Выполненную работу сфотографируйте и пришлите на Zaitseva01.1958@mail.ru

ЭМ 55 Физика урок 9-70  7 04 20. Тема: Трансформатор. Производство и передача электроэнергии (Конспектировать обязательно в тетради, ответить на задания, выделенное черным шрифтом на отдельном листочке).

Цель: Изучить устройство и принцип действия трансформатора. Ознакомить со способом производства и передачи электроэнергии. Развивать заинтересованность в научных исследованиях и открытиях; умение обобщать и делать выводы.

- Мотивация учебной деятельности.

Важным свойством переменного электрического тока является то, что напряжение и силу тока можно изменять (трансформировать). Такие превращения важны для передачи электроэнергии на большие расстояния с минимальными затратами. Как эффективно решить проблему передачи электроэнергии на большие расстояния мы и рассмотрим на данном уроке (слайд 3)

- Изучение нового материала

- Способы понижения потерь электроэнергии при передаче.

На основании формул Q=I2Rt и R=ρl/S предложите способы уменьшения потерь электроэнергии на нагрев проводов при передаче на большие расстояния(слайд 4).

Вывод: Уменьшить потери электроэнергии возможно только при уменьшении силы тока, а следовательно, чтобы мощность электростанции не изменилась P=IU, необходимо во столько же раз увеличить напряжение (слайд 5).

2) Трансформатор.

Уменьшить силу тока на ЛЭП, а значит увеличить напряжение, удалось при помощи трансформатора (слайд 6,7)

Опишем трансформатор и запишем таблицу в тетрадь(слайд 8,9) .

Преобразование (повышение или понижение) напряжения переменного тока

Устройство

Состоит из сердечника замкнутой формы, на который намотаны две обмотки: первичная и вторичная. Первичная присоединяется к источнику тока. Ко вторичной – подсоединяется нагрузка.

Обозначение в электрической схеме

Принцип действия

основан на явлении электромагнитной индукции. Переменный ток в первичной катушке создает в стальном сердечнике переменное магнитное поле, которое создает индукционный ток во вторичной катушке.

К- коэффициент трансформации

К˃1 – трансформатор повышающий

К ˂1 – трансформатор понижающий

Применение

При передаче электроэнергии, в сварочном аппарате, в радиотехнических устройствах ….. (заполнить самостоятельно)

- Закрепление нового материала

письменно:

1. Трансформаторы предназначены…

А) для получения переменного тока.

Б) для преобразования переменного тока.

В) для превращения постоянного тока в переменный.

Г) для превращения переменного тока в постоянный.

2. Коэффициент трансформации больше 1. Это значит, что такой трансформатор является…

А) повышающим. Б) понижающим.

3. Потери электроэнергии при передаче на большие расстояния связаны, в первую очередь с тем, что …

А) преобразующие электроэнергию трансформаторы обладают низким КПД.

Б) слишком велика мощность передаваемого по проводам тока.

В) значительную часть энергии приходится тратить на работу обслуживающих сеть систем.

Г) электрический ток нагревает провода линий электропередач.

4. Для сохранения передаваемой мощности, при повышении напряжения в линии передачи электроэнергии требуется ___?_____ силу тока.

А) увеличить.

Б) уменьшить.

В) оставить прежней.

5. Для чего около электростанций устанавливают повышающий напряжение трансформатор?

Письменно:

  - Трансформатор понижает напряжение с 240 до 120 В. Определите число витков во вторичной катушке, если первичная катушка содержит 80 витков.

  - Трансформатор повышает напряжение с 5В до 20 В? Какой приблизительно будет сила тока во вторичной обмотке, если по первичной протекает ток 0,5А?

- Подведение итогов урока и сообщение домашнего задания.

Домашнее задание

Прочитать теоретический материал по учебнику §26. Ответить на вопросы с.117

- Выполнить творческое задание. Подготовить сообщение или презентацию по одной из тем:

«ТЭС и экологические проблемы», «АЭС. Нерешенные проблемы», «Биотопливо».

Производство и передача электрической энергии

.

III. Изучение нового материала.

1. Электроэнергия – основа существования современной цивилизации.

Преимущества электроэнергии перед другими видами энергии заключается в том, что её можно передавать по проводам на большие расстояния, распределять между потребителями, можно превращать в любые виды энергии.

2. Глобальная проблема, которую решают учёные и инженеры, найти получение дешёвой электроэнергии.

2. Год принятия плана ГОЭЛРО – 1920 год.  [1]

В 1920 году под руководством Г.М.Кржижановского был разработан план электрификации России, план ГОЭЛРО. Он был первым председателем Госплана.

План ГОЭЛРО был первым перспективным планом восстановления и развития народного хозяйства Советской республики на основе электрификации страны

- Число районных электростанций намеченных планом к постройке – 30.

- Тепловых станций – 20.

- Гидроэлектростанций – 10.

- Уровень производства электроэнергии в стране в 1920 году (ТВтч) – 0,5.

- Уровень производства электроэнергии в 1931 году –10,7 ТВтч.

- Уровень производства электроэнергии в 1935 году – 26,3 ТВтч.

3. План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-15 лет, т.е. до 1931-1935 года, в основном был выполнен уже в 1931 году. В 1935 году было построено 40 электростанций.

6. Преимущества эл.энергии.

- Можно передавать по проводам.

- Можно трансформировать (ui).

- Легко превращается в другие виды энергии.

- Легко получается из других видов энергии.

7. Производство электроэнергии.

Типы электростанций:

- ТЭС (тепловая) электростанция, преобразующая энергию топлива в электрическую энергию.

Источники энергии ТЭЦ – уголь, мазут, сланцы

- ГЭС (гидроэлектрическая станция) - электрическая станция, преобразующая энергию воды в электрическую

Источник энергии ГЭС – потенциальная энергия воды

- ГРЭС (государственная районная электростанция) - тепловая электростанция, вырабатывающая только электрическую энергию.

- КЭС (конденсационная электростанция) - тепловая электрическая станция, оборудованная паровыми турбинами по конденсационному циклу).

- ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) - тепловая электрическая станция с комбинированным производством электроэнергии и тепла.

- АЭС (атомная электростанция) - электрическая станция, преобразующая энергию деления ядер атомов в электрическую энергию и тепло.

- СЭС (солнечная электростанция) – электрическая станция, преобразующая энергию солнечного излучения в электрическую энергию (опыт с солнечной батареей).

- ПЭС (приливная электростанция) - гидроэлектростанция, преобразующая энергию морских приливов в электрическую энергию.

- ВЭС (ветроэлектростанция) - ветроэлектрическая установка, преобразующая кинетическую энергию ветра в электрическую энергию.

- Геотермальные станции (1000°C-2000°C).

8Передача электроэнергии.

а) Линии переменного тока.

Большая часть энергии передаётся по линиям электропередач переменного тока.

ЛЭП переменного тока обладают весьма важным преимуществом: в любом месте линии понижающий трансформатор, присоединенный к линии, передает энергию потребителям.

Недостатки линий переменного тока: наличие индуктивного сопротивления линии, которое связано с явлением электромагнитной индукции. Индуктивное сопротивление значительно ухудшает передачу электроэнергии в линии, т. к. приводит к уменьшению напряжения на пути от источника к потребителю. Индуктивность линии вызывает сдвиг по фазе между колебаниями тока и напряжения. Для уменьшения индуктивного сопротивления применяют различные методы: а) например, включают в линию батареи конденсаторы; б) расщепление одного провода на несколько, что приводит к уменьшению индуктивного сопротивления линии.

Б) Электроэнергия может передаваться и по линиям электропередач постоянного тока.

ЛЭП постоянного тока обладает преимуществами по сравнению с линиями переменного тока. Прежде всего, при прохождении постоянного тока нет индуктивного сопротивления. Кроме того, меньшая металлоемкость проводов (используется два провода вместо трех в линиях трехфазного тока); меньше потерь на коронный разряд, отсюда и меньшие радиопомехи. Наконец, главное — использование постоянного тока в линиях электропередач позволяет необычайно повысить устойчивость энергосистемы, которая в случае переменного тока требует строгой синхронности, постоянства частоты всех генераторов, входящих в общую систему. Для постоянного тока такой проблемы нет.

Напряжение линии передачи постоянного тока Волжская ГЭС (г. Волгоград) - Донбасс составляет 800 кВ, ее протяженность равна 437 км. КПД такой линии достигает 94%.

9. Потери в электросетях.

| Технические потери составляют 5-12% | Коммерческие потери составляют30% |
| --- | --- |
| • Потери в трансформаторах • Тепловые потери в линиях электропередач • Разрушение изоляторов • Замыкание проводов • Разрушение опоры • Оседание гололеда на проводах • Пробой несущих изоляторов на линии • Обрыв провода | Это потребление электроэнергии без учета. Связано с воровством электроэнергии и неуплатой за нее. |

10. Использование электроэнергии

1. Большая часть электроэнергии превращается в механическую.

- Промышленность - 70%

- Транспорт - 15 %

- Сельское хозяйство -10 %

- Бытовое потребление (холодильники, освещение, телевизоры) - 4 %

2. 1/3 - идёт на технические цели (электросварка, плавление, электролиз и т.п.)

11. Цена сэкономленного киловатт-часа электроэнергии.

Если каждый ученик не даст бесполезно светить электролампочке мощностью 100 Вт в течение только 1 часа ежесуточно, то при 40 млн.учащихся , можно сэкономить в течение года энергию равную 100 Вт•1 ч•365•40•106 =1,46•109 кВтч.

Для выработки 1 кВтч электроэнергии на тепловых электростанциях сжигается примерно 600 гр каменного угля или 300 гр мазута, но на 1,46•109 кВтч электроэнергии надо сжечь 106 тонн угля.

1 кВтч электроэнергии расходуется в среднем на:

Производство 2,7 кг газетной бумаги

13,3 кг оконного стекла

39 кг сахарного песка

2,8 кг плавленого сыра

1 м2 хлопчатобумажной ткани

Выпечку 36 кг хлеба

Добычу 30 кг нефти

15 кг железной руды

40 кг угля

Выплавку 0,5 кг электростали

IV. Закрепление знаний.

1. Какие типы электростанций вы знаете?

2. Назовите преимущества электроэнергии перед другими видами энергии?

3. Перечислите, какие превращения энергии происходят при производстве электроэнергии на ТЭС, ГЭС.

4. Как осуществляется передача электроэнергии на большие расстояния?

5. Почему, чем длиннее линия передачи, тем выгоднее использовать более высокое напряжение?

Викторина “Вопрос-ответ”

1. Почему приближение человека к месту упавшего провода высоковольтной линии электропередачи сопряжено с опасностью поражения током?

2. Почему птицы слетают с провода высокого напряжения, когда включают ток?

3. Почему опасно прикасаться к мачтам высокого напряжения, хотя провода с током отделены от мачт гирляндами изоляторов?

4. При ремонте электролиний напряжением 220-380 В пользуются “правилом одной руки”, т.е. ремонтируют и проверяют цепь одной рукой. Почему такой приём более безопасен? Есть ли при таком ремонте изолироваться от земли?

5. Линии высокого напряжения Самара - Москва и Волгоград - Москва, кроме проводов, передающих ток, имеют ещё два дополнительных провода, расположенных значительно выше первых и не изолированных от стальных опор линии. Для чего нужны эти провода?

V. Вывод по уроку.

1. Электрическую энергию можно передавать на большие расстояния.

2. Электрическую энергию экономически выгоднее передавать при высоких напряжениях.

3. Объединение электростанций в единую энергетическую систему позволяет с наибольшим экономическим эффектом использовать имеющиеся электроэнергоресурсы на огромной территории.

VI Домашнее задание § 10, вопросы и задания для самопроверки

Литература

1. Физика: Учебник для 11-го класса общеобразовательных учреждений/ Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. -14 изд. -М.: Просвещение, 2005. -366 с.