Тема урока: Освещение   производственных помещений, классификация, требования.

Задание на урок -  законспектировать материал,  самостоятельно изучить  вопрос:  стробоскопический эффект как причина производственного травматизма и предупреждение его образования.

В зависимости от применяемого источника света производственное освещение подразделяется на три типа, а по функциональному назначению – на пять. В зависимости от источника света освещение производственных помещений подразделяется на естественное и искусственное, по назначению – на рабочее, аварийное, эвакуационное, дежурное. Требования к освещению: достаточность, равномерность, не дающее бликов и слепящего действия, без образования резких теней, экономичность.

Качество естественного освещения характеризуется коэффициентом естественного освещения (КЕО), который показывает какая часть наружного освещения попадает на рабочие места производственного помещения. Величина КЕО определяется СанПиН в зависимости от точности выполняемой работы и от светового климатического пояса.

На предприятиях используют два вида искусственного освещения – рабочее и аварийное.

На ПОП  используют  две системы рабочего освещения – общее равномерное и  комбинированное. При общем равномерном освещении световой поток распределяется равномерно без учета расположения оборудования. Комбинированное освещение - это  такое освещение, когда наряду со светильниками общего освещения используют светильники местного освещения для создания более высокого уровня освещенности на рабочих местах. Применять на рабочем месте только местное освещение запрещается . Комбинированное освещение на ПОП применяется в подготовительных отделениях (мойка, резка сырья), варочных, обжарочных отделениях.

Аварийное освещение устанавливают двух видов: освещение безопасности и эвакуационное. Оно должно включаться автоматически при аварии рабочего. Аварийное освещение безопасности устанавливается только в хлебопекарном производстве. На всех других предприятиях пищевой отрасли используют  аварийное освещение для эвакуации, которое устанавливается  в местах опасных для прохода людей.

Нормируемым показателем искусственного освещения является освещенность Е, измеряется в люксах (лк).  Е= величина светового потока лампы (Ф лм.) падающего на 1м² рабочей поверхности. Е=Ф/S

Для освещения производственных помещений ПОП  применяются светильники с  люминесцентными лампами, которые должны не реже 2 раза в  месяц очищаться от пыли электротехническим персоналом при отключенной сети. В одном помещении должны быть  установлены лампы одной тональности.

Типы освещения

В зависимости от назначения

В зависимости от источника света

комбинированное

дежурное

аварийное

охранное

эвакуационное

рабочее

равномерное

локализованное

одностороннее

комбинированное

местное

общее

двухстороннее

Верхнее

боковое

совмещенное

искусственное

естественное