Вар.1

Найти  R общее:

Задача:   Определить эквивалентное сопротивление    Rэкв.  трех резисторов   при   их   последовательном   и   параллельном соединении если :   R1=4 ом;  R2=8 ом,  R3=12 ом.

Тест

1.  Как изменится ток в цепи по закону Ома, если напряжение увеличится в два раза?

1) Не изменится              2) Увеличится в 4 раза      3) Увеличится в 2 раза

4) Уменьшится в 2 раза

2. Чему равно общее сопротивление цепи, состоящей из нескольких последовательно соединенных сопротивлений?

1) Произведению этих сопротивлений              2) Сумме этих сопротивлений

3) Разности этих сопротивлений

3.   Какое напряжение будет в розетке,  если вместо нулевого провода  подключить фазный?

А) 127 В                  Б) 220 В                      В) 380 В                         Г) 36 В

4.  Определить ток спирали утюга, если на нем написано 2200 Вт и 220 В.

1) 10 А                    2)   0,1 А                         3)   4,84 А                4)    4.4  А

5.  К каким точкам следует подключить вольтметр, если необходимо определить электрическое сопротивление лампы  D?

1) 1-2                      2) 2-3                       3) 3-4	                         4) 2-4