Содержание

стр

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	.......... 4

  - Область применения контрольно-оценочных средств	.......... 4

  - Система контроля и оценки освоения программы ПМ	.......... 5

2. Задания для контроля и оценки усвоения программы

МДК.01.01 Технология производства полевых геодезических работ…………..12

3.Задания для контроля и оценки усвоения программы

МДК.01.02  Камеральная обработка полевых измерении……………………….27

4. Задания для контроля и оценки усвоения программы

МДК 01.03 Технология топографических съемок ……………………………….38

5.   Комплект	материалов для оценки сформированной общих и

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности

примерные вопросы экзамена по модулю……………………………….………50

- Рекомендуемая литература и иные источники	 55

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

  - Область применения контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля программы ПМ. 01 Подготовка, планирование и выполнение полевых и камеральных работ по инженерно-геодезическим изысканиям подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 21.02.19 Землеустройство в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): подготовка, планирование и выполнение полевых и камеральных работ по инженерно-геодезическим изысканиям и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.

ПК 1.2. Выполнять топографические съемки различных масштабов.

ПК 1.3. Выполнять графические работы по составлению картографических материалов.

ПК 1.4. Выполнять кадастровые съемки и кадастровые работы по формированию земельных участков.

ПК 1.5. Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для получения информации об объектах недвижимости.

ПК 1.6. Применять аппаратно-программные средства для расчетов и составления топографических, межевых планов.

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

    - Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | Средства проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке. | Выполнены полевые геодезические работы в периоды учебной и производственной практики | Экспертное наблюдение выполнения практических работ. |
| ПК 1.2. Выполнять топографические съемки различных масштабов. | Выполнены топографические съемки в периоды учебной и производственной практики | Экспертное наблюдение выполнения практических работ. |
| ПК 1.3. Выполнять графические работы по составлению картографических материалов. | Выполнены картографические работы в периоды учебной и производственной практики | Экспертное наблюдение выполнения практических работ. |

5

| ПК 1.4. Выполнять кадастровые съемки и кадастровые работы по формированию земельных участков. | Выполнены кадастровые работы в периоды учебной и производственной практики | Экспертное наблюдение выполнения практических работ. |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.5. Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для получения информации об объектах недвижимости. | Выполнены работы по дешифрированию снимков в периоды учебной и производственной практики | Экспертное наблюдение выполнения практических работ. |
| ПК 1.6. Применять аппаратно-программные средства для расчетов и составления топографических, межевых планов. | Использованы аппаратнопрограммные средства для расчетов и составления топографических, межевых планов. в периоды учебной и производственной практики | Экспертное наблюдение выполнения практических работ. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Самостоятельно по письменному заданию преподавателя определение этапов решения задачи, составление плана действий, определение необходимых ресурсов, реализация составленного плана. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Демонстрация знаний номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемов структурирования информации; формата оформления результатов поиска информации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Составление проектов выполнения профессиональных работ. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в | Сданы нормативы ГТО | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |

6

| процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | Понимает тексты на базовые профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта

| Иметь практический опыт | Виды работ на учебной и/ или производственной практике и требования к их выполнению |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; - Выполнения топографических и кадастровых съемок; -Обработки результатов полевых измерений; -Составления картографических материалов с применением специализированных компьютерных программ; -Подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ. | -Выполнять полевые геодезические работы; -Использовать современные технологии определения местоположения на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений геодезических сетей; -Выполнять фотограмметрические работы и дешифрирование аэрофотоснимков и космофотоснимков; -Производить крупномасштабные топографические съемки для создания изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций; -Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |

7

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата | Форма проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| У1. Выполнять полевые геодезические работы; У2. Использовать современные технологии определения местоположения на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений геодезических сетей; У3. Выполнять фотограмметрические работы и дешифрирование аэрофотоснимков и космофотоснимков; У4. Производить крупномасштабные топографические съемки для создания изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций; У5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -Экспертное наблюдение выполнения практических работ; - оперировать техникой выполнения нулевых и камеральных геодезических работ; - знать современные технологии определения местоположения пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации; - методы электронных измерений элементов геодезических сетей; - производить крупномасштабные топографические съемки для создания изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| З 1. Нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные материалы по производству топографо-геодезических и картографических работ; З 2. Устройство и принципы работы геодезических приборов и систем; З 3. Методы угловых и линейных измерений, нивелирования и координатных определений; З 4. Техники выполнения полевых и камеральных геодезических работ; З 5. Современные технологии определения местоположения пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации; З 6. Методы электронных измерений элементов геодезических сетей; З 7. Метрологические требования к содержанию и эксплуатации топографо-геодезического оборудования; З 8. Алгоритмы математической обработки результатов полевых геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ; З 9. Технологии фотограмметрических работ и дешифрирования при создании инженернотопографических планов; З 10. Система фондов хранения сведений об объектах инженерных изысканий; порядок обращения и получения сведений; З 11. Установленный порядок сдачи отчетных материалов выполненных инженерногеодезических изысканий в ответственные организации; З 12. Требования охраны труда. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ - использовать нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные материалы по производству топографогеодезических и картографических работ; - знать устройство и принципы работы геодезических приборов систем; - знать методы угловых и линейных измерений, нивелирования и координатных определений; - выполнять полевые геодезические работы; - использовать современные технологии определения местоположения на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений геодезических сетей; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |

8

  - Система контроля и оценки освоения программы ПМ

    - Формы промежуточной аттестации при освоении профессионального модуля:

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МДК.01.01 Технология производства полевых геодезических работ | Экзамен по модулю |
| МДК.01.02 Камеральная обработка полевых измерении | Экзамен по модулю |
| МДК 01.03 Технология топографических съемок | Экзамен по модулю |
| УП | Дифференцированный зачет |
| ПП | Дифференцированный зачет |

    - Организация контроля и о оценки освоения программы ПМ. 01 Подготовка, планирование и выполнение полевых и камеральных работ по инженерно-геодезическим изысканиям

В период обучения по образовательной программе СПО осуществляется текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная и итоговая аттестация по всем элементам профессионального модуля (междисциплинарным курсам и практикам), а также в целом по модулю.

Текущий контроль осуществляется в пределах учебного времени, отведенного на междисциплинарный курс, оценивается по пятибалльной шкале. Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программы междисциплинарного курса, а также стимулирования учебной деятельности студентов, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебного процесса. Для оценки качества подготовки используются различные формы и методы контроля. Текущий контроль междисциплинарного курса осуществляется в форме устного опроса; защиты практических заданий, реферата, творческих работ; выполнения контрольных и тестовых заданий; решения ситуационных задач и других форм контроля, предусмотренных программой профессионального модуля.

Контроль практической подготовки обучающихся осуществляется в рамках текущего контроля при выполнении практических и лабораторных работ по междисциплинарным курсам, а также при выполнении заданий в ходе учебной или производственной практик.

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и практикам, входящим в профессиональный модуль. Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной планом учебного процесса: дифференцированного зачета, экзамена по модулю.

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля. Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике является приобретение практический опыта. Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды, мониторинг земель и соответствующих профессиональных компетенций: осуществляется на экзамене по модулю. Условием допуска к экзамену по модулю является положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике.

Экзамен по модулю проводится в виде:

- обобщающего экзамена, содержащего вопросы теоретического характера из МДК и практических заданий ситуационного характера по профилю специальности;

- демонстрационного экзамена.

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене по модулю является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

В период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки или других ситуациях невозможности очного обучения и проведения аттестации студентов колледж реализует образовательные программы или их части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.

Формы и процедура текущего контроля и промежуточной аттестации знаний студентов определяются положениями: «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся», «О применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», «Об организации образовательного процесса в ГАПОУ «РЫБНО-СЛОБОДСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» в связи с профилактическими мерами, связанными с угрозой коронавирусной инфекции»

    - Оценка достижения обучающимися личностных результатов.

10

Оценка личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

11

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности

- ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 ПОДГОТОВКА, ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕВЫХ И КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНОГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ

  - Задания для контроля и оценки усвоения программы МДК.01.01 Технология производства полевых геодезических работ

Тема 1.1 Геодезические сети специального назначения.

Практическое занятие

- «Изучение конструкции, правил закладки и оформления основных типов центров государственной геодезической сети и геодезических сетей специального назначения в зависимости от характеристик грунта».

Практическая работа: рассмотреть правила закладки и оформления основных типов центров государственной геодезической сети и геодезических сетей специального назначения в зависимости от характеристик грунта; составить таблицу.

- «Схемы построения геодезических сетей специального назначения».

Вопросы для самоконтроля: 1.В каких случаях необходимо создание сети спецназначения.2. Особенности ГССН.

Тестовые задания

1.Наука, определяющая формы и размеры Земли и разрабатывающая методы измерений на земной поверхности в целях создания топографических карт и планов, называется… (ответ: геодезия)

2. Геодезия, изучающая отдельные участки земной поверхности для изображения её на картах и планах и создание цифровой модели называется… (ответ: инженерная геодезия)

3. Положение точки на местности в географической системе координат определяется… (ответ: широтой и долготой)

4. Уменьшенное изображение на плоскости значительного участка земной поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют… (ответ: картой)

5. Планы и карты с изображением на них контуров и рельефов называются… (ответ: топографическими)

6. Крутизна ската характеризуется… (ответ: углом наклона или уклоном)

7. Началом отсчета географических координат являются… (ответ: плоскости экватора и Гринвичского (нулевого) мередиана)

8. В географических координатах долготы могут отсчитываться… (ответ: на восток и на запад от Гринвичского меридиана)

9. Рельефом земной поверхности называется… (ответ: совокупность неровностей физической поверхности Земли)

10. Для изображения ситуации на планах и картах применяют… (ответ: условные знаки)

11. Широта – это… Допишите определение. (ответ: угол, составленный отвесной линией, определяемой точки с плоскостью экватора)

12. Долгота – это… Допишите определение. (ответ: двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку)

13. Дополните:

Если рабочая отметка получилась со знаком «плюс», то в этом месте надо

______ грунт.

а) срезать

б) насыпать

14. Дополните:

Геодезическую съемку с целью получения рельефа местности называют нивелированием ________.

а) местности

б) поверхности

в) рельефа

15. Установите правильную последовательность:

Порядок измерения горизонтального угла:

1. Измерение угла при КЛ;

2. Определение точности измерения;

3. Измерение угла при КП.

Ответ : 1, 3, 2,

16. Установите правильную последовательность:

Измерение углов наклона:

1. Взятие отсчета при КЛ;

2. Взятие отсчета при КП;

3. Установка теодолита.

Ответ : 3, 1, 2,

17. Установите соответствие:

| Назначение съемки: | Основной вид измерений: |
| --- | --- |
| 1) Создание планов | а) высотные |
| 2) Построение профиля | б) угловые |
| 3) Построение рельефа | в) линейно-высотные |

18. Установите соответствие:

| Способы съемок: | Основы разбивки: |
| --- | --- |
| 1) Способ угловой засечки | а) стороны базисов не превышают длины мерного прибора |
| 2) Способ линейной засечки | б) наличие проектного угла и проектного расстояния |
| 3) Способ полярных координат | в) наличие двух проектных углов |

19. Решите задачу:

Линию измерили дважды – в прямом и обратном направлении. Результаты измерения L1=101.18м, L2=101.22м. Определите абсолютную погрешность этих измерений.

(Решение: ΔD=L2-L1=101.22-101.18=0.04м)

20. Решите задачу:

Определите превышение между точками, если их отметки равны: Н1=13.05м, Н2=8.10м.

(Решение: h=Н1-Н2=13.05-8.10=4.95м)

21. Чему равна долгота точки (в градусах), находящейся на Гринвичском меридиане? (ответ: 0º)

22. Чему равна широта точки (в градусах), находящейся на полюсе и экваторе? (ответ: 90º, 0º)

23. Какие оболочки выделяют в строении Земли?

а) земная кора

б) мантия Земли

в) ядро Земли

24.. Выберите физические и оптические признаки минералов?

а) плотность

б) вкус

в) цвет

г) блеск

д) запах

25.. Назовите три типа горных пород по генезису?

а) глубинные

б) жильные

в) излившиеся

г) водные

д) торфяные

26. Соотнесите степень водопроницаемости массивов скальных грунтов с удельным водопоглощением?

| Степень водопроницаемости: | Удельное водопоглощение л/мин |
| --- | --- |
| 1. Практически водонепроницаемые | а) менее 0,01 |
| 2. Слабо водопроницаемые | б) более 10 |
| 3. Водопроницаемые | в) 1…10 |
| 4. Сильноводопроницаемые | г) 0,1…1 |
| 5. Очень сильноводопроницаемые | д) 0,01…0,1 |

Ответ: 1-А, 2-Д, 3-Г, 4-В, 5-Б

27. Вставьте пропущенные слова в определение:

Кристаллы – это … тела, атомы и ионы которых образуют правильные упорядоченные периодические структуры … …( твёрдые, называемые кристаллическими решётками.)

28. Допишите определение:

Прозрачность – это…( это свойство вещества, характеризующее его способность пропускать свет)

29. Выберите три признака, характерные для эндогенных процессов:

а) горообразование

б) деятельность подземных вод

в) землетрясения

г) силы гравитации

д) деятельность поверхностных текучих вод

е) образование разломов

30. Выберите три признака, характерные для флювиальных форм рельефа.

а) овраги

б) дюны

в) речные долины

г) холмы

д) балки

е) склоны

31. Что является объектом исследования в геологии?

а) земная кора

б) литосфера

в) атмосфера

г) гидросфера

д) космос

32. К осадочным горным породам органического происхождения относятся:

а) каменный уголь

б) кварцит

в) базальт

г) мрамор

д) мел

е) торф

33. Ведущим процессом почвообразования является:

а) биологический круговорот веществ

б) геологический круговорот веществ

в) климат

г) рельеф

Тема 1.2. Геодезические приборы и системы Практическое занятие

- «Изучение устройства и работы точного оптического теодолита типа Т2 (3Т2 КП): органы управления, регулировки, визирование, взятие отсчетов по горизонтальному и вертикальному кругам».

Практическое занятие

- «Выполнение основных поверок и юстировок точного оптического теодолита типа Т2 (3Т2 КП)».

Вопросы к самоконтролю:

- Строение и виды теодолитов.

- Поверки теодолита.

- Отчетные устройства теодолита. Измерение горизонтальных

углов теодолитом.

- Виды нивелирования. Способы геометрического нивелирования.

- Строение и виды нивелиров.

- Поверки нивелиров.

- Метрологические требования к содержанию и эксплуатации

топографо- геодезического оборудования

Тема  Методы угловых измерений Практическое занятие

- «Выполнение программы измерения на пункте горизонтальных углов точным оптическим теодолитом способом "во всех комбинациях».

- «Выполнение программы измерения на пункте горизонтальных направлений точным оптическим теодолитом способом круговых приемов с записью и вычислениями в полевом журнале».

Вопросы к самоконтролю:

- Нормативные правовые акты, регламентирующие производство геодезических измерений при развитии плановых геодезических сетей.

- Технологии производства угловых наблюдений и линейных измерений

- Способ круговых приемов и способ измерения углов "во всех комбинациях": сущность и методика выполнения, контроль.

- Приведение результатов измерений к центрам пунктов.

- Виды теодолитных ходов.

- Предварительная обработка теодолитной съемки. Передача дирекционных углов в теодолитном ходе.

- Ведомость координат теодолитной съемки.

Тема 1.3. Нивелирование (прибор)

Практическое занятие

- «Изучение устройства и работы высокоточного нивелира типа Н-05 и штриховых инварных реек типа РН-05: органы управления, регулировка, визирование на рейку, взятие отсчетов по рейке и оптическому микрометру».

- «Измерение превышений на станциях II класса с записью и вычислениями в полевом журнале».

- «Обработка полевого журнала нивелирования II класса с вычислениями на станциях и подсчетом по секции».

Вопросы к самоконтролю:

- Нормативные правовые акты, регламентирующие производство геодезических измерений при геометрическом и тригонометрическом нивелировании

- Методика производства наблюдений вертикальных углов и зенитных расстояний

- Методика производства геометрического нивелирования по программе II класса

- Трассирование линейных сооружений. Разбивка пикетажа.

- Нивелирование поверхности по квадратам.

- Вычислительная обработка материалов нивелирования.

- Составление плана нивелирования поверхности.

Тестовые задания

Нивелирование - вид геодезических измерений, в результате которых определяют:

- значение горизонтальных углов и расстояния между точками;

- превышение между точками и их высоты над принятой уровенной поверхностью;

С) углов наклона над принятой уровенной поверхностью;

Б) соотношение превышений и расстояния между точками;

Е) соотношение горизонтальных углов и расстояния между точками.

Основным геодезическим приборам для измерения превышение точек является:

- теодолиты;

- мензулы;

- дальномеры;

Б) нивелиры;

Е) экеры.

Нивелирование по способу выполнения и применяемым приборам различают: графическое, геометрическое, тригонометрическое;

геометрическое, тригонометрическое, гидростатическое, барометрическое; геометрическое, тригонометрическое, полетное, аналитическое; геометрическое, тригонометрическое, контурная, камеральная; геометрическое, тригонометрическое, опорное, маркшейдерское;

Геометрическое нивелирование основано:

- на определении расстояние между двумя точками и угла наклона;

- на непосредственном определении превышений между двумя точками с помощью горизонтального луча;

- на измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимости от высоты точки над уровенной поверхностью;

Б) на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться в одном уровне;

Е) на принципе работы радиодальномера измерительных свойствах стереоскопической пары фотоснимков.

Тригонометрическое нивелирование основано:

- на определении расстояние между двумя точками и угла наклона;

- на непосредственном определении превышений между двумя точками с помощью горизонтального луча;

- на измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимости от высоты точки над уровенной поверхностью;

Б) на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться в одном уровне;

Е) на принципе работы радиодальномера измерительных свойствах стереоскопической пары фотоснимков.

Барометрическое нивелирование основано:

- на определении расстояние между двумя точками и угла наклона;

- на непосредственном определении превышений между двумя точками с помощью горизонтального луча;

- на измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимости от высоты точки над уровенной поверхностью;

Б) на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться в одном уровне;

Е) на принципе работы радиодальномера измерительных свойствах стереоскопической пары фотоснимков.

Гидростическое нивелирование основано:

21

- на определении расстояние между двумя точками и угла наклона;

- на непосредственном определении превышений между двумя точками с помощью горизонтального луча;

- на измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимости от высоты точки над уровенной поверхностью;

Б) на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться в одном уровне;

Е) на принципе работы радиодальномера измерительных свойствах стереоскопической пары фотоснимков

В комплект приборов для геометрического нивелирования входят:

- нивелир, рейка, молоток, колышек;

- нивелир, 2 рейки, кирка, топор, костыль;

- нивелир, 2 рейки, костыль, башмак, штатив;

Б) нивелир, 2 рейки, деревянные колышки, кувалды;

Е) нивелир, 2 рейки, 2 молотка, 2металических колышка, штатив;

Место установки нивелира называется:

точкой;

станцией;

местом стоянки;

превышением;

горизонтом;

Существует следующие способы геометрического нивелирования:

- с торца и из центра;

- из конца и из середины;

- с двух торцов и вперед;

Б) из середины и вперед;

Е) из любого места и назад.

Принцип, на котором основано геометрическое нивелирования из середины следующий:

- для отыскания превышения между точками А и В местности устанавливают вертикально на них рейки, а в середине между ними теодолит;

- для отыскания превышения между точками А и В местности в начальной точке А устанавливают нивелир, а в точке В ставят вертикальную рейку;

- для отыскания превышения между точками А и В местности в начальной точке А устанавливают уровень, а в точке В ставят вертикальную рейку;

Б) для отыскания превышения между точками А и В местности устанавливают вертикально на них рейки, а в середине между ними нивелир;

Е) для отыскания превышения между точками А и В местности в любой точке устанавливают теодолит или нивелир и берут отсчет.

Принцип геометрического нивелирования ‘вперед’ следующий:

- для отыскания превышения между точками А и В местности устанавливают вертикально на них рейки, а в середине между ними теодолит;

- для отыскания превышения между точками А и В местности в начальной точке А устанавливают нивелир, а в точке В ставят вертикальную рейку;

- для отыскания превышения между точками А и В местности в начальной точке А устанавливают уровень, а в точке В ставят вертикальную рейку;

Б) для отыскания превышения между точками А и В местности устанавливают вертикально на них рейки, а в середине между ними нивелир;

Е) для отыскания превышения между точками А и В местности в любой точке устанавливают теодолит или нивелир и берут отсчет.

При геометрическом нивелировании из середины превышение передней точки над задней равно:

- высоте прибора минус отсчет по рейке;

- отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;

- отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;

Б) высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;

Е) горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

При геометрическом нивелировании вперед превышение между двумя точками равно:

- высоте прибора минус отсчет по рейке;

- отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;

- отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;

Б) высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;

Е) горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

При геометрическом нивелировании высота последующей точки равна:

- высоте прибора минус отсчет по рейке;

- отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;

- отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;

Б) высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;

Е) горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

При геометрическом нивелировании высота промежуточной точки равна:

- высоте прибора минус отсчет по рейке;

- отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;

- отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;

Б) высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;

Е) горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

При геометрическом нивелировании горизонтом прибора называется:

- отвесное расстояние от исходной уровенной поверхности до превышение между двумя точками;

- отвесное расстояние от исходной уровенной поверхности допревышение предыдущей точки;

- отвесное расстояние от исходнойуровенной поверхности до визирной оси нивелира, находящегося в рабочем положении;

Б) расстояние от уровни стоянки нивелира до передней рейки, установленной по указанию наблюдателя;

Е) горизонтальное расстояние от точки установки рейки до нивелира.

Рефракцией при нивелировании называют:

- преломление визирного луча в различных по плотности слоях воздуха;

- преломление визирного луча при нивелировании в горной местности;

- преломление визирного луча при нивелировании на неровной поверхности;

Б) преломление визирного луча в результате не исправности прибора;

Е) неправильный отсчет по рейке.

Основными частями нивелиров с цилиндрическими уровнями являются:

- зрительная труба, цилиндрический уровень и подставка с тремя подъемными винтами;

- зрительная труба, три подъемных винта, алидада, штатив, рейка, экер;

- зрительная труба, три подъемных винта, лимб, алидада, оси;

Б) зрительная труба, подставка, экер, колышки;

Е) зрительная труба, подставка, рейки, колышки башмаки.

Нивелиры, с приспособлениями при помощи которого линия визирования автоматически устанавливается в горизонтальное положение носят название:

- с цилиндрическим уровнем;

- с компенсатором;

- с круглым уровнем;

Б) с отражателем;

Е) с автоматом.

В зрительных трубах геодезических приборов различают следующие оси:

- прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

- прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

- прямую, перпендикулярную, криволинейную;

Б) визирную, оптическую, геометрическую;

Е) кривую, оптическую, тригонометрическую.

Визирной осью зрительных труб геодезических приборов называют:

- прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

- прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

- прямую, проходящая через центры поперечных сечений объективного колена трубы;

Б) геометрическую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

Е) кривую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

Оптической осью зрительных труб геодезических приборов называют:

- прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

- прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

- прямую, проходящая через центры поперечных сечений объективного колена трубы;

Б) геометрическую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

Е) кривую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

Геометрической осью зрительных труб геодезических приборов называют:

- прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

- прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

- прямую, проходящая через центры поперечных сечений объективного колена трубы;

Б) геометрическую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

Е) кривую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

Зрительная труба геодезических приборов представляет собой телескопическую систему состоящий из:

- объектива, фокусирующей линзы, сетки нитей и окуляра;

- объектива, фокусирующей линзы, оптического круга, подъемных винтов;

- объектива, фокусирующей линзы, оптического круга, уровня;

24

Б) закрепительных винтов, фокусирующей линзы, цилиндрического уровня;

Е) оптического круга, подъемных винтов, фокусирующей линзы.

Цилиндрический уровень наиболее распространенных нивелиров типа Н-3, Н-10; служит:

- для приближенной установки оси нивелира в отвесное положение;

- для совмещения концов половинок пузырька уровня;

- для точного приведения визирной оси прибора в горизонтальное положение;

Б) для самостоятельной установки в горизонтальную линию визирования;

Е) для гашения колебания компенсатора.

Для точного приведения визирной оси в горизонтальное положение у нивелиров с цилиндрическим уровнем служит:

- подъемные винты;

- закрепительные винты;

- наводящие винты;

Э) элевационный винт Е) становый винт

Лазерные нивелиры представляет собой:

- комбинацию нивелиров с компенсаторами и лазерных трубок;

- комбинацию нивелиров с цилиндрическим уровнем и лазерных трубок;

- комбинацию теодолитов с цилиндрическим уровнем и лазерных трубок;

Б) комбинацию нивелиров с круглым уровнем и лазерных трубок;

Е) комбинацию теодолитов с круглым уровнем и лазерных трубок;

В лазерных геодезических приборах в качества излучателя светового потока используют:

- оптические квантовые генераторы;

- оптические электрические генераторы;

- обыкновенную сухую батарею;

Б) обыкновенные электрические генераторы;

С)	кислотную батарею.

Лазеры бывают:

- мягкотельные, газовые, жидкостные, проводниковые;

- твердотельные, газовые, жидкостные, полупроводниковые;

- мягкотельные, газовые, жидкостные, проволочные;

Б) твердотельные, газовые, жидкостные, проволочные;

Е) твердотельные, газовые, водяные, проволочные;

Каждому нивелиру придается не менее двух:

- штативов;

- искателей;

- реек;

Б) фонарей;

Е)стекол.

Нивелирные рейки служат для:

- визирования;

- наведения на точку;

- получения отсчета;

Б) компенсации линии; Е) сторожить точку.

25

Отчеты по нивелирным рейкам производят:

- по верхней сетки нитей нивелира;

- по нижней сетки нитей нивелира;

- по средней сетки нитей нивелира;

Б) по всем сеткам нитей нивелира;

Е) ответ В и С;

Если известна отметка На точки А и превышение И, отметку точки В определяют:

- Нв= На*И;

- Нв= На/И;

- Нв= На/И+На;

Б) Нв= На±И;

Е)Нв= На(И+На);

Тригонометрическое нивелирование выполняют:

Нивелирами;

Теодолитами;

Рейкой;

Экером;

Транспортиром;

Вычисленные превышение по черной стороне рейки Ич =2106мм по красной стороне рейки Икр =2108мм, тогда среднее превышение будет:

2106мм;

2108мм;

2107мм;

2109мм;

2105мм;

Отличие практически полученной суммы средних превышений от теоретического

значения называют:

разницей;

отметкой;

горизонтом;

невязкой;

разноточностью;

Для вертикального проектирования проходки горных выработок применяют: специальные дальномеры и теодолиты;

специальные оптические и лазерныезенит-и надир приборы;

С) специальные дальномеры двойного изображения и светодальномер 2СТ10;

Д) обычный теодолит Т3Т30;

Е) ответ А и С;

Тема 1.5. Спутниковые навигационные системы Практическое занятие

- «Знакомство с конструкцией и методикой измерений навигационных приемников».

- «Изучение конструкции тахеометров, выполнение измерений углов и расстояний, привязка тахеометра на исходном пункте, обратные засечки для определения координат станций».

Вопросы к самоконтролю:

- Современные	технологии	определения	местоположения

пунктов геодезических сетей на основе спутниковой

навигации.

- Нормативные правовые акты, регламентирующие планирование спутниковых определений координат и высот точек земной поверхности.

- Принципы действия,	устройство и методики	поверки

приборов	для спутниковых определений.

- Методики производства спутниковых определений.

- Способы математической обработки спутниковых определений.

Тема 1.6. Камеральная обработка материалов инженерно-геодезических работ Практическое занятие

- Уравнивание одиночного полигонометрического хода по методу наименьших квадратов параметрическим способом. Уравнивание одиночного полигонометрического хода по методу наименьших квадратов коррелатным способом.

- Уравнивание нивелирной сети по методу наименьших квадратов параметрическим способом. Уравнивание нивелирной сети по методу наименьших квадратов коррелатным способом

Вопросы к самоконтролю:

- Нормативные правовые акты, регламентирующие камеральную обработку инженерно-геодезических изысканий.

- Алгоритмы математической обработки результатов полевых геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ.

- Рынок современного программного обеспечения камеральной

обработки материалов инженерно-геодезических изысканий.

Вопросы к дифференцированному зачету по МДК.01.01

Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения

Перечень вопросов:

- Предмет и задачи геодезии.

- Понятие о фигуре Земли. Уровенная поверхность.

- Астрономические и геодезические координаты.

- Прямоугольные и полярные координаты.

- Масштабы топографических карт.

- Разграфка и номенклатура топографических карт.

- Условные знаки топографических карт.

- Изображение рельефа на картах и планах. Крутизна и направление скатов.

- Ориентирование линий.

- Центральная, ортогональная и горизонтальная проекции.

- Искажение расстояний и высот.

- Понятие о плане, карте, аэроснимке.

- Картографическая проекция Гаусса.

27

- Классификация линейно-угловых ходов.

- Вычисление координат пунктов разомкнутого и замкнутого теодолитных

ходов.

- Устройство теодолитов. Поверки.

- Отсчетные приспособления: верньер, штриховой и шкаловый микроскопы.

- Зрительные трубы. Поле зрения трубы. Разрешающая способность трубы. Установка трубы по глазу и по предмету.

- Уровни. Цена деления. Поверка установки цилиндрического уровня.

- Способы измерения горизонтальных углов.

- Измерение вертикальных углов.

- Измерение расстояний на местности. Компараторы, поправки в измеренные

линии.

- Измерение превышений. Виды нивелирования.

- Нивелиры. Их устройство и поверки.

- Нивелирные рейки и нивелирные знаки.

- Понятие о тригонометрическом и гидростатическом нивелировании.

- Понятие о трассе линейного сооружения. Пикетаж.

- Элементы круговой кривой. Разбивка пикетажа с учетом кривой.

- Нивелирование трассы. Построение продольного профиля трассы.

- Классификация топографических съёмок.

- Горизонтальная съёмка: способ засечек, полярный способ и способ перпендикуляров

- Тахеометрическая съёмка.

- Составление плана участка местности: точность, детальность, полнота.

- Специальные съёмки.

- Назначение и классификация геодезических сетей.

- Триангуляция, геодезические сети сгущения, полигонометрия, съёмочные

сети.

- Классы нивелирования.

- Закрепление геодезических пунктов на местности.

- Определение площади участков местности (графические способы, аналитический способ). Уравнивание площадей.

- Техника безопасности геодезических работ.

- Нивелирование по квадратам.

- Проектирование вертикальной планировки: проектирование горизонтальной площадки с заданной отметкой; проектирование горизонтальной площадки с учётом баланса земляных масс; проектирование наклонной площадки с заданными уклонами.

- Подготовка геодезических данных для перенесения проекта на местность. Способы составления разбивочных чертежей.

- Полевые работы при перенесении проекта в натуру: проектной линии на местность; вынесение на местность точки с проектной отметкой; построение линии с проектными уклонами; передача отметки на дно котлована или траншеи, на этажи.

- Элементы круговой кривой. Вынос в натуру круговых кривых: способ прямоугольных координат; разбивка кривой по координатам от хорды; способ продолженных хорд.

- Геодезические измерения и их точность.

- Способы разбивки осей и точек сооружений и закрепление их на местности.

- Современные геодезические приборы (GPS, GPRS, тахеометры).

- Глобальные спутниковые навигационные системы.

- Спутниковые методы определения координат и технология проведения полевых работ.

Примерные практические задания:

- Выполнить геодезическое измерения вертикального угла

- Выполнить геодезическое измерение горизонтального угла

- Построить схему высотной сети по заданным параметрам и выполнить предрасчет точности

- Построить схему плановой сети по заданным параметрам и выполнить предрасчет точности

- По отметкам пунктов выполнить расчет превышений

3. Задания для контроля и оценки усвоения программы

МДК.01.02 Камеральная обработка полевых измерении

Тема 1. Обработка полевых измерении Практическое занятие

- «Изучение полевых материалов. Вычисление координат точек съемочного обоснования».

- «Обработка журнала технического нивелирования и вычисление отметок точек ситуации из технического и тригонометрического нивелирования».

Вопросы к самоконтролю:

- Нормативные правовые акты, регламентирующие производство топографических съемок.

- Методы:	стереотопографическая, тахеометрическая, контурно -

комбинированная, съемка застроенных территорий.

- Методы создания планового съемочного обоснования: триангуляционные сети, теодолитные ходы, технические характеристики, допуски. Съемка рельефа.акты, регламентирующие планирование спутниковых определений координат и высот точек земной поверхности.

- Принципы действия, устройство и методики поверки приборов для спутниковых определений.

- Методики производства спутниковых определений.

- Способы математической обработки спутниковых определений.

Тестовые задания

Вариант I

- Сопоставить

| Метод обработки | Характеристика |
| --- | --- |
| А) Фотограмметрический | 1) Преобразование бумажных планов в цифровые |
| Б) Цифровой сканнинг | 2) Анализ стереопар аэрофотоснимков |

- Что означает термин «камеральная обработка»? Р=1

  - А) Проведение геодезических работ на местности

  - Б) Обработка результатов полевых измерений в помещении

  - В) Подготовка картографического материала перед съемкой

- Сопоставить

| Тип графика | Цель |
| --- | --- |
| А) Профиль | 1) Показ высоты рельефа вдоль трассы |
| Б) Карта | 2) Представление географических характеристик района |
| Г) 3D-графика | 3) Трехмерные модели объектов |

- Чем отличается относительная погрешность от абсолютной? Р=1

  - А) Относительная показывает ошибку относительно общей величины, абсолютная выражает её непосредственно

  - Б) Абсолютная связана исключительно с прибором, относительная зависит от условий съемки

  - В) Абсолютная больше применима в практике, относительная лишь теоретически значима

- Сопоставить

| Этап обработки | Действие |
| --- | --- |
| А) Первичный | 1) Предварительный расчет коэффициентов коррекции |
| Б) Итоговый | 2) Окончательная оценка точности результата |

- Метод засечек применяется преимущественно для... Р=2

  - А) Вычисления высот объектов

  - Б) Установления координат точек путём пересечения направлений

  - В) Расчета площадей земельных участков

  - C) нанесения отметок уровня воды в водоемах

  - D) построения чертежей и схем расположения деталей относительно друг друга

  - E) разметки местоположений на местности при топографической съемке

- Сопоставить

| Вид нивелирных работ | Суть |
| --- | --- |
| А) Тригонометрическое | 1) Измерение уклона прямой через геометрические формулы |
| Б) Геометрическое | 2) Фиксация разницы уровней по зрительной трубе и рейке |

- Для контроля точности полигонометрических ходов используют формулу: Р=1

  - А) ΔХ=∑ΔX=n∑Δx​

  - Б) dL=mn

  - В) d=L2+2S=x2+y2​

- Сопоставить

| Техника устранения ошибок | Способ |
| --- | --- |
| А) Повторное измерение | 1) Идентификация систематических отклонений и перерасчет значений |
| Б) Статистический анализ | 2) Дублирование операции для повышения надежности результата |

- Если сумма внутренних углов треугольника равна 180∘180∘, то какой угол является проверочным критерием правильности съёмки? Р=1

  - А) Внешний угол треугольника

  - Б) Сумма превышений над исходным уровнем

  - В) Замыкание горизонта

- Сопоставить

| Формула | Назначение |
| --- | --- |
| A) X=1/L=1/σL | 1) Средняя квадратическая ошибка среднего арифметического |
| B) X(L)=0+(X−L0)F(x)=X0​+α(X−X0​) | 2) Интерполирование высот по двум известным точкам |

- Методом триангуляции определяют координаты точки путём: Р=1

  - А) Использование расстояний и вертикальных углов

  - Б) Применяя расстояния и горизонтальные углы

  - В) Прямого замера длины линии и высоты объекта

- Сопоставить

| Класс точности | Значение |
| --- | --- |
| А) I класс | 1) Самые точные измерения, допускаемые отклонения минимальные |
| Б) II класс | 2) высокая точность, применяются в лабораторных условиях и производстве продукции высокой ответственности |
| В) III класс | средняя точность, приборы общего назначения, используемые в промышленности и быту. |
| Г) IV класс | 4) Менее точное измерение, приемлемые большие отклонения |

- Погрешность измерений уменьшается при увеличении числа повторных наблюдений согласно закону: Р=1

  - А) Среднего арифметического

  - Б) Корня квадратного

  - В) Логарифма суммы ошибок

- Сопоставить

| Устройство | Функция |
| --- | --- |
| А) Электронный тахеометр | 1) Одновременное измерение расстояний и углов |
| Б) Лазерный дальномер | 2) Определение дистанции до цели лазерным лучом |

- Какие основные способы устранения грубых ошибок используются при обработке измерений? Р=1

  - А) Проверка качества приборов и методик

  - Б) Применение метода наименьших квадратов

  - В) Выполнение повторного цикла измерений

- Сопоставить

| Процесс обработки | Итоговая задача |
| --- | --- |
| А) Топографическое выравнивание | 1) Составление единой цифровой модели местности |
| Б) Геоморфологическое исследование | 2) Анализ формы рельефа и выявление особенностей ландшафта |
| В) Геометрическое выравнивание | 3) Преобразование координат точек |

- Термином «редукция» обозначают процесс: Р=1

  - А) Уменьшения масштаба карты

  - Б) Приведения измерений к уровню моря

  - В) Исправления линейных искажений снимков

- Сопоставить

| Источник ошибки | Причина возникновения |
| --- | --- |
| А) Параллакс | 1) Неучёт движения воздуха или атмосферные условия |
| Б) Рефракция | 2) Несоответствие положения глаза и метки отсчёта |
| Г)Эмметропия: | 3) Нормальный фокус лучей точно совпадает с сетчаткой. |

- Вероятностью случайной ошибки называют величину: Р=2

  - А) Численное значение погрешности конкретного инструмента

  - Б) Оценку возможности появления определенной погрешности

  - В) Максимально возможную разницу между двумя измерениями

  - C. Вероятность появления заданного числа успехов в серии испытаний.

  - D. Все перечисленные варианты верны.

Вариант II

- Какое устройство используется для вычисления площади участка методом графической интерпретации? Р=1

  - А) Планиметр

  - Б) Теодолит

  - В) Нивелир

- Сопоставить

| Тип плоскости | Особенности |
| --- | --- |
| А) Проекция Гаусса-Крюгера | 1) Система прямоугольных координат, минимизирует искажения малых участков |
| Б) Универсальная поперечная Меркатора | 2) Широко применяемая система глобального масштабирования с малыми деформациями вблизи экватора |

- Какой способ измерения углов применяется чаще всего при камеральной обработке материалов? Р=1

  - А) Измерение угломером

  - Б) Автоматическое считывание с прибора GPS

  - В) Инструментальное определение угла путем вычислений

- Сопоставить

| Порядок работы | Последовательность шагов |
| --- | --- |
| А) Исходные измерения | 1) Сбор первичных данных на поле |
| Б) Заключительные расчеты | 2) Обобщённый итог обработки и представление готового документа |

- Предельное расстояние между реперами, используемыми в качестве опорных пунктов при межевании, составляет примерно:  Р=2

  - А) До 1 км

  - Б) До 30 м

  - В) До 100 метров

  - Г) До 150 метров

- Сопоставить

| Специальный приём | Применение |
| --- | --- |
| А) Метод двойного стояния | 1) Увеличение точности измерений углов и расстояний |
| Б) Хронометраж | 2) Временное распределение операций для оценки эффективности труда |

- Какие требования предъявляются к качественной фотограмметрии?  Р=1

  - А) Высокое разрешение изображений и минимальное перекрытие кадров

  - Б) Минимальная высота полета и высокая скорость съемки

  - В) Максимальная детализация и значительное перекрытие смежных фотографий

- Сопоставить

| Процесс обработки | Итоговая задача |
| --- | --- |
| А) Топографическое выравнивание | 1) Составление единой цифровой модели местности |
| Б) Геоморфологическое исследование | 2) Анализ формы рельефа и выявление особенностей ландшафта |
| В) Геометрическое выравнивание | 3) Преобразование координат точек |

- Ошибка установки тахеометра («центрирование») влияет на точность: Р=1

  - А) Только угловых измерений

  - Б) Линейных и угловых измерений одновременно

  - В) Только измерения длин линий

- Сопоставить

| Категория ошибок | Пример проявления |
| --- | --- |
| А) Случайные ошибки | 1) Колебания температуры воздуха |
| Б) Систематические ошибки | 2) Неправильная настройка прибора |

- Основной целью приведения измерений к нормальному уровню является: Р=1

  - А) Повышение точности измерений

  - Б) Улучшение визуализации топографической основы

  - В) Получение единых показателей вне зависимости от места наблюдения

- Сопоставить

| Форма документации | Основное содержание |
| --- | --- |
| А) Акт сдачи-приемки | 1) Документ о завершении работ и передаче заказчику |
| Б) Журнал измерений | 2) Запись сведений о проведенных измерениях и условиях съёмки |

- Вероятностью случайной ошибки называют величину: Р=2

  - А) Численное значение погрешности конкретного инструмента

  - Б) Оценку возможности появления определенной погрешности

  - В) Максимально возможную разницу между двумя измерениями

  - C. Вероятность появления заданного числа успехов в серии испытаний.

  - D. Все перечисленные варианты верны.

- Сопоставить

| Вид сети | Основные элементы |
| --- | --- |
| А) Государственная геодезическая сеть | 1) Реперы, пункты триангуляции |
| Б) Местная инженерная сеть | 2) Дополнительные пункты привязки к государственным сетям |

- Геометрическим способом расчета площади называется: Р=1

  - А) Разбиение территории на фигуры с известными формулами площади

  - Б) Нахождение среднего значения всех измерений

  - В) Определение площади путём механического интегрирования

- Сопоставить

| Операция | Результат |
| --- | --- |
| А) Реконструкция | 1) Создание нового чертежа с учётом предыдущих данных |
| Б) Трансформация | 2) Изменение системы координат изображения |

- Полигонометрический ход считается замкнутым, если: Р=1

  - А) Его начало совпадает с концом

  - Б) Начало и конец находятся на одной высоте

  - В) Количество линий чётко делится на четыре

- Сопоставить

| Технология | Основная цель |
| --- | --- |
| А) Аэрофото______ | 1) Получение детальной информации о поверхности земли с воздуха |
| Б) Космо_________ | 2) Картография больших территорий с использованием спутников |

- Точность нивелирования определяется главным образом:

  - А) Углом наклона уровня визирной оси

  - Б) Температурой окружающей среды

  - В) Квалификацией исполнителя

- Сопоставить

| Компьютерная программа | Используемый инструмент |
| --- | --- |
| А) AutoCAD | 1) Графическое моделирование пространственных объектов |
| Б) ArcGIS | 2) Работа с ГИС-данными и создание тематических карт |

Практическое занятие

  - «Изучение геоинформационной системы, знакомство с классификатором и условными знаками для цифровых топографических планов крупных масштабов».

- «Создание фрагмента цифрового топографического плана (ЦТП) по материалам тахеометрической съемки».

Вопросы к самоконтролю:

- Технология создания цифровых топографических планов крупных масштабов по материалам наземной съёмки.

- Компьютерные технологии обработки материалов топографических съемок в полевых условиях.

- Программное обеспечение создания инженерных топографических планов и математических моделей местности в электронном виде для информационных систем обеспечения землеустройства.

Тема 2.1. Оценка качества инженерно - геодезических изысканий Практическое занятие

- «Оценка точности измерений углов в полигонах полигонометрии».

«Оценка точности измерений геометрического нивелирования (по длинам полигонов)».

«Составление пояснительной записки к техническому отчету о выполненных инженерно - геодезических работах»

Вопросы к самоконтролю:

- Нормативные правовые акты по контролю качества инженерно-геодезических изысканий

- Содержание отчета по выполненным инженерно-геодезическим работам Тема 2.5. Государственные фонды пространственных данных Практическое занятие

- «Изучение возможностей Федеральный портал пространственных данных и Единой электронной картографической основы».

- «Составление заявки в Федеральный портал пространственных данных на предоставление пространственных данных»

Вопросы к самоконтролю:

- Виды и особенности ведения государственных фондов пространственных данных: федеральный фонд, ведомственные фонды, региональные фонды.

- Фонд пространственных данных обороны.

- Порядок и способы предоставления пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных.

- Федеральный портал пространственных данных и региональные

порталы пространственных данных.

- Единая электронная картографическая основа.

- Порядок сдачи отчетных материалов выполненных инженерно-геодезических изысканий в ответственные организации.

Задание к дифференцированному зачету по МДК 01.02 Выполнение топографических съемок и оформление их результатов.

Задание №1. «Вычислительная обработка разомкнутых теодолитных ходов, построение плана теодолитного хода».

Обработка журнала измерения углов и линий. Порядок вычисления координат. Составление плана.

Задание №2. «Вычислительная обработка замкнутых теодолитных ходов, построение плана теодолитной съемки и определения площадей».

Обработка журнала измерения углов и линий. Порядок вычисления координат пунктов съемочного обоснования. Составление плана участка местности по абрисам. Определение площадей контуров ситуации.

Задание №3. «Вычислительная обработка и построение продольного профиля трассы по результатам геометрического нивелирования».

Обработка ведомости технического нивелирования. Порядок вычисления отметок точек. Построение продольного и поперечных профилей трассы. Нанесение проектной линии. Определение проектных уклонов, отметок. Вычисление рабочих отметок.

Задание №4. «Вычислительная обработка и построение топографического плана по результатам тахеометрической съемки».

Обработка журнала. Вычисление координат и высот пунктов съемочного обоснования. Вычисление высот пикетов, Составление плана.

Задание №5. «Уравнивание центральной системы триангуляции 2 разряда».

Решение треугольников центральной системы. Вычисление свободного члена базисного уравнения. Вычисление координат пунктов.

Задание №6. «Нивелирование поверхности по квадратам» и «Проектирование вертикальной планировки».

Вычислительная обработка полевой схемы. Построение топографического плана участка местности по результатам нивелирования, отображение рельефа горизонталями. Составление проекта вертикальной планировки и картограммы земляных работ горизонталь-ной площадки с учетом баланса земляных масс.

Задание №7. «Геодезическая подготовка данных для перенесения проекта сооружения на местность».

Обработка журнала, вычисление координат пунктов съёмочного обоснования. Составление разбивочного чертежа. Определение координат отдельных пунктов линейными, угловыми, полярными засечками.

Учебная практика раздела 1 Виды работ

Прокладывание теодолитных и высотных ходов. Уравнивание теодолитного хода. Составление плана теодолитного хода. Уравнивание высотного хода. Составление схем высотного хода.

Прокладывание нивелирного хода II класса. Выполнение поверок. Камеральная обработка материалов нивелирования II класса. Составление схемы нивелирного хода. Оформление отчета.

Учебная практика раздела № 2

Виды работ

Создание планово - высотное обоснования: Обработка результатов измерений. Составление плана теодолитного хода. Оформление отчета. Тахеометрическая съёмка: Обработки журналов тахеометрической съёмки. Вычисление координат и высот съёмочных пикетов. Составление топографического плана. Оформление отчета. Нивелирование IV класса: Камеральная обработка материалов нивелирования IV класса. Составление схемы нивелирного хода. Оформление отчета.

- Тестовое задание для дифференцированного зачета по учебной практике:

Прибор, используемый для измерения горизонтальных и вертикальных углов называется:

- нивелиром;

- тахеометром;

- дальномером;

Д) теодолитом;

Е) мензулой.

Для установки теодолитов на местности используют:

- столы;

- штативы;

- подставки;

Д) уровень;

Е) башмаки.

Принцип измерения горизонтального угла следующий :

- Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают нивелир, круг с делениями прибора располагают горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;

- Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают теодолит, круг с делениями прибора располагают горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;

- Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают угольник, круг с делениями прибора располагают горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;

Б) Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают дальноиер, круг с делениями прибора располагают горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;

Е) Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают нивелир, круг с делениями прибора располагают горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;

3. Задания для контроля и оценки усвоения программы

МДК.01.03 Технология топографических съемок

Тема 1.1. Технология топографических съемок

Практическое занятие

«Изучение конструкции, правил закладки и оформления основных типов центров государственной топографических съемок  сетей специального назначения в зависимости от характеристик ».

Практическая работа: рассмотреть правила закладки и оформления основных типов центров государственной топографических съемок специального назначения в зависимости от характеристик ; составить таблицу.

«Схемы построения геодезических сетей специального назначения».

Вопросы для самоконтороля: 1.В каких случаях необходимо топографических съемок спецназначения.2. Особенности ГССН.

Тестовые задания

Вариант I

- Что такое топографическая съемка? P=2

  - A) Изучение особенностей рельефа местности с использованием приборов дистанционного зондирования.

  - B) Процесс составления подробного плана земной поверхности

  - C) Определение координат объектов по фотографиям аэрофотосъемки.

  - D)  измерения расстояний и углов на местности.

- Установите соответствие между видами съёмочных работ и основными приборами, используемыми при их выполнении:

| Вид съёмочной работы | Основной прибор |
| --- | --- |
| 1) Теодолитная съёмка | A. Нивелир |
| 2) Мензуальная съёмка | B. Электронный тахеометр |
| 3) Тахеометрическая съёмка | C. Горизонтальный круг (теодолит) |
| 4)Нивелировка | D. Планшет с визирной линейкой |

- Какова основная цель тахеометрической съемки?

  - A) Создание планов территории крупного масштаба с отображением природных условий.

  - B) Получение высотных отметок отдельных точек на местности с большой точностью.

  - C) Выявление изменений ландшафта после стихийных бедствий.

- Определите соответствие между этапами полевых работ и их содержанием:

| Этап полевых работ | Описание этапа |
| --- | --- |
| 1) Рекогносцировка местности | A. Проведение измерений углов и расстояний |
| 2)Создание планового обоснования | B. Предварительный осмотр территории, выбор точек наблюдений |
| 3)Выполнение съёмочных работ | C. Закрепление пунктов геодезической сети |

- Какие приборы используются при проведении нивелировки?

  - A) Теодолит, рулетка, уровень.

  - B) Нивелир, рейка, штатив.

  - C) GPS-приемники, лазерные дальномеры.

  - D) Штатив. рейка,

- Соотнесите виды топографической съёмки с областью их применения:

| Вид съёмки | Область применения |
| --- | --- |
| 1)Аэрофотосъёмка | A. Детальное отображение рельефа и объектов городской застройки |
| 2)Наземная стереофотограмметрическая съёмка | B. Быстрое получение общего представления о больших территориях |
| 3)Цифровая наземная съёмка | C. Получение высокоточного плана небольших участков |

- Чем отличается масштаб карты 1:500 от масштаба 1:1000?

  - A) Масштаб 1:500 показывает меньшую площадь земли на одном листе бумаги.

  - B) Карта в масштабе 1:500 имеет большую детализацию, чем карта в масштабе 1:1000.

  - C) Оба утверждения верны.

- Соответствие методов измерения высот и используемых приборов:

| Метод измерения высоты | Используемый прибор |
| --- | --- |
| 1) Геометрический нивелирование | A. Барометр-анероид |
| 2) Триангуляционный метод | B. Лазерный дальномер |
| 3) Барометрическое нивелирование | C. Нивелир |
| 4) Радиовысотомерный метод | D. Ротационный теодолит |

- Какой способ топографической съемки используется чаще всего при создании кадастровых карт?

  - A) Тахеометрический.

  - B) Аэрофотограмметрический.

  - C) Глобальная спутниковая навигационная система (ГНСС).

- Соответствие типов условных знаков и их назначению на карте:

| Тип знака | Назначение |
| --- | --- |
| 1) Масштабные знаки | A. Показывают точное местоположение объекта |
| 2) Внемасштабные знаки | B. Отражают форму и площадь объекта |
| 3) Линейные знаки | C. Применяются для обозначения протяжённых объектов |

- Что означает термин «нивелирующая линия»?

  - A) Линия горизонта на карте.

  - B) Линия связи между двумя пунктами

  - C) Прямая линия, соединяющая две точки на горизонте

  - D) Измерения вертикальных расстояний.

- Соответствие видов съёмки и точности полученных материалов:

| Вид съёмки | Точность результата |
| --- | --- |
| 1) Фототеодолитная съёмка | A. Высокая точность, применяется для проектирования инженерных сооружений |
| 2) Спутниковая съёмка | B. Средняя точность, подходит для общей оценки территорий |
| 3) Беспилотники (дроны) | C. Очень высокая детализация, применяется для мониторинга изменений |

- Что представляет собой горизонталь на топографической карте?

  - A) Линейка для построения чертежей.

  - B) Графическое изображение линии равных высот на земле.

  - C) Ошибка измерений прибора.

- Соответствие этапов обработки данных и выполняемых операций:

| Этапы обработки данных | Операции |
| --- | --- |
| 1) Камеральная обработка | A. Вычисление координат и высот точек |
| 2) Полевые наблюдения | B. Проверка качества выполненных измерений |
| 3) Контроль качества | C. Сбор первичных данных на местности |

- Что является основной задачей геодезиста при выполнении полевых работ?

  - A) Обеспечение точного расположения всех пунктов относительно друг друга.

  - B) Контроль точности электронных устройств и программного обеспечения.

  - C) Выполнение расчетов для оценки качества выполненных замеров.

- Соответствие способов передачи данных и оборудования:

| Способ передачи данных | Оборудование |
| --- | --- |
| 1) Прямая передача данных | A. USB-накопители |
| 2) Удалённая передача данных | B. Bluetooth-модули |
| 3) Локальная передача данных | C. Wi-Fi роутер |

- Почему важно учитывать климатические условия при выборе метода топографической съемки? Р=2

  - A) Потому что погода влияет на точность работы приборов.

  - B) Чтобы избежать перегрева оборудования.

  - C) Все вышеперечисленное верно.

- Соответствие видам съёмки и особенностям их организации:

| Вид съёмки | Особенности организации |
| --- | --- |
| 1)Одноступенчатая съёмка | A. Последовательное выполнение отдельных стадий съёмки |
| 2)Многоступенчатая съёмка | B. Совмещение всех процессов съёмки в одном цикле |
| 3)Комплексная съёмка | C. Объединение аэро-, фотограмметрии и наземных методов |

- Что обозначают буквы «PMS» в аббревиатуре PMS-топографии?

  - A) Планиметрия межевого пространства.

  - B) Полигонометрическая методика съемки.

  - C) Почва-масса-разрешение.

- Соответствие типам ошибок и источникам возникновения:

| Тип ошибки | Источник возникновения |
| --- | --- |
| 1)Систематические ошибки | A. Недостаточная квалификация исполнителя |
| 2)Случайные ошибки | B. Неучтённые внешние факторы (температура, влажность) |
| 3)Грубые ошибки | C. Постоянные отклонения прибора или метода |

Вариант II

- Какое устройство позволяет определять абсолютные высоты на участке местности? P=2

  - A) Лазерный сканер.

  - B) Барометрический альтиметр.

  - C) Электронный тахеометр.

  - D) Тахометр

    - Соответствие элементам карты и их предназначению:

| Элемент карты | Предназначение |
| --- | --- |
| 1) Рамка карты | A. Ориентация и масштабирование |
| 2) Условные знаки | B. Идентификация объектов местности |
| 3) Координатная сетка | C. Определение точного положения объектов |

- Как называется процесс подготовки исходных материалов перед началом съемки?

  - A) Камеральная обработка.

  - B) Предварительное обследование.

  - C) Проектирование топографической съемки.

- Соответствие уровням автоматизации процесса съёмки и используемым технологиям:

| Уровень автоматизации | Используемые технологии |
| --- | --- |
| 1)Частично автоматизированная съёмка | A. Использование ручных инструментов и электронных регистраторов |
| 2)Автоматизированная съёмка | B. Применение роботизированных станций и беспилотников |
| 3)Интегрированная автоматизация | C. Полностью компьютеризированный сбор и обработка данных |

- Назначение триангуляции в топографии заключается в...?

- Сопоставить

| Вид контроля | Цель контроля |
| --- | --- |
| 1)Текущий контроль | A. Оценка промежуточных результатов съёмки |
| 2)Итоговый контроль | B. Подтверждение готовности итогового продукта |
| 3)Внешний контроль | C. Независимая проверка качества выполненной съёмки |

- Когда применяется стереотопографическая съемка?

  - A) Если местность труднодоступна и требует изучения сверху.

  - B) Только для крупных городов.

  - C) Исключительно для горных районов.

- Соответствие этапам подготовки съёмки и необходимым действиям:

| Этап подготовки | Необходимые действия |
| --- | --- |
| 1)Подготовительные исследования | A. Анализ архивных документов и карт |
| 2)Организационные мероприятия | B. Формирование бригады, распределение обязанностей |
| 3)Материально-техническое обеспечение | C. Комплектация оборудованием и расходными материалами |

- Зачем нужны визиры на оптическом приборе……?

- Соответствие типам масштаба и области их применения:

| Тип масштаба | Область применения |
| --- | --- |
| 1)Мелкий масштаб | A. Подробное изучение малых площадей |
| 2)Средний масштаб | B. Общая характеристика крупных территорий |
| 3)Крупный масштаб | C. Проектирование дорог и коммуникаций |

- По какому принципу осуществляется фототеодолитная съемка?

  - A) Фотографическое получение изображений местности с одновременным измерением углов и расстояний.

  - B) Применение лазерных технологий для съемки.

  - C) Использование беспилотных аппаратов для захвата данных.

- Соответствие методам ориентирования и используемым инструментам:

| Методы ориентирования | Используемые инструменты |
| --- | --- |
| 1)Магнитное ориентирование | A. Компас |
| 2)Астрономическое ориентирование | B. Солнечный компас или секстант |
| 3)GPS-ориентирование | C. Навигационное оборудование спутниковой связи |

- Каково назначение контроля исполнительской документации?

  - A) Повышение эффективности проектирования.

  - B) Проверка соответствия проведенных мероприятий установленным требованиям.

  - C) Учет количества потраченного времени.

- Соответствие условиям съёмки и рекомендуемым методикам:

| Условия съёмки | Рекомендуемая методика |
| --- | --- |
| 1)Сложный рельеф и густая растительность | A. Наземная лазерная сканирующая съёмка |
| 2)Открытые равнинные пространства | B. Аэрофотосъёмка |
| 3)Городская застройка с плотной инфраструктурой | C. Комплексная цифровая съёмка с использованием дронов и наземных устройств |

- Кто несет ответственность за качество итогового результата топографической съемки?

  - A) Руководитель проекта.

  - B) Геодезисты, выполняющие съемочные работы.

  - C) Вся команда исполнителей совместно.

- Соответствие видам документации и содержанию:

| Вид документации | Содержание |
| --- | --- |
| 1)Журнал полевых измерений | A. Запись непосредственных показаний приборов и условий съёмки |
| 2)Акт сдачи-приемки работ | B. Документальное подтверждение завершения съёмки и приёмки заказчиком |
| 3)Объяснительная записка | C. Краткое изложение особенностей проведённой съёмки и выявленных проблем |

- Какова максимальная ошибка при измерении расстояний на местности, согласно государственным стандартам?

- Соответствие этапам обработки цифровых данных и операциям:

| Этап цифровой обработки | Операция |
| --- | --- |
| 1)Первичная обработка | A. Преобразование сырых данных в цифровую форму |
| 2)Вторичная обработка | B. Коррекция систематических ошибок и калибровка |
| 3)Финальная визуализация | C. Генерация готовой цифровой модели местности |

- Сколько основных этапов включает полный цикл топографической съемки?

  - A) Два этапа.

  - B) Три этапа.

  - C) Четыре этапа.

- Соответствие требованиям нормативных актов и обязательным процедурам:

| Требование нормативных актов | Обязательная процедура |
| --- | --- |
| 1)ГОСТ 22268-76 | A. Оформление акта технической инвентаризации |
| 2)Федеральный закон №221-ФЗ | B. Регистрация геодезических сетей и проведение проверок точности |
| 3)Приказ Минэкономразвития РФ №518 | C. Согласование границ земельных участков |

Ответы Вариант 1

1)B, D

2) Правильные ответы:

Теодолитная съёмка — C.

Мензуальная съёмка — D.

Тахеометрическая съёмка — B.

Нивелировка — A.

3)A

4) Правильные ответы:

1) Рекогносцировка местности — B.

2) Создание планового обоснования — C.

3) Выполнение съёмочных работ — A.

5)B, D

6) Правильные ответы:

1)Аэрофотосъёмка — B.

2)Наземная стереофотограмметрическая съёмка — C.

3)Цифровая наземная съёмка — A.

7)C

8) Правильные ответы:

1) Геометрический нивелир — C.

2) Триангуляционный метод — D.

3) Барометрическое нивелирование — A.

4) Радиовысотомерный метод — B.

9)A

10) Правильные ответы:

1)Масштабные знаки — B.

2)Внемасштабные знаки — A.

3)Линейные знаки — C.

11)B,D

12) Правильные ответы:

1) Фототеодолитная съёмка — A.

2) Спутниковая съёмка — B.

3)  Беспилотники (дроны) — C.

13)B

14) Правильные ответы:

1) Камеральная обработка — A.

2) Полевые наблюдения — C.

3)Контроль качества — B.

15)A

16) Правильные ответы:

1) Прямая передача данных — B.

2) Удалённая передача данных — C.

3) Локальная передача данных — A.

17)B C

18) Правильные ответы:

1)Одноступенчатая съёмка — B.

2) Многоступенчатая съёмка — A.

3)Комплексная съёмка — C.

19)B

20) Правильные ответы:

1)Систематические ошибки — C.

2)Случайные ошибки — B.

3) Грубые ошибки — A.

Ответы Вариант 2

1)С, D

2) Правильные ответы:

1)Рамка карты — A.

2)Условные знаки — B.

3)Координатная сетка — C.

3)C

4) Правильные ответы:

1) Частично автоматизированная съёмка — A.

2) Автоматизированная съёмка — B.

3)Интегрированная автоматизация — C.

5) (построении сети треугольников для определения взаимного положения пунктов на местности).

6) Правильные ответы:

1)Текущий контроль — A.

2) Итоговый контроль — B.

3)Внешний контроль — C.

7)A

8) Правильные ответы:

1)Подготовительные исследования — A.

2) Организационные мероприятия — B.

3)Материально-техническое обеспечение — C.

9) (Для устройства  ориентации прибора в пространстве).

10) Правильные ответы:

1) Мелкий масштаб — B.

2) Средний масштаб — C.

3)Крупный масштаб — A.

11)A

12) Правильные ответы:

1)Магнитное ориентирование — A.

2)Астрономическое ориентирование — B.

3)GPS-ориентирование — C.

13)B

14) Правильные ответы:

1)Сложный рельеф и густая растительность — A.

2)Открытые равнинные пространства — B.

3)Городская застройка с плотной инфраструктурой — C.

15)C

16) Правильные ответы:

1)Журнал полевых измерений — A.

2)Акт сдачи-приемки работ — B.

3)Объяснительная записка — C.

17) (Отклонение не должно превышать установленную норму погрешности инструмента.)

18) Правильные ответы:

1)Первичная обработка — A.

2)Вторичная обработка — B.

3)Финальная визуализация — C.

19) B

20) Правильные ответы:

1)ГОСТ 22268-76 — B.

2)Федеральный закон №221-ФЗ — А.

3)Приказ Минэкономразвития РФ №518 — C.

Вопросы к экзамену по ПМ. 01 Подготовка, планирование и выполнение полевых и камеральных работ по инженерно-геодезическим изысканиям«Топографические планы и карты.

Примерные вопросы к экзамену по модулю МДК 01.01

- Измерения на топографической карте».

3.Определение номенклатуры карты по географическим координатам.

4.Определение географических и прямоугольных координат точек на карте.

- Измерение углов и линий на карте (плане).

- Измерение румбов, дирекционных углов и азимутов линий.

- Определение высот точек и превышений между точками по горизонталям.

- Вычисление уклонов линий.

- Построение профиля по заданному на карте направлению.

- Вычисление площадей участков по графическим координатам.

- «Устройство и поверки теодолитов».

- Принципиальная схема устройства теодолитов. Поверки и юстировки теодолита.

- «Устройство и поверки нивелиров».

- Принципиальная схема устройства нивелиров.

- Поверки и юстировки нивелиров.

- «Теория ошибок».

17 Виды ошибок.

- Свойства случайных ошибок.

- Критерии оценки точности результатов измерений: равноточных и неравноточных.

- «Спутниковые методы определения координат».

- Системы GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС.

- Выбор метода позиционирования и аппаратуры.

- Режимы спутниковых измерений.

- Обработка и уравнивание спутниковой геодезической сети.

- Обработка результатов наблюдений, вычисление координат объектов.

- Калибровка полученных координат в систему координат, принятую при производстве земельно-кадастровых работ.

- Составление схемы геодезического обоснования и технического отчета.

Примерные вопросы к экзамену по модулю МДК 01.02

- Предмет, задачи и методы геодезии.

- История развития геодезии.

- Основные понятия о форме и размерах Земли.

- Уровенная поверхность. Геоид. Сфероид. Общеземной референц-эллипсоид Красовского.

- Искажение горизонтальных расстояний и высот из-за кривизны уровенной поверхности.

- Системы координат: астрономические, геодезические, географические.

- Система прямоугольных координат Гаусса-Крюгера.

- Планы и карты, различия между ними. Профили и разрезы местности.

- Масштабы: численный, линейный, поперечный, переводной.

- Рельеф и его основные формы.

- Способы изображения рельефа на карте, метод горизонталей с числовыми отметками.

- Сечение рельефа. Заложение, крутизна ската и зависимость между ними.

Масштаб заложения.

- Характерные точки и линии рельефа.

- Линейное интерполирование при нанесении горизонталей.

- Понятие об условных знаках и изображении с их помощью ситуации и рельефа на картах и планах.

- Сущность ориентирования линий на местности и карте, исходные направления.

- Азимуты: астрономические, магнитные и дирекционные углы.

- Склонение магнитной стрелки и сближение меридианов, румбы.

- Прямая и обратная геодезические задачи в системе прямоугольных координат.

- Задачи, решаемые по топографической карте.

- Общие сведения об автоматизации измерений при сборе метрологической информации о местности с топографических карт и планов.

- Виды геодезических работ.

- Съемки: горизонтальная, вертикальная, топографическая; основные принципы и методы их ведения.

- Представление результатов съемки в виде цифровой модели местности.

- Классификация геодезических сетей: государственных, сгущения и съемочных; плановых и высотных.

- Понятие о методах определения координат плановых сетей: спутниковых, триангуляции, трилатерации и полигонометрии.

- Закрепление и обозначение на местности пунктов геодезических сетей: центры, знаки, марки, реперы.

- Понятие об измерениях, измерения прямые и косвенные.

- Случайные, систематические и грубые ошибки измерений. Свойства случайных ошибок.

- Средняя квадратическая ошибка измерений, предельная ошибка.

- Линейные измерения.

- Приборы для измерения расстояний непосредственным способом.

- Измерение расстояний непосредственным способом.

- Компарирование мерных приборов и контроль качества измерений.

- Принципы измерения расстояний дальномерами. Устройство зрительной трубы и нитяной дальномер. Измерение расстояний нитяным дальномером.

- Измерение углов. Геометрическая схема измерения горизонтального угла.

- Теодолит, его устройство: горизонтальный и вертикальный круги, штриховой и шкаловый микроскопы, уровни цилиндрический и круглый, подставка, система винтов.Соотношения между основными осями и плоскостями теодолита, его основные поверки.

- Способы измерения горизонтального угла: приемов, повторений и круговых приемов.

- Вертикальный угол и зенитное расстояние. Теория вертикального круга. Место нуля вертикального круга и его определение. Измерение вертикальных углов.

- Сущность и виды нивелирования. Геометрическое нивелирование. Нивелирование вперед и из середины. Нивелирование с целью передачи высотной отметки, виды нивелирных ходов.

- Классификация нивелиров по ГОСТ. Устройство нивелиров и реек. Поверки нивелиров с уровнем и с компенсатором.

- Техническое нивелирование.

- Продольное нивелирование трассы с целью построения профиля.

- Обработка журнала технического нивелирования, построение продольного профиля и проектной линии.

- Нивелирование поверхности. Назначение и способы.

- Нивелирование по квадратам: полевые работы, обработка журнала технического нивелирования и составление плана.

- Тригонометрическое нивелирование. Сущность, формулы для определения превышений и таблицы. Учет поправок за кривизну Земли и вертикальную рефракцию.

- Теодолитная съемка. Сущность и область применения теодолитной съемки. Съемочное обоснование.

- Теодолитные ходы и их виды. Этапы полевых работ при проложении ходов: закрепление точек, привязка, линейные и угловые измерения.

- Тахеометрическая съемка. Приборы, применяемые при тахеометрической съемке.

55Создание съемочного обоснования путем проложения тахеометрического хода.

- Съемка подробностей, полевой журнал и составление абриса. Особенности съемки в масштабе 1:500.

- Камеральная обработка результатов полевых измерений. Составление и оформление плана. Особенности съемки при использовании картографических столиков и при работе с электронными тахеометрами.

- Триангуляция и засечки при построении съемочных сетей. Сущность метода триангуляции, полевые и камеральные работы при определении координат точек съемочной сети. Прямая угловая засечка, формулы Юнга и Гаусса.

59Обратная геодезическая засечка, способы ее решения, случаи неопределенности при определении координат, контроль.

задания к экзамену по модулю МДК 01.03

Задание 1

- Определить, какой длины будет на плане, составленном в масштабе 1:500, линия, длина которой на местности L=30м.

- Вычислить площадь полигона по пунктам с известными прямоугольными координатами, по результатам вычислений заполнить ведомость.

- Произвести поверку и юстировку электронного тахеометра.

- Измерить горизонтальный угол между точками 1 и 3 способом приемов, с помощью теодолита, данные измерений занести в журнал.

Задание 2

- Пользуясь линейным масштабом, определить на топографическом плане или карте длину отрезка, соответствующую измеренному расстоянию линии на местности.

- Вычислить площадь полигона по пунктам с известными прямоугольными координатами, по результатам вычислений заполнить ведомость.

- Произвести поверку и юстировку электронного нивелира.

- Определить вертикальный угол с помощью теодолита, обработать результаты измерений, данные занести в журнал.

- Критерии оценки качества знаний, умений и сформированности компетенций

- Обработка журнала технического нивелирования, построение продольного профиля и проектной линии.

- Нивелирование поверхности. Назначение и способы.

- Нивелирование по квадратам: полевые работы, обработка журнала технического нивелирования и составление плана.

- Тригонометрическое нивелирование. Сущность, формулы для определения превышений и таблицы. Учет поправок за кривизну Земли и вертикальную рефракцию.

- Теодолитная съемка. Сущность и область применения теодолитной съемки. Съемочное обоснование.

- Теодолитные ходы и их виды. Этапы полевых работ при проложении ходов: закрепление точек, привязка, линейные и угловые измерения.

- Тахеометрическая съемка. Приборы, применяемые при тахеометрической съемке.

- Создание съемочного обоснования путем проложения тахеометрического хода.

- Съемка подробностей, полевой журнал и составление абриса. Особенности съемки в масштабе 1:500.

- Камеральная обработка результатов полевых измерений. Составление и оформление плана. Особенности съемки при использовании картографических столиков и при работе с электронными тахеометрами.

- Триангуляция и засечки при построении съемочных сетей. Сущность метода триангуляции, полевые и камеральные работы при определении координат точек съемочной сети. Прямая угловая засечка, формулы Юнга и Гаусса.

- Обратная геодезическая засечка, способы ее решения, случаи неопределенности при определении координат, контроль.

Положительное решение квалификационной комиссии предполагает: полный ответ студента на один теоретический вопрос, выполнение практического задания и положительные отзывы руководителей практик.

По итогам экзамена квалификационного выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «5» (отлично) выставляется, если студент показывает:

- глубокие осознанные знания по теоретическому вопросу, владеет основными понятиями, терминологией, конкретными знаниями и умениями;

- умения правильно, без ошибок выполнять практическое задание;

- результаты прохождения промежуточной аттестации по учебной и производственной практикам профессионального модуля должны быть не ниже «хорошо».

Таким образом, прослеживается сформированность соответствующих компетенций, т.к. ответ полный, доказательный, четкий, грамотный.

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент показывает:

- глубокие знания по теоретическому вопросу, владеет основными понятиями, терминологией, но допускает отдельные незначительные неточности в формулировках, определениях и т.п.;

- умения выполнять практическое задание, но допускает отдельные незначительные ошибки;

- результаты прохождения промежуточной аттестации по учебной и производственной практикам профессионального модуля должны быть не ниже «удовлетворительно».

В целом	ответ полный, доказательный, четкий,

грамотный,	т.е. прослеживается сформированность

соответствующих компетенций.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент показывает:

- знания по теоретическому вопросу, владеет основными понятиями, терминологией, но допускает ошибки;

- умения частично выполнять практическое задание;

-  результаты прохождения	промежуточной	аттестации	по

Учебной и производственной практикам профессионального модуля должны быть не ниже «удовлетворительно».

В целом прослеживается сформированность соответствующих компетенций, однако ответ недостаточно последователен, доказателен, грамотен.

Оценка «2» (неудовлетворительно)	выставляется,	если

студент	не показывает:

- знания по теоретическому вопросу, допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе;

- умения выполнять практическое задание;

- результаты	прохождения	промежуточной	аттестации по

учебной	и производственной практикам профессионального модуля

«неудовлетворительно».

Таким образом, ответ поверхностный,	бездоказательный, допускаются речевые

ошибки, т.е. компетенции не сформированы

Основные печатные издания

- Вострокнутов, А. Л. Основы топографии :	учебник для среднего

профессионального образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 196 с.

- Гиршберг, М. А. Геодезия : учебник / М.А. Гиршберг. - Изд. стереротип. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 384 с.

- Макаров, К. Н. Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с.

- Фотограмметрия и дистанционное зондирование [Текст] : учебник / А. П. Гук, Г. Конечный. - Новосибирск : СГУГиТ, 2018. - 248 с.

  - Основные электронные издания

- Авакян, В.В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических работ :

учебник / В.В. Авакян. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. -	616 с. - ISBN 978-5-9729-0309-2.	- Текст : электронный. - Ц^:

https://znanium.com/catalog/product/1053281 (дата обращения: 05.04.2022). - Режим доступа: по подписке.

- Дуюнов, П. К. Инженерная геодезия : учебное пособие для СПО / П. К. Дуюнов, О. Н. Поздышева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 102 с. — ISBN 978-5-4488-1224

- — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — Ц^: https://www.iprbookshop.ru/106823 (дата обращения: 18.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

- Левитская, Т. И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Т. И. Левитская ; под

редакцией Э. Д. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 87 с. — ISBN 978-5-4488-1127-2.	— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой

образовательной среды	СПО	PROFобразование :	[сайт].	—	Ц^:

https://profspo.ru/books/104897 (дата обращения: 28.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

- Старчиков, С. А. Спутниковая аэронавигация : учебное пособие для СПО / С. А.

Старчиков. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-4488-0945-3, 978-5-4497-0792-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной	среды	СПО PROFобразование	: [сайт]. —	Ц^:

https://profspo.ru/books/100159 (дата обращения: 17.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

  - Дополнительные источники

1. Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2015 N 431-ФЗ (Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 года)

2. Министерство экономического развития Российской Федерации приказ от 29 марта 2017 года N 138 «Об установлении структуры государственной геодезической сети и требований к созданию государственной геодезической сети, включая требования к геодезическим пунктам»