План урока №10.

По  междисциплинарному курсу МДК02.03 Технология механизированных работ в животноводстве. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.

Для  студентов 31 группы   очного отделения

Тема: Технология работ и машины для комплексной механизации птицеферм и птицефабрик.

Методическая тема (цель): подготовка конкурентоспособных специалистов, владеющих общими и профессиональными  компетенциями, необходимыми для  работы в условиях современных требований.

Цели:Образовательная: Сформировать  знания: З-1 классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин.

Овладеть  умениями:

У-1- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования определять техническое состояние машин и механизмов;

У-4- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин.

Развивающая: развивать  умения работать в  должном (определенном)  темпе: читать,  писать, чертить, конспектировать,  решать  ситуационную  задачу

Воспитательная: побуждать  к познавательной, трудовой  деятельности

ОК 1. Понимать   сущность  и социальную  значимость  своей  будущей профессии,  проявлять  к ней  устойчивый  интерес;

ЩЛ3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и использование  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и личностного  развития

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

Тип урока:  комбинированный

Вид занятия: урок

Межпредметные связи: ОП07.Основы зоотехнии

Внутрипредметные связи:  тема «Виды ЖФ. Постройки для ферм»

Методы  обучения: объяснение, беседа,  работа с  учебным  материалом, демонстрация , письменные упражнения

Оборудование урока:  мультимедийный проектор, компьютер,  учебная  доска

Источники информации: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства

Коба В.Г. Механизация и технология производства продукции животноводства.

Ход урока

Организационный  момент: (1-2 мин)

1.1. Приветствие,  проверка  присутствующих -  рапорт  старосты  группы

1.2. Организация  внимания  студентов.

2.Актуализация  опорных  знаний  и умений и мотивационных состояний (10-15 мин)

2.1. Целевая  установка  на урок;

2.2. Мотивация  обучающихся;

2.3. Опрос-актуализация опорных  знаний: опрос  и  обсуждение по  вопросам  (Лист 2.2.3.)

3.  Изучение нового  материла: фронтальная работа  по  индивидуальному учебному  материалу (Лист 2.3.)  (45-50 мин)

3.1 Типы ферм и технология содержания птиц.

3.2. Клеточное содержание. Система машин.

3.3. Напольное содержание. Система машин.

3.4. Технология промышленного производства куриных яиц

3.5. Технология промышленного производства мяса птицы

4. Первичное закрепление (5 мин)

4.1. Фронтальный опрос (Лист 1.4.)

5. Самостоятельная  работа  студентов по закреплению  и совершенствованию  знаний (3 мин)

5.1.  Выполнение тестовых  заданий (Лист 1.5.)

6.Домашнее задание (2 мин)

6.1. Законспектировать технологические схемы уборки и удаления навоза. (Лист  1.6.)

7.Рефлексия (2-3 мин) (Лист 1.7.)

7.1.Заполнение  дневника урока №2

8.Подведение итогов  и выставление оценок за  урок (1-2 мин)

Преподаватель                         И.А.Иванов

3.1. Типы ферм и технология содержания птиц.

Птицеводство — наиболее механизированная отрасль животноводства. Его структура включает следующие типы предприятий: птицефабрики и птицефермы. Птицефабрики — это крупные узкоспециализированные предприятия промышленного типа, рассчитанные на содержание стада до 1,5 млн. кур-несушек (птицефабрики по производству яиц) или на производство 1, 3, 6 млн., а в перспективе и до 15 млн. бройлеров в год. На птицефабриках с законченным циклом производства имеются все подразделения, необходимые для получения конечной товарной продукции. Они не имеют собственных сельскохозяйственных угодий, а работают на готовых комбикормах.

Специализированные птицефермы хозяйств отличает меньший объем производства (16, 20, 50 тыс. кур-несушек или выращивание до 500 тыс. бройлеров в год). Они используют корма собственного производства и не рассчитаны на полный производственный цикл. Получают все более широкое развитие специализированные фермы по выращиванию и содержанию индеек, уток, гусей и других видов птицы. В птицеводстве различают интенсивную, выгульную и комбинированную системы содержания птиц; способы содержания — клеточное и напольное. Интенсивная система содержания применяется на птицефабриках и в специализированных хозяйствах, выгульная — в племенных хозяйствах и в цехах маточного стада (репродукторах), а также на птицефабриках. Комбинированная система предусматривает выращивание цыплят в клетках (цыплят — до 60 дней; утят, гусят — до 20 дней; индюков — до 45 дней), а затем в лагерях или птичниках с выгулами (акклиматизаторах).

Интенсификация птицеводства способствовала усовершенствованию технологии. Молодняк содержат в клетках от 1 до 140 дней (без пересадки), т. е. до перевода его в промышленное стадо кур-несушек. При разработке генеральных планов птицефабрик применяется принцип функционального зонирования территории, учитывающий биологические особенности птицы на разных фазах развития. Исходя из этого предусматриваются следующие зоны: маточного родительского стада; промышленного стада; выращивания ремонтного молодняка; подсобных производств и служб. Каждая зона изолируется санитарными разрывами и насаждениями. В каждом птичнике содержится птица одного возраста, комплектование его производится циклично.

Размер специализированных птицефабрик определяется по максимальному поголовью кур несушек, размер племенных птицефабрик определяется  по количеству яиц, направленных в инкубаторий;

.

3.2. Клеточное содержание. Система машин.

Интенсификация птицеводства, перевод его на промышленную основу находит свое конкретное выражение в последовательной реализации новой Системы машин. В соответствии с ней основной технологией содержания взрослой птицы и выращивания молодняка становится клеточная. Предусматриваются многоярусные автоматизированные клеточные батареи, обеспечивающие законченный технологический цикл клеточного выращивания молодняка и содержания взрослой птицы. Для ремонтного молодняка предусмотрены клеточные батареи, обеспечивающие беспересадочное выращивание его с суточного возраста до перевода во взрослое стадо (140…150 дней).

Клеточное содержание в сочетании с сухим способом кормления полноценными сухими специальными комбикормами, автоматически регулируемыми микроклиматом и световым режимом обеспечивает повышение продуктивности птицы, а также более эффективное использование кормов и производственных помещений.

Основным оборудованием для производства птицеводческой продукции являются клеточные батареи, конструкция которых за последние годы претерпела значительные изменения, связанные с совершенствованием технологии содержания.

Переход от напольного к механизированному и автоматизированному клеточному содержанию птицы всех видов и возрастов – наиболее характерная черта развития промышленного птицеводства в нашей стране и за рубежом. Преимущества клеточного способа состоят в том, что он позволяет увелич увеличить плотность посадки птицы и вместимость помещений при использовании одноярусных клеточных батарей в 2 раза, а при многоярусных батареях – в 3…4 раза.

В птицеводстве применяют, как правило, групповые клетки, соединенные в клеточные батареи, которые в зависимости от конкретного назначения имеют разные размеры и устройство.

Клеточные батареи применяются для выращивания ремонтного молодняка кур в возрасте от 1 до 140 дней без пересадки (батареи типа КБУ-3, КБА), содержания кур-несушек (КБН, ОБН и др.), откорма петушков на мясо (КБМ-2), выращивания бройлеров (КБО-1, КБУ-3).

Клеточные батареи, различные схемы которых даны на рис. 1, в зависимости от количества клеток по вертикали бывают одно-, двух-, трех-, четырехъярусными; по количеству клеток по горизонтали – одно-, двух- и четырехрядными; по принципу взаимного расположения клеток относительно друг друга – каскадными или ступенчатыми.

Системой машин для клеточного содержания птицы яичных пород всех категорий предусмотрен выпускаемый промышленностью комплект оборудования КБН-3 с трехъярусными каскадными клеточными батареями, который в дальнейшем подлежит замене комплектом автоматизированного оборудования с широкогабаритными многоярусными батареями и комплектом с четырехъярусными двухрядными батареями (рис. 1).

Для родительского стада кур (с петухами) вместо напольного рекомендуется также клеточное содержание с применением комплекта оборудования КБР-2 с механизированными двухъярусными батареями, который в перспективе будет заменен новым комплектом автоматизированного оборудования с многоярусными широкогабаритными батареями. Для выращивания ремонтного молодняка в настоящее время применяется комплект КБМ-3 автоматизированного оборудования с трехъярусными каскадными клетками. Разрабатывается также комплект автоматизированного оборудования с многоярусными широкогабаритными клеточными батареями, обеспечивающими беспересадочное выращивание молодняка с суточного возраста до перевода во взрослое стадо. Для бройлерных птицефабрик промышленностью выпускаются аналогичные комплекты с каскадными трехъярусными батареями, оборудованными средствами для механизированной выгрузки бройлеров из клеток.

Следует особо отметить, что каждый комплект оборудования представляет собой законченную поточную технологическую линию, позволяющую выполнять механизированным способом все операции того технологического процесса, для которого эта линия предназначена. В настоящее время комплексная механизация осуществлена только в птичниках для содержания промышленного стада кур-несушек, выращивания ремонтного молодняка и бройлеров. В ближайшие годы предусматривается охватить комплексной механизацией и автоматизацией на птицефабриках всех видов птицы следующие производственные объекты: инкубаторий, яйцесклад, кормоцех, убойный цех, а также все погрузочно-разгрузочные и транспортные операции.

На этой основе создаются прямоточные линии (системы): сбора, обработки и упаковки яиц; доставки, распределения и раздачи кормов; сбора и переработки помета; централизованного управления микроклиматом. Наиболее распространенной из существующих конструкций является четырехъярусная двухрядная батарея КБН-4 (рис. 2), каждая клетка которой площадью 0,318 м2 рассчитана на шесть кур яйценосной породы. Она представляет собой обособленный агрегат, состоящий из кормораздатчика, который сблокирован с яйцесборником, и тросо-скреперного навозоуборочного транспортера. Между ярусами батареи сделаны пометные настилы из армированного стекла. По ним движутся ножи скрепера. В каждом ярусе установлены желобковые поилки, питаемые от водопроводной сети. Раздача корма, очистка клеток от помета и сбор яиц осуществляются за один цикл движения кормораздатчика. При движении вперед он открывает ограничивающие рамки-козырьки, и яйца из клеток свободно скатываются в яйцесборные лотки, выстланные резиной. Заполненные яйцами лотки 4 раза в день вынимают и укладывают на специальную тележку для отправки на яйцесклад. Помет с каждого яруса убирается скребками, сброс его производится в конце батареи на поперечный транспортер, расположенный в торце птичника.

|  | Рисунок 1 – Схемы клеточных батарей: а – вертикальная однорядная четырехъярусная; б – вертикальная двухрядная четырехъярусная; в – каскадная трехрядная; г – каскадная четырехрядная; д – горизонтальная четырехрядная |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2 – Клетка (а) и передняя стенка (б) батареи КБН-4:

1 – каркас; 2 – боковое ограждение; 3 – дверца; 4 – кормушка; 5 – подножная решетка (полик); 6 – пометный настил; 7 – скребок; 8 – место для поилки; 9 – навесной кормораздатчик; 10 – поилка; 11 – электродвигатель; 12 – редуктор

Дальнейшим шагом в совершенствовании технологии промышленного птицеводства является переход от вертикальной планировки клеточных батарей к горизонтальной с применением широкогабаритных батарей, что позволяет перенести все обслуживающие механизмы из проходов внутрь батарей и за счет этого более полно использовать площадь пола птичника. Поилки, цепочно-шайбовые кормораздатчики и ленточные яйцесборочные транспортеры размещают между смежными рядами клеток. Посадка птиц в клетки в одноярусных и каскадных батареях производится сверху через специальные дверцы.

На птицефабриках для содержания промышленного стада кур-несушек широкое распространение получила одноярусная батарея ОБН-1. В птичнике на 14 тыс. голов, показанном на рис. 3, батареи устанавливают в четыре линии с проходами шириной 600 мм. Сухие корма из бункера-хранилища БСК-10 по наклонному и горизонтальному транспортерам поступают в бункера-дозаторы, из которых четыре цепочно-шайбовых транспортера разносят их по кормушкам. Сбор яиц производят с помощью ленточных тканевых транспортеров, с которых яйца последовательно поступают на поперечные транспортеры, элеватор и общий приемный стол. Помет из-под каждого ряда клеток выносится в торцовую часть здания двумя спаренными канатно-скреперными установками, а оттуда поперечным транспортером – в контейнеры, установленные в навозосборниках. Для погрузки контейнеров с пометом в транспортные средства используют специальный подъемник.

Рисунок 3 – Механизированный птичник на 14 тыс. кур-несушек

с горизонтальными одноярусными батареями ОБН-1:

1 – бункер-хранилище БСК-10; 2 – загрузочный шнек; 3 – бункер-дозатор и цепочно-шайбовый кормораздатчик; 4 – подъемник для перегрузки помета в транспортное средство; 5 – контейнер для помета; 6 – поперечный скребковый пометоуборочный транспортер; 7 – канатно-скребковый пометоуборочный транспортер; 8 – яйцесборочный тканевый транспортер; 9 – подножная решетка; 10 – клетка

Ранее при трехфазной технологии выращивания ремонтного молодняка цыплят от 1 до 30 дней содержали в клетках КБЭ-1; на второй период (от 30 до 60 дней) их пересаживали в клетки КБМ-2, и, наконец, на период выращивания от 60 до 140…150 дней – в клетки КБА. При такой технологии затрачивалось много ручного труда, и она сопровождалась стрессовыми явлениями. Чтобы исключить последние и снизить затраты труда на выращивание ремонтного молодняка, стали применять беспересадочное содержание в клетках от 1 до 140 дней. Механизированная клеточная батарея КБУ-3 предусматривает возможность однофазного выращивания ремонтного молодняка путем внутренней переналадки конструктивных элементов клеток и имеющегося в них оборудования.

Для этих же целей в хозяйствах широко применяется механизированная горизонтальная одноярусная клеточная батарея БГО-140, оборудованная цепочно-шайбовым кормораздатчиком с бункерными кормушками, ниппельными поилками, скреперным механизмом и поперечным транспортером для уборки помета.

В настоящее время для беспересадочного выращивания ремонтного молодняка кур промышленность производит изображенную на рис. 4 новую конструкцию трехъярусной клеточной батареи БКМ-3 каскадного типа, которая способна работать в автоматическом режиме. Каркас батареи имеет трапецеидальную форму с шириной основания 1,8 и 0,9 м. В батарее 576 клеток по 96 в каждом ряду. Вместимость каждой клетки 18 цыплят.

Рисунок 4 – Конструктивные схемы комплекта оборудования и клеточной батареи БКМ-3 для ремонтного молодняка:

а – комплект оборудования: 1 – бункер сухих кормов БСК-Ю; 2 – транспортер ТУУ-2; 3 – каскадная батарея; 4 – установка для уборки помета МПС-6М; б – клеточная батарея БКМ-3: 1 – дверка; 2 – крышка; 3 – подножная решетка и задняя стенка; 4 – решетчатая крышка кормушки; 5 – фигурная пластина; 6 – ниппельная поилка; 7, 12 – пометные скребки; 8 – пометный настил; 9 – кормушка; 10 – кронштейн; 11 – стойка

В оборудование батарей входят механизмы и устройства для раздачи корма, поения птицы и уборки помета. Управление ими осуществляется автоматически по программе или вручную. Корм из бункера-дозатора батареи по направляющим рукавам поступает в желобковые кормушки и установленным в желобе цепным транспортером перемещается вдоль кормушки. Для поения цыплят в каждой клетке установлены по две микрочашечные поилки, вода в которые поступает из водопровода через уравнительные бачки с фильтром. По мере роста цыплят высоту установки поилок регулируют. Помет из клеток через настилы собирается в пометный канал, из которого он периодически скреперной установкой удаляется в накопитель.

3.3. Напольное содержание. Система машин.

На птицефермах применяют напольное выращивание молодняка и содержание взрослой птицы на глубокой подстилке, планчатых и сетчатых полах (коробах). В промышленном птицеводстве этот способ находит применение при содержании маточного стада кур совместно с петухами, при выращивании бройлеров, ремонтного молодняка, а также водоплавающей птицы.

| л | Рисунок 5 – Оборудование птичника для напольного выращивания бройлеров: а – брудер БП-1 (пожаробезопасный) с трубчатыми электронагревательными элементами (ТЭН): 1 – обогреватель; 2 – шлаковата; 3 – лампа; 4 – штепсельная вилка; 5 – термореле; 6 – термометр; 7 – крышка; 8 – секция; б – инвентарь: 1 – ограждение; 2 – желобковая кормушка; 3 – вакуумная поилка; 4 – лотковая кормушка |
| --- | --- |

Для напольного содержания цыплят мясных пород – бройлеров – для птичников на 10 и 20 тыс. голов используют соответственно комплекты оборудования ЦБК-10В и ЦБК-20В.

Перед размещением очередной партии цыплят пол птичника посыпают гашеной известью (0,5…1 кг/м2), а затем расстилают подстилку (торф, стружку, измельченные стержни кукурузы, солому) слоем толщиной 100…150 мм. Расход подстилки составляет около 2 кг на цыпленка за весь период откорма. Развешивают брудеры и обогревают помещение, устанавливая температуру под зонтом на высоте 200 мм от пола 305...308 К для цыплят в возрасте от 1 до 10 дней. При возрасте цыплят 11…20 дней брудер поднимают, снижая температуру под ним до 295...297 К. Под брудером БП-1, показанном на рис. 5, помещается по 500…550 цыплят. Вокруг брудеров на расстоянии 0,6…0,7 м от края зонта устанавливают ограждение высотой 0,4 м, а также инвентарь для цыплят первого периода выращивания: лотковые и желобковые кормушки, вакуумные поилки. Ограждения (ширмы) убирают через 5…9 дней после посадки суточных цыплят, но все работы, связанные с их выращиванием до 20 дней, выполняют вручную с использованием лотковых кормушек. Механизм раздачи кормов с бункерами-кормушками начинают применять при достижении цыплятами 20-дневного возраста. Комплект оборудования ЦБК-10В и ЦБК-20В (рис. 6) состоит из наружного бункера-хранилища БСК-10, цепочно-шайбового кормораздатчика с бункерными кормушками, системы поения с чашечными поилками и электрооборудования. Подвесная система позволяет регулировать по мере роста цыплят положение технологического оборудования по высоте, быстро и без лишних затрат труда производить подготовку птичника при смене партий. Состав машин и оборудования, входящих в комплекты технологической оснастки клеточных батарей при напольном содержании птицы, в значительной мере унифицирован.

Рисунок 6 – Комплект оборудования ЦБК-20В для птичника на 20 тыс. бройлеров:

1 – бункерная кормушка; 2 – брудер БПН-1 с низкотемпературными нагревателями; 3 – приемный бункер цепочно-шайбового кормораздатчика; 4 – загрузочный шнек; 5 –автопоилка; 6 – бункер-хранилище БСК-10; 7 – цепочно-шайбовый кормораздатчик

В комплекты оборудования входят приемный бункер для хранения концентрированных кормов с устройством для загрузки их у бункера кормораздатчиков вместимостью 10 или 25 м3; поперечный яйцесборный транспортер; транспортер для уборки помета из-под короба; автоматический укладчик яиц; электрический брудер БП-1; инкубатор У-55 вместимостью 55 тыс. или ИКП-90 вместимостью 100 тыс. куриных яиц; комплект автоматизированного оборудования для инкубационной обработки яиц; комплект автоматизированного оборудования для переработки помета в сухое вещество и упаковки его в тару (поточная линия ОПП-2); технологическая линия ЛОЯ-7,2 с обработкой 7,2 тыс. яиц в час или ЛОЯ-14 с обработкой 14 тыс. яиц в час для автоматической мойки, овоскопирования, дезинфекции, сортировки яиц с ручной укладкой в ячеистую тару; яйцемоечная установка ЯМУ; комплект для убоя птицы и обработки тушек; специальные транспортные средства – автокормовозы, автофургоны для перевозки яиц и цыплят; автомобиль для перевозки живой птицы в контейнерах; автоматическая система централизованного управления световым режимом на птицеводческих предприятиях (ПРУС) и другое оборудование.

3.4. Технология промышленного производства куриных яиц

Родительское стадо комплектуют в соответствии с графиком получения инкубационных яиц, но не реже 3...4 раз в год 120...140-дневными молодками, а на крупных птицефабриках – ежемесячно. Сочетание родительских форм осуществляется в соотношении 10: Производство пищевых яиц осуществляется на птицефабриках яичного направления и крупных птицефермах в специализированных совхозах. Современные птицефабрики яичного направления – это высокорентабельные предприятия, на которых выращивают от 250 000 до 1 000 000 кур-несушек, производящих 63,5...250 млн. яиц в год.

Основные составляющие технологии промышленного производства яиц: периодическое круглогодовое комплектование промышленного стада кур-несушек для равномерного производства продукции в течение года; выращивание высокопродуктивной гибридной птицы с яйценоскостью 285...290 яиц в год; содержание птицы в клеточных батареях при максимальной механизации и автоматизации всех производственных процессов; кормление птицы сухими полнорационными комбикормами; обеспечение оптимальных условий микроклимата и строгое соблюдение всех ветеринарно-санитарных мероприятий.

Птицефабрики работают по принципу замкнутого цикла производства, сущность которого заключается в том, что все основные технологические процессы осуществляются непосредственно в хозяйстве.

Главные технологические звенья птицефабрик – производственные цехи родительского стада, инкубации яиц, выращивания ремонтного молодняка и промышленного стада кур-несушек, откорма птицы, сортировки и упаковки яиц, убоя и переработки птицы. Обслуживают их вспомогательные подразделения: котельная, кормоцех, транспортное хозяйство и др. Все цехи и подразделения объединены четким технологическим процессом.

Цех родительского стада равномерно в течение года обеспечивает цех инкубации гибридными высококачественными яйцами. Среднее годовое поголовье кур родительского стада составляет 8...20 % среднегодового поголовья промышленных несушек. Р1, т. е. на десять кур один петух. На птицефабриках кур родительского стада содержат в клеточных батареях различных размеров и конструкций. Продолжительность использования кур родительского стада в среднем составляет 11...12 мес. Однако этот период можно продлить на 7...8 мес. с применением принудительной линьки. Сущность зоотехнического метода принудительной линьки заключается в резком изменении режимов кормления, поения и освещения птицы.

В цехе инкубации получают ремонтный молодняк как промышленного назначения, так и родительского стада. Для инкубации берут яйца от кур, достигших 7...8-месячного возраста.

В цехе выращивания молодняка содержат ремонтный молодняк родительского (курочки, петушки) и промышленного (только курочки) стад. Суточных цыплят из цеха инкубации передают в цех выращивания молодняка и размещают в клеточных батареях, где их выращивают без пересадки до 140-дневного возраста. Для нормального роста и развития цыплят важно соблюдать оптимальные температурно-влажностный и световой режимы. В 1-ю неделю выращивания световой день длится 23,5 ч, во 2-ю – 15,5, с 3-й по 18-ю – 9, в 19-ю – 10 ч. Освещенность клеток на уровне среднего яруса батарей должна составлять 25..30 лк.

I – сектор выращивания цыплят и молодняка; II – сектор маточного стада кур-несушек; III – сектор промышленного стада кур-несушек; IV – сектор убоя птицы и переработки отходов; 1 – цех инкубации; 2 – цех выращивания цыплят; 3 – цех ремонтного молодняка; 4 – убойный цех; 5 – цех маточного стада кур-несушек; 6 – яйцесклад; 7 – цех промышленного стада кур-несушек; 8 – цех утилизации

ремонтного молодняка; 4 – убойный цех; 5 – цех маточного стада кур-несушек

Цех откорма имеется только в тех хозяйствах, в которых петушков яичных пород кур не уничтожают в суточном возрасте, а выращивают на мясо. Петушков откармливают до 60... 90-дневного возраста и сдают на убой живой массой 700...1200 г.

Цех промышленных или клеточных несушек – основной на фабрике, специализирующейся на производстве пищевых яиц. В этом цехе не содержат петухов, так как для производства пищевых яиц не требуется оплодотворения кур. С целью равномерного производства яиц в течение года стадо кур-несушек комплектуют многократно. Молодняк переводят в промышленное стадо в возрасте 140 дней. Продолжительность продуктивного периода кур-несушек в этом цехе не более 12 мес. Эффективность работы цеха зависит от качества, продуктивности и жизнеспособности молодок, условий содержания и кормления, а также от микроклимата и воздухообмена в помещении. Рекомендуемая освещенность клеток на уровне среднего яруса батарей – 20...30 лк.

Цех обработки яиц предназначен для временного хранения пищевого яйца.

Технологический процесс производства яиц завершается на складе, где их сортируют по массе и качеству скорлупы на четыре категории.

3.5. Технология промышленного производства мяса птицы

Производство мяса бройлеров. Годовая мощность бройлерных фабрик – 1...6 млн. голов, производственных бройлерных объединений – 5...25 млн. голов, колхозных и совхозных бройлерных ферм – 0,5...3 млн. голов. Значительный объем мяса птицы производят бройлерные птицефабрики, технологический процесс в которых осуществляется по замкнутому циклу. Как правило, бройлерные птицефабрики имеют цехи маточного стада, инкубации, откорма, убоя и обработки.

Плотность посадки выращиваемых цыплят составляет на глубокой подстилке 18гол/м2, на сетчатом полу – 30...35, в клетках – 34,5 гол/м2.

Наиболее распространена система выращивания бройлеров крупными партиями (10...20 тыс. голов) на глубокой подстилке в безоконных помещениях с регулируемым микроклиматом при механизации и автоматизации процессов поения и кормления. Для этих целей используют серийно выпускаемые комплекты оборудования ЦБК-12 и ЦБК-18. Каждый бройлерник заполняют в течение дня партией цыплят одного возраста и разного пола, которых выращивают до 49...63 дней. Под каждым брудером размещают 500 голов.

Рисунок 7 – Технологическая схема производства мяса на птицефабриках:

I – сектор выращивания цыплят и молодняка; II – сектор маточного стада кур-несушек; III – сектор промышленного стада кур-несушек; IV – сектор убоя птицы и переработки отходов; 1 – цех инкубации; 2 – цех выращивания цыплят; 3 – цех ремонтного молодняка; 4 – убойный цех; 5 – цех маточного стада кур-несушек

Суточных цыплят сажают в продезинфицированный птичник из расчета 12...14 голов на 1 м2 площади. На пол, посыпанный сухой гашеной известью (норма 0,5...1 кг на 1 м2), укладывают подстилку слоем 10...15 см. За 1...2 дня до приема цыплят включают отопительную систему с таким расчетом, чтобы температура в помещении находилась на уровне 24...25 °С, а под брудерами – 33...35°С. В первые 10 дней площадь пола под брудерами (на расстоянии 70 см по периметру брудеров) огораживают съемными ограждениями. С 14...16-дневного возраста цыплята пользуются автопоилками, а с 18...20-дневного – автокормушками. При выращивании бройлеров применяют дифференцированный световой режим: круглосуточный (продолжительность светового дня составляет 24 ч) или чередующийся (с 8-го дня – 1 ч света + 2 ч темноты).

На птицеводческих предприятиях широко внедряют технологию выращивания Суточных цыплят сажают в продезинфицированный птичник из расчета 12...14 голов на 1 м2 площади. На пол, посыпанный сухой гашеной известью (норма 0,5...1 кг на 1 м2), укладывают подстилку слоем 10...15 см. За 1...2 дня до приема цыплят включают отопительную систему с таким расчетом, чтобы температура в помещении находилась на уровне 24...25 °С, а под брудерами – 33...35°С. В первые 10 дней площадь пола под брудерами (на расстоянии 70 см по периметру брудеров) огораживают съемными цыплят-бройлеров в клеточных батареях КБМ-2, КБУ-3, Р-15 с использованием специальных комбикормов. После 49...63 дней цыплята-бройлеры поступают в цех убоя и обработки. До убоя птицу выдерживают без пищи 6...8 ч. Убой цыплят-бройлеров и обработку тушек осуществляют на специализированных автоматизированных конвейерных линиях.

Производство мяса уток. Выращивание утят на мясо – вторая по значению после бройлерной промышленности отрасль мясного птицеводства. Утки обладают высокой яйценоскостью (в первые два года хозяйственного использования одна утка дает до 290 яиц), что позволяет круглогодично комплектовать родительское стадо и выращивать от одной утки 110...120 гибридных утят в год общей массой более 300 кг. При этом затраты корма на 1 кг прироста не превышают 3 кг.

Применяют различные способы интенсивного выращивания утят на мясо: на глубокой подстилке, в клеточных батареях, на сетчатых полах, в летних лагерях, а также при различных комбинациях указанных методов. Для этого используют комплексное серийно выпускаемое оборудование. На сетчатых полах птица растет и развивается лучше, чем на полах с глубокой подстилкой.

Утят откармливают до 18 нед. В этом возрасте в зависимости от породы они весят от 2,2 до 3,1 кг. Световой режим в птичнике: в 1-й день – 24 ч, начиная со 2-го дня освещенность сокращают ежедневно на 45 мин и доводят к концу выращивания до 15 ч. Важное значение для восполнения стада имеет выращивание ремонтного молодняка уток. Ремонтный молодняк выращивают в течение 7...8 нед на глубокой подстилке в секциях комбинированного типа (30 % сетчатый пол и 70 % глубокая подстилка).

В некоторых птицеводческих хозяйствах утят содержат на водоемах, богатых различной растительностью. Это возможно лишь при устойчивой теплой погоде (температура воды не ниже 14 °С).

Производство мяса индеек. Основное производство мяса индеек сосредоточено на птицефабриках, рассчитанных на получение 0,5...1 млн голов в год. По интенсивности роста и массе индейки превосходят все другие виды домашней птицы. Мясо индеек – диетический продукт, отличающийся высокими вкусовыми качествами.

Индюшат выращивают на глубокой подстилке, в клеточных батареях или при сочетании этих способов. Наиболее прогрессивный способ – комбинированный, при котором индюшат любого кросса до 8-недельного возраста выращивают в клеточных батареях КБУ-3, БГО-3, БГО-140, Р-15, а затем до убоя – на глубокой подстилке или металлическом решетчатом полу с использованием оборудования ИМС-4,5В, ИМС-4,5Г или Р-10. Индюшат легкого кросса выращивают до 13 нед, среднего кросса – до 17 и тяжелого – до 24 нед. В этом возрасте живая масса индюшат составляет 4...4,5 кг. На 1 кг прироста затрачивается 4…4,5 кг комбикорма. В летнее время, особенно в южных регионах страны, индюшат в возрасте от 30...40 дней содержат в лагерях, оборудованных навесами или передвижными домиками. С целью укрытия индюшат от солнечных лучей птичники устраивают на опушках леса, в рощах; около домиков устанавливают кормушки и поилки. При выращивании соблюдают следующий световой режим: в первые 3 дня – круглосуточное освещение, с 4-го по 20-й день – 17 ч, с 21-го по 56-й – 14, с 57-го дня до убоя – 8 ч.

Производство мяса гусей. Гуси – очень скороспелая птица, мясо которой обладает высокими вкусовыми качествами. Применяют следующие способы промышленного содержания гусей в помещении: на подстилке (с 1-го по 65-й день), на сетчатом полу (с 1-го по 63-й день), в клеточных батареях и комбинированный на сетчатых полах (с 1-го по 20-й день) и подстилке (с 21-го и по б3-й день). В этом возрасте живая масса птицы составляет 4...4,5 кг. Световой режим в птичнике: 1-я неделя – 24 ч, с 8-го по 30-й день – постепенное снижение до 14 ч, с 31-го дня до убоя – 14 ч.

В некоторых западных странах гусей выращивают с целью получения жирной печени, которую используют как деликатес. При интенсивном откорме масса печени гусей достигает 400...700 г.

5. Самостоятельная  работа  студентов по закреплению  и совершенствованию  знаний (3 мин)

5.1.  Выполнение тестовых  заданий (Лист 1.5.)

1.Укажите, по какому показателю определяется размер специализированных птицефабрик.

а) по годовой реализации гибридных кур – молодок;

б) по максимальному поголовью кур несушек;

в) по среднегодовому поголовью взрослой птицы;

г) по годовому количеству птицы, направленных в убойный цех.

11. Укажите, по какому показателю определяется размер племенных птицефабрик.

а) по максимальному поголовью птицы промышленного стада;

б) по количеству яиц, направленных в инкубаторий;

в) по годовому количеству птицы, направленных в убойный цех;

г) по начальному поголовью взрослой птицы.

111. Назовите тип (марку) клеточной бактерии для содержания кур- несушек.

а) КБУ; КБА;

б) КБМ; ЦБК;

в) КБН; ОБН;

г) КБО; « Промышленный»

1V. При производстве яиц молодняк переводят в промышленное стадо в возрасте:

а) 140 дней;

б) 90 дней;

в) 60 дней;

г)30 дней

V. Брудер БП-1 при напольном содержании предназначен для:

а) обогрева цыплят;

б) поения цыплят;

в) кормления цыплят;

г) обогрева и освещения зоны расположения цыплят.

ВСР10. Законспектировать систему машин для напольного содержания птиц.