План урока №11.

По  междисциплинарному курсу МДК02.03 Технология механизированных работ в животноводстве. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.

Для  студентов 31 группы   очного отделения

Тема: Система технического обслуживания и ремонта машин и оборудования ферм. Основы технической эксплуатации

Методическая тема (цель): подготовка конкурентоспособных специалистов, владеющих общими и профессиональными  компетенциями, необходимыми для  работы в условиях современных требований.

Цели:Образовательная: Сформировать  знания: З-1 классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин.

Овладеть  умениями:

У-1- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования определять техническое состояние машин и механизмов;

У-4- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин.

Развивающая: развивать  умения работать в  должном (определенном)  темпе: читать,  писать, чертить, конспектировать,  решать  ситуационную  задачу

Воспитательная: побуждать  к познавательной, трудовой  деятельности

ОК 1. Понимать   сущность  и социальную  значимость  своей  будущей профессии,  проявлять  к ней  устойчивый  интерес;

ЩЛ3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и использование  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и личностного  развития

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

Тип урока:  комбинированный

Вид занятия: урок

Межпредметные связи: ПМ03

Внутрипредметные связи:  тема «комплексная механизация производственных процессов»

Методы  обучения: объяснение, беседа,  работа с  учебным  материалом, демонстрация , письменные упражнения

Оборудование урока:  мультимедийный проектор, компьютер,  учебная  доска

Источники информации: Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства

Ход урока

Организационный  момент: (1-2 мин)

1.1. Приветствие,  проверка  присутствующих -  рапорт  старосты  группы

1.2. Организация  внимания  студентов.

2.Актуализация  опорных  знаний  и умений и мотивационных состояний (10-15 мин)

2.1. Целевая  установка  на урок;

2.2. Мотивация  обучающихся;

2.3. Опрос-актуализация опорных  знаний: опрос  и  обсуждение по  вопросам  (Лист 2.2.3.)

3.  Изучение нового  материла: фронтальная работа  по  индивидуальному учебному  материалу (Лист 2.3.)  (45-50 мин)

3.1. Основные положения планово-предупредительной системы ТО и ремонта машин

3.2.Структура и состав инженерно- технической службы (ИТС)

3.3.Материальная база ИТС

3.4. Планирование и организация ТО и ремонта оборудования ЖФ.

4. Первичное закрепление (5 мин)

4.1. Фронтальный опрос (Лист 1.4.)

5. Самостоятельная  работа  студентов по закреплению  и совершенствованию  знаний (3 мин)

5.1.  Выполнение тестовых  заданий (Лист 1.5.)

6.Домашнее задание (2 мин)

6.1. Законспектировать технологические схемы уборки и удаления навоза. (Лист  1.6.)

7.Рефлексия (2-3 мин) (Лист 1.7.)

7.1.Заполнение  дневника урока №2

8.Подведение итогов  и выставление оценок за  урок (1-2 мин)

Преподаватель                         И.А.Иванов

3.1. Основные положения планово-предупредительной системы ТО и ремонта машин.

Планово предупредительная система    технического обслуживания машин оборудования на животноводческих фермах и комплексах включает: ввод машин и оборудования в эксплуатацию; контроль  технического состояния, их обкатку и настройку; техническое обслуживание    (ежедневное и   периодическое); периодический технический осмотр и диагностирование; организацию материально-технического обеспечения и хранения.

Ввод машин и оборудования в эксплуатацию   включает: выполнение всех подготовительных   мероприятий по освоению данного вида машин и оборудования, ознакомлению с ним обслуживающего персонала; закрепление ответственных за эксплуатацию; оформление записей в журнале учета работы машин.

Контроль технического состояния, обкатку и настройку проходят как новые, так и отремонтированные машины и оборудование для выявления и устранения неисправностей в установления оптимального режима работы.

Техническое обслуживание состоит из комплекса операций по обслуживанию машин и оборудования для предупреждения их преждевременного износа, поломки, снижения производительности и качества работы, а также для поддержания их работоспособности. Техническое обслуживание машин и оборудования на фермах и комплексах по срокам выполнения и видам операций подразделяют на ежедневное (ЕТО) и периодическое техническое обслуживание № 1  (ТО-1). Для сложных машин, кроме того, устанавливается техническое обслуживание № 2 (ТО-2). Для некоторых машин и установок предусматривается      сезонное     техническое      обслуживание (СТО)  перед весенне-летним   и   осенне-зимним   периодами.

Ежедневное обслуживание (ЕТО) заключается в очистке машин, проверке и затяжке их креплений, устранении течи, проверке наличия и состояния смазки, действия пуско-защитной аппаратуры, контроле состояния и настройке рабочих органов и т.д.

Периодическое техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, СТО) включает ежедневное обслуживание, а также замену масла, смазку узлов, регулировку механизмов, замену отдельных сборочных единиц и деталей, устранение повреждений, а также операции по переводу оборудования в осенне-зимний период эксплуатации. Содержание основных операций технического обслуживания, периодичность их выполнения определены правилами и руководствами по эксплуатации каждой машины или комплекта машин. С учетом передового опыта обслуживания машин и результатов проведенных исследований разрабатывают технологические указания по выполнению наиболее сложных операций, которые для рабочих мест оформляют в виде технологических карт. В данной книге технологическим указаниям по выполнению операций технического обслуживания и текущего ремонта уделено особое внимание. На специализированное техническое обслуживание в соответствии с договорами принимают оборудование после ремонта.

Периодический технический осмотр и диагностирование машин и оборудования проводят два раза в год (осенью и весной) для проверки соблюдения правил эксплуатации, качества технического обслуживания, а также для выявления потребности в ремонте и объема ремонтных работ. Периодические технические осмотры проводят инспектор государственного надзора при участии главного инженера хозяйства и представителя   присутствии мастеров-наладчиков, слесарей фермы или комплекса. Данные осмотра заносят в паспорт машин и в журнал учета работы оборудования, они являются основанием для планирования объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение машин на фермах и комплексах организуют в соответствии с действующим ГОСТ 7751—2001, правилами хранения сельскохозяйственных машин и руководствами по их эксплуатации заводов-изготовителей.

Материально-техническое обеспечение включает: организацию учета работы и обслуживания; создание обменного фонда, запаса необходимых материалов и запасных частей; выполнение мероприятий по совершенствованию оснастки рабочих мест.

3.2. Структура и состав инженерно- технической службы (ИТС)

Инженерно-техническая служба (ИТС) технического обслуживания и ремонта машин и оборудования животноводческих ферм в границах административного района представляется как единая служба хозяйств и сервисной службы.

На крупных животноводческих фермах и комплексах создают постоянные специализированные звенья по техническому обслуживанию, а на мелких фермах вводят в штат слесаря по ремонту и эксплуатации. Постоянное специализированное звено создают также в целом по хозяйству, когда на животноводческих фермах механизированы лишь отдельные производственные процессы. В этом случае слесарей по ремонту и эксплуатации отдельно на каждой ферме не назначают. Руководит работами по техническому обслуживанию главный инженер (инженер по МЖФ) предприятия. Производственной базой звеньев слесарей в хозяйствах являются пункты технического обслуживания ферм и комплексов, а также ремонтные мастерские сельхозпредприятий.

В районных объединениях «Сельхозтехника» в составе линейно-монтажного участка (ЛМУ) создают бригады по техническому обслуживанию и ремонту, включающие специализированные выездные звенья. Руководит работами начальник ЛМУ, а общее руководство службой технического обслуживания в границах административного района осуществляет заместитель управляющего районным объединением «Сельхозтехника» по механизации животноводческих ферм. В районе создают материально-производственную базу в составе соответствующих ремонтных цехов, станций технического обслуживания, технических обменных пунктов и баз материально-технического снабжения.

Главная задача единой службы технического обслуживания заключается в повышении эффективности применяемых средств механизации в животноводстве, обеспечении их работоспособности, уменьшении затрат на эксплуатацию, а также в рациональном использовании обменного фонда запасных частей и материалов.

Работа всех производственных подразделений службы технического обслуживания основана на типовом Положении о техническом обслуживании и ремонте машин и оборудования на животноводческих и птицеводческих фермах .

Перспектива инженерно-технического сервиса в АПК. Обязательным условием эффективного использования сельскохозяйственной техники в современных условиях при многоукладной экономике было и остаѐтся создание хорошо организованной сети технического сервиса и, в частности, технического обслуживания и ремонта (ТОР). При построении системы технического сервиса должны выполняться основные принципы, сложившиеся в мировой практики с учѐтом специфики области: Система ТОР должна строиться, исходя из оптимального плана использования МТП с учѐтом оптимальной потребности в технике. Параметры различных уровней системы технического сервиса должны быть взаимоувязаны между собой и должны обеспечивать выполнение технологических процессов по производству продукции в агротехнические сроки. Система технического сервиса должна обеспечивать непрерывность технологического процесса восстановления работоспособности техники при минимальных еѐ простоях, затратах труда и денежных средств. Услуги, предоставляемые потребителю для поддержания машин и оборудования в рабочем состоянии, должны быть комплексными и включать все элементы ТОР. Система ТОР должна содействовать повышению качества изготовляемых машин и оборудования, которые объективно может оценить только потребитель через полную, регулярную и объективную информацию о дефектах используемых машин. Реализация этих принципов развития технического сервиса в сельскохозяйственном производстве позволит повысить производительность, сократить потери нефтепродуктов на 20%, увеличить технический ресурс узлов и агрегатов машин на 17%, улучшить их экологические характеристики.

3.3. Материальная база ИТС

Пункты технического обслуживания

Пункты технического обслуживания организуют непосредственно на фермах или комплексах для создания необходимых условий исполнителям работ, которые, используя оборудование пунктов, выполняют операции ежедневного обслуживания за всеми машинами ферм и комплексов, операции периодического технического обслуживания несложного оборудования, отдельные операции технического обслуживания сложных сборочных единиц и установок, а также простые ремонтные операции (замена деталей, устранение появившихся неисправностей и поломок).

Пункты размещают в одном из производственных помещений фермы или комплекса или в отдельном помещении с соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности, а их площадь (20—50 м2 и более) в зависимости от вида объектов и их поголовья определяют техническим заданием на проектирование пунктов.

Типовыми проектами животноводческих ферм и комплексов предусматриваются помещения для стационарных пунктов технического обслуживания, оснащенные необходимым оборудованием централизованно. Пункты оснащают с учетом номенклатуры установленных машин и оборудования, а также удаленности фермы или комплекса от мастерских хозяйств.

Обычно на пункте создают 2—3 и более рабочих мест слесарей-ремонтников и слесарей-электриков (рис. 1), оснащенных набором оборудования, приспособлений и инструмента, универсальным стендом-верстаком ОР-8721 (рис. 2, а) и стендом ОПР-1058 (рис. 2,6).

Кроме того, рабочее место слесаря-электрика пункта должно быть оснащено дополнительными приборами и инструментами (табл.3).

В соответствии с набором машин и оборудования пункты технического обслуживания ферм и комплексов обеспечивают необходимыми запасными частями и материалами. На пунктах оформляют витрину «Памятка слесарям», в которой приводят обязательный перечень операций по техническому обслуживанию имеющихся машин, график проведения технического обслуживания, указывают основные обязанности обслуживающего персонала и т. д. Кроме того, пункты обеспечивают необходимой справочной литературой и нормативной документацией по техническому обслуживанию и ремонту машин.

5. Самостоятельная  работа  студентов по закреплению  и совершенствованию  знаний (3 мин)

5.1.Вопросы для самопроверки. (Лист 1.5.)

1.Назовите основные элементы системы ТО и ремонта оборудования ферм.

2.Какие виды ТО установлены за оборудованием ферм.

3.В чем выражена периодичность ТО оборудования ферм?

4. Кто ответственный за техническую эксплуатацию оборудования ферм?

5. В чем заключается сущность хранения оборудования ферм?

6.Приведите пример сервисной службы оборудования ферм по Чистопольскому району.

7. От чего зависит оснащенность пунктов ТО оборудования ферм?

8. Обоснуйте необходимость слесаря-электрика в штате ПТО.

Задание для студентов.

Дайте письменный ответ на вопросы №1,№3, №7.