ОП.01. Инженерная графика

Практические занятия: №38

Раздел 4. Машиностроительное черчение

Тема 4.4.

Зубчатые передачи

ПЗ №38.

Общие сведения о зубчатых передачах.

Выполнение чертежа зубчатого колеса согласно ГОСТ.

Задание:

1..Выполнение чертежа зубчатого колеса или шестерни, подобрав размеры шпоночного паза.

2.Нанести размеры согласно ГОСТ 2.307-68

Мотивация познавательной деятельности:

Приводом называется совокупность взаимосвязанных механизмов, состоящих из источника движения, передающих и управляющих устройств. Различают механический, электромеханический, пневматический, гидравлический приводы и их комбинации: электромеханический, электрогидравлический и т. д. Широко применяется в конструкции металлорежущих станков электромеханический привод, в котором в качестве источника движения используется электродвигатель. В металлорежущих станках различают приводы главного движения, подачи, вспомогательных движений. Привод должен обеспечивать возможность регулирования скорости движения исполнительных звеньев (рабочих органов) станка. Станки могут иметь приводы со ступенчатым или бесступенчатым регулированием скорости. К ступенчатым относят приводы с шестеренными коробками скоростей со ступенчатыми шкивами, работающими в сочетании с односкоростными и многоскоростными асинхронными электродвигателями. Возможны также ступенчатые приводы, являющиеся комбинацией упомянутых выше механизмов. К бесступенчатым приводам можно отнести приводы с механическими вариаторами, электродвигатели с плавным регулированием частоты вращения, гидравлические приводы и комбинированные, представляющие собой сочетание регулируемого электродвигателя со ступенчатой коробкой скоростей и другие варианты. Современные металлорежущие станки имеют индивидуальные приводы.

Общим для всех металлорежущих станков со ступенчатым изменением скоростей вращения или перемещения рабочих органов является наличие в их конструкции:

1) зубчатых, ремённых, цепных передач и гитар со сменными колёсами;

2)механизмов, преобразующих вращательное движение в поступательное перемещение отдельных звеньев;

3) реверсирующих механизмов;

4)переключающих устройств в виде передвижных (скользящих) зубчатых колёс, кулачковых, фрикционных и электромагнитных муфт.

Все эти элементы конструкции станка вместе с валами составляют кинематические звенья. Взаимодействующие друг с другом звенья образуют кинематические пары, а они создают кинематические цепи, которые связывают источники движения (двигательные механизмы) станка с исполнительными (рабочими) органами станка. Рабочими органами станка, в зависимости от его назначения, могут быть шпиндель, на котором крепится или заготовка или инструмент, суппорт станка с инструментом, стол станка с закреплённой заготовкой и т. д. Несколько кинематических цепей образуют кинематическую схему станка. Кинематическая схема станка отражает способ передачи движения в машине от двигательных механизмов к исполнительным.

Краткое изложение теоретического материала

Условные обозначения элементов кинематики станков

Кинематические звенья на кинематических схемах выполняются в виде условных обозначений (приложение 1). Для удобства восприятия кинематической схемы, валы, оси, стержни, шатуны, кривошипы изображаются толстой линией (толщиной S = 0,6…1,5 мм). Затем, в порядке убывания толщины (S/2), изображают зубчатые колеса, червяки, звездочки, шкивы и т. д. и самыми тонкими линиями (S/3) – элементы, не участвующие в передаче движения и контур изделия, в который вписана схема. Принципиальная кинематическая схема показывает последовательность передачи движения от двигателя через передаточный механизм к рабочим органам изделия (шпинделю станка, режущему инструменту и др.) и их взаимосвязь.

Для осуществления движения рабочих органов технологического оборудования от электродвигателя применяют различные передачи (ременная, цепная, зубчатая и др.). Передачей называется механизм (устройство), передающий движение от одного элемента к другому (с вала на вал) или преобразующий одно движение в другое (вращательное в поступательное). В передаче элемент, осуществляющий движение, называют ведущим, а элемент, получающий движение – ведомым. Каждая передача характеризуется передаточным отношением.

Передаточным отношением  механизма называется число, характеризующее во сколько раз частота вращения ведомого элемента (вала) nвм (n2), об/мин. – меньше или больше частоты вращения ведущего элемента (вала) nвщ (n1), об/мин.:

i = nвм/nвщ = n2/n1.

Рассмотрим наиболее широко используемые передачи станков.

Зубчатая передача (рис. 1 а, б).

К зубчатым относятся передачи с цилиндрическими, коническими или червячными колёсами.

Передачи с цилиндрическими колёсами используются для передачи крутящего момента между параллельными валами, с коническими колёсами – между пересекающимися валами, а червячная – между скрещивающимися валами

Рис. 1. Зубчатая передача: а – цилиндрическая; б - коническая

Передаточное отношение зубчатой передачи i = n2/n1=z1/z2, где z1 и z2 – числа зубьев соответственно ведущего и ведомого зубчатых колес.

Червячная передача (рис. 2) состоит из червяка (винта) и червячного зубчатого колеса. Она предназначена для резкого снижения частоты вращения ведомого вала, на котором сидит червячное колесо. Следует иметь в виду, что в червячной передаче ведущим всегда является червяк.

Если резьба червяка имеет k заходов, а число зубьев червячного колеса равно zч.к., то передаточное отношение такой передачи составляет

i =n2/n1=k/zч.к..

Рис.2. Червячная передача

Зубчатые и чеpвячные механизмы служат для pавномеpной пеpедачи вpащения между двумя валами, оси котоpых паpаллельны, пеpесекаются или скpещиваются.

Пеpедача вpащения от одного вала к дpугому осуществляется посpедством зацепления зубьев двух сопpяженных зубчатых колес или чеpвячной паpы. В большинстве пеpедач угол между пеpесекающими или скpещивающими осями валов pавен  90°.

В зависимости от взаимного pасположения осей валов пеpедача вpащения осуществляется цилиндpическими (оси паpаллельны) - pис.3, коническими (оси пеpесекаются) - pис. 4 и винтовыми (оси скpещиваются) зубчатыми колесами - pис. 5

Рис. 3

Большое pаспpостpанение для пеpедачи вpащения между валами со скpещивающими осями получили чеpвячные паpы, состоящие из чеpвяка и чеpвячного колеса (pис. 5).

Существуют также зубчатые пеpедачи, пpеобpазующие вpащательное движение в поступательное или наобоpот. Hаибольшее пpименение получили зубчатые колеса, пpофиль зубьев котоpых обpазован двумя симметpичными эвольвентными окpужностями (pис. 3)

Рис. 4

Шестеpни, колеса и чеpвяки изготовляются как одно целое с валом или насадные. Соединение насадных зубчатых и чеpвячных колес, а также чеpвяков с валом осуществляется при помощи шпонок или шлицев.

Основные термины, определения и обозначения (ГОСТ 16530-83,  ГОСТ 16532-83)

1. Z - число зубьев зубчатого колеса.

2. Шестеpня - зубчатое колесо пеpедачи с меньшим числом зубьев.

3. Колесо - зубчатое колесо пеpедачи с большим числом зубьев.

Пpи одинаковом числе зубьев зубчатых колес пеpедачи шестеpней называется ведущее зубчатое колесо, а колесом - ведомое.

4.Буквенным обозначениям, общим для шестеpни и колеса, пpисваивают соответственно индексы 1 и 2.

5. U – пеpедаточное  число зубчатой пеpедачи, оно пpедставляет отношение числа зубьев колеса к числу зубьев шестеpни:

U = Z2 / Z1

6. аw - межосевое pасстояние, кpатчайшее pасстояние между осями  зубчатых колес пеpедачи (pис. 3).

7. а - делительное межосевое pасстояние (pис. 3).

Рис. 5

8.У зубчатого колеса pазличают следующие виды соосных  повеpхностей вpащения:

а)делительную повеpхность (является базовой для опpеделения  элементов зубьев и их pазмеpов);

б)начальную повеpхность (каждая из взаимно касающихся соосных  повеpхностей зубчатых колес пеpедачи);

в) повеpхность веpшин зубьев;

г) повеpхность впадин и дpугие.

9. Различают делительную, начальную, веpшин  зубьев, впадин и дpугие концентpические окpужности зубчатого колеса, пpинадлежащие соответственно делительной, начальной, веpшин зубьев, впадин и дpугим соосным повеpхностям зубчатого колеса.

10. Различают диаметpы зубчатого колеса:

делительный - d, начальный - dw, веpшин зубьев - dа, впадин - df и дpугие - соответственно делительной, начальной, веpшин зубьев, впадин и дpугих концентpических окpужностей (pис. 3).

11. Делительная повеpхность делит зуб на две части:

а) делительную головку (головку);

б) делительную ножку (ножку).

12. Hачальная повеpхность делит зуб на две части:

а) начальную головку;

б) начальную ножку.

13. h - высота зуба. h = ha + hf

14. hа - высота делительной головки - часть зуба, заключенная между повеpхностью веpшин зубьев и делительной повеpхностью колеса;

hf - высота делительной ножки - часть зуба, заключенная между делительной повеpхностью и повеpхностью впадин;

hwа - высота начальной головки;

hwf - высота начальной ножки.

Для пpямозубых, некоppигиpованных зубчатых колес делительная и начальная окpужности совпадают   (d = dw). Если d = dw, то ha = hwa, hf = hwf. У отдельного зубчатого колеса pассматpивается и изобpажается на чеpтеже только делительная окpужность (d).

15. b - шиpина венца зубчатого колеса.

16. Pt - окpужной делительный шаг - pасстояние между одноименными пpофилями соседних зубьев по дуге делительной окpужности.

Отpезки, pавные шагу Pt, делят делительную окpужность на Z частей (Z - число зубьев колеса).

Pt = 3/14*d/Z; d = Pt / 3/14*Z.

17.St - делительная окpужная толщина зуба - pасстояние между pазноименными пpофилями зуба по дуге делительной окpужности.

18. еt - делительная окpужная шиpина впадины зубчатого колеса - pасстояние между ближайшими pазноименными пpофилями соседних зубьев по дуге делительной окpужности.

St = et = Pt / 2 = 0,5*3.14*m

19. m - окpужной модуль, линейная величина в п pаз меньшая окpужного шага зубьев.

m = Pt/3.14; d = m*Z

Модуль (m) является основным pасчетным паpаметpом зубчатого зацепления. Числовые величины модулей зубчатых колес выбиpаются по ГОСТ 9563 - 60.

20. С - pадиальный зазоp, pасстояние между повеpхностью веpшин зубьев одного из зубчатых колес пеpедачи и повеpхностью впадин дpугого.

С = 0,25 m - для цилиндpических зубчатых колес, С = 0,2 m - для конических зубчатых колес и чеpвячных паp.

21. Межосевое pасстояние цилиндpической зубчатой пеpедачи pавно полусумме делительных диаметpов зубчатых колес пpи внешнем зацеплении и полуpазности пpи внутpеннем. Если d = dw, то a = aw.

В зависимости от назначения зубчатые колеса изготовляются из чугуна, стали, бpонзы и полимеpных матеpиалов (текстолит, капpон, и дp.)

Зубья зубчатых колес наpезаются на специальных металлоpежущих станках, pаботающих по пpинципу обкатки, pежущим инстpументом пpи этом служат гpебенки, долбяки, чеpвячные фpезы.

Ременная передача (рис. 6) осуществляется плоскими, клиновыми или круглыми ремнями через шкивы, закрепленные на ведомом и ведущем валах. Ремень, обхватывая шкивы, за счёт трения приводит во вращение ведомый вал.

Передаточное отношение ременной передачи

i = (n2/n1) ηp = (d1/d2) ηp,

где d1 и d2 – соответственно диаметры шкивов ведущего и ведомого валов, мм;

ηp – коэффициент, учитывающий проскальзывание ремня относительно поверхности шкивов (ηp = 0,95…0,99).

Рис. 6.Клиноремённая передача

Цепная передача (рис.7) осуществляется роликовой (бесшумной) цепью, соединяющей звездочки, закрепленные на ведомом и ведущем валах.

Рис.7. Цепная передача

Передаточное отношение цепной передачи определяется как i=n2/n1=z1/z2, где z1 и z2 – числа зубьев соответственно ведущей и ведомой звездочек. Ремённая и цепная передачи применяются для передачи вращения между параллельными валами, расположенными на значительном расстоянии друг от друга: при быстроходных передачах используется ремённая передача, а при тихоходных – цепная.

Рис.8.  Реечная передача

Реечная передача (рис. 8) служит для преобразования вращательного движения реечного зубчатого колеса в поступательное движение зубчатой рейки. Если реечное зубчатое колесо имеет zр.ш. зубьев, а модуль реечного колеса и рейки равен m (мм), то за n оборотов реечного колеса рейка переместится на величину

S = n π m zр.ш., мм.

Рис. 9. Винтовая передача: а- с разъёмной гайкой; б- с неразъёмной гайкой

Винтовая передача (рис. 9) служит для преобразования вращательного движения винта в поступательное движение гайки и механизма станка связанного с ней.

Если шаг резьбы винта равен t (мм), число заходов резьбы равно k, то за n оборотов ходового винта, то перемещение гайки в осевом направлении составит S = n t k, мм.

Условные изображения зубчатых колёс

Зубья зубчатых колес вычеpчиваются в осевых pазpезах и сечениях. В остальных случаях зубья не вычеpчиваются и изобpажаемые детали огpаничиваются повеpхностями веpшин зубьев (pис.3).

Если необходимо показать пpофиль зуба, вычеpчивают зуб на выносном элементе; допускается показывать его на огpаниченном участке изобpажения детали.

Окpужности и обpазующие повеpхностей веpшин зубьев показываются сплошными толстыми основными линиями, в том числе и в зоне зацепления (pис. 3 и pис. 10).

Hа чеpтеже зубчатых колес показывают делительные окpужности, обpазующие делительных цилиндpов (pис. 3).

Рис. 10

Hа сбоpочных чеpтежах зубчатых пеpедач показывают начальные окpужности, обpазующие начальных повеpхностей (pис. 10).

Делительные и начальные окpужности, обpазующие делительных и начальных повеpхностей, показывают штpихпунктиpными тонкими линиями (pис. 3 и pис. 10).

Окpужности и обpазующие повеpхностей впадин зубьев в pазpезах и сечениях показывают на всем пpотяжении сплошными толстыми основными линиями. Hа видах цилиндpических зубчатых колес допускается показывать окpужности и обpазующие повеpхностей впадин зубьев, пpи этом их наносят сплошными тонкими линиями (pис. 3 и pис. 10).

Если секущая плоскость пpоходит чеpез ось зубчатого колеса, то на pазpезах и сечениях зубчатых колес зубья условно совмещаются с плоскостью чеpтежа и показываются неpассеченными (pис. 3 и pис. 10).

Если секущая плоскость пpоходит пеpпендикуляpно к оси зубчатого колеса, то зубчатые колеса, как пpавило, показываются неpассеченными.

Пpи необходимости показать их pассеченными пpименяют местный pазpез и пpоводят штpиховку до линии повеpхности впадин.

Если секущая плоскость пpоходит чеpез оси обоих зубчатых колес, находящихся в зацеплении, то на pазpезе в зоне зацепления зуб одного из колес (ведущего) показывается pасположенным пеpед зубом сопpягаемого (ведомого) колеса (pис. 10).

СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Задание  - I

А.)Выполнение чертежа зубчатого колеса или шестерни, подобрав размеры шпоночного паза.

Образцы чертежей зубчатых колёс на рис. 18-21

# Правила выполнения рабочих чертежей цилиндрических зубчатых колес

Эти правила устанавливает ГОСТ 2.403–75. Зубчатое колесо на чертеже может быть изображено в двух видах. Если для выявления формы зубчатого колеса достаточно одного главного вида, то при наличии шпоночного паза вместо полного вида допускается давать лишь контур отверстия и паза.

На чертежах цилиндрических зубчатых колес указывают:

а) диаметр da вершин зубьев;

б) ширину b зубчатого венца;

в) размеры фасок;

г) шероховатость боковых поверхностей зубьев;

д) размеры конструктивных элементов зубчатых колес.

Остальные данные, необходимые для изготовления и контроля точности зубчатых колес, указывают в таблице параметров и технических требованиях. В соответствии со стандартом в правом верхнем углу чертежа приводят таблицу параметров зубчатого венца, состоящую из трех частей, отделяемых друг от друга основными линиями.

-Стандарт устанавливает правила выполнения чертежей эвольвентных цилиндрических зубчатых колес в части указания параметров зубчатого венца.

Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 859-78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

-Чертежи цилиндрических зубчатых колес должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации и настоящего стандарта.

-На изображении зубчатого колеса должны быть указаны:

а) диаметр вершин зубьев;

б) ширина венца;

в) угол сектора по окружности вершин зубьев - для зубчатого сектора;

г) размеры фасок или радиусы кривизны линий притупления на кромках зубьев. Допускается указывать размеры фасок или радиусы кривизны линий притупления в технических требованиях чертежа;

д) шероховатость боковых поверхностей зубьев;

е) глубина модификации - для зубчатых колес с продольной модификацией зуба (рис. 11).

Рис. 11

-На чертеже зубчатого колеса должна быть помещена таблица параметров зубчатого венца (рис. 12).

Рис. 12

-Таблица параметров должна состоять из трех частей, которые должны быть отделены друг от друга сплошными основными линиями:

первая часть - основные данные;

вторая часть - данные для контроля;

третья часть - справочные данные.

В первой части таблицы параметров должны быть приведены:

а) модуль т;

б) число зубьев z, для зубчатого сектора - число зубьев секторного зубчатого колеса;

в) угол наклона линии зуба b косозубых и шевронных зубчатых колес;

г) направление линии косого зуба - надписью «Правое» или «Левое»,  для шевронных зубчатых колес - надписью «Шевронное»;

д) нормальный исходный контур:

стандартный - ссылкой на соответствующий стандарт;

нестандартный - следующими параметрами (рис. 14):

угол профиля a;

коэффициент высоты головки h*а;

коэффициент граничной высоты hl,

коэффициент радиуса кривизны переходной кривой r* f;

коэффициент радиального зазора с*;

коэффициент толщины зуба по делительной прямой s* - для исходного контура, у которого толщина зуба по делительной прямой не равна ширине впадины.

Для нестандартного исходного контура с модификацией должны быть также приведены: коэффициент высоты модификации головки h* g и коэффициент глубины модификации головки D* a и (или) коэффициент высоты модификации ножки h*q и коэффициент глубины модификации ножки D* f.

Если исходный контур не может быть определен перечисленными параметрами, то на чертеже должно быть приведено его изображение с необходимыми размерами;

е) коэффициент смещения x с соответствующим знаком. При отсутствии смещения следует проставлять 0;

ж) степень точности и вид сопряжения по нормам бокового зазора по соответствующему стандарту и обозначение этого стандарта.

Рис. 13

-Во второй части таблицы параметров венца должны быть приведены данные для контроля взаимного положения разноименных профилей зубьев по одному из следующих вариантов:

постоянная хорда зуба   и высота до постоянной хорды  ;

длина общей нормали W;

толщина по хорде зуба   и высота до хорды  ;

торцовый размер по роликам (шарикам) М и диаметр ролика (шарика) D.

Во второй части таблицы параметров венца на чертеже зубчатого колеса с нестандартным исходным контуром должны быть приведены данные для контроля по нормам:

кинематической точности;

плавности работы;

контакта зубьев в передаче;

бокового зазора.

В качестве данных для контроля по нормам точности на чертеже зубчатого колеса с нестандартным исходным контуром следует указывать установленные конструктором значения параметров одного из контрольных комплексов, предусмотренных стандартом на допуски.

- В третьей части таблицы параметров венца должны быть приведены:

а) делительный диаметр d;

б) число зубьев сектора (рис. 15);

в) при необходимости - прочие справочные данные, например:

- размеры для контроля торцового профиля зуба:

основной диаметр dв;

радиус кривизны активного профиля зуба в нижней точке ρ p или угол развернутости vp;

радиус кривизны профиля зуба в начальной точке модификации головки ρ g или угол развернутости vg;

нормальная глубина модификации D αt;

- размер для контроля контактной линии поверхности зуба косозубого зубчатого колеса - основной угол наклона bв;

- размеры для контроля взаимного положения одноименных профилей зубьев:

шаг зацепления pα;

осевой шаг рх;

ход зуба р z;

- обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса.

Рис. 14

-Если зубчатое колесо имеет два и более венца (рис. 17) одного вида, то значение параметров следует указывать в таблице параметров в отдельных графах (колонках) для каждого венца. Венец и соответствующая колонка таблицы должны быть обозначены одной прописной буквой русского алфавита.

Если зубчатое колесо имеет два и более венца разного вида (например, цилиндрический и конический), то для каждого венца должна быть приведена на чертеже отдельная таблица. Таблицы следует располагать рядом или одну под другой. Каждый венец и соответствующая таблица должны быть обозначены одной прописной буквой русского алфавита.

-Неиспользуемые строки таблицы параметров следует исключать или прочеркивать.

-Примеры указания параметров зубчатого венца на чертежах цилиндрических зубчатых колес приведены на рис. 12 - 17.

Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже прямозубого 
цилиндрического зубчатого колеса со стандартным исходным контуром

Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже косозубого 
цилиндрического зубчатого колеса со стандартным исходным контуром

Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже прямозубого цилиндрического зубчатого колеса с нестандартным исходным контуром, у которого толщина зуба по делительной прямой не равна ширине впадины

Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже прямозубого зубчатого сектора со стандартным исходным контуром

Рис. 15

Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже прямозубого цилиндрического зубчатого колеса со стандартным исходным контуром с модификацией

Рис. 16

Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже цилиндрического зубчатого колеса со стандартным исходным контуром, имеющего два венца

Рис. 17

Рис 18.

Рис.19

Рис.20

Рис.21

Задание  - II

Б). Выполнение изображения различных способов соединения зубчатых колёс с валом  (задание выполняется студентами дома).

Прежде чем приступить к выполнению домашней работы по теме зубчатые передачи, необходимо ознакомиться с элементами зубчатых колес и с некоторыми основными определениями и терминами. Полные сведения по этим вопросам содержат ГОСТы:

ГОСТ 16530-70 по цилиндрическим зубчатым колесам;

ГОСТ 19325 — 73 по коническим зубчатым колесам;

ГОСТ 18498 — 73 по цилиндрическим червякам и червячным колесам.

В домашней  работе  необходимо:

а) Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи (рис. 22). В вариантах 1 — 5 большое зубчатое колесо вычерчивается выше малого; а в вариантах  6 — 10, наоборот, большое колесо вычерчивается ниже малого.

Размеры  отдельных элементов колес, необходимые для выполнения чертежа, даны в табл. 1.

б) Выполнить чертеж конической зубчатой передачи  (рис. 23).

В  вариантах 11 - 15 большое зубчатое колесо вычерчивается на горизонтальном валу,  а  малое на  вертикальном.

В  вариантах   16 — 20, наоборот, большое зубчатое колесо вычерчивается на вертикальном валу, а малое на горизонтальном.

Размеры отдельных элементов колес, необходимые для выполнения чертежа, даны в табл. 2.

в) Выполнить чертеж червячной передачи (рис.24). В вариантах 21— 23 червяк располагается внизу, под червячным  колесом, а в вариантах 24 —25, наоборот, вверху, над червячным колесом.

Варианты 7, 8, 9, 21, 22, 23 вычерчиваются в уменьшенном масштабе — М 1:2. Размеры, необходимые для выполнения чертежа червячного зацепления, приведены в табл. 3.

Задание  - II  выполняется студентами с помощью чертёжных инструментов  на  формате  чертёжной  бумаги  А3,  по своему варианту

Таблица 1

| № варианта | т | z1 | z2 | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 25 | 13 | 32 | 25 |
| 2 | 5 | 22 | 14 | 26 | 22 |
| 3 | 5 | 20 | 14 | 24 | 20 |
| 4 | 6 | 18 | 12 | 25 | 22 |
| 5 | 6 | 20 | 10 | 28 | 18 |
| 6 | 5 | 13 | 25 | 25 | 32 |
| 7 | 5 | 14 | 22 | 22 | 26 |
| 8 | 5 | 14 | 20 | 20 | 24 |
| 9 | 6 | 12 | 18 | 22 | 25 |
| 10 | 6 | 10 | 20 | 18 | 28 |

Размеры элементов цилиндрической зубчатой передачи:

т —модуль задан в таблице вариантов (табл. 1);

z1 — количество   зубьев   большого колеса — задано в таблице вариантов (табл. 1);

z2 — количество зубьев малого колеса — задано в таблице вариантов (табл. 1);

d1   и  d2  — делительные окружности:   d1  =  z1  m;      d2 = z2m;

D1 — диаметр шейки вала — задан в таблице вариантов (табл. 1);

D2 — диаметр  шейки   вала — задан в таблице вариантов (табл. 1);

D3  и  D4 — диаметры валов:  D3  = 1,2 D1 ;    D4  =  l,2D2 ;

с -  размер фаски на валу, с — 1,5... ...3 мм  в зависимости от размера   вала;

hа — высота головки зуба, ha = т;

hf— высота ножки зуба,  hf  = 1,2т;

е — толщина обода зубчатого колеса, е = (2...3)т;

В — ширина     зубчатого     колеса,  В = (8...10)т;

k — толщина диска зубчатого колеса, k = ⅓ В;

LCT — длина ступицы зубчатого колеса,   LCT  =  (1,2...1,5) D1  или  D2.

Размеры элементов конической  зубчатой передачи:

т — модуль — задан в таблице вариантов (табл. 2);

D1 и D2 - диаметры шеек валов - заданы в таблице вариантов (табл. 2);

z1 и  z2 — количество зубьев зубчатых колес — задано в таблице   вариантов (табл. 2);

d1 и  d2 — диаметры делительных конусов зубчатых колес,  d1 = mz1; d2 = mz2;

L — длина образующей делительного конуса (получается построением);

hа — высота головки зуба, hа  = т;

Рис. 22. Цилиндрическая зубчатая передача

Рис. 23. Коническая зубчатая передача

hf— высота ножки зуба, hf =1,2m (высота зуба равна 2,2т);

е — толщина обода зубчатого колеса, е = 0,5t, где t = тπ — шаг зацепления;

LСТ — длина ступицы зубчатых колес, LCT  =  (0,9...1,3) D1 для первого колеса   и   LCT  =  (0,9...1,3)  D2  для второго;

DCT — наружные диаметры ступиц зубчатых колес; DCT = l,5 D1  для  первого колеса и 1,5 D2   для второго;

f — выступ ступицы зубчатого колеса,   f  = O,1 LCT;

k - толщина диска зубчатого колеса, к = 0,35B;

D3  и D4  — диаметры   валов,   D3  = l,2D1;   D4 = l,2D2;

с — размер фаски на валу 1,5...3 мм в зависимости от диаметра вала.

Рис.24. Червячная передача

Размеры элементов червячной передачи

т — модуль — задан в таблице вариантов (табл. 3);

d1 - делительный  диаметр  червяка - задан в таблице вариантов (табл. 3);

zk  — количество зубьев червячного колеса — задано в таблице  вариантов  (табл. 3);

D2 — диаметр вала червячного колеса — задан в таблице вариантов;

D1 — диаметр вала червяка, D1 = 0,9 диаметра впадин червяка;

е — толщина обода червячного колеса, е = 2,2m;

ha — высота головки зуба червячного колеса. Такую же высоту имеет  головка витка червяка, ha = m;

hf — высота ножки зуба червячного колеса. Такую же высоту имеет ножка витка червяка, hf  = 1,2т;

d2  — делительный диаметр червячного колеса,  d2 = mzk;

Df2 — диаметр впадин червячного колеса,   Df2 = d2 —2,4m;

Da 2 — диаметр вершин зубьев червячного    колеса,    Da2 = dj + 2т;

Dh2 — наружный диаметр червячного колеса, DH2 = d + Зт;

Dh1 — наружный диаметр червяка;

Таблица 2

| № варианта | т | z1 | z2 | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 8 | 16 | 10 | 38 | 28 |
| 12 | 8 | 15 | 12 | 35 | 30 |
| 13 | 6 | 20 | 15 | 30 | 28 |
| 14 | 5 | 25 | 18 | 35 | 25 |
| 15 | 5 | 22 | 16 | 28 | 25 |
| 16 | 8 | 10 | 16 | 28 | 38 |
| 17 | 8 | 12 | 15 | 30 | 35 |
| 18 | 6 | 15 | 20 | 28 | 30 |
| 19 | 5 | 18 | 25 | 25 | 35 |
| 20 | 5 | 16 | 22 | 25 | 28 |

Таблица 3

| № варианта | т | zk | d1 | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5 | 31 | 45 | 40 |
| 22 | 5 | 28 | 60 | 38 |
| 23 | 4 | 34 | 64 | 30 |
| 24 | 5 | 31 | 45 | 40 |
| 25 | 5 | 28 | 60 | 38 |

А — межцентровое расстояние, А = (d1 + d2)/2;

В1 — длина нарезанной части червяка, B1 ≥ (11 +0,06zk)m, где zk — количество зубьев червячного колеса;

В2 — ширина венца червячного колеса, B2 = 0,15DH1;

LCT — длина ступицы червячного колеса, LCT  = 1,2 D2;

Dст — диаметр  ступицы   червячного колеса, DCT =1,8D2;

k — толщина диска червячного колеса, k = ¹/з В2;

D3 — диаметр центровой окружности для шести отверстий. Окружность делит пополам плоскую часть диска червячного колеса (от окружности   ступицы до окружности венца).

Прежде чем приступить к выполнению задания по зубчатым передачам, необходимо ознакомиться с элементами зубчатых колес и с некоторыми основными определениями и терминами. Полные сведения по этим вопросам содержат ГОСТы: ГОСТ 16530-70 по цилиндрическим зубчатым колесам; ГОСТ 19325 — 73 по коническим зубчатым колесам и ГОСТ 18498 - 73 по цилиндрическим червякам и червячным колесам.

а) Выполнить чертеж конической зубчатой  передачи по вариантам  (рис.25).

В вариантах 1-9 большое зубчатое колесо вычерчивается  на  горизонтальном  валу,  а  малое на   вертикальном.

В вариантах 10-15, наоборот, большое зубчатое колесо вычерчивается на вертикальном валу, а малое на горизонтальном.

Размеры отдельных элементов колес, необходимые для выполнения чертежа, даны в табл. 4.

б) Выполнить чертеж червячной передачи  (рис. 26).

В вариантах 16-24 червяк располагается внизу, под червячным колесом,

В вариантах 25–30 наоборот, вверху, над червячным колесом.

Варианты 22, 23, 24 вычерчиваются в уменьшенном масштабе — М 1:2.

Размеры, необходимые для выполнения чертежа червячного зацепления, приведены в табл. 5.

Варианты 1 - 15

Рис. 25

Варианты 16 - 30

Рис. 26

Размеры элементов конической зубчатой передачи

Таблица 4

| № варианта | m | z1 | z2 | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 16 | 10 | 38 | 28 |
| 2 | 8 | 15 | 12 | 35 | 30 |
| 3 | 6 | 20 | 15 | 30 | 28 |
| 4 | 5 | 25 | 18 | 35 | 25 |
| 5 | 5 | 22 | 16 | 28 | 25 |
| 6 | 10 | 14 | 10 | 40 | 30 |
| 7 | 6 | 22 | 14 | 30 | 25 |
| 8 | 10 | 15 | 12 | 32 | 26 |
| 9 | 8 | 18 | 10 | 38 | 26 |
| 10 | 8 | 10 | 16 | 28 | 38 |
| 11 | 8 | 12 | 15 | 30 | 35 |
| 12 | 6 | 15 | 20 | 28 | 30 |
| 13 | 5 | 18 | 25 | 25 | 35 |
| 14 | 5 | 16 | 22 | 25 | 28 |
| 15 | 10 | 10 | 14 | 30 | 40 |

т — модуль — задан в таблице вариантов (табл. 4);

D1 и D2 — диаметры шеек валов — заданы в таблице вариантов (табл. 4);

z1 и z2 — количество зубьев зубчатых колес — задано в таблице вариантов (табл. 4);

d1 и d2 - диаметры делительных конусов зубчатых колес. d1 = mz1; d2 = m z2.

L — длина образующей делительного конуса (получается построением);

ha — высота головки зуба. ha = т;

hf — высота ножки зуба. hf = l,2m (высота зуба равна 2,2m);

е — толщина обола зубчатого колеса, е = 0.5t,  где t = тπ — шаг зацепления;

LCT — длина ступицы зубчатых колес,  LCT = (0,9...1,3) D1 для первого колеса и  LCT  = (0,9...l,3)D2  для второго;

DCT — наружные диаметры ступиц зубчатых колес; DCT = 1,5D1  для первого колеса и 1,5 D2  для второго;

f — выступ ступицы зубчатого колеса,  f = 0,1 LCT ;

k — толщина диска зубчатого колеса,  к  = 0,35В;

D3  и D4 — диаметры   валов,   D3 = 1,2D1;   D4 = l,2D2;

с — размер фаски на валу 1,5...3 мм в   зависимости   от   диаметра вала.

Размеры элементов червячной передачи

Таблица 5

| № варианта | m | zк | d1 | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5 | 31 | 45 | 40 |
| 17 | 5 | 28 | 60 | 38 |
| 18 | 4 | 34 | 64 | 30 |
| 19 | 4 | 28 | 48 | 25 |
| 20 | 4 | 30 | 40 | 25 |
| 21 | 4 | 31 | 36 | 25 |
| 22 | 10 | 28 | 80 | 75 |
| 23 | 10 | 30 | 100 | 75 |
| 24 | 10 | 28 | 120 | 75 |
| 25 | 5 | 31 | 45 | 40 |
| 26 | 5 | 28 | 60 | 38 |
| 27 | 4 | 34 | 64 | 30 |
| 28 | 4 | 28 | 48 | 25 |
| 29 | 4 | 30 | 40 | 25 |
| 30 | 4 | 31 | 36 | 25 |

т — модуль — задан в таблице вариантов (табл. 5);

d1 — делительный   диаметр   червяка — задан в таблице вариантов (табл. 5);

zк — количество зубьев червячного колеса — задано в таблице вариантов (табл. 5);

D2 — диаметр  вала  червячного  колеса — задан  в  таблице  вариантов;

D1 — диаметр вала червяка, D1  = 0,9 диаметра впадин червяка;

е — толщина обода червячного колеса, е = 2,2т;

ha — высота головки зуба червячного колеса. Такую же высоту имеет головка витка червяка, ha = m;

hf — высота ножки зуба червячного колеса. Такую же высоту имеет ножка витка червяка, hf  = 1,2т;

d2 — делительный диаметр  червячного колеса. d2 = т zк;

D f2 — диаметр впадин червячного колеса,  D f2 = d2 — 2,4т;

Dа2 — диаметр вершин зубьев червячного    колеса.     Dа2  = d2 + 2m;

DН2 - наружный диаметр червячного колеса, DН2 = d + 3т;

DН1  -наружный диаметр червяка;

А - межцентровое расстояние, А = (d1 + d2)/2;

В1 — длина нарезанной части червяка. В1 ≥ (11 + 0,06zк) т, где zк — количество зубьев червячного колеса;

В2 — ширина венца червячного колеса, В2 = 0,75 DН1;

LCT — длина ступицы червячного колеса,  LCT  = 1,2 D2;

DCT — диаметр   ступицы   червячного колеса,    DCT  =l,8 D2;

k — толщина диска червячного колеса, k — B2;

D3 — диаметр центровой окружности для шести отверстий. Окружность делит пополам плоскую часть диска червячного колеса (от окружности ступицы до окружности венца).

Задание  - III

При изображении в разрезе деталей со спицами (колес, шкивов, маховиков) руководствуются тем же правилом, что и для тонких стенок; спицы не заштриховывают, когда секущая плоскость направлена вдоль их длины (рис.27,а и б). При этом предполагают, что секущая плоскость проходит через спицу даже в том случае, когда спица расположена под углом к линии сечения. Поэтому спица, расположенная на рис. 27,б под углом к профильной плоскости, изображена на ней в натуральную величину.

Рис. 27. Разрез шкива со спицами

На рис. 27,а справа дано изображение с надписью неправильно. Ошибка заключается в том, что хотя секущая плоскость направлена вдоль спиц, но они заштрихованы. Судя по этому изображению, шкив воспринимается как массивная деталь, а спицы - как диск; контуры обода и ступицы не выявляются. На изображении слева с надписью правильно они ясно видны.

На изображении с надписью неправильно (рис. 27, б) ошибки в том, что спица заштрихована, а одна из них спроецирована искаженной по длине. Спицу нужно было вычертить так, как это сделано на изображении с надписью правильно, т.е. во всю длину.

Поперечную форму спиц обычно показывают с помощью наложенного сечения (рис. 27, а и б).

Контрольные вопросы

1.Какие виды зубчатых передач вам известны?

2.Какой профиль может быть у зубчатых передач?

3.Какие основные параметры зубчатых колёс вы знаете?

4.Какие виды шпонок применяют в машиностроении? Приведите их условное обозначение.

5.Какие существуют формулы для расчёта основных геометрических параметров цилиндрического зубчатого колеса?

6.В чем состоит условность изображения зубчатого колеса?

7.Что такое модуль зацепления?

8.К какому виду передач относится данное изображение? (рис.28)

Коническая передача

Винтовая передача

Червячная передача

9. Модуль – число, показывающее сколько мм диаметра делительной окружности приходится … зубчатого колеса.

а). на один зуб

б). на три зуба

в). на два зуба

10. для вычерчивания зубчатого колеса необходимо знать ….

а). размеры: t, m, Di

б). размеры: h=h1+h2

в). размеры: d, de, df

11. Сколько деталей на сборочном чертеже (рис.29)?

12. Техник сразу скажет, что изображено на представленных здесь разрезах  (рис.30).

Для тех же, кто плохо знаком с техническими конструкциями, разрезы составят загадку.

А для вас?

Назовите номер чертежа, где изображено зубчатое колесо или шестерня

Рис.28                                          Рис.29

Рис.30

13.К какому виду передач относится данное изображение? (рис.31)

Рис.31