КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Электротехника и электроника»

Содержание

- Общие положения

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

- Контрольно-оценочные материалы

  - Текущий контроль

    - Банк тестовых заданий и вопросов по темам дисциплины

    - Типовые задачи

    - Перечень лабораторно-практических работ

    - Вопросы для проведения контрольных работ  по темам

дисциплины

  - Промежуточная аттестация

- Общие положения

Контрольно-оценочные материалы предназначены для оценки результатов освоения общепрофессиональной дисциплины «Электротехника и электроника» 13.02.03  «Электрические станции, сети и системы».

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется посредством оценки знаний и умений, элементов компетенций в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

При организации текущего контроля используются следующие методы контроля: устный опрос, технические диктанты, тестирование по разделам программы дисциплины; контрольные работы по разделам программы дисциплины, проверка отчетов по лабораторно-практическим работам, результатов внеаудиторной самостоятельной работы; защита индивидуальных учебных проектов, анализ ведения рабочей тетради.

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

- Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения (освоенные умения, знания) | Результаты обучения (элементы компетенций) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками | ПК.1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования: - выбор видов составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - проведение контроля технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией. ПК.2.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования: - проведение профилактических осмотров электрооборудования в соответствии с технологическими картами | оценка хода и результатов выполнения лабораторных работ № 1, 3, |
| правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов |  | оценка деятельности обучающихся в ходе выполнения лабораторных работ № 7-13, 15-26. |
| рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей | ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования: - правильность составления схем подключения измерительных приборов; - точность расчета симметричных и несимметричных токов коротких замыканий в соответствии с алгоритмом. ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производств электроэнергии: - точность проведения измерений электрических параметров на электростанции. ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии: - определение параметров и потерь мощности в электрической сети в соответствии с алгоритмом. | оценка выполнения заданий на практических занятиях № 1-16 |
| снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями |  | оценка хода и результатов выполнения лабораторных работ № 4, 5, 6, 14 |
| собирать электрические схемы |  | оценка деятельности обучающихся в ходе выполнения лабораторных работ № 7-13, 15-26. |
| Знания: |  |  |
| классификация электронных приборов, их устройство и область применения методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей |  | оценка результатов выполнения письменных работ и тестирования |
| основные законы электротехники |  | оценка результатов устного опроса |
| основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин |  | оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении лабораторных работ |
| основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств |  | оценка результатов устного опроса |
| основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках |  | оценка результатов выполнения письменных работ и технических диктантов |
| параметры электрических схем и единицы их измерения |  | оценка результатов тестирования |
| принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов |  | оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении лабораторных работ |

3.Контрольно-оценочные материалы

  - Текущий контроль

    - Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Вопросы для входного контроля

по дисциплине

- Дать определение электрического тока

- Единица измерения электрического тока

- Дать определение напряжения

- Единица измерения напряжения

- Какого рада бывает электрический ток?

- Единица измерения мощности

- Виды мощности их единицы измерения

- Закон полного тока

- Правило правой руки

- Правило левой руки

- Закон Ома для электрической цепи

- Первый закон Кирхгофа

- Второй закон Кирхгофа

- Формула магнитной проницаемости вакуума

- Единица измерения напряжённости магнитного поля

- Единица измерения магнитной индукции

- Частота сети и её единица измерения?

- Как могут быть соединены элементы в разветвлённой нелинейной электрической цепи?

- Что представляет собой магнитная цепь?

- Закон Ома для электрической цепи

- Дать определение амплитуды, периода и частоты

- Перечислить способы расчётов неразветвлённых магнитных цепей

- К чему приведёт увеличение тока при передачи электрической энергии?

- Дать определение электрического напряжения

- Единица измерения  мощности

- Дать определение однородного магнитного поля

- Нарисовать последовательное соединение элементов электрической цепи

- Что такое конденсатор?

- Как образуется магнитное поле?

Тестовые задания

| № задания | задание | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Отношение работы сил электрического заряда по перемещению заряженной частицы между двумя точками к величине заряда определяет | Электрические напряжение |
|  |  | Электрическое сопротивление |
|  |  | Напряжённость электрического поля |
|  |  | Электрический потенциал |
| 2. | Единица измерения электрического сопротивления | Дж |
|  |  | В |
|  |  | Вт |
|  |  | Ом |
| 3 | Формулой F=Q1Q2/4πεε0r2 выражается | Закон Ома |
|  |  | Закон Кулона |
|  |  | Закон Джоуля-Ленца |
|  |  | 1-ый закон Кирхгофа |
| 4. | Через поперечное сечение проводника S=2,5 мм2 за t=0,04с. прошел заряд Q= 20∙10-3Кл. Определить плотность тока в проводнике. | 5 А/мм2. |
|  |  | 1 А/мм2 |
|  |  | 0,2 А/мм2 |
|  |  | 0,5 А/мм2 |
| 5. | Определить эквивалентное сопротивление для схемы: R2 R1 R3 | Rэк.=R1+R2+R3. |
|  |  | Rэк=R1 ∙R2R1+R2+R3 |
|  |  | Rэк.=R1∙R2+R3R1+R2+R3 |
|  |  | Rэк.=R1+ R2∙R3R2+R3 |
| 6. | Интенсивность магнитного поля характеризуется: | Магнитным потоком |
|  |  | Магнитодвижущей силой |
|  |  | Магнитной проницаемостью |
|  |  | Магнитной индукцией |
| 7. | Как должна быть расположена рамка в магнитном поле, чтобы магнитный поток, пронизывающий ей, отсутствовал? | Угол между вектором магнитной индукции и плоскостью рамки - 90° |
|  |  | 30° |
|  |  | 60° |
|  |  | 0° |
| 8. | Характеризует скорость вращения катушки генератора в магнитном поле: | Период |
|  |  | Угловая скорость |
|  |  | Циклическая частота |
|  |  | Угол сдвига фаз |
| 9. | Какой прибор используют для измерения электрической мощности? | Амперметр |
|  |  | Вольтметр |
|  |  | Ваттметр |
|  |  | счётчик |
| 10. | Определить значение коэффициента трансформации, если U1 =200 В, Р2 =1 кВт, I2 =0.5 A | 10 |
|  |  | 0.5 |
|  |  | 0.1 |
|  |  | 0.2 |
| 11. | Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное сопротивление катушки: | Действующее значение напряжения - U |
|  |  | Угол сдвига фаз –φ |
|  |  | Частота переменного тока - f |
|  |  | Амплитудное значение тока - Im |
| 12. | В трёхфазной цепи линейное напряжение равно 220В, линейный ток – 2А, активная мощность 380Вт. Найти коэффициент мощности | 0,8 |
|  |  | 0,6 |
|  |  | 0,5 |
|  |  | 0,4 |
| 13. | Перевести в фарады 60пФ | 60 ▪10-3 Ф |
|  |  | 60▪10-6 Ф |
|  |  | 60▪10-9 Ф |
|  |  | 60▪10-12 Ф |
| 14. | Электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии в механическую: | Трансформатор |
|  |  | Генератор |
|  |  | Двигатель |
|  |  | амперметр |
| 15. | Назовите цепь, которой соответствует эта диаграмма: Up Up Ua I | Цепь с R, L, C |
|  |  | R, C |
|  |  | R, L |
|  |  | C, L |

ВАРИАНТ 2

| № задания | задание | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Как изменится напряжённость поля в точке, отстоящей от заряда Q на расстоянии r, если заряд увеличить в 2 раза? | Не изменится |
|  |  | Увеличится в 2 раза |
|  |  | Уменьшится в 2 раза |
|  |  | Уменьшится в 4 раза |
| 2. | Отношение Q/t определяет: | Напряжённость поля |
|  |  | Электрический потенциал |
|  |  | Электрический ток |
|  |  | Электрическое напряжение |
| 3 | В выражении R2 = R1[1+α(t2 – t1)] α - это: | Диэлектрическая проницаемость среды |
|  |  | Угол сдвига фаз |
|  |  | Электрическая постоянная |
|  |  | Температурный коэффициент |
| 4. | Определить Сэкв. для схемы С1 С2 С3 | Сэкв. = С1 + С2 +С3 |
|  |  | Сэкв. = (С1▪С2)С1+С2+С3 |
|  |  | Сэкв. = ( С1+С3∙ С2С1+С3+С2 |
|  |  | Сэкв. = (С1∙С3)(С1+С3)+С3 |
| 5. | Сопротивление одного провода двухпроводной линии 0,05 Ом. Через нагрузку течёт ток 10А. Рассчитать потерю напряжения | 0,5 В |
|  |  | 1 В |
|  |  | 2 В |
|  |  | 3 В |
| 6. | В формуле R = ρIS величина ρ обозначает: | Плотность электрического тока |
|  |  | Удельную электропроводность |
|  |  | Удельное сопротивление |
|  |  | Диэлектрическую проницаемость среды |
| 7. | Определить электропроводность цепи: Где R= 5 Ом | 0,5 Ом-1 |
|  |  | 0,2 Ом-1 |
|  |  | 0,4 Ом-1 |
|  |  | 0,6 Ом-1 |
| 8. | Определить сопротивление ламп накаливания при Р=25 кВт и U= 220 В | 15 Ом |
|  |  | 19 Ом |
|  |  | 22 Ом |
|  |  | 25 Ом |
| 9. | Единица измерения индуктивности: | Тл |
|  |  | Вб |
|  |  | Гн |
|  |  | Гц |
| 10. | Электрический ток, изменяющийся с течением времени, называется: | Постоянный |
|  |  | Переменный |
|  |  | Пульсирующий |
|  |  | трёхфазный |
| 11. | Емкостное сопротивление обозначается: | R емк. |
|  |  | Z |
|  |  | XL |
|  |  | XC |
| 12. | Написать выражение для определения полного сопротивления при последовательном соединении активного сопротивления и индуктивности: | Z= R+XL |
|  |  | Z = R2+ XL2 |
|  |  | Z = R2-XL2 |
|  |  | Z = R+ XL2 |
| 13. | Назовите цепь, которой соответствует эта диаграмма: Up Up φ Ua I | Цепь с R, L. C |
|  |  | Цепь с R, C |
|  |  | Цепь с R, L |
|  |  | Цепь с C, L |
| 14. | Амперметром измеряют: | Напряжение |
|  |  | Силу тока |
|  |  | Электродвижущую силу |
|  |  | мощность |
| 15. | Электрическое поле, во всех точках которого напряжённость одинакова по величине и по направлению, называется: | Постоянным |
|  |  | Переменным |
|  |  | Однородным |
|  |  | Ровным |

ВАРИАНТ 3

| № задания | задание | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Электрическое поле, во всех точках которого напряжённость одинакова по величине и по направлению, называется: | Постоянным |
|  |  | Переменным |
|  |  | Однородным |
|  |  | Ровным |
| 2. | Как уменьшится ёмкость плоского конденсатора, если его обкладки раздвинуть? | Не изменится |
|  |  | Уменьшится |
|  |  | Увеличится |
|  |  | Уменьшится в 2 раза |
| 3 | Выражение I = ER+ R вн. | Закон Кулона |
|  |  | Закон Джоуля-Ленца |
|  |  | Закон Ома |
|  |  | 2-ый закон Кирхгофа |
| 4. | Единица измерения электрического потенциала: | В |
|  |  | А |
|  |  | Вт |
|  |  | Ф |
| 5. | Определить эквивалентное сопротивление для схемы: R1 R3 R2 | Rэк.=R1+R2+R3. |
|  |  | Rэк=R1 ∙R2R1+R2+R3 |
|  |  | Rэк.=R1∙R2+R3R1+R2+R3 |
|  |  | Rэк.=R1+ R2∙R3R2+R3 |
| 6. | Направление электромагнитной силы определяется правилом: | Левой руки |
|  |  | Правой руки |
|  |  | Правилом буравчика |
|  |  | Ленца |
| 7. | Совокупность векторов, изображающих синусоидальные величины одной частоты называется: | График |
|  |  | Векторная диаграмма |
|  |  | Схема |
|  |  | Электрическая цепь |
| 8. | Перевести в Генри 102 мГн | 0,102 Гн |
|  |  | 0,000102 Гн |
|  |  | 0,000000102 Гн |
|  |  | 0,000000000102 Гн |
| 9. | Единица измерения электрической энергии: | Вт |
|  |  | Дж |
|  |  | А |
|  |  | В |
| 10. | Записать уравнение по 1-му закону Кирхгофа для схемы: I1 I2 E1 E2 R3 R1 R2 | I1+I2 + I3 = 0 |
|  |  | I1 – I2 – I3=0 |
|  |  | I1- I2 + I3 = 0 |
|  |  | I1 + I2 + I3 =0 |
| 11. | На проводник с током, помещённый в однородное поле с индукцией В перпендикулярно этому вектору, действует электромагнитная сила F. Как изменится эта сила, если Проводник будет перемещаться под углом 30° | Не изменится |
|  |  | Увеличится в 2 раза |
|  |  | Уменьшится в 2 раза |
|  |  | Увеличится в 1,5 раза |
| 12. | Назовите цепь, которой соответствует эта диаграмма: Ua I | Цепь с R, L, C |
|  |  | Цепь с R, C |
|  |  | Цепь с R, L |
|  |  | Цепь с C, L |
| 13. | Конденсатор с ёмкостью С подключен к источнику переменного тока. Как изменится ток в конденсаторе, если частоту увеличить в 3 раза. | Не изменится |
|  |  | Увеличится в 3 раза |
|  |  | Уменьшится в 3 раза |
|  |  | Уменьшится в 9 раз |
| 14. | Электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии в механическую: | Трансформатор |
|  |  | Генератор |
|  |  | Двигатель |
|  |  | амперметр |
| 15. | Три конденсатора, подключённые к источнику питания, соединены параллельно. Как распределено напряжение на конденсаторах? | U1˃ U2 ˃ U3 |
|  |  | U1 = U2= U3 |
|  |  | U3 ˃ U2 ˃ U1 |
|  |  | Недостаточно данных для ответа на вопрос |

ВАРИАНТ 4

| № задания | задание | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Как изменится проводимость проводника при увеличении площади его поперечного сечения в 2 раза? | Не изменится |
|  |  | Увеличится в 2 раза |
|  |  | Уменьшится в 2 раза |
|  |  | Уменьшится в 4 раза |
| 2. | Найти эквивалентное сопротивление для параллельного соединения трёх резисторов, если R1= 4 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом | 0,9 ом |
|  |  | 1,1 ом |
|  |  | 2,3 ом |
|  |  | 2,8 ом |
| 3 | Три конденсатора, подключённые к источнику питания, соединены параллельно. Как распределено напряжение на конденсаторах? | U1˃ U2 ˃ U3 |
|  |  | U1 = U2= U3 |
|  |  | U3 ˃ U2 ˃ U1 |
|  |  | Недостаточно данных для ответа на вопрос |
| 4. | Выражение Q = I2Rt определяет: | 1-ый закон Кирхгофа |
|  |  | 2-ой закон Кирхгофа |
|  |  | Закон Джоуля-Ленца |
|  |  | Закон Ома |
| 5. | Сколько уравнений по первому закону Кирхгофа можно записать для схемы: I1 E1 I2 E1 E2 I3 R1 R2 R3 | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 6. | Во сколько раз изменится сопротивление провода, если его диаметр уменьшится. | Не изменится |
|  |  | Увеличится в 2 раза |
|  |  | Уменьшится в 2 раза |
|  |  | Увеличится в 4 раза |
| 7. | Единица измерения активной мощности в цепях переменного тока | Вт |
|  |  | В▪А |
|  |  | Вар |
|  |  | Дж |
| 8. | Назовите цепь, которой соответствует эта диаграмма: U Up φ Ua I | Период |
|  |  | Угловая скорость |
|  |  | Циклическая частота |
|  |  | Угол сдвига фаз |
| 9. | Единица измерения электрического напряжения: | Вт |
|  |  | Дж |
|  |  | А |
|  |  | В |
| 10. | Какая из формул выражает закон Ома для неразветвлённой цепи переменного тока: | I = E/(R + R вн) |
|  |  | I = U/R |
|  |  | I = U/Z |
|  |  | Верных ответов нет |
| 11. | Направление ЭДС электромагнитной индукции определяется правилом: | Левой руки |
|  |  | Правой руки |
|  |  | Буравчика |
|  |  | Ленца |
| 12. | В трёхфазной цепи линейное напряжение равно 220В, линейный ток – 2А, активная мощность 380Вт. Найти коэффициент мощности | 0,8 |
|  |  | 0,6 |
|  |  | 0,5 |
|  |  | 0,4 |
| 13. | Перевести в фарады 60пФ | 60 ▪10-3 Ф |
|  |  | 60▪10-6 Ф |
|  |  | 60▪10-9 Ф |
|  |  | 60▪10-12 Ф |
| 14. | Электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии в механическую: | Трансформатор |
|  |  | Генератор |
|  |  | Двигатель |
|  |  | амперметр |
| 15. | Как изменится сопротивление провода при повышении температуры на 20° | Не изменится |
|  |  | Увеличится |
|  |  | Уменьшится |
|  |  | Уменьшится на 20 Ом |

ВАРИАНТ 5

| № задания | задание | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Как изменится сопротивление провода при повышении температуры на 20° | Не изменится |
|  |  | Увеличится |
|  |  | Уменьшится |
|  |  | Уменьшится на 20 Ом |
| 2. | Определить силу, с которой действует электрическое поле, имеющее напряжённость Е = 14 В/м, а заряд Q= 4 ▪10-6 Кл. | 0,35▪106 Н |
|  |  | 5,6 ▪10-6 Н |
|  |  | 2,9 ▪ 10-6 Н |
|  |  | Верных ответов нет |
| 3 | Ёмкость конденсатора С = 1,5 мкФ, заряд на его обкладках Q = 45▪10-5 Кл. Определить напряжение на зажимах конденсатора | 0,003 В |
|  |  | 300 В |
|  |  | 67,5▪10-5 В |
|  |  | Верных ответов нет |
| 4. | Выражение I= U/R | 1-ый закон Кирхгофа. |
|  |  | 2-ой закон Кирхгофа |
|  |  | Закон Джоуля-Ленца |
|  |  | Закон Ома |
| 5. | Определить эквивалентное сопротивление для схемы: R1 R3 R2 | Rэк.=R1+R2+R3. |
|  |  | Rэк=R1 ∙R2R1+R2+R3 |
|  |  | Rэк.=R1∙R2+R3R1+R2+R3 |
|  |  | Rэк.=R1+ R2∙R3R2+R3 |
| 6. | Назовите цепь, которой соответствует эта диаграмма: Up Up Ua I | Цепь с R, L, C |
|  |  | R, C |
|  |  | R, L |
|  |  | C, L |
| 7. | Выражение cos φ = P/S | Коэффициент мощности |
|  |  | Коэффициент трансформации |
|  |  | Коэффициент нагрузки |
|  |  | Коэффициент полезного действия |
| 8. | Вещества хорошо проводящие электрический ток, называются: | Диэлектрики |
|  |  | Полупроводники |
|  |  | Проводники |
|  |  | Ферромагнитные материалы |
| 9. | Полное сопротивление для схемы | Z= R2+Х L2+XC2 |
|  |  | Z = R2+ XL2-XC2 |
|  |  | Z = R2+(XL-XC)2 |
|  |  | Z = R2+RL+ XL2 |
| 10. | Перевести в Фарады 60 мкФ | 60▪10-3 Ф |
|  |  | 60▪10-6 Ф |
|  |  | 60▪10-9Ф |
|  |  | 60▪10-12 Ф |
| 11. | Как изменится индуктивность катушки, если количество витков увеличить в 2 раза? | Не изменится |
|  |  | Увеличится в 2 раза |
|  |  | Уменьшится в 2 раза |
|  |  | уменьшится в 4 раза |
| 12. | Направление магнитных силовых линий в магнитном поле определяется правилом: | Левой руки |
|  |  | Правой руки |
|  |  | Буравчика |
|  |  | Ленца |
| 13. | Интенсивность магнитного поля характеризуется: | Магнитным потоком |
|  |  | Магнитодвижущей силой |
|  |  | Магнитной проницаемостью |
|  |  | Магнитной индукцией |
| 14. | Электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии в механическую: | Трансформатор |
|  |  | Генератор |
|  |  | Двигатель |
|  |  | амперметр |
| 15. | Характеризует скорость вращения катушки генератора в магнитном поле: | Период |
|  |  | Угловая скорость |
|  |  | Циклическая частота |
|  |  | Угол сдвига фаз |

3.1.2.Типовые задачи

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ.

Задача 1.1 К источнику электрической энергии с ЭДС Е= 30 В и внутренним сопротивлением R0 =1 Ом подключен резистор R, сопротивление которого можно изменять (рис. 2.5). Определить ток цепи напряжение на клеммах источника U, мощность потребителя Р, мощность источника Рист. и КПД цепи при следующих значениях сопротивлений резистора R- 0,5 Ом; 1 Ом; 2 Ом.

Задача 1.2.

При замкнутом ключе К (рис. 2.8) показания вольтметра 6 В, а амперметра 1,5 А. Если ключ К разомкнут, то вольтметр покажет 0,6 В. Определить сопротивление потребителя R и внутреннее сопротивление источника R0. Сохранен ли баланс мощностей и каков КПД цепи при замкнутом ключе К ?

Задача 1.3

Электрический чайник, рассчитанный на напряжение U= 220 В и ток 1=4 А, ежедневно работает 7 минут. Какое количество тепла ежедневно выделяет его нагреватель и столько стоит потребляемая чайником энергия за 1 месяц (30 дней), если 1 кВт ч энергии стоит 63 копейки?

Задача 1.4

Для цепи, изображенной на рис. 3.2, дано:

Е = 8 В; Е2 = 24 В; Е3 = 9,5 В; R = 0,5 Ом; R2=1 Ом; R3=1,5 Ом; R01 = 0,15 Ом;

R02 = 0,1 Ом; R03 = 0 Ом.

- Определить величину и направление тока в цепи.

- Определить потенциал точек В, С, D, Е, G, приняв потенциал A равным нулю.

- Построить потенциальную диаграмму.

- Составить и проверить баланс мощностей.

- МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ.

Задача 2.1

Для цепи (рис. 4.4) заданы: I1; Rо; R1 R2; R3; R4 и R5.

- Определить ЭДС источника Е.

- Определить токи в остальных ветвях.

- Определить мощность на каждом резисторе.

- Составить уравнение баланса мощностей в этой цепи.

Задача 2.2.

Задача 2.3

Определить токи во всех участках сложной цепи (рис.4.14) Если E1 = 130(B) E2= 40(B); R1  = 1(Ом); R2= 4,5 (Ом) R3 = 2 R4 =4(Ом); R5 = 10(Ом); R6 = 5(Ом); R02 =0,5(Ом); R01 = R03 = 0

Задача 2.4

В схеме рис. 4.17(а) сопротивления плеч моста равны R1= 1  R2= R3 = R4 =2(Ом).

сопротивление гальванометра RГ = 98,33 Ом, ЭДС источника 12 В. Методом эквивалентного генератора определить ток в ветви гальванометра (между точками А и В).

- ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ИХ РАСЧЕТ

Задача 3.1

Конденсаторы емкости которых С1= 2мкФ; С2 = 1мкФ; С3 = 2мкФ; С4= 6мкФ; С5 = 4мкФ, соединены по схеме рис.6.5 и подключены к источнику с постоянным напряжением U= 100В.

Определить общую емкость конденсаторов С, заряд и энергию электрического поля каждого конденсатора и всей цепи.

Задача3.2

В цепи (рис.6.11) заданы величины: Е1=130В; Е2=125В; R01 =0,2(Ом); R01 =0,2(Ом); R =20(Ом) и С = 20мкФ.

Определить энергию, накопленную в электрическом поле конденсатора емкостью С.

Задача 3.3

Определить напряженность в точке А на оси катушки (рис. 7.9), если ток в катушке 1= 2 А, число витков катушки W= 100. Вычислить  ошибку, полученную при определении напряженности в точке А приближенному выражению (7.19). Габариты катушки даны в сантиметрах.

Задача 3.4

- ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК.

Задача 4.1

В сети переменного тока напряжением U=220(В) и частотой 50Гц присоеденена цепь из последовательно соединенных активного сопротивления R= 30(Ом )и индуктивности L= 127(мГн)  = 0,127(Гн).

Вычислить ток в цепи I, напряжения на участках UR UL, все мощности (активную, реактивную и полную), а также построить векторную диаграмму, треугольники напряжений сопротивлений и мощностей.

Задача 4.2

| U(B) | f(Гц) | R(Ом) | L(мГн) | С(мкФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 200 | 10 | 6,37 | 159 |

Вычислить ток в цепи, сдвиг фаз между током и напряжением на выводах цепи, напряжение и мощности всех участков, а также активную, реактивную и полную мощность всей цепи.

Задача 4.3

Напряжение, приложенное к параллельно включенным катушке и конденсатору (рис. 13.4а), U= 127 В, частота сети f =50 Гц. Параметры цепи: R= 10 Ом; L= 63,7 мГн; С= 212 мкФ. Определить:

- токи всех участков цепи: I1 ; I2; и I;

- углы сдвига фаз этих токов относительно напряжения φ1; φ2; φ .

- полную S, активную Р и реактивную Q мощности цепи;

- частоту, при которой наступит резонанс токов в этой цепи. Построить векторную диаграмму.

Задача 4.4

Параметры трехфазного потребителя, соединенного звездой, имеют следующие значения: RA= 8 Ом; ХА = 4 Ом; Хв= 5 Ом; RB= 3 Ом; Rc= 10 Ом. Линейное напряжение сети симметричной системы ЭДС Uл. = 220B.

Определить:

- напряжение на каждой фазе потребителя;

- токи каждой фазы потребителя;

- мощности S, Р и Q цепи. Построить векторную диаграмму.

3.1.3.Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплин

| № п/п | Название работ | Кол-во часов на работу |
| --- | --- | --- |
| Практические |  |  |
| практ. раб. | №1 Расчет эквивалентной емкости при параллельном, последовательном и смешанном соединении конденсаторов, а также распределения зарядов и напряжений. | 2 |
| практ. раб. | №2 Расчет параметров эквивалентных источников. | 4 |
| практ. раб. | №3 Определение входного сопротивления цепи. | 2 |
| практ. раб. | №4 Расчет цепей постоянного тока по законам Кирхгофа. | 4 |
| практ. раб. | №5 Расчет разветвленных цепей постоянного тока с одним источником методом "свертки". | 2 |
| практ. раб. | №6 Расчет сложной цепи постоянного тока (метод контурных токов). | 4 |
| практ. раб. | №7 Расчет сложной цепи постоянного тока (метод узловых потенциалов). | 4 |
| практ. раб. | №8 Расчет сложной цепи постоянного тока (составление баланса мощностей, построение потенциальной диаграммы). | 4 |
| практ. раб. | №9 Расчет магнитной цепи. | 2 |
| практ. раб. | №10 Расчет цепи переменного тока с последовательным соединением активного и реактивного элементов. | 4 |
| практ. раб. | №11 Расчет цепи переменного тока с последовательным соединением резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности. | 4 |
| практ. раб. | №12 Расчет трехфазной электрической цепи при соединении приемника электрической энергии звездой при симметричной нагрузке | 2 |
| практ. раб. | №13 Расчет трехфазной электрической цепи при соединении приемника электрической энергии звездой при несимметричной нагрузке. | 4 |
| практ. раб. | №14 Расчет трехфазной электрической цепи при соединении приемника электрической энергии треугольником при симметричной нагрузке. | 2 |
| практ. раб. | №15 Расчет трехфазной электрической цепи при соединении приемника электрической энергии треугольником при несимметричной нагрузке. | 4 |
| практ. раб. | №16 Расчет электрической цепи, питаемой периодическим несинусоидальным напряжением. | 4 |
|  | Итого: | 52 |
| Лабораторные |  |  |

| лаб.раб. | №1 Характеристики и параметры реальных элементов электрических цепей постоянного тока. | 2 |
| --- | --- | --- |
| лаб.раб. | №2 Эквивалентные преобразования резисторов в цепях постоянного тока. | 2 |
| лаб.раб. | №3 Измерение потерь напряжения и мощности в проводах линии электро- передач (электрической цепи) постоянного тока - | 4 |
| лаб.раб. | №4 Законы Ома и Кирхгофа в цепях постоянного тока. | 4 |
| лаб.раб. | №5 Определение токов в электрической цепи методом наложения. | 2 |
| лаб.раб. | №6 Определение токов методом эквивалентного генератора. | 2 |
| лаб.раб. | №7 Исследование электрической цепи с последовательным соединением катушки индуктивности и резистора. | 4 |
| лаб.раб. | №8 Исследование электрической цепи с последовательным соединением конденсатора и резистора. | 4 |
| лаб.раб. | №9 Исследование резонанса в последовательном колебательном контуре. | 4 |
| лаб.раб. | №10 Исследование резонанса в параллельном колебательном контуре. | 2 |
| лаб.раб. | №11 Исследование трехфазных электрических цепей. | 4 |
| лаб.раб. | №12 Исследование электрической цепи несинусоидального тока. | 4 |
| лаб.раб. | №13 Исследование осциллографа. | 4 |
| лаб.раб. | №14 Определение параметров электронных схем с помощью осциллографа | 4 |
| лаб.раб. | №15 Исследование полупроводниковых диодов. | 4 |
| лаб.раб. | №16 Исследование биполярных транзисторов. | 4 |
| лаб.раб. | №17 Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе. | 4 |
| лаб.раб. | №18 Исследование параметров и характеристик операционных усилителей. | 2 |
| лаб.раб. | №19 Исследование схем на операционных усилителях. | 2 |
| лаб.раб. | №20 Исследование маломощных выпрямителей. | 4 |
| лаб.раб. | №21 Исследование логических элементов. | 2 |
| лаб.раб. | №22 Исследование триггеров. | 2 |
| лаб.раб. | №23 Исследование регистров. | 2 |
| лаб.раб. | №24 Исследование дешифраторов. | 2 |
| лаб.раб. | №25 Исследование счетчиков импульсов. | 2 |
| лаб.раб. | №26 Исследование мультивибратора. | 2 |
|  | Итого: | 78 |

3.1.4.Вопросы для проведения контрольных работ  по темам

дисциплины

Тема «Электрические цепи переменного тока».

- Что такое частота и угловая частота (определение)

- Чему равно действующее значение переменного тока?

- Как определяется коэффициент формы и амплитуды (формула)

- Что называется векторной диаграммой?

- Сложение синусоидальных величин (аналитическое сложение)

- Что такое мгновенное значение, фаза и сдвиг фаз?

- Какие значения тока, напряжения и ЭДС указываются в технической документации?

- Каким образом осуществляется графическое сложение  по временным диаграммам?

- Какими параметрами характеризуется цепь переменного  тока

- Как определяется мгновенная мощность в цепи с активным сопротивлением?

- Когда две синусоидальных величины находятся в противофазе7

- Во сколько раз действующее значение синусоидального тока меньше амплитудного?

- Как влияет эффект близости в проводниках на активное сопротивление?

- Как изменяется ЭДС самоиндукции в цепи с идеальной индуктивностью.

- Дать определение реактивной мощности

- Что такое индуктивное сопротивление? (формула).

- Цепь с индуктивностью

- Как изменяется мощность в цепи с конденсатором?

- Нарисовать векторные диаграммы если е1= Еm1 sin(ωt), e2 =Em2 sin (ωt -45°),

e3 =Em3 sin (ωt-105°) .

- Когда плоскость называется нейтральной?

Тема. «Электронные выпрямители»

- 1. Что называется выпрямителем?

- Структурная схема выпрямителя

- Достоинства и недостатки выпрямительных схем

- Классификация выпрямителей

- Какую роль выполняет сглаживающий фильтр в неуправляемых выпрямителях?

- Что называется внешней характеристикой выпрямителя?

- Перечислить основные функции трансформатора в выпрямителе

- Однофазные (двухполупериодные) выпрямители (схема, графики).

- Как при помощи трансформатора можно увеличить число фаз выпрямителя?

- В каких случаях необходимо последовательное соединение вентильных элементов в выпрямительных схемах?

- Основные технические параметры выпрямителей

- Чему равен коэффициент пульсации, средневыпрямленное напряжение и ток  однополупериодного выпрямителя

- На какой основе проводят сравнительную оценку эффек4тивности выпрямителя

- Область применения однополупериодных выпрямителей

- Схема выпрямителя с выводом от средней точки

- Коэффициент пульсации, средневыпрямленные ток и напряжение двухполупериодного однофазного выпрямителя

- Однофазная мостовая схема двухполупериодного выпрямителя

- Коэффициент пульсации и частота пульсации двухполупериодного выпрямителя

- Что соответствует режиму инвертирования выпрямителя

- Схема трёхфазного выпрямителя с нулевым выводом трёхфазного трансформатора

- Какой ток называется двухполупериодным и однополупериодным?

- Структурная схема выпрямительного устройства, назначение элементов в схеме.

- Назначение диодов и сглаживающих фильтров в неуправляемых выпрямителях.

- Работа выпрямителя без сглаживающего фильтра

  - Промежуточная аттестация

    - Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке дисциплины

Вопросы для экзаменационных билетов

по дисциплине «Электротехника и электроника»

1.Электрическая цепь. Э.Д.С, напряжение, сила тока. Плотность тока.

2.Сопротивление, проводимость, удельное сопротивление, удельная проводимость.

3.Закон Джоуля - Ленца. Работа и мощность. К.П.Д.

4.Источник Э.Д.С. и источник тока. Схемы замещения и внешние характеристики.

5.Соединение элементов: последовательное, параллельное. Смешанное соединение резисторов.

6.Закон Ома. Тепловое действие тока. Законы Кирхгофа для цепей постоянного тока.

7.Режимы работы электрической цепи: холостого хода, рабочий, номинальный, короткого замыкания.

8.Преобразование треугольника в эквивалентную звезду. Преобразование звезды в эквивалентный треугольник.

9.Метод расчета сложных электрических цепей: метод узловых и контурных уравнений.

10.Метод расчета сложных электрических цепей: метод контурных токов.

11.Метод расчета сложных электрических цепей: метод узловых потенциалов. Построение потенциальной диаграммы.

12.Метод расчета сложных электрических цепей: метод узлового напряжения.

13.Метод расчета сложных электрических цепей: метод наложения.

14.Метод расчета сложных электрических цепей: метод эквивалентного генератора.

15.Нелинейные элементы электрических цепей постоянного тока. Понятие о статистическом и динамическом сопротивлениях нелинейного элемента. Вольтамперная характеристика.

16.Графический расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока при последовательном, параллельном и смешанном соединении элементов.

17.Физические величины, характеризующие электрическое поле: заряд, напряженность, потенциал, напряжение.

18.Электропроводность. Проводники, полупроводники и диэлектрики.

19.Относительная диэлектрическая проницаемость. Электрическая прочность диэлектрика. Пробой диэлектрика.

20.Электрическая емкость. Конденсаторы.

21.Емкость и энергия электрического поля конденсаторов.

22.Электростатические цепи при последовательном, параллельном и смешанном соединении конденсаторов.

23.Магнитное поле. Магнитная индукция. Магнитная проницаемость.

24.Магнитный поток. Напряженность магнитного поля.

25.Связь магнитного поля с током. Магнитное поле провода с током и катушки с током.

26.Закон полного тока. Правило левой руки. Работа электромагнитных сил. Взаимодействие проводников с токами.

27.Намагничивание ферромагнитных материалов. Магнитный гистерезис.

28.Свойства ферромагнитных материалов. Закон Ома для магнитной цепи. Законы Кирхгофа для магнитной цепи.

29.Разветвленная и неразветвленная магнитная цепь и их расчет: прямая и обратная задача.

30.Э.Д.С. электромагнитной индукции, ее величина и направление.

31.Э.Д.С. наводимая в проводе, контуре, катушке. Потокосцепление. Правило Ленца.

32.Энергия магнитного поля. Преобразование механической энергии в электрическую и электрической в механическую.

33.Э.Д.С самоиндукции. Индуктивность, как основной параметр элементов электрической цепи.

34.Э.Д.С. взаимной индукции.

Раздел 2. Электроника

1.	Импульс, его параметры

2.         Счетчики импульсов, понятие

3.	Электронные ключи: неуправляемые диодные ключи

4.	Электронные ключи: управляемый диодный ключ

5.	Асинхронный суммирующий счетчик, схема принцип действия

6.	Электронные ключи: транзисторный ключ

7.	Реверсивный счетчик, работа в режиме суммирования

8.	Реверсивный счетчик; работа в режиме вычитания

9.	Асинхронный вычитающий счетчик

10.	D  и J-K  триггеры

11.	Последовательно-параллельный регистр, схема и принцип действия

12.	Параллельный регистр, схема и принцип действия

13.	Фазирующая RC цепочка, cхема RC генератора

14.	Схема и работа симметричного триггера (R-S триггера)

15.	Мультивибратор, схема и принцип действия

16.	Одновибратор, схема и принцип действия

17.	Виды мультивибраторов и виды выдаваемых ими импульсов

18.	Шифраторы; схема шифратора 10/2

19.	Преобразователи частоты

20.	Функциональная схема параллельного регистра

21.	Схема стабилизатора напряжений на транзисторах, принцип действия

22.	Логический элемент И, УГО, таблица истинности

23.	Логический элемент ИЛИ-НЕ. Понятие о таблице истинности

24.	Принципиальная схема последовательного компенсационного

стабилизатора напряжений на транзисторах.

25.	Дешифраторы; схема дешифратора 2/10

26.	Двоичная система  счисления. Понятие о счетчиках импульсов

27.	Регистры. Их назначение, виды

28.	Суммирующий асинхронный счетчик

29.	Схема и принцип работы R-S триггера

30.	Схема и принцип работы  T  триггеры

31.	Синхронный  D- триггер в интегральном исполнении.

32.	Триггеры Шмитта схема и принцип работы

33.	Регистры понятия

34.	Понятие о синхронных и асинхронных триггерах

35.	Структурная схема ЭВМ. Микропроцессор

36.	Логический ноль, логическая единица. Логические скольжение,

отрицание, умножение

37.	Применение 0 (повторитель, сумматор, компаратор)

38.	Последовательный регистр. Схема и принцип действия

39.	Генератор гармонических колебаний, условие самовозбуждения

40.	Понятие о коэффициенте счета, способы изменения Ксч.

41.	Синхронный RS триггер в интегральном исполнении

42.	Преобразователи кодов

Преподаватель ______________________/_ Балашов И.В./