Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Казанский энергетический колледж»

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК/ЭЛЕКТРОМОНТЕР

в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций

«Билет в будущее»

г. Казань

2023

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ

Профессиональная среда: Комфортная, Подотрасли - Энергетика

Наименование профессионального направления: Электромонтажник/Электромонтер

Автор программы: Пирутина С.М. заведующая учебно-методическим кабинетом,

Зимняков Валентин Дмитриевич, мастер производственного обучения,

Низамов Вазих Миннулович, мастер производственного обучения.

Контакты автора: Республика Татарстан, г. Казань, pirutina_sofia@mail.ru, +7 (905) 038-95-38

| Уровень сложности | Формат проведения | Время проведения | Возрастная категория | Доступность для участников с ОВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ознакомительный | очный | 90 минут | 8-9 классы | ключевые нозологические группы: 4.нарушение слуха (слабослышащие); 5.нарушение опорно-двигательного аппарата (мобильные); 10. общие заболевания (нарушение дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем, сердечно-сосудистой системы и т.д.); (работа в обычных производственных условиях в их облегченном варианте); - специальные условия не требуются; - возможно проведения пробы в смешанных группах «участники без ОВЗ + участники нозологической группы 4,5,10». |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

  - Введение (5 мин)

Сегодня трудно представить производство, в котором не используется электрическая энергия. Везде, где есть электричество, должен быть и человек, который этим электричеством будет заведовать.

Часто ли мы думаем про электриков? Обычно это не происходит до тех пор, пока что-то не подведет нас, и у нас не появится потребность в помощи опытного специалиста. Именно в такие моменты мы понимаем то, как сильно мы зависим от электричества. В нашей повседневной жизни нам постоянно необходимо электричество, чтобы жить полноценно.

Хотя, безусловно, что электрики предоставляют широкий спектр электрических услуг, которые повышают наш комфорт и уровень жизни в целом, но лишь немногие из людей понимают роль электрика и степень важности их работы для общества.

Кто же он и какими навыками должен обладать? Об этом вы узнаете в рамках программы профессиональной пробы «Электромонтажник/электромонтер»

- Электромонтажник - специалист, который полностью электрифицируют объект: прокладывает кабели, устанавливает и подключает электрические устройства, проверяет работу электроприборов;

- Электромонтер - специалист, занимающийся обслуживанием промышленного и бытового электрооборудования;

- Электромеханик - специалист, занимающийся обслуживанием электротехники.

2.2. Краткое описание профессионального направления

Электромонтажник/электромонтер — это человек, работающий с энергетическими системами. Он способен их планировать, проектировать, производить монтаж и пусконаладочные работы, сдавать в эксплуатацию электроустановки, обслуживать и ремонтировать их. Современный электромонтажник/электромонтер работает не только с силовой частью, но и с системами управления и распределения электроэнергии, а также с системами управления «Умный дом».

Электромонтажник/электромонтер работает в коммерческих, частных, многоквартирных зданиях, сельскохозяйственных и промышленных отраслях. Электромонтажные работы тесно связаны со строительной  и энергетической отраслью.

Электромонтажник/электромонтер должен обладать большим количеством навыком, но они должны быть особенно хороши в:

- изучение и интерпретации чертежей;

- планирование и реализации проектов;

- использование различных инструментов;

- логическом мышление;

- точной работе руками, отличной координации рук и внимательности;

- обслуживание клиентов;

Стоит заметить, что Электромонтажник/электромонтер так же должен уметь справляться со стрессом, т.к. достаточно часто им приходится работать в напряженных ситуациях. Они должны быть готовы выполнять свою работу в самых разных, иногда, очень неприятных условиях. Для Электромонтажника/электромонтера так же полезно быть в хорошей физической форме, ему приходится выполнять работы на открытом воздухе, высоте и труднодоступных местах.

Навыки профессионального Электромонтажника/электромонтера.

Современный Электромонтажник/электромонтер должен:

- выполнять требования техники безопасности при работе с электроустановками, применяя средства индивидуальной защиты;

- владеть коммуникативными навыками, уметь выстраивать межличностные отношения;

- разбираться в современных схемных решениях и новых технологиях;

- уметь выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и документации;

- выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабельных каналов, труб и гофротруб;

- устанавливать щиты и боксы на поверхности безопасным способом;

- осуществлять работу с нормативной документацией и ввод в эксплуатацию электроустановок;

- производить наладку оборудования;

- уметь выявлять дефекты электроустановок и обнаруживать неисправности;

- уметь диагностировать электроустановки и определять их соответствие современным действующим стандартам.

Во время проведения профессиональной пробы мы разберем основные навыки и умения современного Электромонтажника/электромонтера. Если вам интересна современная энергетика, двери профессиональных образовательных учреждений всегда открыты для вас! Успехов в освоении материалов профессиональной пробы!

2.3. Место и перспективы профессионального направления в современной экономике региона, страны, мира.

В профессиональном направлении «Электромонтажник/электромонтер» участник должен уметь планировать, проектировать системы электроснабжения, выбирать и устанавливать электрооборудование, сдавать в эксплуатацию электроустановки, проверять их, готовить отчетную документацию, выполнять техническое обслуживание, уметь находить неисправности и выполнять ремонт в электроустановках.

Организация работы, самоорганизация, коммуникация и межличностное общение, умение решать проблемы, гибкость и глубокие знания своего дела – вот универсальные качества профессионального Электромонтажника/электромонтера.

Независимо от того, работает Электромонтажник/электромонтер один или в команде, он должен принимать на себя высокий уровень ответственности и независимости. Электромонтажник/электромонтер должен работать в соответствии с действующими стандартами и с соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности и должен понимать, что любые ошибки могут быть необратимы, дорогостоящими и подвергать опасности окружающих.

Возрастающая мобильность людей во всем мире расширяет возможности талантливого Электромонтажника/электромонтера, однако необходимо понимать и уметь работать в различных культурных средах. В будущем разнообразие умений, связанных с электроустановками будет постоянно расширяться.

2.4. Необходимые навыки и знания для овладения профессией.

- Внимательность

- Конструкторские способности

- Логическое мышление

- Математические способности

- Память

- Пространственное мышление

- Социально-эмоциональные способности

- Стрессоустойчивость

2.5. 1-2 интересных факта о профессиональном направлении.

1.	Электрики должны быть в состоянии пройти тест на восприятие цвета:

Не многие знают это, но для работы с электричеством очень важно хорошо различать цвета. Часто единственный способ определить разницу между несколькими типами проводки — это применить систему с цветовой кодировкой, что без цветного зрения человек, работающий с электропроводкой, сделать не сможет.

2.	Многие знаменитости когда-то были электриками

Многие электрики обладают множеством талантов, и некоторые из них бросили электромонтажные работы и пошли захватывать экраны телевизора. Элвис Пресли начинал обучаться на электрика и, как известно, он говорил о том, что в какой-то момент он запутался. Роуэн Аткинсон, ныне известный как мистер Бин, имеет степень магистра в области электротехники, которую он получил в Оксфорде, а Альфред Хичкок также изучал инженерию с 15 лет. Джордж Харрисон из The Beatles так же обучался на электрика. Хотя, он признается, что в этом он совершенно не преуспевал.

2.6. Связь профессиональной пробы с реальной деятельностью.

Профессиональные пробы ознакомительного уровня - Сборка электромонтажной схемы освещения для учащихся 8-9 классов. Выполнение работы в упрощенном варианте

Постановка задачи (5 мин)

Постановка цели и задачи в рамках пробы Выполнение элементов электромонтажных работ по сборке схемы освещения.

Цель: дать учащимся базовые сведения о профессиональной деятельности:

- рассказать учащимся об основных приемах работы, правилах электро- и пожаробезопасности;

-  показать учащимся основные приемы зачистки и соединения проводов;

- научить основам безопасной работы с ручным электромонтерским инструментом;

- научить читать и понимать электрические схемы;

- помочь учащимся раскрыть в себе качества необходимые для дальнейшего успешного освоения выбранной специальностью.

Задачи:

- смоделировать основные элементы профессиональной деятельности в сфере "Человек-техника";

- выявить интересы учащихся к этому виду практической деятельности;

- формировать потребности в дальнейшем изучении и совершенствовании профессиональной деятельности.

Демонстрация итогового результата – проверка работы собранной схемы с подачей напряжения

Выполнение задания (70 мин)

- Подробная инструкция по выполнению задания.

1 шаг. Демонстрация презентации  о профессии и предприятиях, на которых работают Электромонтажник/электромонтер и демонстрация оборудования, с которыми учащимся придется работать;

2 шаг. Сборка схемы на лабораторном стенде с использованием готовых соединительных проводов;

3 шаг. Включении стенда и проверка правильности собранной схемы;

4 шаг. Работа с проводами, обучение методики зачистки, с использованием специальных устройств;

5 шаг. Зачистка изоляции провода и установка наконечников;

6 шаг. Изучение схемы и определения алгоритма ее сборки;

7 шаг. Сборка электромонтажной схемы;

8 шаг. Подача напряжения и проверка работоспособности собранной схемы, возможное устранение неисправностей.

Возможные оценочные операции:

- правильности подготовки проводов (отсутствие оголенных участков);

- правильность соединения поводов (согласно схемы);

- работоспособность всех электрических приборов в схеме при подаче напряжения (розетка, лампа, звонок и т.д.).

- Рекомендации для наставника по организации процесса выполнения задания

Во время выполнения задания наставник следит  за правильностью выполнения технологических операций, правильным использованием инструмента, соблюдением безопасных приемов работы, при необходимости демонстрирует правильную  методику выполнения работ, входящих в задание. При успешном выполнении задания профессиональной пробы – схема должна работать (лампочка или светильник светится, звонок звенит, нет короткого замыкания и т.д.).

По окончании работы предлагает  учащимся сравнить качество выполненной работы с  эталонным и самим оценить свою работу.

Контроль, оценка и рефлексия (15 мин)

- Критерии успешного выполнения задания.

Возможные оценочные операции:

- правильное использование электромонтажного инструмента (устройство для снятия изоляции);

- размер зачищенной поверхности провода в соответствии с размерами наконечника;

- правильное использование электромонтажного инструмента (клещи обжимные)

- правильный подбор марки наконечников в соответствии с сечением провода

- качество установки наконечника;

- правильность соединения поводов (согласно схемы).

- работоспособность всех электрических приборов в схеме при подаче напряжения (розетка, лампа, звонок и т.д.)

- Рекомендации для наставника по контролю результата, процедуре оценки

Процедура оценки должна быть объективной, учащихся необходимо  поблагодарить за выполненную работы, указать на положительные стороны, но также отметить недостатки в работе, которые можно будет исправить при дальнейшем обучении выбранной профессии.

- Вопросы для рефлексии учащихся:

Прием рефлексии «Незаконченное предложение»

-сегодня я узнал……

- было интересно……

- было трудно…….

- я выполнил задание……

- я понял, что……….

- теперь я могу…….

- я почувствовал, что…….

- у меня получилось………

- меня удивило……….

- мне захотелось……….

4. Проведение анкетирования

АНКЕТА

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ПРОБЫ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК/ЭЛЕКТРОМОНТЕР»

от « ___ » __________ 2023 г

ФИО _________________________________________________________________

№ школы _________ Класс ______

Ответьте на несколько вопросов по результатам участия в профориентационной пробе:

1. Насколько тебе понравилось мероприятие (по 5-балльной шкале)?

Не понравилось, совсем не интересное                                              Понравилось, очень интересное

2. Насколько много нового и ценного тебе удалось узнать?

Совсем ничего нового и ценного                                                 Очень много нового и ценного

3. Насколько мероприятие помогло тебе с выбором профессионального направления или подтвердило твой выбор?

Совсем не помогло                                                 Очень помогло

4. Будешь ли ты заниматься этим профессиональным направлением?

Точно не буду                                                      Точно буду

5. Хочешь ли ты посетить еще одно мероприятие в рамках этой профессиональной среды?

Да                          Не уверен                              Нет

6. Напиши свои пожелания и комментарии

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

В инфраструктурном листе указывается оборудование, программное обеспечение, инструменты, расходные материалы из расчета на группу или на 1 человека.

| Наименование | Рекомендуемые технические характеристики с необходимыми примечаниями | Количество | На группу/ на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходный материал |  |  |  |
| Установочная панель (1100х800) | ДСП толщина 15 мм | 1 шт | на 1 чел. |
| Автоматический выключатель (10А) | УЗО IEK- АВДТ32М С16 30мА MAD32-5-016-C-30 | 1 шт | на 1 чел |
| Распределительная коробка | TYCO Коробка распределительная 100х100х50мм откидная крышка 8 вводов IP54 (67045) | 1 шт | на 1 чел |
| Подрозетник | Коробка установочная 68х40мм круглая (КУ1106) | 2 шт | на 1 чел |
| Патрона для лампы | Патрон E27 IEK EPK12-04-01-K01 | 1 шт | на 1 чел |
| Кабель | ПВС 3х0,75 | 10 м | на 1 чел |
| СИЗ-2 | КВТ Зажим изолирующий СИЗ-2 КВТ 79496 | 1 упак | на 1 чел |
| Наконечники | КВТ Наконечник НШВИ 0,75-8, 500 шт | 1 упак | на 1 чел |
| Выключатель | SQ1804-0016 TDM Electric Светорегулятор (RL, 600Вт) поворотный белый | 1 шт | на 1 чел |
| Розетка | таймер розеточный ТРЭ-02-1мин/7дн-10on/off-8А-IP44 (недельный,защита от влаги) TDM | 1 шт | на 1 чел |
| Лампа | Светильник с датчиком движения LMS-36 (НПО) 2х25Вт EKF | 1 шт | на 1 чел |
| Инструменты |  |  |  |
| Набор отверток шлицевых | SL 3, SL 4, SL 5 | 1 шт | на 1 чел |
| Набор отверток крестовых | PH 1, PH 2 | 1 шт | на 1 чел |
| Бокорезы | Диэлектрические рукоятки Бокорезы ЗУБР Профессионал Бульдог 2201-5-16_z02 160 мм | 1 шт | на 1 чел |
| Плоскогубцы | Диэлектрические рукоятки Плоскогубцы комбинированные 180 мм ЗУБР | 1 шт | на 1 чел |
| Устройство для снятия изоляции | Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-11 69278 | 1 шт | на 1 чел |
| Клещи обжимные | Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-6 74593 | 1 шт | на 1 чел |
| Рулетка | Обрезиненная рулетка с автостопом, 7.5x25мм Gigant GW7525 | 1 шт | На группу |
| Изолента | Изолента EKF Basic класс A 0,18х19 мм, 20 м синяя | 1 шт | На группу |

4.ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЯ

В данном разделе ссылки на литературу и видеоролики с примерами работ, для видеоаудиолизации перед выполнением работ по профессиональной пробе

| Ссылка | Комментарий |
| --- | --- |
| www.youtube.com Профессия:электромонтажник | Видео-ролик показывает основные моменты обучения детей основам работ с инструментами и электрооборудованием. |
| Vplate.ru | Статья «Чем отличается электромонтажник от электрика» |
| Nationalteam.worlskills.ru | Видео-лекция о компетенции «Электромонтаж» |