Задание: написать конспект в рабочей тетради.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Центральное отопление - это услуга, предоставляемая ресурсными организациями, которая заключается в направлении горячего теплоносителя от котельной к производственным или жилым помещениям, которые находятся на большой территории. В результате, одно нагревательное оборудование способно держать теплой магистраль в многоэтажном доме.

Централизованная городская система отопления включает следующую схему:

- теплоноситель подогревается в котле до необходимого уровня температуры;

- по магистрали тепло поступает к многоэтажным домам, общественным или производственным предприятиям;

- по стоякам тепловой носитель поступает на лестничные площадки, в квартиры или другие помещения;

- в квартирах тепло отдается при помощи радиаторов.

Котельная требует особого внимания, которая является ключевой частью центрального отопления. Именно здесь осуществляется, нагрев теплоносителя с дальнейшим поступлением в отапливаемые помещения.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ (АМК)

АМК предназначены для теплоснабжения и горячего водоснабжения зданий и сооружений жилого, социального, культурного, оздоровительного, спортивного, бытового, административного, производственного, сельскохозяйственного и другого назначения. Отличительные особенности: Работа в полуавтоматическом режиме. Экологическая чистота. Автономные модульные котельные представляют собой автономный источник тепла, способный бесперебойно обеспечивать теплоснабжение самых различных объектов производственного, административного и культурно-бытового назначения. Корпус АМК - цельнометаллический утеплённый пожаробезопасный. Всё технологическое оборудование включает в себя: циркуляционные насосы; устройство подпитки; счётчик расхода газа; водогрейные автоматизированные котлы; электрооборудование.

## ОСОБЕННОСТИ

Главная отличительная особенность АМК — их модульная структура. Котельная любого размера и мощности может быть собрана непосредственно на объекте из подвезенных готовых блоков-модулей. Каждый из металлических модулей оснащен необходимым оборудованием, предусмотренным проектом. Одно из преимуществ автономных модульных котельных — высокая скорость монтажа и доставка блоков до места сборки обычным транспортом.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Отопление арендованных зданий. Использование автономных модельных котельных позволяет избежать затрат на постройку капитальной котельной, в особенности, если планируется переезд или расширение производства или офиса.

- Отопление зданий во время проведения ремонтных работ. В случае, если произошла аварийная ситуация и планируется длительный ремонт теплосети, модульные установки позволяют избежать размораживания трубопроводов и вымерзания помещений.

- Обогрев помещений при чрезвычайных ситуациях. Использование АМК поможет в кратчайшие сроки наладить поступление тепла в палаточный лагерь.

- Обогрев теплиц и стройплощадок. Автономные модульные котельные применяются там, где требуется локальный нагрев, но установка стационарной котельной нецелесообразна.

## АВТОМАТИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Автоматика котельной позволяет отследить нарушение любого параметра или режима работы, отключить неисправный котлоагрегат или котельную в целом. Система безопасности производит отключение газа при: погасание запасной горелки; повышении или понижении давления газа перед горелкой за пределы установленных значений; недостаточной тяге; загазованности помещения установки; отключении электроэнергии.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полная заводская готовность.

- Сокращение сроков строительства и монтажа.

- Возможность расположения котельной в непосредственной близости от потребителя, что приводит к минимизации тепловых потерь при транспортировке теплоносителя от котельной к потребителю.

- Не требуется проведение газа в жилое помещение.

- Не требуется установка системы контроля загазованности, пожаротушения и вентиляции внутри здания.