Задание: написать конспект в рабочей тетради. Знать виды котлов.

МЕСТНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Местное отопление позволяет отапливать отдельные площади в помещении, доставляя тепло только туда, где находится объект обогрева. Радиус действия таких систем отопления ограничен одним-тремя помещениями. Для обогрева используются отопительные котлы.

Классификация котлов.

- По числу контуров:

- Одноконтурный котел предназначен только для отопления. Он расходует меньше топлива и достаточно дешево стоит. Если необходимо горячее водоснабжение, то подключают дополнительный котел – бойлер.

- Двухконтурный котел - более дорогой, но обеспечивает не только обогрев, но и горячее водоснабжение.

- По виду горелок:

- Открытого типа (атмосферные). Для них требуется установка дымохода с хорошей тягой. Забор воздуха происходит из окружающей среды, поэтому в помещении необходима мощная вентиляционная система, обеспечивающая его приток извне. К достоинствам относят бесшумность и легкость обслуживания.

- Закрытые (турбированные) - оборудованы  дымоходом, выведенным сквозь стены. Воздух в котел подается через дымоходную трубу, что исключает наличие дополнительной вентиляции. При морозах наружное отверстие необходимо очищать от снега и инея, иначе котел  не включится. Вывод угарных газов осуществляется с помощью кулера или системы вентиляторов, зависимых от электричества, поэтому, если случаются перебои в работе энергосистем, лучше установить аппарат первого типа с естественной тягой.

- По материалу теплообменника:

- Чугун наиболее прочен и долговечен — чугунные теплообменники служат по 25 лет и более. Основные недостатки чугунных теплообменников — хрупкость и большой вес. Их нельзя подвергать резким температурным перепадам — если в уже нагретый теплообменник попадет холодная вода, он может треснуть. Конструкция отопительной системы должна предусматривать невозможность попадания холодной воды (например, подпитки) в нагретый котел. А из-за большого веса котлы с чугунным теплообменником чаще имеют напольное исполнение.

- Медь обладает хорошей коррозионной стойкостью и высокой теплопроводностью — котел с медным теплообменником быстрее прогреет теплоноситель при той же мощности. Однако медь дорога, поэтому производители стараются снизить толщину стенок теплообменника, что снижает его долговечность и прочность.

- Нержавеющая сталь — наиболее распространенный вариант. Стальной теплообменник недорог и обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, но по долговечности уступает медным и чугунным.

- По месту расположения:

- Настенные:

Отличаются компактным размером и привлекательным дизайном. Их устанавливают обычно на кухне или прихожей частного дома, в квартирах, отделенных от центрального отопления. Небольшая мощность агрегатов позволяет отапливать помещения площадью 50-400 м2.

- Напольные

Оборудование напольного размещения комплектуется чугунными или стальными теплообменниками. Оно тяжелое и громоздкое, но имеет длительный срок эксплуатации. К напольным видам отопительных котлов относятся твердотопливные и дизельные модели. Выпускаются также газовые и электрические агрегаты с установкой на пол.

- По виду топлива:

- Твердотопливные котлы топятся дровами, торфом, пеллетами и углем. Недостатки: требуют регулярного обслуживания (закладки топлива и чистки), неравномерно отдают тепло в течение цикла горения и имеют невысокий КПД. Поэтому установка твердотопливного котла оправдана только при отсутствии альтернатив.

- Электрические котлы греют теплоноситель с помощью ТЭНов. Имеют 100 % КПД, просты в установке и обслуживании, безопасны. Т.к. электричество стоит дорого, то электрические котлы ставятся обычно при невозможности отопления газом или как резервные в системах с газовыми котлами.

- Газовые котлы используют в качестве топлива природный или сжиженный газ. Несмотря на  сложности с подключением, они являются оптимальным выбором для отопления дома на газифицированных территориях. Котлы имеют высокий КПД (до 95 %), полностью автоматизированы и способны точно поддерживать заданную температуру. Это наиболее распространенный тип котлов