## Задание: Написать в тетради сравнительную характеристику радиаторов, изготовленных из различных материалов. Самостоятельно дописать недостатки чугунных и алюминиевых радиаторов. Конспект выучить.

## ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ

Радиаторы из серого чугуна, в которых содержится большой процент углерода, способны выдерживать воздействие самого жесткого теплоносителя, в котором растворен кислород, вызывающий ускоренную коррозию практически любого металла, кроме чугуна.

Хотя чугунный сплав отличается хрупкостью, но он долго служит и отличается неплохой теплопроводностью – одна секция МС-140 способна прогреть не менее 2 м2 жилья в течение получаса, если температура теплоносителя окажется достаточно высокой – не мене 65 градусов.

Достоинства:

- Высокая коррозионная стойкость, поэтому эксплуатация 50 лет и выше

- стабильная работа независимо от типа теплоносителя

- высокая теплоотдача, за счет большой вместительности теплоносителя

Недостатки:

АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР

Имеют предельно высокую теплопроводность, низкий объем, что позволяет использовать минимальное количество теплоносителя.

Достоинства:

- радиаторы выглядят более эстетично в современном дизайне

- экономия теплоносителя (в одной секции до 0.5 л)

- низкая инерция материала (быстрый нагрев/охлаждение)

- небольшой вес

Недостатки:

СТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР

В отличие от чугунных, стальные радиаторы используют намного меньше теплоносителя, но благодаря своей конструкции, не уступают по эффективности. Это основное преимущество стальных радиаторов.

Стальные радиаторы позволяют достичь КПД до 90%.

Недостатки:

Стальные радиаторы нельзя оставлять без теплоносителя, так внутри достаточно быстро может образоваться коррозия. Также нежелательна эксплуатация стальных радиаторов в случае использования централизованных систем отопления, ввиду несовместимости данного типа радиаторов с высоким давлением.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

Биметаллические радиаторы имеют алюминиевый корпус и стальную трубу, по которой движется теплоноситель. Они сочетают в себе плюсы алюминиевых радиаторов - высокая теплоотдача, низкая масса, хороший внешний вид и, кроме того, при определенных условиях имеют более высокую коррозийную стойкость и обычно рассчитаны на большее давление в системе отопления. Их основной минус - высокая цена.