Задание: прочитать и написать конспект в рабочей тетради и выучить.

ВИДЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Все радиаторы отопления, без исключения, обогревают помещение за счет двух физических явлений: конвекция воздуха и тепловое (инфракрасное) излучение. Разные конструкции и модели радиаторов обладают разным соотношением доли тепла, передаваемой тем или иным способом: от 50/50 для абсолютно плоских радиаторов, состоящих из одной панели, до 90% и более конвекции для мощных конвекторов.

## Конвекция

Передача тепла через теплый воздух - это основной вид передачи для всех радиаторов отопления. Принцип работы:

- Радиатор нагревает соприкасающийся с ним воздух

- Нагретый воздух поднимается вверх, освобождая место у поверхности радиатора

- Теплый воздух, заполняя помещение сверху вниз, передает тепло уже всему, что там находится: стены, мебель, люди и т.д.

Мощность радиатора, передаваемая через конвекцию, зависит от двух факторов

- Площадь радиатора: чем большая площадь соприкосновения горячих частей радиатора с воздухом, тем большее количество тепла он передает

- Скорость движения воздуха: чем быстрее нагретый воздух освобождает место для более холодного и потому более эффективно поглощающим тепло, тем больше тепла может передать радиатор.

Для того, чтобы добиться большей площади соприкосновения радиатора с воздухом, радиатор делают «проветриваемым», давая возможность воздуху свободно проходить сквозь него и размещая внутри отопительного прибора как можно больше пластин.

Добавленные пластины выполняют также функцию ускорения потока воздуха: закрытые вертикальные каналы создают тягу. Нагретый воздух не распыляется, но движется строго вертикально, нагреваясь и ускоряясь, подтягивая снизу новую порцию холодного воздуха. Если это конвектор с принудительной конвекцией (внутрипольный или настенный), то его мощность уже на порядок больше, чем у точно таких же конвекторов, но с естественной конвекцией.

### Преимущества  конвекторов

- Цена - они имеют лучшее соотношение цены к тепловой мощности.

- Эффективность с точки зрения отдачи тепла: конвекторы очень эффективно передают тепло от теплоносителя в окружающую среду. Вытекающие из эффективности небольшие габариты. Конвекторы позволяют разместить достаточно большую мощность внутри компактного небольшого прибора. Место для такого радиатора найти проще.

Недостатки:

- Скорость нагрева. Передача тепла через воздух не является эффективной. Конвекторы эффективно передают тепло в окружающий воздух, но сам воздух является плохим передатчиком тепла: проходит много времени, прежде чем теплый воздух заполнит объем под потолком и опустится до пола. Любое проветривание помещение может удалить теплый воздух и процесс начнется заново.

- Равномерность нагрева. Чем больше помещение, тем менее равномерно оно будет прогреваться: какие-то участки будут находиться по ходу движения потока воздуха, а какие-то могут оказаться в стороне. Как этот недостаток, так и предыдущий, проявляются тем больше, чем большую площадь и высоту потолков имеет помещение .

- Гигиеничность. Создание внутри закрытых каналов для воздуха значительно затрудняет или делает невозможным полноценную уборку его поверхностей от пыли. Этот недостаток может быть ключевым, если речь идет о медицинских учреждениях или домах, где живут люди, страдающие аллергией.

- Разнообразие. В большинстве случаев, конвекторы имеют ограниченный набор типоразмеров, вариантов подключений и цветов. Это связано как с их невысокой стоимостью, так и с особенностями производства. Для дорогих и эксклюзивных интерьеров подобные решения могут просто не подойти.

## Тепловое излучение

Если при конвекции передача тепла осуществляется опосредованно, через воздух, в три этапа, то при тепловом излучении шаг только один: нагретый радиатор греет предметы вокруг себя напрямую через инфракрасное излучение. В этом простота и сила подобных приборов. Мощность теплового излучения также зависит от двух факторов:

- Площадь видимой части радиатора. Внутренняя конструкция здесь не играет роли.

- Температура поверхности. Чем горячее радиатор, тем сильнее он излучает тепло. Материал отопительного прибора здесь не имеет значения: чугунный радиатор, стальной трубчатый или плоская алюминиевая панель.

Именно поэтому радиаторы, имеющую высокую долю теплового излучения, внешне выглядят проще.

Преимущества:

- Скорость. При таком типе передачи тепла устраняется воздух в виде посредника. Радиатор сразу же передает тепло окружающим его предметам и людям.

- Эффективность передачи. Радиатор передает тепло не воздуху, греющему потолок, но непосредственно всему, что есть в комнате. Тепло идет именно на то, что нужно. Гигиеничность. Благодаря более простой конструкции, лишенной закрытых участков, поверхности подобных отопительных приборов легко убирать от пыли и грязи.

- Разнообразие. В большинстве случаев, радиаторы данного типа могут предложить большое число типоразмеров, подключений и цветов.

Недостатки:

- Стоимость.

- Габариты. Чем выше доля теплового излучения, тем большие габариты у радиатора.