Задание: написать конспект в рабочей тетради. Знать виды термической и химико-термической обработки.

ТЕРМИЧЕСКАЯ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

СТАЛЕЙ

Термической обработкой называется совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твердых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счет изменения внутреннего строения и структуры. Различают следующие виды термической обработки: отжиг, закалка и отпуск.

1. Отжиг

Отжигом стали называется вид термической обработки, заключающийся в ее нагреве до определенной температуры, выдержке при этой температуре и медленном охлаждении. Цели отжига — снижение твердости и улучшение обрабатываемости стали, изменение формы и величины зерна, выравнивание химического состава, снятие внутренних напряжений. Нагрев проводится в печах. Охлаждение до температуры 400-500оС ведется в печах. Дальнейшее охлаждение до комнатной температуры может производиться на воздухе.

2. Нормализация.

Нормализация состоит из нагрева стали до заданной температуры, выдержки при этой температуре и последующего охлаждения на воздухе. Более быстрое охлаждение по сравнению с обычным отжигом приводит к более мелкозернистой структуре.

3. Закалка.

Закалка — это вид термической обработки, состоящий в нагреве стали до определенной температуры, выдержке и последующем быстром охлаждении. Основная цель закалки – придание материалам высокой твердости и износоустойчивости. Охлаждение нагретого изделия осуществляется в различных охладителях: воде, масле, растворах солей и т.п.

4. Отпуск.

Отпуск стали — это вид термической обработки, следующий за закалкой и заключающийся в нагреве стали до определенной температуры, выдержке и охлаждении. Цель отпуска — снятие внутренних напряжений, повышение вязкости и пластичности.

Химико-термическая обработка – сочетание тепловой обработки с изменением химического состава поверхностного слоя за счет насыщения его каким-либо химическим элементом. К такому виду обработки относятся:

- цементация - насыщение поверхностного слоя углеродом, такой обработке подвергаются стальные детали, которые должны иметь жесткие, износостойкие поверхность и более вязкую внутреннюю часть;

- азотирование - насыщение поверхностного слоя азотом для придания этому слою высокой твердости, износостойкости, устойчивости против коррозии. Твердость азотированного слоя выше, чем цементованного, и сохраняется до высоких температур 400-600о С, тогда, как у цементованного слоя сохраняется до температуры 200-250оС;

- цианирование - насыщение поверхностного слоя азотом и углеродом.

Цианирование применяют для упрочнения мелких деталей.