Задание: написать конспект в рабочей тетради и выучить.

СТАЛИ

Сталь – сплав железа с углеродом, содержащий углерода до 2,14%

По химическому составу стали делятся на углеродистые и легированные.

А) Углеродистая сталь

Углеродистая сталь состоит только из железа, углерода и примесей.

Классификация:

- По содержанию углерода:

низкоуглеродистые, с содержанием углерода до 0,25 %;

среднеуглеродистые, с содержанием углерода 0,3…0,6 %;

высокоуглеродистые, с содержанием углерода выше 0,7 %

- По качеству. Количественным показателем качества является содержания вредных примесей: серы и фосфора:

0.04<=S<=0.06, 0.14<=P<=0.08 % - углеродистые стали обыкновенного качества:

P,S=0.03-0.04%– качественные стали;

P,S<=0.03% – высококачественные стали.

- По способу выплавки:

в мартеновских печах;

в кислородных конверторах;

в электрических печах: электродуговых, индукционных и др.

- По назначению:

конструкционные – применяются для изготовления деталей машин и механизмов;

инструментальные – применяются для изготовления различных инструментов;

специальные – стали с особыми свойствами: электротехнические, с особыми магнитными свойствами и др.