Задание: написать конспект и отправить по почте: elvina.livanova@bk.ru

СВОД ПРАВИЛ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

1.Область применения

1.1 Настоящий Свод правил устанавливает общие эксплуатационные требования к централизованным системам и сооружениям водоснабжения и водоотведения.

1.3. Настоящий свод правил не распространяется на системы горячего водоснабжения

- Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 25151–82 Водоснабжение. Термины и определения

ГОСТ 25150–82 Канализация. Термины и определения

ГОСТ31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

ГОСТ Р 27.002-2009 Надежность в технике. Термины и определения

ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ Р 51642–2000 Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования и метод определения эффективности

СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04–85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

СП 272.1325800.2016 Системы водоотведения городские и поселковые. Правила обследования (с изменением № 1)

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02–84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03–85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменением № 1)

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2)

СП 273.1325800.2016 "Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами""

СанПиН 1.2.3685–2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.1.3684–21 Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий

НОРМАТИВНАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ Т ЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Среди основных направлений работ, которые входят в техническую эксплуатацию инже-

нерных систем объекта, выделяют:

• мероприятия контрольного характера — визуальный осмотр, определение текущего

состояния оборудования, мониторинг показателей работоспособности коммуникаций;

• подготовка коммуникационных сетей и оборудования к летнему / зимнему сезону;

• планово-предупредительный ремонт, устранение дефектов, замена изношенных элементов;

• восстановительные работы, в том числе: очистка, настройка, регулировка;

• оперативная ликвидация аварийных ситуаций.

Комплексная эксплуатация инженерных систем предполагает обслуживание всех комму-

никаций и связанного с ними оборудования, которые установлены на объекте. В стандартный

перечень таких систем входят:

• электроснабжение;

• вентиляция и кондиционирование;

• холодное и горячее водоснабжение;

• канализация и дренаж;

• отопление;

• лифтовое хозяйство.

Дополнительно в обслуживание могут включаться клининговые услуги по уборке внутренних

помещений объекта и его прилегающей территории.

Все необходимые работы по техническому обслуживанию внутренних коммуникаций

объекта осуществляются в соответствии с регламентом, а сроки эксплуатации инженерных

систем устанавливаются по графику. В ходе технической эксплуатации проводят:

• текущий ремонт. Выполняется эксплуатационным персоналом во время технологических

простоев. Все сбои в работе оборудования, технологические остановки и выполненные ремонтные

процедуры фиксируются в специальном журнале;

• профилактические осмотры. Проводятся по графику с целью проверки текущего состояния

систем, определения объема профилактических и ремонтных работ;

• капитальный ремонт. Выполняется полная замена изношенных частей, отладка базовых

элементов.

Кроме ремонтных работ, в техническое обслуживание включаются стандартные регламентные

мероприятия:

• технический осмотр и мониторинг работоспособности оборудования;

• составление дефектных ведомостей;

• проверка креплений и очистка основных элементов;

• контроль за соблюдением правил электро- и пожарной безопасности.

Основные требования к эксплуатации инженерных систем регулируются нормативными

и проектными документами, инструкциями производителей для каждой конкретной единицы

оборудования.

Внутренний водопровод

Служит для подачи воды из наружной водопроводной сети ко всем водоразборным кранам здания и технологическим агрегатам промышленного производства. По температуре  транспортируемой воды различают водопроводы:

- холодный

- горячий (50-75оС)

Внутренние водопроводные сети состоят из одного или нескольких вводов, магистральных трубопроводов, распределительных трубопроводов (стояков), ответвлений к приборам (подводок), водоразборных кранов, повысительных насосных установок иногда с напорными баками для хранения запасов воды и устройств для регулирования давления.

Ввод - это подземный участок сети от наружной магистрали до водомера, установленного в здании для учета расхода потребляемой воды. Перед водомером устанавливают задвижку или запорный вентиль для отключения внутреннего водопровода от ввода, после водомера - тройник со спускным краном, а за тройником - вторую задвижку или вентиль.

Магистральные трубопроводы подводят воду к распределительным трубопроводам - стоякам, от которых она поступает к водоразборным приборам, установленным на разных этажах, или к пожарным кранам.

Ответвления (подводки) служат для подачи воды к отдельным кранам и приборам.

Элементы хозяйственно-питьевого водопровода В1:

1 - ввод водопровода;

2 - водомерный узел;

3 - насосная установка (не всегда);

4 - разводящая сеть водопровода;

5 - водопроводный стояк;

6 - поэтажная (поквартирная) подводка;

7 - водоразборная  арматура.