Задание: написать конспект в рабочей тетради. Знать виды и принцип работы водосчетчиков.

ИЗМЕРЕНИЕ И УЧЕТ РАСХОДА ВОДЫ.

ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ И ВОДОСЧЕТЧИКИ.

Водосчетчики – приборы для измерения расхода воды. По принципу действия они бывают:

- механические (тахометрические) - принцип действия приборов основан на преобразовании поступательного движения потока воды во вращательное движение измерительного элемента.

- электромагнитные - принцип действия приборов основан на электромагнитной индукции, позволяющей связать скорость и объемный расход воды с напряженностью магнитного поля

- ультразвуковые - основаны на принципе изменения времени, за которое ультразвуковой сигнал проходит до приемника от источника. Этот показатель напрямую зависит от скорости движения воды. Ультразвуковые теплосчетчики могут быть оснащены функцией регулирования подачи теплоносителя по независимым двум каналам.

- вихревые - принцип действия приборов основан на образовании вихрей за препятствием, которое стоит на пути потока жидкости. Измерение пульсации давления в потоке позволяет определить объем поступающей в трубопровод воды.