## Написать конспект и отправить по почте elvina.livanova@bk.ru

## СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Водоснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению потребителей водой в необходимом количестве, требуемого качества и под требуемым напором.

## Система водоснабжения (водопровод) представляет собой комплекс инженерных сооружений, для получения воды из природных источников, ее очистки и транспортирования потребителям.

## Классификация систем водоснабжения

1. По назначению:

- хозяйственно-питьевые системы (внутренний водопровод для обеспечения потребностей питьевого качества) – вода на питьевые, хозяйственно-бытовые, санитарно-гигиенические, гигиенические нужды.

- производственные – обеспечивает подачу воды на технологические нужды предприятия, количество и качество воды производственного водопровода должно удовлетворять требованиям технологии производства.

- противопожарные – вода может быть любого качества, а ее количество определяется в соответствии с требованиями СНиП.

2. По сфере обслуживания

- раздельные (необъединенные)

- объединенные (хозяйственно – противопожарные, производственно-противопожарные и хозяйственно-производственные)

- единые, обеспечивающие подачу воды на все нужды, вода только питьевого качества.

3. По способу использования:

- прямоточные (однократное использование)

- оборотные (многократное использование)

- комбинированные.

4. По способу подачи воды:

- самотечные (гравитационные);

- напорные (с механической подачей воды с помощью насосов);

- комбинированные.

Источники водоснабжения

Источники, используемые для водоснабжения городов и населенных пунктов, подразделяют на две основные группы: поверхностные и подземные.

К поверхностным источникам водоснабжения относят реки, озера, водохранилища, моря. К подземным – артезианские воды, родники, ключи.

Характерными особенностями качества речной воды являются ее относительно большая мутность (особенно в период паводков), высокое содержание органических веществ, бактерий, часто значительная цветность воды. Речная вода обладает обычно относительно малым солесодержанием и небольшой жесткостью.

Вода озер и водохранилищ отличается весьма малым содержанием взвешенных веществ, значительной цветностью, большой окисляемостью, наличием планктона в летнее время. Степень минерализации озерной воды весьма различна.

Качество воды поверхностных источников в большей степени зависит от интенсивности выпадения осадков.

Подземные воды, как правило, не содержат или содержат незначительное количество взвешенных веществ и обычно бесцветны, обладают высокими санитарными качествами, но часто сильно минерализованы, имеют повышенную жесткость, значительное содержание железа и т.п.

Сравнивая основные показатели качества воды природных источников с основными требованиями к качеству воды главных групп потребителей, можно сделать вывод, что для водоснабжения населенных мест наиболее подходящим источником водоснабжения являются подземные (особенно артезианские и родниковые) воды, если они не сильно минерализованы.

Водоснабжение большинства малых и значительной части средних по размерам населенных мест основано на использовании подземных источников. Для водоснабжения большинства крупных городов приходится полностью или в значительной степени пользоваться водами поверхностных источников.

Промышленные предприятия в отдельных случаях могут использовать воду поверхностных источников без всякой ее очистки.

В настоящее время водоснабжение некоторых крупных промышленных предприятий основано на использовании морской воды. Морская вода, содержащая, как известно, большое количество минеральных солей, обладает относительно невысокой жесткостью, ее применяют в производственном водоснабжении для охлаждения.

Качество природной воды характеризуется ее физическими и химическими свойствами и бактериальным загрязнением. К физическим свойствам относят температуру воды, мутность (или прозрачность), цветность, вкус и запах. Химические свойства обусловливаются содержанием в ней различных химических веществ.

Взвешенные вещества в воде поверхностных источников содержатся всегда. Песчаные и глинистые частицы попадают в источник вследствие эрозий берегов и русла рек. Содержание взвешенных веществ (в мг/л) в воде открытых источников колеблется в очень широких пределах. Содержание взвешенных веществ характеризует прозрачность воды.

Вода в природных источниках может иметь различный вкус: быть горьковатой, соленой, кислой, сладковатой. Остальные виды вкусовых ощущений (например, металлический) называют привкусами.

Запах воды может быть естественного и искусственного происхождения. Естественные запахи (болотный, глинистый, сероводородный, травянистый и др.) обусловливаются живыми и отмершими организмами, продуктами размыва русел. Запахи искусственного происхождения (фенольный, нефтяной, хлорфенольный, хлорный и др.) появляются в результате сброса в водоем сточных вод и обработки воды реагентами. Запах и вкус оценивают по порогу разбавления или но пятибалльной системе: очень слабый (определяемый только опытным лаборантом); слабый (обнаруживаемый потребителем, если обратить на это его внимание); заметный; отчетливый; очень сильный.

Для оценки воды с точки зрения ее использования имеют значения следующие показатели: плотный остаток, окисляемость, активная реакция, содержание железа, магния, хлоридов, сульфатов, фтора и др.

Жесткость (в мг • экв/л) – важный химический показатель, определяющий область пригодности воды для водоснабжения. Жесткость воды обусловлена содержанием в ней растворенных солей кальция и магния. Различают карбонатную и некарбонатную жесткость. Карбонатной называют жесткость, обусловленную наличием двууглекислых (бикарбонатных) и углекислых (карбонатных) солей кальция и магния. Некарбонатной называют жесткость, обусловленную содержанием некарбонатных солей кальция и магния – сульфатов, хлоридов, силикатов и нитратов. Сумму карбонатной и некарбонатной жесткости называют общей.

Бактериальное загрязнение воды зависит от количества вносимых в источник загрязнений со сточными и стекающими дождевыми и талыми водами, купающимися людьми и т.д. Бактериальная загрязненность воды характеризуется числом бактерий, содержащихся в 1 мл воды, – это определение называется коли-индексом.

Требования, предъявляемые к качеству хозяйственно-питьевой воды регламентируются техническим регламентом "О питьевой воде и питьевом водоснабжении", принятым в 2006 г. Требования, предъявляемые к качеству производственной воды, зависят от вида производства и его технологии.