Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «: Основы взаимозаменяемости.» На 8.10.24г.

Сделать рис.Графическое изображение полей допусков и ответить на вопросы:

1.Что такое взаимозаменяемость. Основные понятия и определения. Понятие о взаимозаменяемости.

2. Виды взаимозаменяемости.

3. Системы допусков и посадок.

Выполненное задание отправляйте на почту : mihailovna.olia2017@yandex.ru

Основные понятия и определения. Понятие о взаимозаменяемости Взаимозаменяемость - свойство независимо изготовленных с заданной точностью деталей (сборочных единиц) обеспечивать возможность бесподгоночной сборки (или замене при ремонте) сопрягаемых деталей в сборочные единицы, и сборочных единиц – в механизмы и машины при соблюдении предъявляемых к ним технических требований. Выполнение требований к точности деталей и сборочных единиц изделий является важнейшим исходным условием обеспечения взаимозаменяемости. Кроме этого, необходимо выполнять и другие условия: устанавливать оптимальные номинальные значения параметров деталей и сборочных единиц, выполнять требования к материалу, технологии их изготовления и контроля и т.д. Взаимозаменяемыми могут быть детали, сборочные единицы и изделии в целом. В первую очередь такими должны быть детали и сборочные единицы, от которых зависят надежность и другие эксплуатационные показатели изделий. Это требование, естественно, распространяется и на запасные части. Взаимозаменяемость обеспечивает:

гарантированное качество продукции;  упрощение процесса сборки, который сводится к простому соединению деталей;  предпосылки к широкой специализации и кооперированию заводов. Возникает возможность изготавливать детали и узлы в отдельных цехах, на разных заводах, расположенных в разных городах и странах; специализировать отдельные заводы на производство конкретных узлов и поставки их другим заводам; удешевления производства:  возможность организации поточного производства;  упрощение ремонта, который сводится к простой замене детали или узла. За счет этого уменьшаются простои оборудования, улучшаются технико-экономические показатели его эксплуатации.

2 Виды взаимозаменяемости

Взаимозаменяемость может быть полной или неполной (ограниченной). При полной взаимозаменяемости обеспечивается выполнение всех видов параметров с точностью, позволяющей производить беспригоночную сборку любых независимо изготовленных деталей в готовые изделия. При этом обеспечивается работоспособность изделия и выполняются предъявленные к нему технические требования. При неполной взаимозаменяемости для обеспечения заданной точности выходных характеристик (работоспособности) изделия предусматривается возможность выполнения дополнительных операций (для компенсации погрешностей первичных параметров) или групповой подбор деталей с размерами определенной группы (селективная сборка).

Размерная взаимозаменяемость – это взаимозаменяемость по присоединительным размерам (например, по внутреннему d и наружному Д диаметрам подшипника качения). Параметрическая взаимозаменяемость – это взаимозаменяемость по выходным параметрам, т.е. взаимозаменяемость, при которой обеспечивается необходимая точность выходных параметров без дополнительной регулировки и подгонки (например, мощность и частота вращения вала электродвигателя).

Внешняя взаимозаменяемость – это взаимозаменяемость покупных и кооперируемых изделий (монтируемых в другие более сложные изделия) и сборочных единиц по эксплуатационным показателям, а также по размерам и форме присоединительных поверхностей (например, в электродвигателях внешнюю взаимозаменяемость обеспечивают по частоте вращения вала и мощности, а также по присоединительным размерам; в подшипниках качения – по наружному Д и внутреннему d диаметрам). Внутренняя взаимозаменяемость распространяется на детали, сборочные единицы и механизмы, входящие в изделия (например, в подшипнике качения внутреннюю групповую взаимозаменяемость имеют тела качения и кольца). Уровень взаимозаменяемости производства можно охарактеризовать коэффициентом взаимозаменяемости Кв , равным отношению трудоемкости изготовления взаимозаменяемых деталей и сборочных единиц к общей трудоемкости изготовления изделия. Значение этого коэффициента является объективным показателем технического уровня производства. Совместимость – это свойство объектов занимать свое место в сложном готовом изделии и выполнять требуемые функции при совместной или последовательной работе этих объектов и сложного изделия в заданных эксплуатационных условиях. Функциональная взаимозаменяемость стандартных изделий – это свойство независимо изготовленных деталей занимать свое место в изделии без дополнительной обработки. При этом предполагается не только возможность нормальной сборки, но и нормальная работа изделия после установки на нем новой детали или другой составной части взамен вышедшей из строя. Функциональными являются геометрические, электрические, механические и другие параметры, влияющие на эксплуатационные показатели машин и других изделий или служебные функции сборочных единиц. Например, зазор между поршнем и цилиндром (функциональный параметр) влияет на мощность поршневого двигателя (эксплуатационный показатель).

3 Системы допусков и посадок

3.1 Понятие о размерах и отклонениях, допусках и посадках Определения - по ГОСТ 25346-89 «Единая система допусков и посадок» (ЕСДП).

Номинальный – это размер, относительно которого определяются предельные размеры и который служит также началом отсчета отклонений. Номинальный размер – это основной размер, полученный на основе кинематических, динамических и прочностных расчетов или выбранный из конструктивных, технологических, эксплуатационных, эстетических и других соображений и указанный на чертеже.

Действительным называется размер, полученный в результате измерения с допустимой погрешностью.

Предельные – это два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер годной детали. Больший из них называют наибольшим предельным размером, меньший – наименьшим предельным размером. Кроме того, ГОСТ 25346-89 устанавливает связанные с предельными размерами термины «проходной» и «непроходной» пределы. Термин «проходной предел» применяют к тому из двух предельных размеров, который соответствует максимальному количеству материала, а именно верхнему пределу для вала и нижнему – для отверстия. В случае предельных калибров для контроля размеров деталей речь идет о предельном размере, проверяемом проходным калибром. Термин «непроходной предел» применяют к тому из двух предельных размеров, который соответствует минимальному количеству материала, а именно нижнему пределу для вала и верхнему - для отверстия. В случае использования предельных калибров для контроля размеров деталей речь идет о предельном размере, проверяемом непроходным калибром. Отклонение – это алгебраическая разность между размером (действительным, предельным и т.д.) и соответствующим номинальным размером.

Действительное отклонение – это алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами. Предельное отклонение – это алгебраическая разность между предельным и номинальным размерами. Предельные отклонения подразделяют на верхнее и нижнее. Верхнее отклонение ES, es – это алгебраическая разность между наибольшим предельным размером и номинальным. Нижнее отклонение EI, ei – это алгебраическая разность между наименьшим предельным размером и номинальным. Допуск Т – разность между набольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями (отверстие: Т = Дmах - Дmin или Т = ES — EI; вал: Т = dmax - dmin или T = es- ei). Стандартный допуск IT – любой из допусков, устанавливаемых данной системой допусков и посадок и характеризующих заданную точность изготовления. Допуск всегда положителен.

Поле допуска – это поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями. Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии. Нулевая линия – это линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении допусков и посадок. При горизонтальном расположении нулевой линии положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные - вниз. При этом ось изделия всегда располагают под схемой. Нулевая линия отмечена цифрой 0. В соединении деталей, входящих одна в другую, есть охватывающая и охватываемая поверхности. Вал – термин, применяемый для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей деталей. Отверстие – термин, применяемый для обозначения внутренних (охватывающих) поверхностей деталей. Термины отверстие и вал относятся не только к цилиндрическим деталям круглого сечения, но и к деталям другой формы (например, шпонки, шлицы и т.д.). Основной вал – это вал, верхнее отклонение которого равно 0 (es=0), (рис.). Рисунок– Графическое изображение поля допуска основного вала Основное отверстие – это отверстие, нижнее отклонение которого равно 0 (ЕI=0), (рис. 6.2). Рисунок– Графическое изображение поля допуска основного ответстия