Тема урока: Основы электростатики. Электрические цепи постоянного тока и методы их расчета

Цель урока: Закрепить на практике важнейшие положения теории цепей постоянного тока. Экспериментально подтвердить справедливость основных законов теории электрических цепей постоянного тока. Приобрести навыки самостоятельного исследования линейных разветвленных цепей постоянного тока.

уметь:

выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного тока;

читать несложные электронные схемы;

определять виды, элементы электрических цепей на электрических схемах;

знать:

основные законы электротехники;

принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления;

Объяснение урока

Электрическая цепь служит для генерирования, преобразования, передачи и распределения электромагнитной энергии и информации. Свое назначение электрическая цепь выполняет при наличии тока и напряжения. Если напряжение, приложенное к цепи, является постоянным и сопротивление цепи меньше бесконечности, в цепи устанавливается постоянный ток.

Реальная простейшая электрическая цепь содержит: источник и приемник электрической энергии, ключ и соединительные провода (рис.1.1).

Рис. 1.1. Упрощенное изображение электрической цепи

Определение: Электрический ток  - это направленное  непрерывное движение электрически заряженных частиц (электронов) при условии замкнутости цепи и наличие разности потенциалов (или напряжения)

Электрический ток обозначается латинской буквой  - I

Единица измерения – А (Ампер)

Электрический ток  может быть постоянным,  т.е. не изменяться в зависимости от  величины и направлении.

Обычно в расчетах реальные элементы заменяют идеальным источником ЭДС с последовательно включенным с ним сопротивлением (схема 1), пытаясь таким образом учесть внутреннее сопротивление прибора.

Схема 1.1

Связь напряжения и тока на элементе (на любом элементе) называется его вольтамперной характеристикой (ВАХ). Напряжение и ток резистивного элемента связаны законом Ома:

Закон Ома для участка цепи: ток, проходящий по участку цепи, прямо пропорционален напряжению U, приложенному к этому участку, и обратно пропорционален его сопротивлению R, т. е.

I=UR ,	(1.1)

где U – напряжение в цепи, измеряется в вольтах (B); R – сопротивление, в омах (Ом).

Закон Ома для полной цепи: ток, проходящий вцепи, прямо пропорционален электродвижущей силе, и обратно суме сопротивлений внешний цепи и внутреннему сопротивлению

I=ER+r,	(1.2)

где E – электродвижущая сила источника электрической энергии, B; R – сопротивление внешней цепи, Ом; r – внутреннее со- противление источника, Ом.

Электрическое сопротивление проводника: R=UI ,  (1.3)

Сопротивление провода: R=ρlS   (1.5)

где – ρ удельное сопротивление, Ом · мм2 /м; l – длина проводника, м; S – площадь его поперечного сечения, мм2.

Энергия и мощность электрической цепи

Работа (энергия W), затраченная на перенос заряда q на участке цепи за время t,

A=W=U*q , или A=W=U*I*t,	(1.8)

где A работа – в джоулях (Дж).

Работа, совершенная источником электрической энергии с ЭДС E,

A=E*q   или	A=E*I*t.	(1.9)

Мощность, потребляемая нагрузкой,  P=At=U*I=I2*R=U2R   ,	(1.10)

где P – мощность,  в ваттах (Вт).

Закон Джоуля-Ленца. Количество теплоты (Дж), выделенное при прохождении постоянного тока в проводнике,

Q=I2*R*t ,	(1.13)

где Q – количество выделенной теплоты, в Джоулях

Задачи на закрепления:

Задача 1.

Аккумулятор с r = 0,8 Ом работает на лампочку с R = 12,5 Ом, при этом ток в цепи  равен 0,28 А. Чему равна ЭДС  и напряжение на лампочке?

Дано:                                      Решение:

R=12,5 Ом                    по закону Ома: I=ER+r →E=IR+r=0,28*12,5+0,8=3,724 В

I=0,28 А                        I=UR→U=I*R=0,28*12,5=3,5 В

r = 0,8 Ом

E=? U=?                                       Ответ: 3,724 В, 3,5 В

Задачи для самостоятельного решения

Задача 2.

Электрическая лампочка включена в сеть напряжением 220 В. Какой ток будет проходить через лампочку, если сопротивление ее нити 240 Ом?

Задача 3.

Электропаяльник, включенный в сеть напряжением 220 В, потребляет ток 0,3 А. Определите сопротивление электропаяльника.

Задача 4.

К кислотному аккумулятору, имеющему ЭДС 205 В и внутреннее сопротивление 0,2 Ом, подключен потребитель сопротивлением 2,6 Ом. Определите ток в цепи.

Задача 5.

Рассчитать силу тока, проходящую по медному проводу длиной 100м, площадью поперечного сечения 0,5мм2, если к концам провода приложено напряжение 6,8B

Законспектировать, прорешать. Задания присылаем на эл.почту: ilmira-sharipova@mail.ru до 12.10.24 г.