# Расчет токов плавких вставок предохранителей и их выбор

При расчёте тока плавкой вставки предохранителя необходимо руководствоваться условиями:

- если в линию включена силовая нагрузка, например электродвигатель, то номинальный ток плавкой вставки предохранителя Iвст должен быть равен или больше величины пускового тока I пуск электродвигателя, поделённой на 2,5

Iвст ≥ I пуск ∕ 2,5

- должна быть соблюдена избирательность защиты линий, т.е. каждый предохранитель должен срабатывать только тогда, когда повреждение произойдёт на защищаемом им участке электропроводки. Обычно предохранители с плавкими вставками устанавливают в начале участка и при изменении сечения проводов.

Расчёт ведём согласно методике

Расчётный ток для трёх фазной четырёх и трёх проводной сети:  Ip=KC*PY3*UЛ

где: Ру = М3 + М4 =120 + 1100 = 1220 Вт – установленная мощность

Кс = 0,95 – коэффициент спроса

Uл = 380В – линейное напряжение

М3= 120Вт – потребляемая мощность двигателя электронасоса

М4= 1100Вт – мощность электродвигателя гидронасоса суппорта

Ip=0,95*12203*380=1,85 А

Пусковой ток электродвигателя главного привода токарно-винторезного станка 1К62:

Кпуск = Iпуск / Iр

откуда

Iпуск = Iр *Кпуск

где: Кпуск = 4,8 – коэффициент пуска

Iр = 1,85А – расчётный ток

Iпуск = 4,8 * 1,85 = 8,88А

Ток плавкой вставки предохранителя:

Iвст ≥ I пуск ∕ 2,5 = 8,88 / 2,5 = 3,55А

По шкале номинальных токов плавких вставок согласно таблице 4 принимается ток плавкой вставки: Iвст = 4 А.

Таблица 4 - Данные для выбора плавких вставок предохранителей в силовых цепях

| Ток плавкой вставки,А | Сечение проводов и кабелей,мм2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответвление при прокладке их |  |  |  | Магистрали при прокладке их |  |  |  |
|  | открыто | в трубах |  | кабели | открыто | в трубах | кабели |  |
| 4 | 1 | 1 | 1 |  | – | – |  | – |
| 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | – | – |  | – |
| 15 | 1,5 | 1 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |  | – |
| 20 | 2,5 | 1 | 1,5 |  | 2,5 | 2,5 |  | – |
| 25 | 4 | 1,5 | 1,5 |  | 4 | 2,5 |  | 1,5 |
| 35 | 4 | 2,5 | 1,5 |  | 4 | 4 |  | 2,5 |
| 60 | 6 | 4 | 1,5 |  | 6 | 6 |  | 4 |
| 80 | 10 | 4 | 2,5 |  | 10 | 10 |  | 10 |

По таблице 5 выбирается предохранитель.

Таблица 5 - Технические данные некоторых плавких предохранителей

| Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток патрона, А | Номинальный ток плавкой вставки, А |
| --- | --- | --- | --- |
| ПР – 15 | 220 и 500 | 15 | 6,10,15 |
| ПР – 60 | 220 и 500 | 60 | 15,20,25,35,45,60 |
| ПР – 100 | 220 и 500 | 100 | 60,80,100 |
| ПНБ5 – 380 | 380 | 100 | 40.63,100 |
| НПР – 100 | 500 | 100 | 60,80,100 |
| НПР – 200 | 500 | 200 | 100,125,160,200 |
| НПН – 15 | 500 | 15 | 6,10,15 |
| НПН – 60 | 500 | 60 | 15,20,25,35,45,60 |
| ПНБ5 – 600/100 | 600 | 100 | 63,100 |
| Ц – 14 | 250 | 10 | 4,6,10 |
| Ц – 27 | 500 | 20 | 4,6,10,15,20 |
| Ц – 33 | 500 | 60 | 10,15,20,25,35,60 |
| ПН – 2 | 600 | 5 | 0,15;0,25;0,5;1;4 |

Предохранитель выбирается ПН –2 .

Выбираем предохранитель, и делаем расчет, все задания присылаем на эл.почту:  ilmira-sharipova@mail.ru до 12.10.24 г.