11.10.24. Тема: «Электроды для сварки»

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

В рабочей тетради аккуратно начертите таблицу и в графу «ответ», проставьте выбранные буквы.  Заполненную таблицу сфотографировать и отправить на эл. почту edu.welding.i@gmail.com. С указанием даты, группы и фамилии.

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Электродная проволока:

а)        обеспечивает стабильное горение сварочной дуги;

б)        обеспечивает хорошее формирование сварного шва;

в)        выполняет роль присадочного материала.

- Покрытие электрода служит для:

а)        обеспечения стабильного горения сварочной дуги;

б)        получения металла заданного химического состава;

в)        получения неразъемного сварного соединения,

- При выборе покрытых металлических электродов всегда следует предусматривать, чтобы:

а)        механические свойства электродной проволоки были не ниже механических свойств свариваемого металла;

б)        механические свойства металла шва не были ниже механических свойств основного металла;

в)        механические свойства металла шва были не выше механических свойств основного металла.

- Основное покрытие обозначается буквой:

а)  А;

б)  Р;

в)  Б.

5. К каким типам электродов предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости?

а)  Э50А.

б)  Э4б.

в)  Э42А.

6.  Для сварки на переменном токе используются электроды:

а)  АНО-4;

б)  МР-3;

в)  УОНИИ-13/55.

- Какие марки электродов не требуют тщательной подготовки кромок под сварку?

а) УОНИИ-13/45.

б) АНО-9.

в) ЦУ-7.

- Электроды какой марки менее чувствительны к увлажнению покрытия электрода?

а) АНО-4.

б) МР-3.

в) УОНИИ-13/45.

- Какие электроды рассчитаны на сварку предельно
короткой дугой?

а) УОНИИ-13/45.

б) ОЗС-6.

в) ЦУ-7.

10. Условия хранения электродов в кладовой должны быть:

а) температура не ниже 15°С и относительная влажность не выше 50%;

б) температура не ниже 80°С и относительная влажность не выше 50%;

в) температура не ниже 15°С и относительная влажность не ниже 50%.

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.