Техническое черчение

Ответить на контрольные вопросы в рабочей тетради:

Контрольные вопросы:

1 Какое изображение называют разрезом?

2 Для чего применяют разрезы?

3 Классификация простых разрезов?

4 Определение сложный разрез?

5 Классификация сложных разрезов?

Отвечать по следующему лекционному материалу.

Простые разрезы в инженерной графике — это разрезы, выполненные одной секущей плоскостью. В зависимости от положения секущей плоскости простые разрезы разделяют на три типа:

- Горизонтальные— секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций.

- Вертикальные— секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций. Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, и профильным, если параллельна профильной плоскости проекций.

- Местные— разрез, служащий для выяснения формы предмета в отдельном, ограниченном месте.

Сложные разрезы— это разрезы, выполненные двумя и более секущими плоскостями.Сложные разрезы применяют в тех случаях, когда простые разрезы не позволяют достаточно просто пояснить форму предмета и его элементов. Из группы сложных разрезов выделяют:

- Ступенчатые— если секущие плоскости между собой параллельны.

- Ломаные— если секущие плоскости пересекаются под углом, отличным от прямого.

- Радиальные— если группа секущих плоскостей проходит через ось предмета.

- Комбинированные— представляющие собой сочетание ступенчатого и ломаного разрезов.