Технология производства простокваши.

Задание

- Изучить теоретический материал.

- Составить конспект.

- Указать требования ГОСТа  31456-2013( www.mooml.com)на простоквашу.

- Составить технологическую схему простокваши обыкновенной резервуарным способом.

- Составить технологическую схему простокваши Мечниковской термостатным способом.

- При составлении конспекта вставить пропущенное слово.

- Перечислить основное  оборудование, применяемое для производства простокваши.

- Ответить на вопросы

Простокваша: кисломолочный продукт, произведенный   с использованием заквасочных микроорганизмов лактококков и/или термофильных молочнокислых стрептококков.

Классификация.

Продукт в зависимости от молочного сырья изготовляют :

-  из цельного молока; -нормализованного молока; -обезжиренного молока;

- восстановленного молока; - их смесей.

По органолептическим и физико-химическим показателям продукт должен соответствовать ГОСТ31456-2013

Для каждого вида простокваши применяют определенную закваску. Для Мечниковской простокваши закваску приготавливают на чистых культурах термофильного молочнокислого стрептококка и болгарской палочки (4:1); для ацидофильной простокваши-на чистых культурах термофильного молочнокислого стрептококка и ацидофильной палочки (4:1); для Южной простокваши— на чистых культурах  термофильного   молочнокислого стрептококка и болгарской палочки (4:1) с добавлением или без добавления дрожжей,   сбраживающих  лактозу,  Для обыкновенной простокваши закваску готовят только на чистых культурах мезофильного молочнокислого стрептококка, для варенца-на чистых культурах термофильного молочнокислого стрептококка с добавлением или без добавления болгарской палочки Простоквашу ацидофильную, Южную, обыкновенную и варенец всех видов жирности можно выпускать сладкими, с добавлением ароматических веществ в виде ванилина или корицы.

Технология производства Мечниковской простокваши

Мечниковская простокваша: Кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов - термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. (4:1)

Продукт изготовляют в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 31661-2012 по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением гигиенических требований для предприятий молочной промышленности, и действующим на территории государства, принявшего стандарт. Продукт по органолептическим характеристикам    должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Вкус и запах | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов |
| Цвет | Молочно-белый, равномерный по всей массе |
| Консистенция | Однородная, с ненарушенным сгустком, без газообразования |

По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

| Наименование показателя | Значения показателей продукта с массовой долей жира, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | от 4,0 до 6,0 включ. (из цельного молока) | от 4,0 до 8,9 включ. (из нормализованного молока) |
| Массовая доля белка, %, не менее | 2,8 | 2,6 |
| Кислотность, °Т | От 80 до 110 включ. |  |
| Температура продукта при выпуске с предприятия, °С | 4+2 |  |

Требования к сырью

- Молоко коровье кислотность не более 19°Т, плотность не менее 1028 кг/м³, по ГОСТ 31449;

- сливки из коровьего молока с массовой доли жира 10%, кислотность не более 19°Т, по ГОСТ 31451.

- обезжиренное молоко кислотностью не более 20°Т, плотность не менее 1030 кг/м³, по ГОСТ 31458;

- закваски и бактериальные концентраты термофильных молочнокислых стрептококков, болгарской молочнокислой палочки по нормативной или технической документации, действующей на территории государств, принявших стандарт;

-молоко цельное сухое по ГОСТ4495;

-сливки сухие по ГОСТ1349;

-вода питьевая по нормативным и техническим документам, действующим на территории России.

Приемка и оценка качества молока.

Для производства простокваши Мечниковская  принимают молоко коровье сырое по качеству и количеству в соответствие с ГОСТ 31449-2013. Плотность молока должна быть  не ниже 1,028 кг/м3.

Очистка молока

Очистку проводят с целью…………………

Охлаждение

Цель охлаждения молока …………………….

Резервирование

Молоко резервируют с целью обеспечения ……………………………..

Нормализация

Нормализация - направленное изменение состава молока Молоко для производства простокваши нормализуют с целью……………….

Подогрев и очистка

Нормализованная смесь поступает в АППОУ для кисломолочных продуктов, где нагревается в секции регенерации до ……. и подается

Подогрев и гомогенизация. Очищенная смесь возвращается в следующую секцию регенерации и подогревается до ………. Подогретая смесь направляется в …………..Гомогенизация молока способствует значительному увеличению  вязкости сгустков и снижению их способности отделять сыворотку. Режимы гомогенизации ……и Р= 15,5 ± 2,5 МПа .

Пастеризация

Нормализованную смесь пастеризуют при температуре 92 + 2°С с выдержкой …….     , с целью …………..

Охлаждение смеси.

После пастеризации смесь охлаждается до температуры заквашивания до 40+ 2 0С. Охлаждение происходит в секциях регенерации АППОУ.

Заквашивание

Заквашивание проводят в резервуарах для кисломолочных напитков с охлаждаемой рубашкой, снабженных специальными мешалками, обеспечивающими равномерное и тщательное перемешивание молока с закваской и молочного сгустка. (объем резервуара не более10т) Во избежании вспенивания, влияющего на отделение сыворотки при хранении простокваши, молоко в резервуар подают через нижний штуцер. Смесь заквашивают закваской     ………………. в массе 5%   от общего объема заквашенной смеси. Закваску вносят в потоке с использованием насоса-дозатора одновременно с нормализованной смесью, или после наполнения резервуара .Во время внесения закваски смесь  перемешивают для равномерного распределения закваски и недопущения хлопьев белка.   мешалке.

Перемешивание

После внесения закваски  смесь перемешивают 10-15 мин.

Розлив заквашенной смеси

Заквашенную смесь немедленно разливают при периодическом её перемешивании. Заквашенную смесь подают в цех розлива на фасовочный автомат. Розлив одной емкости с заквашенной смесью должен быть закончен в течении 30-40 мин во избежании  образования хлопьев свернувшегося белка.

Упаковку и маркировку кисломолочного продукта простокваша Мечниковская производят в соответствии с требованиями действующего стандарта на данный продукт.

Сквашивание

Сквашивание упакованного продукта происходит в термостатной камере при температуре 40 ± 2 0С в течение 4-5 часов. Окончание сквашивания  определяют по характеру сгустка и титруемой кислотности . Сгусток должен быть ровным, достаточно плотным и не выделять сыворотки, без газообразования. Кислотность сгустка 80- 90°Т. В процессе сквашивания смеси нельзя допускать колебаний температуры или снижение ее, так как это приведет к ухудшению качества сгустка.

Охлаждение

По окончании сквашивания упакованный продукт помещают в холодильную камеру  и охлаждают до температуры 4+ 2 0С После этого технологический процесс считается законченным и продукт готов к реализации.

Вопросы

1.Отличительные признаки технологии производства термостатного и резервуарного способа производства простокваши.

2. Применяемые закваски для производства различных видов простокваши.

3. Какова продолжительность розлива одной емкости с заквашенной смесью .

4. Почему нормализованное молоко  в резервуар подают через нижний штуцер.

5. Почему продолжительность выдержки пастеризации при производстве кисломолочных напитков дольше , чем при производстве пастеризованного молока