11.10.24. Материаловедение

Тема        СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Задание

1 Изучить теоретический материал

2 Заполнить таблицу «Классификация свойств металлов» по следующей форме

| Свойства металлов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| физические | химические | механические | технологические |

3 Посмотреть видео

https://yandex.ru/video/preview/993249320806163833?from=tabbar&parent-reqid=1728307192532381-11854262334606500733-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-112-BAL&text=классификация+свойств+металлов+и+сплавов

Все свойства металлов и сплавов принято подразделять на группы: физические, химические, технологические, механические и эксплуатационные.

Физические свойства определяют поведение металлических материалов в тепловых, электромагнитных, радиационных полях. К физическим свойствам относятся плотность, температура плавления, теплоемкость, теплопроводность, электропроводность, магнитные характеристики, термическое расширение.

Химические свойства характеризуют способность материалов вступать в химическое взаимодействие с другими веществами и химическими элементами, а также способность металлов и сплавов сопротивляться воздействию агрессивных сред, в том числе окислению.

Технологические свойства характеризуют способность материалов подвергаться холодной и горячей обработке, в том числе при обработке резанием, ковке, сварке, литье. К технологическим свойствам относятся обрабатываемость резанием, свариваемость, ковкость, литейные свойства (жидкотекучесть – способность жидкого металла заполнять литейную форму; усадка – уменьшение объема металла при переходе из жидкого состояния в твердое; ликвация – химическая неоднородность в отливках; склонность к образованию трещин – вероятность образования литейных трещин и пор в процессе затвердевания в литейной форме).

К механическим свойствам относятся твердость, прочность, пластичность, упругость, вязкость, усталость, износостойкость.