Технология производства простокваши.

Задание

- Изучить теоретический материал.

- Составить краткий конспект.

- Дополнить  технологическую схему питьевого йогурта резервуарным способом.

- Составить технологическую схему йогурта фруктового питьевого термостатным и резервуарным способом.

- Ответить на вопросы.

Теоретический материал

Родиной продукта считается Болгария, именно там впервые была исследована микрофлора продукта. Йогурт вырабатывают сквашиванием пастеризованного молока, в которое добавляют специальную культуру бактерий (болгарскую палочку, которую и открыл И.П.Мечников, термофильный стрептококк и, иногда, ацидофильную палочку). Согласно формулировке, только продукты, содержащие живые йогуртовые культуры и не прошедшие термическую обработку, могут называться "йогуртами". Поскольку йогуртная культура добавляется после пастеризации, йогурт остается "живым". Употребление йогурта укрепляет опорно-двигательный аппарат (кости, суставы) и предотвращает развитие остеопороза благодаря высокому содержанию кальция. Способствует укреплению нервной системы, повышает настроение и снижает риск появления депрессии благодаря высокой концентрации магния, фосфора, железа, витамина В5, кальция. Живые бактериальные культуры (пробиотики) улучшают микрофлору кишечника, что позволяет укрепить иммунитет и обеспечить хорошее самочувствие. Йогурт вырабатывают резервуарным и термостатным способом.

Согласно требованиям стандарта «Йогурты» применяют следующие  термины с соответствующими определениями.

1.Йогурт: Кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием смеси заквасочных микроорганизмов — термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки, концентрация которых должна составлять не менее чем 107 КОЕ в 1 г продукта, с добавлением или без добавления различных немолочных компонентов.

2 Биойогурт: Кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием смеси заквасочных микроорганизмов -термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки, концентрация которых должнасоставлять не менее чем 107 КОЕ в 1 г продукта, с добавлением бифидобактерий или молочнокислой ацидофильной палочки, или других пробиотических микроорганизмов, концентрация которых должна

составлять не менее 10 6КОЕ в 1 г продукта, и/или пробиотиков, с  добавлением или без добавления различных немолочных компонентов.

3 Обогащенный йогурт: Йогурт, в который добавлены пищевые и/или биологически активные вещества и/или пробиотические микроорганизмы (одно или более), не присутствующие в нем изначально либо присутствующие в недостаточном количестве или утерянные в процессе изготовления; при этом гарантированное изготовителем содержание каждого пищевого или биологически активного вещества, использованного для обогащения, доведено до уровня употребления в 100 мл или 100 г или разовой порции продукта не менее 5 % уровня суточного потребления, а максимальное содержание пищевых и/или биологически активных веществ в продукте не превышает верхний безопасный уровень потребления таких веществ (при наличии таких уровней).

Классификация

1. Йогурты подразделяют:

- на йогурт.

- йогурт обогащенный.

2 Йогурты в зависимости от вносимых немолочных компонентов подразделяют:

- без компонентов;

- с компонентами.

3 Йогурт, изготовляемый с пробиотиками и/или пребиотиками, может выпускаться с наименованием биойогурт.

Йогурты  (ГОСТ 31981-2013)по органолептическим характеристикам должны соответствовать требованиям , указанным в таблице

Таблица   1

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид и консистенция | Однородная, с нарушенным сгустком при резервуарном способе производства, с не нарушенным сгустком-при термостатном способе производства, в меру вязкая, при добавлении загустителей или стабилизирующих добавок -желеобразная или кремообразная. Допускается наличие включений нерастворимых частиц, характерных для внесенных компонентов |
| Вкус и запах | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов, в меру сладкий вкус (при выработке с подслащивающими компонентами), соответствующим вкусом и ароматом внесенных компонентов |
| Цвет | Молочно-белый или обусловленный цветом внесенных компонентов, однородный или с вкраплениями нерастворимых частиц |

По физико-химическим показателям йогурт должен соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Норма |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля жира, %, | Менее 0,5 (обезжиренный) | От0,5до 10,0 вкл |
| Массовая доля белка, %, не менее -для йогуртов без компонентов - для йогуртов с компонентами | 3,2 2,8 |  |
| Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). %, не менее: - для йогуртов без компонентов - для йогуртов с компонентами | 9,5 8,5 |  |
| Кислотность, °Т | От75 до 140 вкл. |  |
| Фосфотаза или пероксидаза | Отсутствует |  |
| Температура продукта при выпуске с предприятия, °С | 4+2 |  |

Требования к сырью

Молоко коровье сырое кислотностью не более 19°Т, плотностью не менее 1027 кг/м3 по ГОСТ Р 31449;

- Молоко обезжиренное кислотностью не более 20°Т, плотностью не менее 1030г/см3;

- Закваски, состоящие из молочнокислых бактерий ОСТ 49 113;

- Сухое обезжиренное молоко по ГОСТ Р 52791-2007;

- Фруктовый наполнитель сладкий по нормативным и техническим документам, действующим на территории государств, принявших стандарт;

- Стабилизатор по нормативным и техническим документам, действующим на территории государств, принявших стандарт.

- Молоко коровье кислотность не более 19°Т, плотность не менее 1028 кг/м³, по ГОСТ 31449;

- сливки из коровьего молока с массовой доли жира 10%, кислотность не более 19°Т, по ГОСТ 31451.

- обезжиренное молоко кислотностью не более 20°Т, плотность не менее 1030 кг/м³, по ГОСТ 31458;

- закваски и бактериальные концентраты термофильных молочнокислых стрептококков, болгарской молочнокислой палочки по нормативной или технической документации, действующей на территории государств, принявших стандарт;

-молоко цельное сухое по ГОСТ4495;

-сливки сухие по ГОСТ1349;

-сахар белый, сахар жидкий по нормативным и техническим документам, действующим на территории государств. принявших стандарт;

-  фруктово-ягодные, злаковые, овощные и другие пищевые компоненты

- пищевые добавки (ароматизаторы пищевые, красители пищевые, подсластители, вкусоароматические вещества, стабилизаторы консистенции, загустители, антиокислители и другие виды, за исключением консервантов по нормативным и техническим документам, действующим на территории

государств, принявших стандарт;

- концентраты молочных, сывороточных белков по нормативным и техническим документам, биологически активные вещества , пробиотики, пребиотики. синбиотики

-вода питьевая по нормативным и техническим документам, действующим на территории России .

Особенности технологии:

- для производства йогурта применяют закваску термофильных молочнокислых стрептококков, болгарской молочнокислой палочки  (4:1), кислотность готового сгустка 75-85 0Т,температура сквашивания 40+ 0С , продолжительность 4 часа. Температура охлаждения в резервуаре до розлива 25 0С . Ароматические и фруктовые наполнители вносят перед розливом по окончанию сквашивания при резервуарном способе и после заквашивания при термостатном способе в асептических условиях и хорошо перемешивают. Наполнители вносимые после пастеризации проходят соответствующую тепловую обработку. Для повышения содержания сухих веществ в готовом продукте в нормализованную смесь добавляют сухое обезжиренное молоко.  Необходимое количество предварительно растворяют в небольшом объеме нормализованного молока при температуре 38-45 0С, фильтруют и добавляют при тщательном перемешивании в нормализованную смесь. При производстве сладкого продукта сахар  вносят в смесь в виде профильтрованного сиропа перед пастеризацией . Стабилизаторы вносят в нормализованную смесь перед пастеризацией при выработке йогуртов с наполнителями.

В результате тепловой  и механической обработки йогурт может стать менее вязким или может произойти отделение сыворотки. Добавление стабилизаторов позволяет преодолеть эти недостатки. Они обеспечивают определенную вязкость, ровную структуру сгустка, и предотвращают синерезис. В йогурте они выполняют две основные функции: во-первых, связывают воду, и, во-вторых, увеличивают вязкость Стабилизаторы иногда называют гидроколлоидами. В питьевой йогурт добавляют стабилизатор на основе агар-агара, что помогает удержать фрукты в продукте в виде взвеси. 0,02-0,7 г /100 г для пектинов или некоторых модифицированных крахмалов, 0,05-0,6 г/100 г для агар-агара, камеди рожкового дерева,.

В йогурт с длительным сроком хранения рекомендуется добавлять желирующую смесь, состоящую из камеди рожкового дерева, агар-агара ,  гуаровой камеди и др. Так как стабилизаторы имеют различные свойства необходимо их вносить согласно рекомендации.

Технология производства питьевого

Приемка молока -Очистка молока – Охлаждение- Резервирование

Нормализация

Молоко для производства йогурта нормализуют по массовой доле жира и сухим веществам . Для этого…….

Подогрев и очистка

Нормализованная смесь поступает в АППОУ для кисломолочных продуктов, где нагревается в секции регенерации до ……. и подается

Подогрев и гомогенизация. Очищенная смесь возвращается в следующую секцию регенерации и подогревается до  Подогретая смесь направляется в. Гомогенизация молока способствует значительному увеличению  вязкости сгустков и снижению их способности отделять сыворотку. Режимы гомогенизации ……и Р= 15,5 ± 2,5 МПа .

Пастеризация

Нормализованную смесь пастеризуют при температуре 92 + 2°С с выдержкой      , с целью

Охлаждение смеси.

После пастеризации смесь охлаждается до температуры заквашивания до      …. 0С. Охлаждение происходит в секциях регенерации АППОУ.и смесь направляется в резервуар для кисломолочных напитков.

Заквашивание

Смесь заквашивают закваской     ………………. в массе 5%  в соотношении ……  . Закваску вносят в потоке с использованием насоса-дозатора одновременно с нормализованной смесью, или после наполнения резервуара . Во время внесения закваски смесь  перемешивают для равномерного распределения закваски и недопущения хлопьев белка. Перемешивание……….мин.

Сквашивание

при температуре …… продолжительность…..до кислотности сгустка….

Охлаждение сгустка до температуры……..

Внесение наполнителей…( если вырабатывают йогурт с наполнителями)….

Розлив, упаковка. маркировка

Упаковку и маркировку йогурта производят в соответствии с требованиями действующего стандарта на данный продукт.

Охлаждение

По окончании розлива упакованный продукт помещают в холодильную камеру  и охлаждают до температуры 4+ 2 0С После этого технологический процесс считается законченным и продукт готов к реализации.

Вопросы

1. Купить или сфотографировать йогурт с наполнителями и без наполнителей, сделать их описание согласно  маркировки и этикетки.

2. С какой целью вносят стабилизаторы и в какой вид йогурта.

3. Каким способом повышают содержание сухих веществ в нормализованной смеси для производства йогурта.

4. дать определение :пробиотики, пребиотики, синбиотики