14.10.24г. МДК 02.01

Дефектация

Задание: изучить лекцию и законспектировать, привести пример дефектовочной ведомости.

Дефектацией называют выявления дефектов (неисправностей) технического изделия. При дефектации оценивают пригодность деталей к дальнейшей эксплуатации или ремонту и делят их на три категории: детали, годные без ремонта; детали, требующие ремонта; детали негодные, требующие замены. Дефектацию выполняют до ремонта с целью определения необходимых при ремонте видов и объема работ, потребности в материалах и деталях, рабочей силе, проектной и конструкторской документации и финансовых средствах. Дефектацию проводят в три этапа и в заключении составляют дефектовочную ведомость.

Предварительную дефектацию проводят во время работы оборудования на основании его осмотра, замера производительности, шума, вибрации, температуры и давления, анализа замечаний по работе оборудования в суточных журналах, определения на ощупь нагрева сопряженных пар трения и проверки состояния деталей при кратковременных остановках. Замеренные показатели сравниваются с номинальными или с показателями после предыдущего ремонта. Предварительную дефектацию проводят главным образом для определения состояния холодильной установки в целом или отдельных машин и аппаратов с целью определения объема работ или уточнения сроков останова на ремонт.

Поузловую дефектацию проводят при текущих осмотрах, а также при разборке оборудования на сборочных комплексы и единицы для определения их пригодности.

Подетальную дефектацию проводят при разборке оборудования и сборочных единиц во время ремонта для определения возможности повторного использования деталей и характера требуемого ремонта. Для упрощения процесса подетальной дефектации на каждую деталь составляют карту дефектов и эскиз детали, на котором указывают позиции контроля и номинальные размеры с допусками.

В дефектовочной ведомости дается описание дефектов, перечисляются необходимые виды ремонтных работ, количество деталей для замены и материалов для ремонта, заключение о пригодности изделий. Ведомость дефектов является основанием для составления сметы на ремонт, заказов на разработку проектно-конструкторской документации и изготовление деталей в ремонтно-механическом цехе, а также для выписки материалов и сметных деталей со склада.

В зависимости от конструктивных особенностей оборудования и отдельных деталей выбирают тот или иной способ дефектиции. Наиболее простым способом является внешний осмотр, позволяющий выявить наружные трещины, задиры, изгибы, перегрев металла по цветам побежалости и пр. Внешний осмотр предшествует всем другим способам контроля. При освидетельствовании сосудов или баллонов прибегают к внутреннему осмотру поверхности.