Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «Разметка.» На 14.10.24 . Сделать краткий конспект и  таблицу рисуем полностью

Выполненное задание отправляйте на почту: mihailovna.olia2017@yandex.ru

# Продолжение темы : Разметка

Рассмотрм правила нанесения рисок, имеющих расположение, наиболее часто встречающееся при разметке кон- туров деталей (параллельных, расположенных под заданным углом, окружностей и деление их на равные части).

Прежде чем приступить к нанесению разметочных рисок на поверхность заготовки, необходимо ознакомиться с основными правилами выполнения приемов разметки.

При проведении разметочных рисок чертилкой:

  - масштабную линейку следует точно совмещать с исходными от- метками на размечаемой поверхности и плотно прижимать к этой поверхности;

  - разметочную риску следует проводить одним непрерывным движением чертилки вдоль разметочной линейки;

  - при проведении разметочной риски чертилку следует немного наклонить в направлении движения и одновременно в сторо- ну от линейки (примерно на 75 … 80°), обеспечивая необходи- мое поле зрения для наблюдения за положением острия чер- тилки.

При выполнении керновых углублений:

  - кернер устанавливают на разметочную риску так, чтобы его острие точно совпало с углублением риски;

  - проверяют установку острия кернера, слегка наклоняя его от себя;

  - возвращают кернер в исходное положение;

  - наносят по кернеру удар молотком, массу которого выбирают в зависимости от требуемой глубины углубления.

При нанесении на размечаемую поверхность окружностей сле-

дует:

  - установить ножки разметочного циркуля на заданный размер, используя масштабную линейку или штангенциркуль (в зависи- мости от требуемой точности);

  - зафиксировать положение разметочных ножек циркуля при- жимным винтом;

  - одну из разметочных ножек циркуля установить в керновое углубление;

  - провести дугу или окружность, слегка наклоняя разметочный циркуль в сторону движения.

Нанесение параллельных рисок выполняют при помощи уголь-

ника с широким основанием и чертилки в следующей последова- тельности:

  - уложить подготовленную к разметке заготовку на разметочную плиту так, чтобы обработанная (базовая) поверхность была об-

ращена к работающему и несколько выступала за край разме- точной плиты (на 3 … 5 мм);

- приложить к базовой (обработанной) поверхности заготовки разметочный угольник и провести чертилкой линию на поверх- ности заготовки;

- приложить масштабную линейку к базовой (обработанной) по- верхности размечаемой заготовки так, чтобы штрих линейки, соответствующий расстоянию между параллельными прямыми, совпал с краем базовой поверхности, а по нулевому штриху сделать отметку чертилкой;

- аналогичные построения повторяют у противоположного края размечаемой заготовки;

- соединяют отметки на размечаемой поверхности разметочной риской.

Риски, расположенные под заданным углом, наносят, применяя

разметочный циркуль или транспортир. При использовании раз- меточного циркуля разметку выполняют следующим образом:

- уложить подготовленную к разметке заготовку на разметочную плиту и провести на размечаемой поверхности произвольную риску при помощи масштабной линейки и чертилки;

- выполнить керновое углубление на разметочной риске в произ- вольной точке;

- сделать на разметочной риске две засечки, установив разметоч- ный циркуль на произвольный размер. Засечки выполняют, устанавливая ножку разметочного циркуля в керновое углубле- ние, расположенное на разметочной риске;

- выполнить в месте пересечения засечек с разметочной риской керновые углубления;

- установить разметочный циркуль на произвольный размер;

- провести из керновых углублений, выполненных на пересече- нии засечек и разметочной риски, две дуги при помощи разме- точного циркуля так, чтобы эти дуги пересеклись;

- выполнить керновые углубления на пересечении дуг;

- точки пересечения дуг соединить разметочной риской, которая будет перпендикулярна ранее проведенной;

- провести разметочным циркулем, установленным на произ- вольный размер, из точки пересечения разметочных рисок дугу так, чтобы она пересекла взаимно-перпендикулярные риски;

- выполнить керновые углубления в точках пересечения дуги с взаимно-перпендикулярными рисками;

- провести из выполненных керновых углублений дуги, не изме- няя раствора циркуля, так, чтобы они пересеклись;

  - выполнить керновые углубления в точке пересечения прове- денных дуг, а также в точках пересечения проведенных дуг с дугой, проведенной из точки пересечения взаимно-перпенди- кулярных рисок;

  - соединить разметочными рисками выполненные керновые углубления и керновое углубление на пересечении взаимно- перпендикулярных рисок. Проведенные риски будут распола- гаться соответственно под углами 45; 30 и 60°.

Нанесение окружностей и деление их на равные части осу-

ществляют следующим образом:

  - установить подготовленную к разметке заготовку на разметоч- ной плите;

  - провести на размечаемой поверхности две взаимно-перпен- дикулярные риски;

  - выполнить на пересечении взаимно-перпендикулярных рисок керновое углубление;

  - установить разметочный циркуль (штангенциркуль) на задан- ный размер;

  - поместить одну из ножек разметочного циркуля (штангенцир- куля) в керновое углубление;

  - провести окружность, поворачивая разметочный циркуль (штангенциркуль) относительно разметочной ножки, располо- женной в керновом углублении;

  - выполнить керновые углубления в точках пересечения взаимно- перпендикулярных рисок с окружностью;

  - соединить последовательно выполненные керновые углубле- ния, обеспечивая получение квадрата (таким образом, при про- ведении этих работ произведено деление окружности на четы- ре части);

  - выполнить на окружности засечки из диаметрально противопо- ложных керновых углублений на пересечении окружности с одной из взаимно-перпендикулярных рисок;

  - выполнить керновые углубления на полученных засечках;

  - соединяя последовательно выполненные керновые углубления (включая те, из которых были выполнены засечки), получим правильный шестиугольник (т. е. произведено деление окруж- ности на шесть частей);

  - если керновые углубления соединить через одно, то получим правильный треугольник (т. е. обеспечим деление окружности на три части).

При выполнении разметки возможно появление различного

рода дефектов (табл. 2.1).

| таблица 2.1. типичные дефекты при выполнении разметки, причины их появления и способы предупреждения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дефект | Причина | Способ предупреждения |
| Раздвоение риски | Линейка слабо при- жималась к детали | Линейку плотно при- жимать к детали |
|  | Риска проводилась дважды по одному и тому же месту | Риску проводить только один раз |
|  | Разметка проводилась тупой чертилкой | Заточить чертилку |
| Керновое углубление расположено не на риске | При установке кер- нера его острие не попало на риску | Точно устанавливать кернер в углубление риски |
|  | Кернение производи- лось тупым кернером | При необходимости кернер заточить |
|  | Кернер сместился с риски перед ударом молотком | Прочно удерживать кернер при нанесе- нии углубления |
| Раздвоенная или смещенная риска размечаемой дуги или окружности | Опорная (неподвиж- ная) ножка циркуля тупая | Разметку произво- дить циркулем только с остро заточенными ножками |
|  | Малая глубина керно- вого углубления в центре окружности или дуги | Глубина кернового углубления должна соответствовать раз- меру ножки разме- точного циркуля |
|  | Сильное нажатие на подвижную ножку циркуля в процессе разметки | Разметку выполнять плавными, несильны- ми движениями раз- меточного циркуля, наклоняя его в сторону движения |
| Риски не сопряжены друг с другом | Неточно установлена линейка по рискам | Устанавливать линей- ку строго по рискам |
|  | Смещение линейки при нанесении риски | Прочно удерживать линейку в процессе разметки |

| ГАПОУ Свердловской области «Уральский политехнический колледж» ГАПОУ Свердловской области «Уральский политехнический колледж» Дефект | Причина | Способ предупреждения |
| --- | --- | --- |
|  | Опорная ножка цир- куля вышла из керно- вого углубления при проведении риски | Глубина кернового углубления должна соответствовать раз- меру опорной ножки разметочного цир- куля |
|  | Разметочный циркуль неточно установлен на размер | При установке раз- меточного циркуля на заданный размер применять измери- тельный инструмент, соответствующий точности разметки |
| Разметочные риски не параллельны или не перпендикулярны друг другу | Керновые углубления на исходных рисках смещены | Керновые углубления наносить строго по середине разметоч- ной риски |
|  | Неточно установлена линейка по рискам и дугам | Точно устанавливать линейку по исходным рискам контура детали |
|  | Слабо закреплен за- жимной винт разме- точного циркуля | Следить за зажимом ножек циркуля |
| Углы между рисками не соответствуют чертежу | Керновые углубления на исходных рисках смещены | Керновые углубления наносить строго по середине разметоч- ной риски |
|  | Нарушена последо- вательность действий при построении угла | Соблюдать последо- вательность действий при построении угла |
|  | Неточно установлена линейка по рискам и керновым углубле- ниям | Точно устанавливать линейку по рискам и керновым углубле- ниям |
| Размеченный кон- тур не соответствует шаблону | Шаблон в процессе разметки неплотно прижимался к заго- | Плотно прижимать шаблон к поверхно- сти заготовки в про- |

Окончание табл. 2.1

| Дефект | Причина | Способ предупреждения |
| --- | --- | --- |
|  | товке, в результате чего сместился при нанесении разметоч- ных рисок | цессе разметки. При возможности за- креплять шаблон на поверхности заго- товки при помощи струбцин |
| При разметке при по- мощи рейсмаса риска не прямолинейна | Неустойчиво уста- новлена размечаемая заготовка | Проверить прочность (без качки) установки заготовки на разме- точной плите |
|  | На разметочную плиту под основание рейсмаса попала грязь | Тщательно протереть разметочную плиту перед разметкой |
|  | Слабо закреплена разметочная игла рейсмаса | Прочно закреплять разметочную иглу на штанге рейсмаса |
| Не совпадают центры отверстий и цилин- дрических частей детали | Неправильно опреде- лены центры отвер- стий и цилиндриче- ских частей детали | Проверить разметку центров |