Лекция 3

Раздел 2. Системы отопления зданий

1. Общие сведения о системе отопления. Требования, предъявляемые к системе отопления. Теплоносители система отопления.

Система отопления это:

комплекс элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи тепла в обогреваемые помещения. Система отопления состоит из:

1. Генератора тепла (1).

2. Теплопроводов (2).

3. Отопительных (3).

Генератор тепла служит для получения теплоты и передачи ее теплоносителю.

Генераторами тепла могут служить:

1. Котельные установки на ТЭС, КЭС.

2. Печи.

Теплопроводы – для транспортировки теплоносителя от генератора тепла к отопительным приборам. Теплопроводы системы отопления подразделяют на магистрали, стояки и подводки (лежаки) к приборам.

Отопительные приборы – служат для передачи тепла от теплоносителя воздуху отапливаемых помещений.

Основные требования, предъявляемые к системе отопления:

1. Санитарно-гигиенические – обеспечение СНиПами  температур во всех точках помещения и поддержание температур внутренних поверхностей наружных ограждений и отопительных приборов на определенном уровне.

2. Экономические – обеспечение минимальных затрат на изготовление и эксплуатацию системы (возможность унифицирования узлов, деталей).

3. Строительные – обеспечение соответствия архитектурно-планировочным и конструктивным решениям. Увязка размещения отопительных приборов со строительными конструкциями.

4. Монтажные – обеспечение монтажа индустриальными методами с максимальным использованием унифицированных узлов, при минимальном количестве типоразмеров.

5. Эксплуатационные – простота и удобство обслуживания, управления, ремонта, надежность, безопасность, бесшумность действия.

6. Эстетические – минимальная площадь, сочетаемость с архитектурными решениями.

Все перечисленные требования важны, и их необходимо учитывать при выборе и проектировании системы отопления.

Но наиболее важными  требованиями все же остаются санитарно-гигиенические требования.

Теплоносители системы отопления.

Теплоносителем для системы отопления может быть любая среда, обладающая хорошей способностью аккумулировать тепловую энергию и изменять теплотехнические свойства, подвижная, дешевая, не ухудшающая санитарные условия в помещениях, позволяющая регулировать отпуск теплоты.

Наиболее широко в системе отопления используют: воду, водяной пар, воздух, отвечающие всем перечисленным требованиям.

Свойства теплоносителей (4,187 кДж/кг)

Вода – обладает высокой теплоемкостью, большой плотностью (950 кг/м3), несжимаема, при нагревании расширяется с  Р  t.

Пар – малая плотность, высокая подвижность, с  Р  t.

Воздух -  плотность и теплоемкость,   подвижность.

III

I

II

по способу циркуляции теплоносителя

по месту размещения генератора тепла относительно отапливаемого помещения

с искусственной циркуляцией

с естественной циркуляцией

местные

центральные

воздушные

паровые

Системы отопления различаются по трем основным классификационным признакам:

Центральными называют системы отопления, предназначенные для отопления нескольких помещений (зданий) из одного теплового пункта, расположенного вне отапливаемых помещений (зданий) (котельная, ТЭЦ).

В таких системах теплота вырабатывается за пределами помещений, а затем с помощью теплоносителя по теплопроводам транспортируется в отдельное помещение здания.

Например: система отопления здания с собственной местной котельной.

Центральными могут быть:

система парового отопления;

система водяного отопления;

система воздушного отопления.

Местными называют такие системы отопления, где все три основных конструктивных элемента (генератор, теплопроводы, О.П.). Системы отопления объединены в одном устройстве, установленном непосредственно в отапливаемом помещении.

Например: местная система отопления – отопительная печь, где теплогенератором является топка,

теплопроводы – газоходы

отопительная печь – стенки печи.

К местному отоплению относят отопление газовыми и электрическими приборами, воздушно-отопительными агрегатами.

III По способу циркуляции теплоносителя

Система с естественной циркуляцией – циркуляция теплоносителя осуществляется за счет разности плотностей холодного и горячего теплоносителя

кг/м3

кг/м3

Система с искусственной циркуляцией – где циркуляция теплоносителя осуществляется при помощи циркуляционных насосов.

Центральные паровые системы отопления имеют искусственную циркуляцию за счет давления пара (т.е. насосов нет в паровых системах с искусственной циркуляцией).

По виду теплоносителя центральные на:

- водяные (для жилья, школ, домов отд., больниц и т.д.);

- паровые (для жилья, школ, домов отд., больниц, спортивных сооружений, бассейнов, залов);

- воздушные (спортивные сооружения, бассейны, залы);

- комбинированные (паро-воздушные).

| Водяные |  |
| --- | --- |
| преимущества | недостатки |
| а) обеспечивает равномерность нагрева помещения | расход металла |
| б) невысокая температура поверхностей отопительных приборов | опасность размораживания приборов отопления |
| в) простота центрального регулирования |  |
| г) бесшумная |  |
| Паровые |  |
| преимущества | недостатки |
| а) теплоотдача отопительных приборов | температура на поверхности труб 1000С |
| б) площадь поверхности приборов расход металла | невозможность центрального качественного регулирования |
| в) меньшая опасность замораживания | сложная эксплуатация долговечность (коррозия, шум, гидр. удары) |
| г) быстрый нагрев помещений. |  |
| Воздушные |  |
| преимущества | недостатки |
| а) нет отопительных приборов, так как с системой вентиляции. | большие сечения каналов (воздуховодов) в случае отклонения помещение быстро остывают. |
| б) быстрый прогрев помещений |  |
| в) возможность центрального регулирования. |  |