15.10.2024

Задание: прочитать тему и написать в тетради ответы на вопросы в конце темы.

СКЛЕИВАНИЕ

Склеивание — операция по получению неразъемного соединения с помощью клеев. Клеевые соединения находят все большее распространение. Они обеспечивают высокую прочность, термостойкость, имеют малую массу, позволяют соединять тонкие детали. Склеивание во многих случаях заменяет клепку, пайку и сварку. Склеивают пластмассы, стекло, керамику, легкие сплавы, стали и чугуны.

К недостаткам клеевых соединений относятся низкая теплостойкость (при температуре выше 90 °С прочность клеев снижается), склонность к ползучести при длительных статических нагрузках, длительные сроки сушки, необходимость нагрева для получения стойких и герметичных соединений, низкая прочность на сдвиг.

Место соединения деталей с помощью клея называют клеевым швом.

Технологический процесс клеевого соединения деталей состоит из следующих этапов:

1) подготовка поверхностей к склеиванию — взаимная подгонка, очистка от пыли, масел) и придание необходимой шероховатости;

2) нанесение клея кистью, шпателем, пульверизатором;

3) выдержка после нанесения клея (для различных клеев время выдержки разное);

4) сборка склеиваемых деталей;

5) склеивание при определенных температуре и давлении (затвердевание клея);

6) очистка шва от подтеков клея и контроль клеевого шва.

Подготовка поверхностей деталей к склеиванию выполняется путем их очистки механическим или химическим способом.

Клеи могут быть в жидком, пастообразном, пленочном виде.

1. Эпоксидные клеи служат для склеивания как однородных, так и разнородных материалов. Они состоят из эпоксидной смолы (ЭД-5, ЭД-6, ЭД-40), полиэтиленполиамина (в соотношении 1:10) и наполнителя. Наполнители увеличивают вязкость клея и повышают прочность клеевого шва. Механическая прочность металлических деталей, склеенных эпоксидным клеем, не снижается при повышении их температуры до 100 °С.

2. Универсальные клеи БФ — спиртовые растворы фенолформальдегидной смолы и поливинилбутираля. Клей БФ-2 применяют для склеивания металлов, стекла, фарфора, бакелита, текстолита и других материалов. Он стоек к кислотам и щелочам, его механическая прочность сохраняется при нагревании до температуры 80 °С. Этот клей широко используется в ремонтном деле при заделке трещин в чугунных корпусах, а также при упрочнении неподвижных соединений. Клей БФ-4 стоек к щелочам и образует эластичный шов. Он широко используется для склеивания резины, кожи, металлов и пластмасс. Клеем БФ-6 (самый эластичный в этой группе) рекомендуется склеивать ткани, ремни между собой или с металлами. Клеи БФ-4 и БФ-6 имеют небольшую прочность по сравнению с другими клеями.

3. Термостойкие клеи применяют для склеивания деталей из различных металлов, работающих при высоких температурах и больших вибрациях. Клей ВК-32-200 применяют для склеивания металлов и неметаллических материалов, работающих при температуре 250...300 °С. Этот клей стоек к бензину, минеральным маслам и воде. К термостойким клеям относятся клеи на основе кремний-органических смол. Клей марки ИП-9 применяется для склеивания металлов и неметаллов. Он образует непрочные швы, но обеспечивает их термостойкость до температуры 300 °С, водостойкость и герметичность.

Широкое распространение получили пленочные клеи, которые накладываются на предварительно нанесенный подслой жидкого клея, а затем склеиваемые детали прижимаются роликовыми устройствами с системами подогрева.

В последнее время широко используются клеи «Момент»: «Момент-1», «Супермомент», «Супермомент гель» и «Момент кристалл».

После склеивания производят контроль клеевых соединений путем внешнего осмотра через лупу, по образцу, с помощью ультразвуковой установки, клеевой шов испытывается на растяжение.

Основной дефект, который встречается при склеивании, — «непроклей» (участки, на которых не осуществилось соединение склеиванием). Причина такого дефекта — плохая подготовка поверхностей деталей к склеиванию и несоблюдение технологического режима склеивания. При работе с клеями, содержащими токсичные вещества, необходимо соблюдать меры безопасности (наличие в помещении вентиляции, пожаробезопасность и т.д.).

## Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какова суть склеивания?

2. Назовите преимущества и недостатки клеевых соединений.

3. Какие группы клеев используют в сантехнике?

4. Какова общая технология склеивания деталей?

6. Объясните особенности технологии склеивания эпоксидными, термостойкими и универсальными клеями БФ.

7. От чего зависит выбор марки клея? Приведите примеры.

8. Какие устройства используют для создания давления при сборке клеевых соединений?

9. Перечислите дефекты клеевого шва и объясните их причины.

10. Как производится контроль клеевых соединений?

15.04.2024

Задание: написать конспект в тетради.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Общие сведения о трубах

Трубы служат для транспортирования жидкостей, газов или пара и в отдельных случаях для передачи давления в качестве импульса. Часто трубы используют как элементы конструкций.

Трубы в зависимости от материала, из которого они изготовлены, делятся на металлические (стальные, чугунные, медные, алюминиевые) и неметаллические (керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклопластиковые и другие).

Основная размерная характеристика труб и соединительных частей к ним – внутренний диаметр труб. Номинальная величина внутреннего диаметра в миллиметрах или его округленное значение называется диаметром условного прохода Dу.

Прочность труб и их соединительных частей должна соответствовать условному давлению Ру транспортируемой среды. Условное давление – наибольшее избыточное давление, измеряемое в паскалях (Па) при температуре 293 К (20оС), при котором обеспечивается длительная работа трубопроводов и их элементов (соединительных частей, арматуры). Числовое значение условного давления указывается в ГОСТах и ТУ на каждый вид труб.

На практике температура транспортируемых жидкостей может колебаться в значительных пределах. Наибольшее избыточное давление транспортируемой среды при рабочей температуре при котором обеспечивается длительная работа арматуры и соединительных частей, называется рабочим давлением Рр.

Плотность соединения, а также прочность труб, соединительных частей и арматуры проверяют пробным (испытательным) давлением Рпр, которое больше рабочего давления.

В характеристику труб входят: ГОСТ на изделие, наружный диаметр, толщина стенок, длина, теоретическая масса 1 м трубы, а также показатели качества поверхности и химический состав материала труб.

Классификация труб

I. По диаметру:

- малые (размер в сечении от 5 до 102 мм);

- средние (размер в сечении от 102 до 426 мм);

- большие (выше 426 мм).

## II. По материалу изготовления:

## стальные, чугунные, из цветных металлов, пластиковые, железобетонные, асбестоцементные, керамические.

Стальные изделия считаются устаревшим вариантом для монтажа водопроводных и других систем.  Они являются неустойчивыми к коррозийным воздействиям, поэтому их нужно покрывать защитным слоем. Как правило, защитный слой выполняется из цинка — такие изделия называют оцинкованными.

По способу производства, на:

- шовные;

- бесшовные.

- оцинкованные;

- сварные;

- горячекатаные;

- холоднокатаные;

- профильные;

- холоднотянутые.

Монтаж стальных изделий, из-за их веса, довольно сложен, но они до сих пор используются в разных трубопроводных конструкциях — технологических и хозяйственных.

  - По профилю поперечного сечения (для стальных труб):

- круглые;

- квадратные;

- прямоугольные;

- многоугольные.

Кроме этого, они классифицируются по  показателям:

- по способу соединения;

- по типу изоляции.