СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие положения | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки | 6 |
|  | Контрольно-оценочные материалы | 7 |
| 3.1. | Текущий контроль | 7 |
| 3.2. | Промежуточный контроль | 23 |
| Список используемой литературы |  | 40 |

1. Общие положения

КОМы разработаны на основе:

- ФГОС СПО по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

- основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

-рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Основы электроматериаловедения.

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.02 Основы электроматериаловедения.

КОМы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки.

Таблица 1

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: Использовать электроматериалы при выполнении монтажных работ. | Лабораторные и самостоятельные работы Оценка практических работ Дифференцированный зачет |
| знать: -Общие сведения о строении материалов; -Общие сведения о полупроводниковых, проводовых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях; -Сведения об электромонтажных изделиях; -Назначение, виды и свойства материалов. | Аудиторные занятия, лабораторные и самостоятельные работы Оценка практических работ Дифференцированный зачет |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Наблюдение и оценка на занятиях при выполнении практических работ Выполнение самостоятельных работ |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Контроль и оценка выполнения самостоятельной работы |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Оценка в ходе проведения и защиты практических работ Оценка результата дифференцированного зачета |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Наблюдение и оценка на занятиях при выполнении практических работ Выполнение самостоятельных работ |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка на занятиях при выполнении практических работ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Наблюдение и оценка на занятиях при выполнении практических работ |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Выполнение самостоятельных работ |
| ПК 1.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микроэлементах, сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры. | Наблюдение и оценка на занятиях при выполнении практических работ Выполнение самостоятельных работ Оценка результата дифференцированного зачета |
| ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники. | Оценка в ходе проведения и защиты практических работ Оценка результата дифференцированного зачета |
| ПК 1.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой. | Оценка в ходе проведения и защиты практических работ Оценка результата дифференцированного зачета |
| ПК 1.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и сложные монтажные схемы. | Оценка в ходе проведения и защиты практических работ Оценка результата дифференцированного зачета |
| ПК 1.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения и расположения. | Оценка в ходе проведения и защиты практических работ Оценка результата дифференцированного зачета |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1.Текущий контроль

3.1.1. Банк тестовых заданий по темам дисциплины

1. Какие материалы называют электротехническими?

а) это обычны материалы.

б) это материалы специального назначения

в) это специальные материалы для изготовления электротехнических машин, аппаратов, приборов и т.д.

г) это элементы электрооборудования

2. На какие группы делятся электротехнические  материалы?

а) диэлектрики, проводники, п/проводники, магнитные

б) магнитные проводники

в) п/проводники, магнитные

г) проводники, диэлектрики

3. Для чего необходимо знать свойства электротехнических материалов?

а)  чтобы делать  их рациональный выбор

б) чтобы создавать  электрооборудования малых габаритов  и массы, надежное в эксплуатации.

в) чтобы знать как эти свойства изменяются

г) чтобы электроустановки надежно работали

4. Укажите характеристики электротехнических материалов:

а) механические тепловые

б) электрические физико-химические

в) магнитные, тепловые, электрические

г) тепловые, механические, физико-химические, электрические

5. Как изменяется электрическая прочность с изменением толщины слоя диэлектрика?

а) электрическая прочность от толщины слоя газа не зависит;

б) с увеличением толщины слоя газа электрическая прочность увеличивается;

в) с увеличением толщины слоя газа электрическая прочность уменьшается;

г) изменяется в малом диапазоне температур.

6.Что представляют из себя резины?

а) это полимеры обладающие двойными химическими связями, склонными к соединению молекул друг с другом в процессе возникновения;

б) это коллоидные растворы пленкообразующих веществ в растворителях;

в) это с введенными в них мелко раздробленными веществами-пигментами;

г) это составы, изготовленные из нескольких исходных веществ.

7. Каковы характерные свойства всех резин?

а) жесткий материал;

б) большая эластичность;

в) высокая водостойкость

г) газонепроницаемость, эластичность, водостойкость, хорошие изоляционные характеристики.

8.Что представляют  собой лаки?

а) это коллоидные растворы каких-либо пленкообразующих веществ в специально подобранных органических растворителях;

б) это вещества с пигментами;

в) это очень вязкие растворы;

г) это растворы с малым коэффициентом вязкости.

9.Укажите виды лаков?

а) масляный, масляно-битумный, глифталевый, кремний органический;

б) масляно-битумный, глифталевый;

в) кремний органический;

г) масляный.

10. Какие бывают электроизоляционные бумаги?

а) кабельные, конденсаторные, пропиточные;

б) конденсаторные, крекированные;

в) намоточные, микалентные, крекированные, кабельные, конденсаторные, пропиточные.

11. Какие бывают картоны?

а) «воздушные»;

б) масляные;

в) масляные и воздушные;

г) твердые и жидкие.

12. Что представляет собой фибра?

а) это электроизоляционный и конструкционный материал, получаемый на основе целлюлозы;

б) это электроизоляционный материал;

в) это конструкционный материал;

г) это материал для изготовления бумаг.

13. Где применяют фибру?

а) в технике;

б) в механике;

в) в оптике;

г) в электрооборудовании низкого напряжения, для изготовления разрядников высокого напряжения.

14. Что представляют собой эмали?

а) это обычные лаки;

б) это лаки с введенными в них мелкораздробленными веществами-пигментами;

в) это коллоидные растворы;

г) это растворы с малым коэффициентом вязкости.

15. Каковы особенности эмалей  на эпоксидных лаках?

а) очень высокая нагревостойкость;

б) хорошая адгезия, повышенная нагревостойкость.

16. Каковы особенности эмалей на кремнийорганических лаках?

а) очень высокая нагревостойкость;

б) хорошая адгезия, повышенная нагревостойкость.

17. Что представляют собой компаунды?

а) это изоляционные составы, изготовляемые из нескольких исходных веществ;

б) это жидкости, которые не отвердевают;

в) это лани с пигментами;

г) это коллоидные растворы.

18. В чем отличи компаундов от лаков и эмалей?

а) компаунды рыхлые после отверждения;

б) компаунды монолитны после отверждения;

в) более вязкие, чем лани и эмали;

г) менее вязкие, чем лани и эмали.

19. Какими, по применению, бывают компаунды?

а) заливочные компаунды;

б) обмазочные компаунды;

в) пропиточные компаунды;

г) пропиточные, заливочные компаунды.

20.Что представляют собой пластические массы?

а) это изделия, получаемые из прессовочных порошков, которые под воздействии t0С и давления размягчаются и приобретают свойства пластического течения;

б) это материал, получаемый при горячей прессовке бумаги пропитанной бакелитом;

в) это материал, получаемый при горячей прессовке из пропитанной ткани;

г) это материал, облицованный электролитической фольгой.

21. Какова область применения пластических масс?

а) корпуса и основания;

б) кнопки, ручки;

в) крышки, корпуса и основания ЭИП, электрических аппаратов кнопки и ручки;

г) только крышки корпусов.

22. Какие компоненты входят в состав пластических масс?

а) связующие наполнители;

б) пластификаторы, стабилизаторы, связующие, наполнители, отвердители, смазывающие вещества, красители, порообразователи;

в) смазывающие вещества, красители;

г) порообразователи, стабилизаторы.

23. Что представляют собой лакоткани?

а) это жесткие материалы для изоляции;

б) это гибкие рулонные материалы, состоящие из какой-либо тканевой основы, пропитанной лаком;

в) это материал, получаемый на основе целлюлозы;

г) изготовляют из смеси целлюлозы и волокна.

24. Какие ткани в качестве основ применяют?

а) х/б, шелковые;

б) капроновые, стеклянные;

в) стеклянные, шелковые;

г) шелковые, х/б, капроновые, стеклянные.

25. Какие лакоткани бывают?

а) шелковые лакоткани, стеклянные лакоткани, капроновые лакоткани, х/б лакоткани;

б) стеклянные лакоткани;

в) капроновые лакоткани;

г) шелковые лакоткани.

26. Какова область применения лакотканей?

а) пазовая и межвитковая изоляции катушек и групп проводов, изоляции обмоток фасонного профиля, пазовая и межвитковая изоляция в эл. машинах низкого напряжения;

б) наружная изоляция катушек и групп проводов;

в) наружная изоляция катушек и групп проводов;

г) только для пазовой изоляции.

27. Что представляют собой новолачные смолы?

а) густая масса светло-коричневого цвета, после охлаждения – твердое хрупкое вещество;

б) прозрачный высокополимерный диэлектрик;

в) обладают высокой клеящей способностью;

г) это сиропообразные жидкости.

28. Каковы особенности новолачных смол?

а) растворяются во всех растворителях;

б) растворяются в этиловом спирте и ацетоне электроизоляционные свойства ниже;

в) термопластичные вещества;

г)особенности отсутствуют.

29. Какова область применения наволочных смол?

а) изготовляют детали для электрических аппаратов низкого напряжения (основания и крышки выключателей, патронов);

б) изготовляют конструкционные детали (кнопки, рукоятки);

в) основания и крышки выключателей, патронов, кнопки, рукоятки;

г) основа для клеящих, пропиточных и покровных лаков.

30. Какова область применения жидких диэлектриков

а) силовые  трансформаторы

б) масляные включатели

в) конденсаторы  маслонаполненные

г) кабели, силовые трансформаторы, конденсаторы, масляные

выключатели, ректоры

31. Какие из жидких диэлектриков являются наиболее применимыми?

а) синтетические масла

б)  кремнийорганические  жидкости

в) нефтяные  электроизоляционные масла

г) синтетические  масла и органические жидкости

32. Перечислите синтетические жидкие диэлектрики:

а) Совол,  Совол-2, нефтяные масла

б) Совтол-10, Совтол-2, совол, кремнийорганические жидкости, гексол

в) кремнийорганические жидкости

г) только совтол –10

33. Каковы недостатки синтетических жидких  диэлектриков?

а) токсичность, не горючесть, застывание - +50С, большая вязкость

б) не горючесть,  застывание - +50С

в) большая вязкость, токсичность

г) застывание - +50С, не горючесть

34. Что представляют собой  высокополимерные материалы?

а)  состоят из нескольких молекул

б) состоят из мономеров

в)  состоят из полимеров

г) состоят из десяти молекул

35. Какой  процесс называют полимеризацией?

а) это процесс соединения  молекул нескольких исходных  (мономерных)

веществ  в большие  молекулы  высокополимерного вещества

б) это процесс соединения  молекул  исходного (мономерного) вещества  без изменения его  элементарного состава  в большие молекулы  высокополимерного вещества

в) это процесс  получения  коллоидных растворов

г)  это процесс  получения  пленкообразующих  веществ

36. Перечислите твердые  полимеризационные диэлектрики.

а) полистирол, полиэтилен, поливинихлорид, винипласт,

поливинилхлоридный  пластикат, полиформальдегид, капрон,  полиуретаны

б) полиуретаны, резольные молы, полистирол, капрон,  новолачные

смолы, полиэтилен

в) глифталевые смолы, новолачные смолы, полиэтилен, поливинилхлоридный  пластикат

г) поливинихлорид, винипласт, полистирол

37. Что представляет собой слюда?

а) это синтетический материал;

б) это природный материал слоистого строения;

в) это природный материал монолитного строения;

г) это материал, получаемый склеиванием листочков слюды.

38. Какими свойствами обладает слюда?

а) листочки слюды обладают гибкостью, упругостью, большое разрушающее напряжение при растяжении;

б) большое разрушающее напряжение при растяжении;

в) листочки слюды обладают гибкостью;

г) листочки слюды обладают упругостью.

39. Что представляют собой электрокерамические материалы?

а) это органические материалы, применяемые в электротехнике;

б) это твердые камнеподобные вещества, которые можно обрабатывать только абразивами;

в) это эластичные, гибкие материалы;

г) это рыхлые, гигроскопичные вещества.

40. На какие группы делят электрокерамические материалы?

а) изоляторная керамика;

б) конденсаторная керамика;

в) сегнетоэлектрическая керамика;

г) конденсаторная, изоляторная, сегнетоэлектрическая керамика.

41. Что представляет собой стеатит?

а) это керамический материал, получаемый из талька и углекислого бария или углекислого кальция;

б) в основном состоит из глинозема;

в) в основном составная часть его, диоксид титана;

г) характеризуется большим содержанием оксида алюминия.

42. Где применяют стеатит?

а) каркасы катушек трансформатора;

б) изготовляют изоляторы;

в) электроизоляционные изделия и изоляторы;

г) в релейных устройствах.

43. Каковы особенности стеатита?

а) стабильные электрические характеристики;

б) нестабильные электрические характеристики;

в) узкий диапазон рабочих температур;

г) широкий диапазон рабочих температур.

44. Что представляют собой стекла?

а) это кристаллическое вещество;

б) это неорганические  квазиаморфные  вещества, состоящие из сложных систем различных  оксидов;

в) это смесь различных веществ;

г) это гибкий рулонный материал.

45. На какие  группы по химическому  составу подразделяется  силикатные

стекла?

а) щелочные, бесцветные;

б) малощелочные, щелочные  с тяжелыми оксидами;

в) бесщелочные, щелочные с тяжелыми оксидами, щелочные малощелочные;

г) малощелочные, щелочные.

46. Какие вещества относятся к минеральным диэлектрикам?

а) асбест    б) асбоцемент     в) асбест, асбестоцемент     г) апатит

47. Какой тип проводимости  наблюдается в твердых  диэлектриках?

а) электронная      б) ионная     в) электронная и ионная     г) моллионная

48. Какие виды пробоя  диэлектриков бывают?

а) электрический пробой  макроскопических диэлектриков;

б) электрический пробой неоднородных  диэлектриков, тепловой пробой,

электрический пробой  макроскопических однородных диэлектриков;

в) тепловой пробой;

г) электрический пробой.

49. С чего начинается электрический пробой?

а) с ударной ионизации, возникающей при  больших напряжениях,

приложенных  к диэлектрику;

б) характеризуется быстрым развитием;

в) характерен  для технических диэлектриков;

г) с потери диэлектриком изоляционных свойств.

50. Что представляет собой электрохимический  пробой?

а) происходит  при повышенных  температурах и высокой влажности

воздуха высоких частотах;

б) явление теплового разрушения диэлектрика.

51.Чтобы оценить степень электропроводности того или иного материала, приходится определять:

А. Удельную электрическую проводимость;

Б.Удельное электрическое сопротивление;

В.Электрическую прочность;

Г. Все перечисленные характеристики.

52.Удельное сопротивление электротехнических материалов зависит:

А.От площади образца материала;

Б.От длины образца материала;

В.От температуры материала;

Г. От всех перечисленных характеристик.

53.У полупроводников и диэлектриков с повышением температуры сопротивление:

А. Уменьшается;

Б. Увеличивается;

В. Не изменяется.

54. Потери энергии в диэлектрике называются:

А.Электрические потери;

Б. Диэлектрические потери;

В.Электронные потери;

Г.Активные потери.

55. В нормальных условиях работы газообразных диэлектриков их проводимость:

А.Высокая;

Б.Низкая;

В.Не зависит от условий работы;

Г. Причина не указана в предыдущих ответах.

Задание на решение задач

Задача 1.

Определите электрическую прочность диэлектрика, если его толщина в месте пробоя составляет 10см. а пробивное напряжение, при котором наступает пробой, равно 500кВ.

Ответ: 50000В/м

Задача 2.

Определите водопоглощение материала , если в высушенном состоянии он имел массу 15кг, а после выдержки материала в воде в течении 24ч его масса стала равной 15,5кг

Ответ: 3,33%.

Задание на знание основных определений

Вставьте пропущенное слово:

- Сплав железа с углеродом, в котором углерода содержится менее 2,14%

называется ……

- Электроугольные изделия после обжига подвергают дополнительной термической обработке, которая называется ……

- Сплав меди с цинком называется …….

- Для ускорения высыхания лаков в них вводят вещества, которые называются….

- Изолированная константановая проволока в паре с медной применяется для изготовления……

Ответы: 1-сталь, 2-графитизация, 3-латунь, 4-разбавители, 5-термопар.

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между видом наполнителей пластмасс и составляющими материалами:

| Вид наполнителей | Составляющие материалы |
| --- | --- |
| 1.Порошковые | А.лен, хлопок, асбест, стекловолокно |
| 2.Волокнистые | Б.хлопчатобумажная ткань, металлическая фольга, древесный шпон |
| 3.Листовые | В.древесная мука, кварц, графит |

Ответы: 1-В, 2-А, 3Б.

Выполнение практического задания

Расшифруйте марки обмоточных проводов:

ПЭЛ, ПЭВТЛ-1, ПЭТВ, ПЛД, АПБД.

Ответ:

ПЭЛ- провод медный, изолированный масляной эмалью;

ПЭВТЛ-1 – провод медный, изолированный полиуретановым лаком, лудящийся.

ПЭТВ – провод медный, изолированный полиэфирным лаком.

ПЛД – провод медный, изолированный двумя слоями лавсанового волокна.

АПБД- провод алюминиевый, изолированный двумя слоями хлопчатобумажной пряжи.

Задание на составление таблицы

Заполните таблицу:

| Марка установочных проводов | Назначение |
| --- | --- |
| - ПРИ |  |
| - ППВ |  |
| - ПГВ |  |

А.Для неподвижной прокладки внутри помещений и вне помещений в сетях напряжением до 660В переменного тока.

Б.В помещениях с повышенной влажностью.

В. Для неподвижной прокладки внутри и вне помещений напряжением до 380В

Ответ: 1- А, 2-Б, 3-В

3.1.3. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины

Лабораторные работы:

№ 1 Определение свойств и характеристик проводниковых материалов

№ 2 Определение свойств и характеристик полупроводниковых материалов

№ 3 Определение свойств и характеристик диэлектрических материалов

№ 4 Определение свойств и характеристик магнитных материалов

3.2 Промежуточная аттестация

Дифференцированный зачет  в форме выполнения  тестового задания

Время на подготовку и выполнение:

подготовка  5  мин.;

выполнение ___ часа 40  мин.;

оформление и сдача_____ мин.;

всего______ часа___45___ мин.

| № |  | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные свойства, называется: | а) Аллотропией б) Кристаллизацией в) Сплавом |
| 2. |  | Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется: | а) Металлом б) Сплавом в) Кристаллической решеткой |
| 3. |  | Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется: | а) Удельным весом б) Теплоемкостью в) Тепловое (термическое) расширение |
| 4. |  | Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: | а) Удельным весом б) Теплоемкостью в) Тепловое (термическое) расширение |
| 5. |  | Какого металла удельный вес больше? | а) Свинца б) Железа в) Олова |
| 6. |  | Способность металлов противостоять разрушающему действию кислорода во время нагрева, называется: | а) Кислотостойкостью б) Жаростойкостью в) Жаропрочностью |
| 7. |  | Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: | а) Жаростойкостью б) Жаропрочностью в) Коррозией |
| 8. |  | Механические свойства металлов это: | а) Кислостойкость и жаростойкость б) Жаропрочность и пластичность в) Теплоемкость и плавление |
| 9. |  | Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется: | а) Упругостью б) Прочностью в) Пластичностью |
| 10. |  | Какой греческой буквой обозначается предел прочности? | а) σ («сигма») б) ψ («пси») в) τ («тау») |
| 11 |  | Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется: | а) Упругостью б) Пределом прочности в) Пластичностью |
| 12. |  | Мерой пластичности служат две величины, какие? | а) σ и τ б) ψ и δ в) φ и ρ |
| 13. |  | Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого либо тела, называется: | а) Твердостью б) Пластичностью в) Упругостью |
| 14. |  | Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется: | а) Жаростойкостью б) Плавлением в) Жаропрочностью |
| 15. |  | В сером чугуне углерод находится в …. | а) В виде графита б) В виде цементита |
| 16. |  | Для переработки на сталь идет: | а) Литейный чугун б) Передельный чугун в) Доменные ферросплавы |
| 17. |  | Сталь более высокого качества получается: | а) В электропечах б) В доменных печах в) В мартеновских печах |
| 18. |  | Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется: | а) Чугун б) Сталь в) Латунь |
| 19. |  | «Вредные» примеси в сталях, это: | а) Сера и фосфор б) Марганец и кремний в) Железо и углерод |
| 20 |  | Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют: | а) Сталь 85 б) Ст.7 в) У8А |
| 21. |  | Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4? | а) Количество углерода 0,4% б) Номер стали |
| 22. |  | Какая из этих сталей легированная? | а) У7А б) Сталь 45сп в) 38ГН2Ю2 |
| 23. | Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 3%? |  | а) 42Мц2СЮ б) 42МцС2Ю3 в) 42С2Ю3 |
| 24. | Какая из этих сталей полуспокойная? |  | а) Сталь 85пс б) Сталь 45сп в) Сталь 55кп |
| 25. | Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют: |  | а) У7А б) Сталь 45 пс в) Ст.1 |
| 26. | Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? |  | а) 9ХС б) Р18 в) 55С2 |
| 27. | Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это |  | а) Закалка б) Нормализация в) Отжиг |
| 28. | Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это |  | а) Закалка б) Отжиг в) Нормализация |
| 29. | Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему объему изделия, называется |  | а) Нормализация б) Ликвация в) Обезуглероживание |
| 30. | Закалка и последующий отпуск, это |  | а) Термическая обработка б) Прокаливаемость в) Термическое улучшение |
| 31. | Нагревание стального изделия в среде легко отдающей углерод (древесный уголь), это |  | а) Азотирование б) Цементация в) Алитирование |
| 32. | Одновременное насыщение поверхности стального изделия углеродом и азотом, это |  | а) Цианирование б) Цементация в) Азотирование |
| 33. | Силумины - это |  | а) Сплавы алюминия б) Сплавы магния в) Сплавы меди |
| 34. | Бронзы - это |  | а) Сплавы алюминия б) Сплавы меди в) Сплавы магния |
| 35. | Латуни - это |  | а) Сплавы магния с алюминием б) Сплавы алюминия с кремнием в) Сплавы меди с цинком |
| 36. | Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84% меди? |  | а) БрОЦС5-6-5 б) БрОЦС5-5-6 в) БрОЦФ5-6-5 |
| 37. | Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка? |  | а) ЛМцС58-2 б) ЛМцС58-2-2 в) ЛМцС38-2-2 |
| 38. | Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги это: |  | а) Целлулоид б) Текстолит в) Гетинакс |
| 39. | Полипропилен, полистирол относят к: |  | а) Термопластичным пластмассам б) Термореактивным пластмассам |
| 40. | По способу получения связующего вещества пластмассы классифицируют: |  | а) Термопластичные и термореактивные б) Полимеризационные и поликонденсационные в) Электроизоляционные и теплоизоляционные |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |