Тема : Классификация машин и аппаратов молочной промышленности .

Выполнить задание:

- Изучить теоретический материал.

- Составить конспект.

- Подготовиться к устному опросу.

Теоретический материал.

Предприятия молочной промышленности нашей страны оснащены

большим количеством разнообразного оборудования. Рациональная эксплуатация

оборудования требует глубокого знания его особенностей и конструктивных

признаков. При использовании современного технологического оборудования важно

сохранить в вырабатываемых продуктах в максимальной степени все компоненты.

Технология (от греч. – искусство, мастерство) –  это наука о способах воздействия на материалы и полуфабрикаты с помощью соответствующих орудий производства, для получения готовой продукции.

Технологический процесс-воздействие на сырье с целью изменения или сохранения его структурно-механических, физико-химических и биохимических свойств.

Технологическое оборудование -производственное оборудование, предназначенное для выполнения технологических операций по переработке животного сырья в пищевые, кормовые и технические продукты.

Технологической операцией называется законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте.

Технологическое оборудование можно классифицировать по ряду следующих обобщающих признаков:

а) характеру воздействия на обрабатываемый продукт;

б) структуре рабочего цикла;

в) степени механизации и автоматизации;

г) функциональному признаку.

а) По характеру воздействия на продукты:

Машины-технологическое оборудование, в котором осуществляется воздействие на продукт. В машинах осуществляется механическое воздействие на продукт, в результате чего изменяется его форма, размеры и другие физико-механические показатели. Конструктивной особенностью машин является наличие движущихся исполнительных (рабочих) органов. Форма, размеры, материал и характер перемещения этих органов зависят от их назначения.

Аппараты- технологическое оборудование в котором обрабатываемый продукт изменяет свои физико-химические свойства или агрегатное состояние. В аппаратах осуществляются тепло-, массообменные, физикохимические, биохимические и другие процессы. Характерным признаком аппарата является наличие пространства или камеры. Для интенсификации процессов аппараты могут быть снабжены дополнительными механизмами. Кроме того, для работы аппаратов обычно обязательно наличие различных рабочих жидкостей [холодной и (или) горячей воды], газа, пара, дыма и т. п., которые называются теплоносителями или хладагентами. Взаимодействие последних с обрабатываемым продуктом в аппарате может происходить напрямую или через разделяющую поверхность (стенку).

б)По виду цикла работы машины и аппараты могут быть :

Периодического действия- воздействии на продукт в течении некоторого промежутка времени после, чего продукт выгружается.

Полунепрерывного действия- При полунепрерывном (циклическом) действии загрузка продукта и воздействие на него осуществляются непрерывно в течение всего рабочего цикла, а выгрузка - через определенные промежутки времени

Непрерывного действия -загрузка, обработка и выгрузка осущ. одновременно.

в) по степени механизации и автоматизации технологическое оборудование подразделяется :

Неавтоматического действия -вспомогательные и часть основных операций осущ. вручную.

Полуавтоматического действия -основные операции осущ. оборудованием, а вспомогательные- вручную.

Автоматического действия -все операции осущ. оборудованием без участия человека.

В зависимости от сочетания технологического оборудования в производственном потоке различают отдельные единицы (выполняют одну операцию), агрегаты (последовательно различные операции), комбинированное оборудование (законченный цикл операций) и поточные автоматические линии -выполняют все технологические операции в непрерывном потоке.  По виду связи между машинами поточные линии могут быть разделены : 1.на линии с жесткой связью между машинами и непосредственной передачи обрабатываемого объекта от одной машины к другой. В таких линиях  все машины должны работать с ритмом. Одинаковым или кратным ритму основной машины; 2.на линии с гибкой связью между машинами. В этих линиях работа каждой машины не является строго зависимой от выбранного ритма линии. Между каждыми двумя машинами устанавливается приемник накопитель с конвейером; 3.на линии с полугибкой связью. Такие линии обычно разделяются на отдельные участки состоящие из группы машин с жесткими связями. В свою очередь , участки соединены между собой гибкими связями.

г) По функциональному признаку все оборудование перерабатывающей промышленности можно разделить на группы, в которые входят машины и аппараты, отличающиеся воздействием на продукт и конструктивным оформлением. По функциональному признаку различают следующие основные группы оборудования: для приема, транспортирования и хранения молока; для механической обработки молока; для тепловой обработки молока; для выпаривания и сушки; для розлива, фасования и упаковывания молока и молочных продуктов. Кроме того, применяется оборудование для выработки конкретных видов молочной продукции (маслоизготовители, маслообразователи, прессы для сыра и т. д.).

Вопросы

1.  Аппарат предназначен для для проведения……….

2. Оборудование  периодического действия это когда………….

3. Машина – это технологическое оборудование в котором……….

4. Технологическое оборудование -производственное оборудование, предназначенное для выполнения …………………

5. Технологический процесс это………………

6. По виду связи между машинами поточные линии могут быть разделены