Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «Стали» На 15.10.24г. Внимательно прочитайте и законспектируйте лекцию ,обязательно зарисуйте все таблицы и маркировки

Выполненное задание отправляйте на почту : mihailovna.olia2017@yandex.ru

    - Стали.

      - Стали, их состав и свойства

Изучив данный учебный элемент, вы будете знать:

  - что такое стали;

  - основные свойства сталей;

  - обрабатываемость сталей.

2.1.2 Состав стали

Сталь - сплав железа с углеродом (до 2%) и другими элементами.

Процесс получения стали из железной руды называют выплавкой. Непосред- ственному получению стали предшествует доменный процесс.

Кроме основы (железа) - Fe и углерода – С, в сталях в малых количествах при- сутствуют примеси:

Полезные примеси

Марганец

Si

Mn

Кремний

Полезные примеси необходимы для ведения металлургического процесса вы- плавки стали.

Вредные примеси

Сера повышает хрупкость стали.

Фосфор снижает вязкость.

Сера

Р

S

Фосфор

В составе стали присутствуют также специально добавленные легирующие элементы, которые придают сталям высокие конструкционные свойства. Это никель, хром, медь, молибден, алюминий, вольфрам, титан, ванадий, кобальт, ниобий и др.

Легирующие элементы имеют обозначения, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Легирующий эле- мент | Химический сим- вол | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Алюминий | Аl | Ю |
| Бор | В | Р |
| Ванадий | V | Ф |
| Вольфрам | W | В |
| Кобальт | Со | К |
| Кремний | Si | с |
| Марганец | Мп | г |
| Медь | Си | д |
| Молибден | Мо | м |
| Ниобий | Nb | Б |
| Никель | № | н |
| Титан | Ti | т |
| Хром | Cr | X |
| Цирконий | Zr | Ц |

      - Классификация сталей

Стали классифицируют по: химическому составу, качеству, степени рас- кисления, методу придания формы и размеров, назначению.

а) По химическому составу стали разделяют на углеродистые и легиро- ванные.

Химический состав

Углеродистые

Легированные

Легированные

Химический состав

Углеродистые

б) По качественному признаку углеродистые стали делятся на стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 и стали качественные ГОСТ 1050-88

с

| Низкоуглеродистые |  |
| --- | --- |
| Среднеуглеродистые |  |
| Высокоуглеродистые |  |

Низколегированные

Среднелегированные

Высоколегированные

Низкоуглеродистые

Среднеуглеродистые

Высокоуглеродистые

Высоколегированные

Среднелегированные

Низколегированные

в) По степени раскисления стали разделяют на спокойные, полуспокойные и кипящие.

Полуспокойные (ПС)

Кипящие (КП)

Спокойные (СП)

Степень раскисления

(особенности технологии выплавки)

г) По методу придания формы и размера различают литые кованые, ката- ные стали.

Кованые

Катаные

Метод придания фор- мы и размера

Литые

Конструкционные

Назначение

С особыми свойствами

д) По назначению стали разделяют на конструкционные, инструменталь- ные и стали с особыми свойствами.

Жаростойкие

Жаропрочные

Инструментальные

Коррозионностойкие

Теплоустойчивые

Повышенной прочности

Высокопрочные

Валковые

Автоматные

Подшипниковые

Общего назначения