Практическая работа № 2

Расчет сопротивлений и длин провода. Решение задач на закон Джоуля-Ленца, на определение работы и мощности электрического тока

Цель работы: научиться вычислять удельное сопротивление и длин провода, а так же работы и мощности электрического тока  по закону Джоуля-Ленца.

Закон Джоуля Ленца — Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивлению участка:

Q=A=Uq=UIt=I2Rt=U2Rt

Закон Джоуля Ленца в интегральной форме в тонких проводах:  Q=0tRI2dt
Если сила тока изменяется со временем, проводник неподвижен и химических превращений в нем нет, то в проводнике выделяется тепло.

Закон Джоуля Ленца — Мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании электрического тока, пропорциональна произведению плотности электрического тока на величину электрического поля:

ω=J*E=σ*E2

Преобразование электрической энергии в тепловую широко используется в электрических печах и различных электронагревательных приборах. Тот же эффект в электрических машинах и аппаратах приводит к непроизвольным затратам энергии (потере энергии и снижении КПД). Тепло, вызывая нагрев этих устройств, ограничивает их нагрузку; при перегрузке повышение температуры может вызвать повреждение изоляции или сокращение срока службы установки.

В формуле мы использовали:

— Количество теплоты

— Заряд

— Работа тока

— Напряжение в проводнике

— Сила тока в проводнике

— Время

— Промежуток времени

— Сопротивление

— Мощность выделения тепла в единице объёма

— Плотность электрического тока

— Напряжённость электрического поля

— Проводимость среды

- Какая энергия (в гектоватт-часах и джоулях) запасена в аккумуляторе с ЭДС Е=2 В, имеющем емкость C = 240 мкФ ?

- Какой заряд пройдет по проводнику с сопротивлением R= 10 Ом за время t = 20с, если к его концам приложено напряжение V=12 B? Какая при этом будет произведена работа?

- Насколько изменится температура воды в сосуде, содержащем массу воды m = 0,2 кг, если через проводник, помещенный в него, прошел заряд q=100 Кл, а к концам проводника приложено напряжение V=20 В? Удельная теплоемкость воды с = 4,2 кДж/(кгЧК).

- Нагревательная спираль электроаппарата для испарения воды имеет при температуре t=100°С сопротивление R= 10 Ом. Какой ток I надо пропускать через эту спираль, чтобы аппарат испарял массу воды m=100г за время t=1 мин? Удельная теплота парообразования воды l = 2,3 МДж/кг.

- Электропечь должна давать количество теплоты Q = 0,1 МДж за время t = 10 мин. Какова должна быть длина нихромовой проволоки сечения S=0,5 мм2, если печь предназначается для сети с напряжением V=36 В? Удельное сопротивление нихрома r=1,2мкОмЧм?

- Сколько времени надо нагревать на электроплитке мощности N=600 Вт при К.П.Д. η = 75% массу льда mл = 2 кг, взятого при температуре t1 = —16 °С, чтобы обратить его в воду, а воду нагреть до температуры t2 = 100 °C? Удельная теплоемкость льда сл = 2,1 кДж/(кгЧК), удельная теплота плавления льда r = 0,33 МДж/кг, удельная теплоемкость воды с = 4,2 кДж/(кгЧК).

Задания присылаем на эл.почту ilmira-sharipova@mail.ru не позднее 22.10.24 г.