Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «Свойства металлов: физические, механические и технологические.» На 15.10.24г. Внимательно изучите лекцию и сделайте конспект и таблицы

Выполненное задание отправляйте на почту : mihailovna.olia2017@yandex.ru

      - Свойства металлов: физические, механические и технологические.

Стали являются основным конструкционным материалом промышленности. Стали обладают комплексом физических, химических, механических, техноло-

гических свойств.

Наиболее важными для обработки металлов резанием являются физические, механические и технологические свойства.

высокая электропроводность;

Физические свойства	высокая теплопроводность; температура плавления -1520 "С.

прочность;

Механические свойства		пластичность; вязкость.

обрабатываемость давлением Технологические свойства	обрабатываемость резанием.

свариваемость

Необходимые свойства стали достигаются путем изменения содержания уг- лерода и легированием.

В результате введения в состав стали никеля, хрома, титана, молибдена, вольф- рама и других элементов повышаются теплостойкость, жаростойкость, жаропроч- ность, коррозионная стойкость сталей.

К легирующим элементам относятся: никель, титан, вольфрам, хром, молибден, ванадий и т.д.

Совокупность свойств сталей определяет их обрабатываемость резанием. Ме- ханические свойства металла - характеристики, определяющие поведение металла при нагружении и его сопротивление возможному разрушению.

Основные механические свойства сталей представлены в таблице.

| Характеристика | Обозначение | Размерность |
| --- | --- | --- |
| Предел текучести | т | МПа |
| Предел прочности | в | МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | 5 | % |
| Относительное сужение при разрыве |  | % |
| Ударная вязкость | αн | МДж/м2 |
| Твердость по Бринеллю | НВ | МПа |
| Твердость по Роквеллу | HRC (HRA, HRB) | - |

т

в

- предел текучести стали характеризует уровень безопасных нагрузок для деталей из этой стали.

- предел прочности стали характеризует уровень нагрузок, приводящих к разрушению деталей из этой стали.

5

- относительное удлинение при разрыве и относительное сужение при разрыве стали характеризуют способность деталей изменять форму и размеры.

αн - ударная вязкость стали характеризует способность стали сопротивляться разрушению при ударных нагрузках или при низких температурах.

Предел текучести, предел прочности, относительное удлинение и относи- тельное сужение при разрыве определяют при испытании цилиндрического об- разца на растяжение до разрыва.