Тема занятия :  Выработка кисломолочных напитков.

Технология производства кефира резервуарным и термостатным способом

Задание

1.Изучить теоретический материал

2.Необходимо составить конспект.

3. Составить процессуальные схемы продукта.

4.Начертить на миллиметровой бумаге А4 графическую схему с указанием технологического оборудования и точек ТХК

5. Ответить на вопросы.

Теоретический материал.

Кефир- кисломолочный напиток, произведенный путем смешанного

(молочнокислого и спиртового) брожения с использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках без добавления чистых культур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для непосредственного использования в пищу.ГОСТ31454.

Для производства кефира используют следующее сырье:

- молоко коровье сырое по нормативным и техническим документам, действующим на территории государств, принявших стандарт;

- молоко обезжиренное - сырье по нормативным и техническим документам;

- сливки - сырье по нормативным и техническим документам, действующим на территории государств, принявших стандарт;

-сливки пастеризованные предназначенные для промышленной переработки;

- молоко цельное сухое высшего сорта по ГОСТ4495, молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 10970;

-сливки сухие по ГОСТ 1349;

-вода питьевая;

- кефирные грибки по нормативным и техническим документам, действующим на территории государств, принявших стандарт.

Классификация

Продукт в зависимости от молочного сырья изготовляют :

- из цельного молока;

-нормализованного молока; -обезжиренного молока;

- восстановленного молока;

- их смесей

По органолептическим характеристикам кефир должен соответствовать следующим требованиям

- Консистенция и внешний вид -однородная, с нарушенным или ненарушенным сгустком. Допускается газообразование, вызванное действием микрофлоры кефирных грибков.

2.Вкус и запах- чистые кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Вкус слегка острый, допускается дрожжевой привкус.

- Цвет- молочно-белый, равномерный по всей массе

По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать нормам , указанным в таблице

| Наименование показателя | Норма |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля жира,% не менее | менее 0,5(обезжиренный) | 0,5;1,0,1,2;2,0;2,5;2,7;3,0;3,2;3,5;4,0;4,5; 4,7;5,0;5,5;6,0;6,5;7,0;7,2;7,5;8,0;8,5;8,9. |
| Массовая доля белка,% не менее | 3,0 |  |
| Кислотность, °Т | 85-130 |  |
| Фосфатаза или пероксидаза | не допускается |  |
| Температура при выпуске с предприятия,0С | 4±2 |  |
| Количество молочнокислых микроорганизмов КОЕ в 1г, не менее | 107 |  |
| Количество дрожжей КОЕ в 1г не менее | 104 |  |

Технологическая схема   производства кефира

Приемка и оценка качества молока.

Для производства кефира   принимают молоко коровье сырое по качеству и количеству в соответствие с ГОСТ 31449-2013. Плотность молока должна быть  не ниже 1,028 кг/м3.

Очистка молока

Очистку проводят на специальных сепараторах молокоочистителях с целью удаления механических примесей. В процессе очистки из молока удаляются до 90% механических частиц. Такая очистка считается предварительной, т. к. вязкость холодного молока не позволяет произвести 100% очистку молока. Центробежная очистка в сепараторе осуществляется за счет разницы между плотностями частиц плазмы молока посторонних примесей. Посторонние примеси, плотность которых больше, чем у плазмы молока, отбрасываются к стенке барабана и оседают на ней в виде слизи.

Охлаждение

Целью охлаждения молока заключается в создании условий, значительно замедляющих развитие в нем микроорганизмов до переработки. При охлаждении молока до 4-6  0С развития микроорганизмов в нем почти полностью приостанавливается.

Резервирование

Молоко резервируют с целью обеспечения непрерывности технологического процесса. Для резервирования используют специальные резервуары, снабжённые мешалкой и автоматической системой контроля. Молоко рекомендуется храниться не более 6 часов при температуре 6 0С или 12 часов -4 0С при периодическом перемешивании каждые 3часа, для предотвращения отстоя сливок. Если молоко хранить при температуре ниже 2°С, то в нём начинает развиваться психрофильная микрофлора, в результате чего в молоке накапливаться горечь, такой порок устранить невозможно.

Нормализация

Молоко нормализуют с таким расчетом, чтобы массовая доля жира в готовом продукте была не менее предусмотренной стандартом. Нормализация - направленное изменение состава молока Молоко для производства кефира нормализуют по массовой доле жира и сухим веществам.

Молоко по массовой доле жира нормализуют следующим образом:

-добавляют к натуральному молоку обезжиренное молоко или сливки;

- сепарируют часть молока в сепараторах сливкоотделителях или сепараторах нормализаторах.

Подогрев и очистка

Нормализованная смесь поступает в АППОУ для кисломолочных продуктов, где нагревается в секции регенерации до 45°С  и подается в сепаратор. В ходе центробежной очистки молока удаляются мельчайшие частицы загрязнений. Очистка молока не вызывает существенных изменений его составных частей

Подогрев и гомогенизация.

Очищенная смесь возвращается в следующую секцию регенерации и подогревается до 63+ 2 0С. Подогретая смесь направляется в гомогенизатор. Гомогенизация молочной смеси - процесс дробления (диспергирования) жировых шариков путём воздействия на молоко значительных внешних усилий. В результате гомогенизации в молоке образуются однородные по величине шарики диаметром около 1 мкм, повышается дисперсность жира, измельченный жир в сгустках распределяется более равномерно, увеличивается прочность сгустка, при этом несколько повышается вязкость продуктов. Гомогенизация молока способствует значительному увеличению  вязкости сгустков и снижению их способности отделять сыворотку. Режимы гомогенизации- 63+ 2 0С и Р= 12,5 ± 2,5 МПа .

Пастеризация

Нормализованную смесь пастеризуют при температуре 92 + 2°С с выдержкой 2-8 мин, с целью полного уничтожения патогенной микрофлоры, инактивации ферментов, улучшения консистенции продукта. Режим пастеризации выбирают с учетом бактериальной загрязненности молока, термоустойчивости сырья, вида упаковки и т.д. Более высокие режимы  пастеризации вызывают денатурацию сывороточных белков, которые увеличивают жесткость пространственной структуры и влагоудерживающую способность казеина. Это способствует образованию более плотного сгустка, который хорошо удерживает влагу, что препятствует отделению сыворотки.

Охлаждение смеси.

После пастеризации смесь охлаждается до температуры заквашивания до 22+ 2 0С. Охлаждение происходит в секциях регенерации АППОУ.

Заквашивание и перемешивание

Заквашивание и сквашивание проводят в резервуарах для кисломолочных напитков с охлаждаемой рубашкой. Снабженных специальными мешалками, обеспечивающими равномерное и тщательное перемешивание молока с закваской и молочного сгустка. (объем резервуара не более10т) Во избежании вспенивания, влияющего на отделение сыворотки при хранении кефира, молоко в резервуар подают через нижний штуцер. Закваску вносят в потоке с использованием насоса-дозатора одновременно с нормализованной смесью, или после наполнения резервуара в количестве 5%. Во время внесения закваски молоко обязательно перемешивают для равномерного распределения  закваски в объеме продукта и недопущения хлопьев белка.   Используют симбиотическую закваску, приготовленную на кефирных грибках: молочнокислые и ароматобразующие стрептококки, молочнокислые палочки, уксусно-кислые бактерии, молочные дрожжи резервуар для кисломолочных продуктов вносят закваску, приготовленную на кефирных грибках, в количестве 5% от массы заквашиваемой смеси вносят в смесь при включенной мешалке. Продолжительность перемешивания после внесения закваски 10-15 мин.

Сквашивание смеси

Смесь сквашивают при температуре 22 ± 2 0С в течение 18-12 часов В процессе сквашивания молока нельзя допускать колебаний температуры или снижение ее, так как это приведет к ухудшению качества сгустка. Окончание сквашивания обычно устанавливают по получению достаточно прочного сгустка и титруемой кислотности 85- 100°Т.  Так же  перед перемешиванием и охлаждением сгустка следует контролировать водородный показатель (рН): он должен быть для кефира 4,5-4,4.

Перемешивание и  охлаждение  молочного сгустка.

По окончании сквашивания включают подачу ледяной воды 2+ 2 0С в межстенное пространство резервуара. Через60-90 мин после подачи воды включают в работу мешалку. Продолжительность первого перемешивания от 10 до 30 мин. Перемешивание должно обеспечить однородную консистенцию молочного сгустка. При хранении кефира с неоднородной, комковатой консистенцией может отделится сыворотка.    После первого перемешивания  мешалку отключают на время от 1 до 1,5 часа, дальнейшее перемешивание ведут периодически, включая мешалку от 2 до 10 мин. Через каждый час, пока температура не достигнет 14+ 2 0 С

Созревание молочного сгустка

Перемешенный и охлажденный   молочный сгусток оставляют в покое для созревания от 9 до 13 часов, предварительно выключив подачу воды в межстенное пространство резервуара. Допускается с целью оборачиваемости резервуаров производить розлив продукта  после охлаждения и перемешивания, а созревание проводят в камерах хранения.

Розлив, упаковка, маркировка, охлаждение

Перед началом розлива   кефир перемешивают в резервуаре от 2-5 мин. Упаковку, маркировку производят   в соответствии с требованиями стандарта на данный продукт. Тара и упаковка должны быть изготовлены из экологически безопасных материалов. Маркировка единицы потребительской тары должна содержать полную информацию.

После розлива кефир охлаждают в холодильной камере 4+2 0 С. (Допускается проводить созревание кефира в холодильной камере см. выше) По достижении продуктом температуры4+2 0С. ( или окончания созревания в камере хранения)Технологический процесс считается законченным и продукт готов к реализации.

Срок годности продукта с момента окончания технологического процесса устанавливает изготовитель с учетом требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.

Термостатный способ производства кефира

Особенностью технологического процесса термостатного способа производства является сквашивание продукции в потребительской упаковке. Консистенция сгустка –нарушенная. Приемку и подготовку   молока производят также как и при производстве кефира резервуарным способом. После заквашивания молоко тщательно перемешивают 15 мин, а затем направляют на розлив. Розлив одного  резервуара заквашенного молока должен быть закончен за время не более 2часов,во избежании образования хлопьев свернувшегося белка

Сквашивание молока

Тару с заквашенным молоком немедленно направляют в термостатную камеру для сквашивания. Сквашивание проводят в течение от 8-12 часов. температура в термостатной камере22+ 2 0С. Окончание сквашивания определяют по образованию сгустка кислотностью от 75 до 80 0Т

Охлаждение и созревание молочного сгустка

По окончании сквашивания тару с молочным сгустком направляют в холодильную камеру и охлаждают до температуры 4+2 0 С. Сгусток оставляют в покое для созревания на 8-13 часов По окончании процесса созревания технологический процесс считается законченным и продукт готов к реализации.

Вопросы

- Особые требования к молоку для производства кефира.

- Микрофлора закваски для производства кефира.

- Отличительные особенности термостатного и резервуарного способов производства.

- Преимущества и недостатки данных способов производства.

- Как правильно вносить закваску в резервуар.

Рекомендуемая литература

Сборник стандартов

1.ГОСТ 31454-2012 Кефир. Технические условия

2.ГОСТ 31449-2013   Молоко коровье сырое. Технические условия

Основные источники:

3. Карпеня, М. М. Технология производства молока и молочных продуктов: учебное пособие / М.М. Карпеня, В.И. Шляхтунов, В.Н. Подрез. — Минск: Новое знание;Москва: ИНФРА-М, 2022. — 410 с.: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010304-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1841087

Дополнительные источники:

4. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов.-3-е изд., перераб. и доп.-СПб.: ГИОРД, 2021.

5.Крусь Г.Н. Технология молока и молочных продуктов. -М.: КолосС,2015

Интернет-ресурсы:

6.Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" [Электронный ресурс]: базы и банки данных / DigitalDistributionCenter. - Interactiveed. ... version. - Электрон.текстовые дан. - М.: ООО «Центр цифровой дистрибуции», 2008-2011.

7.Переработка молока [Электронный ресурс]: интернет портал о молочной промышленности и технологиях переработки молока. - Электрон.текстовые дан. - М.: Издательский дом "Отраслевые Ведомости".

8.znanium.com – Электронная библиотечная система.