Тема : Основные параметры оборудования

Выполнить задание:

- Изучить теоретический материал.

- Составить конспект.

- Подготовиться к устному опросу.

- Выполнить задание

Теоретический материал

Работа технологического оборудования выражается техническими и технологическими показателями, составляющими его техническую характеристику. К ним обычно относят:

Производительность, т. е. количество перерабатываемого сырья или вырабатываемой продукции в единицу времени.( кг/ч; т/сут, пакетов/час и тд)

Производительность- важнейший показатель технологического оборудования, определяемый количеством готовой продукции, выдаваемой в единицу времени.

Работа машины или аппарата характеризуется продолжительностью цикла Тц, которая складывается из продолжительности р рабочих ходов, связанных с процессами обработки объекта, и холостых х (вспомогательных) ходов, необходимых для полного осуществления цикла.

Потребляемую энергетическую мощность, выражаемую количеством тепла или хладоносителя, электричества в единицу времени. Потребляемая мощность- это ключевой параметр, который определяет, сколько электроэнергии использует оборудование. При выборе оборудования важно обращать внимание на этот показатель, чтобы не только сэкономить электроэнергию, но и снизить расходы Параметры электрической энергии -(напряжение, частота, количество фаз), Параметры сырья и вырабатываемой продукции; параметры режима работы оборудования и его отдельных элементов и узлов -давление, температура, частота вращения и др.; габаритные размеры и массу оборудования; условия эксплуатации (характеристика производственного помещения, температура и относительная влажность воздуха).

Основными параметрами, по которым подбирают и рассчитывают элементы технологического оборудования являются:

1) давление;

2) температура;

3) допускаемое напряжение.

Давление различают: рабочее, расчетное, условное, пробное.

Рабочее давление ( раб ) – максимальное внутреннее избыточное или наружное давление при нормальном протекании процесса (без учета гидростатического давления и допускаемого повышения давления при срабатывании предохранительных устройств). Рабочее давление определяется технологическим режимом.

Температуру различают: рабочую, расчетную.

Рабочая температура ( tраб )- температура среды, соприкасающейся с поверхностью аппарата при нормальном протекании в нем технологического процесса.

Расчетная температура ( tраc ) - наибольшая температура стенки аппарата при работе. Этот параметр используют для определения физико-механических характеристик конструкционных материалов и расчета допускаемых напряжений. При положительных температурах расчетную температуру принимают равной макси­мальной температуре стенки, при отрицательных – равной 20 °С.

Допускаемое напряжение [σ] – напряжения, при которых обеспечивается прочность аппарата с расчетным запасом и минимальным расходом конструкционного материала.

Пример технической характеристики: насос центробежный

Технические характеристики установки для тепловой обработки

| Наличие цифрового регистратора параметров техпроцесса с USB-интерфейсом | Да |
| --- | --- |
| Производительность при температуре пастеризации 76°С, не менее, л/ч | 500 |
| Температура поступающего продукта, °С | 4 |
| Температура пастеризации, °С | 76 |
| Максимально достигаемая температура продукта, °С | 95 |
| Температура охлажденного продукта (при соотношении продукт/вода-1/3), относительно температуры хладагента, °С | +3…+5 |
| Время выдерживания при температуре пастеризации, не менее, с | 30 |
| Уровень рекуперации тепловой энергии в регенераторе, не менее, % | 70 |
| Установленная мощность, не более, кВт | 16,0 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 1500х1150х1500 |
| Масса, не более, кг | 425 |
| Габаритные размеры в упаковке, не более, мм | 1600x1200x1600 |
| Масса в упаковке, не более, кг | 460 |

Задание

Записать техническую характеристику сепаратора молокоочистителя пользуясь информацией из интернета