Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «Углеродистые стали» На 16.10.24г. Внимательно прочитайте и законспектируйте лекцию ,обязательно зарисуйте все таблицы и маркировки

Выполненное задание отправляйте на почту : mihailovna.olia2017@yandex.ru

    - Углеродистые Стали.

Углеродистые стали сочетают удовлетворительные механические свойства с хорошей обрабатываемостью.

Количество углерода в двухкомпонентных сталях определяет комплекс свойств углеродистых сталей.

По концентрации углерода углеродистые стали разделяют на:

- низкоуглеродистые (содержание углерода до 0,3%);

- среднеуглеродистые (содержание углерода от 0,3 до 0,5%);

- высокоуглеродистые (содержание углерода более 0,5%). Раскисление - процесс удаления из жидкого металла кислорода.

По особенностям технологии выплавки (степени раскисления) различают стали:

- кипящие,

- полуспокойные,

- спокойные.

Кипящие, полуспокойные и спокойные стали отличаются содержанием тех- нологических примесей.

Степень раскисления указывается в марке стали следующими индексами:

- кипящая - «КП»;

- полуспокойная - «ПС»;

- спокойная ~ «СП».

По качественному признаку углеродистые стали делятся на:

- стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005;

- качественные стали, которые содержат меньше вредных примесей ГОСТ 1050-88.

Маркировка сталей обыкновенного качества включает:

- буквы Ст (обозначают «сталь»);

- цифры от 0 до 6 (условный номер стали, который связан с содержанием углерода);

- букву Г (обозначает сталь с повышенным содержанием марганца);

Ст

2

сп

Степень раскисления (спокойная)

индекс кп, пс или СП (обозначает степень раскисления). Примеры маркировки сталей обыкновенного качества

Степень раскисления (спокойная) номер по порядку - 2

Сталь

сп

2

Ст

номер по порядку - 2

Маркировка качественных сталей включает:

-две цифры (обозначают среднее содержание углерода в сотых долях про- цента);

- буква Г (обозначает сталь с повышенным содержанием марганца);

- букву Г (обозначает сталь с повышенным содержанием марганца);

Ст

2

сп

Степень раскисления (спокойная)

индекс кп, пс или СП (обозначает степень раскисления). Примеры маркировки сталей обыкновенного качества

Степень раскисления (спокойная) номер по порядку - 2

Сталь

сп

2

Ст

номер по порядку - 2

Маркировка качественных сталей включает:

-две цифры (обозначают среднее содержание углерода в сотых долях про- цента);

- буква Г (обозначает сталь с повышенным содержанием марганца);

Сталь

45

кп

Сталь

буква К (обозначает т.н. котельную сталь);

- индекс кп или пс (обозначает степень раскисления для кипящих и полу- спокойных сталей).

Содержание углерода в качественных сталях:

| Марка стали | Углерод, % |
| --- | --- |
| 08 | 0,05-0,12 |
| 10 | 0,07-0,14 |
| 20 | 0,17-0,24 |
| 30 | 0,27-0,35 |
| 40 | 0,37-0,45 |
| 45 | 0,42-0,50 |
| 50 | 0,47-0,55 |
| 60 | 0,57-0,65 |
| 80 | 0,77-0,85 |

10

сп

Степень раскисления (спокойная)

Среднее содержание углерода -0,1 %

Сталь

Примеры маркировки качественных сталей:

Степень раскисления (спокойная)

Среднее содержание углерода -0,1 %

Сталь

сп

10

Сталь

Степень раскисления (кипящая)

Среднее содержание углерода -0,45 %

Сталь

кп

45

Сталь