Основы инженерной графики Св-0123

Задание: написать конспект, выполнить задание на формате А4.

Условные обозначения швов сварных соединений

В конструкторской документации выполнение чертежа сборочной единицы, детали которой соединены сварными швами, предполагает знание типов и структуры сварных швов.

Задание представляет собой совокупность различных типов соединения в стандартном исполнении. Типы стандартного соединения бывают:

- стыковое соединение – сварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу торцовыми поверхностями;

- нахлесточное соединение – сварное соединение, в котором сваренные элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга;

- угловое соединение – сварное соединение двух элементов, расположенных под углом и сваренных в месте примыкания их краев;

- тавровое соединение – сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом и приварен к боковой поверхности другого элемента.

Из этих соединений деталей конструируется сборочная единица изделия.

Вычертив графическую часть задания черт.5 необходимо текстовую часть задания отобразить условными обозначениями. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений в конструкторских документах изделий устанавливает стандарт ГОСТ 2.312-73.

Структура условного обозначения стандартного сварного шва или одиночной точки приведена на схеме (черт. 6). Структура представляется элементами:

- обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений; например, ГОСТ 5264-80 или ГОСТ11534-75 соединения сварные под острыми и тупыми углами;

- буквенно – цифровое обозначение шва по стандарту на типы и конструктивные элементы; например, С17 или Т9;

- условное обозначение способа сварки по стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений (допускается не указывать);

- знак  и размер катета согласно стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений;

- для прерывистого шва – размер длины провариваемого участка, знак / или Z и размер шага;

- вспомогательные знаки.

Знак   выполняют сплошными тонкими линиями. Высота знака должна быть одинаковой с высотой цифр, входящих в обозначение шва.