Классификация систем вентиляции и кондиционирования и эксплуатационные требования к ним

6.1 Системы вентиляции и кондиционирования классифицируют по следующим признакам:

- по функциональному назначению;

- способу подачи и удаления воздуха в помещения зданий (сооружений);

- по способу организации воздухообмена;

- по конструктивным параметрам;

- по назначению;

- по принципу подачи воздуха и тепло- и хладоносителей.

6.1.1 Системы вентиляции функционально разделяют на приточные и вытяжные:

- приточные системы обеспечивают подачу воздуха в помещения зданий (сооружения), при необходимости подающийся воздух подвергается специальной обработке (очистке, охлаждению, нагреву и т.п.);

- вытяжные системы удаляют отработанный воздух из помещений зданий (сооружений); СП ХХХ.1325800.2016 Первая редакция

9

- приточно-вытяжные системы, наиболее эффективные, одновременно подают чистый воздух и удаляют отработанный.

6.1.2 По способу подачи и удаления воздуха в помещения зданий (сооружений) различают системы с естественной вентиляцией и с механической (с механическим побуждением):

- при естественной вентиляции воздухообмен между улицей и помещениями происходит за счет естественной разности давлений через неплотности ограждающих конструкций, оконные и дверные проемы (неорганизованная система) или специально устроенные регулируемые вентиляционные проемы (организованная система);

- при механической вентиляции воздухообмен между улицей и помещениями происходит за счет разности давлений, создаваемой с помощью специального оборудования.

6.1.3 По способу организации воздухообмена различают общеобменные, местные и специальные системы вентиляции:

- общеобменные системы обеспечивают полный воздухообмен в помещении в целом или в его части;

- местные системы обеспечивают приток и/или вытяжку воздуха только в зонах точечных источников вредных примесей в воздухе;

- специальные системы (аварийные, противодымные и др.) устанавливаются в технологических помещениях, где возможен неожиданный выброс вредных веществ, в помещениях с повышенной пожароопасностью и т. д.

6.1.4 Конструктивно системы вентиляции разделяются на канальные и бесканальные:

- канальные системы имеют сеть воздуховодов для перемещения воздуха, либо каналы, составляющие часть строительных конструкций.

- в бесканальных системах воздухообмен с улицей или со смежными помещениями обеспечивают вентиляторы, установленные в стенах, СП ХХХ.1325800.2016 Первая редакция

10

перекрытиях, покрытиях.

6.1.5 Системы кондиционирования по назначению подразделяются на комфортные и технологические:

- комфортные системы предназначены для создания и поддержания благоприятных для человека условий санитарно-гигиенических условий в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях зданий (сооружений);

- технологические системы предназначены для обеспечения параметров воздуха, соответствующих требованиям процессов, происходящих помещениях в зданий (сооружений);

6.1.6 Системы кондиционирования по принципу подачи воздуха и тепло- и хладоносителей подразделяются на прямоточные и рециркуляционные, на центральные и местные:

- прямоточные системы используют наружный воздух, обрабатываемый в кондиционере;

- рециркуляционные системы работают без притока или с частичной (до 40%) подачей наружного воздуха;

- центральные системы снабжаются хладоагетами и теплоносителями от централизованных источников;

- местные системы снабжаются хладоагетами и теплоносителями от автономных источников, устанавливаемых в обслуживаемых помещениях.

6.2 Требования, предъявляемые к эксплуатации СВК зданий (сооружений) подразделяют на общие и специальные.

6.3 Общие требования предъявляют ко всем СВК объектов капитального строительства. Специальные требования определяются спецификой функционального назначения здания (сооружения), а также особыми условиями эксплуатации здания (сооружения).

Общие эксплуатационные требования регламентирует настоящий свод правил. СП ХХХ.1325800.2016 Первая редакция

11

Специальные эксплуатационные требования формулируются в специальной нормативно-технической документации и применяются к конкретным СВК зданий (сооружений) различного функционального назначения и технологических процессов, для которых предназначено здание (сооружение).

6.4 Правила эксплуатации, включая правила технической диагностики СВК, приемки и испытаний материалов и изделий при ремонте, должны соответствовать требованиям нормативных документов и выполнятся с учетом конструктивных особенностей СВК здания (сооружения).

6.5 Требования к эксплуатационному контролю и техническому обслуживанию определяются конструктивными решениями СВК:

- тип конструкции;

- размещение агрегатов на этажах и кровле зданий;

- трассировка воздуховодов ( на фасадах, в строительных конструкциях и т.д)

6.6 Периодичность капитального ремонта (замена отдельных элементов и агрегатов) СВК следует предусматривать в соответствии с расчетными сроками службы, если она не обоснована результатами производимых обследований.

6.7 Для СВК зданий (сооружений) с централизованным обеспечением энергоресурсами обязательна установка приборов учета водо- и энергоресурсов. Приборы учета должны быть сертифицированы и допущены к применению на территории РФ.

6.8 Для эффективной работы эксплуатационных служб необходимо соблюдение следующих требований:

- должен быть обеспечен свободный доступ к элементам, узлам, агрегатам и приборам метрологического контроля СВК для регулировки и наладки в процессе эксплуатации; СП ХХХ.1325800.2016 Первая редакция

12

- инженерной группой СЭ должны быть разработаны планы и графики мероприятий по контролю работоспособности и исправности СВК, их техническому обслуживанию, проведению ПлПР, текущих и капитальных ремонтов;

- должно быть выделено помещение для расположения эксплуатирующего персонала, складирования приборов и инструментов.