.

Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему: «Измерения физических величин » На 17.10.24г сделайте кратный

Выполненное задание отправляйте на почту: mihailovna.olia2017@yandex.ru

Измерения физических величин

Измерение   физической   величины   –   это   познавательный   процесс,

заключающийся  в  сравнении  опытным  путѐм  измеряемой  величины  с некоторым  еѐ  значением,  принятым  за  единицу.  На  практике  процесс измерения  представляет  из  себя  совокупность  операций  по  применению технического 	средства, 	хранящего 	единицу 	физической 	величины, обеспечивающих  нахождение  соотношения  (в  явном  или  неявном  виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.

В тех случаях, когда невозможно выполнить измерение (не выделена величина   как   физическая   и   не   определена   единица   измерений   этой величины) практикуется оценивание таких величин по условным шкалам.

Объект измерения – тело (физическая система, процесс, явление и т.д.), которое характеризуется одной или несколькими измеряемыми физическими величинами.

Примеры:







коленчатый вал, у которого измеряют диаметр;

технологический процесс, во время которого измеряют температуру;

спутник Земли, координаты которого измеряются.

Измерение 	является 	важнейшим 	понятием 	в 	метрологии. 	Это организованное   действие   человека,   выполняемое   для   количественного познания свойств физического объекта с помощью определения опытным путем значения какой-либо физической величины.

Измерение – это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

Результат измерения выражается числом, показывающим отношение измеряемой физической величины к единице физической величины (единице измерения).

Значение   физической   величины  –   выражение   размера   физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц.

Размер   физической   величины   –   количественная   определенность физической   величины,   присущая   конкретному   материальному   объекту, системе, явлению или процессу.

Истинное значение  физической величины	–  это  значение, идеально отражающее соответствующее свойство объекта, как в количественном, так и в качественном отношениях.

Действительное  значение  физической  величины	–  это  значение, найденное опытным путѐм и настолько приближенное к истинному, что для данной цели может быть принято вместо него.

Измеренное значение физической величины – это значение, полученное при измерении с применением конкретных методов и средств измерений.

Свойства измерений:

а) точность – это свойство измерений, отражающее близость их результатов

к истинному значению измеряемой величины;

б) правильность – это свойство измерений, отражающее близость к нулю систематических погрешностей в их результатах.

Результаты измерений правильны, когда они не искажены систематическими погрешностями;

в) сходимость  – это свойство измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях одним и тем же средством измерения одним и тем же оператором.

Сходимость –  важное качество для методики измерений;

г) воспроизводимость – это свойство измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений выполняемых в разных условиях, т.е. в разное время, в разных местах, разными методами и средствами измерений.   Воспроизводимость – важное качество при испытаниях готовой продукции.

Деятельность  в  сфере  метрологии  –  одна  из  важных  составляющих деятельности подразделений МЧС России.

В  настоящее  время  утвержден  перечень  измерений,  относящихся  к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в части компетенции МЧС России [7].

В перечень включены измерения, выполняемые при:

  измерении  параметров  вооружения,  военной,  специальной  техники,

испытательного 	оборудования, 	пожарно-технической 		продукции 		и продукции 	производственно-технического 		назначения 	в 		процессе 	их разработки,   испытаний,   эксплуатации   (в   том   числе   применения)   и восстановления  в  подразделениях  федеральной  противопожарной  службы Государственной 		противопожарной 	службы, 		спасательных 		воинских формированиях МЧС России, подразделениях Государственной инспекции по  маломерным  судам,  аварийно-спасательных  и  поисково-спасательных формированиях, 			военизированных 		горноспасательных 			частях, образовательных, 		научно-исследовательских, 	медицинских, 	санитарно- курортных  и  иных  учреждениях  и  организациях,  находящихся  в  ведении МЧС России;

  измерении параметров материалов и веществ (количества и качества), используемых  для  обеспечения  жизнедеятельности  личного  состава  МЧС России,  испытаний  и  эксплуатации  вооружения,  военной,  специальной техники и пожарно-технической продукции;

  производстве  судебных  пожарно-технических  экспертиз  по  делам  о пожарах  и  нарушениях  требований  пожарной  безопасности,  проведении исследований пожаров;

  технических обследованиях зданий и сооружений в целях оценки их сейсмической устойчивости, остаточного ресурса;

  проведении регулярных проверок маломерных судов на соответствие техническим   нормативам   выбросов   в   атмосферный   воздух   вредных (загрязняющих) веществ;

  проведении   лабораторного   контроля,   осуществляемого   с   целью обнаружения   и   индикации   радиоактивного   и   химического   заражения (загрязнения) объектов окружающей среды, продовольствия, питьевой воды, пищевого и фуражного сырья;

  измерении  параметров окружающей  среды,  включая  пространство  и время, а также внешние воздействующие факторы, в которых испытывается и   эксплуатируется   (в   том   числе   применяется)   вооружение,   военная, специальная техника и пожарно-техническая продукция и действует личный состав МЧС России;

  выполнении метрологических работ [4].

Виды и методы измерений

Результатом процесса является значение физической величины Q = qU, где q - числовое значение физической величины в принятых единицах; U - единица физической величины. Значение физической величины Q, найденное при измерении, называют действительным.

Существует   различные   виды   измерений.   Классификацию   видов измерения проводят, исходя из характера зависимости измеряемой величины от времени, вида уравнения измерений, условий, определяющих точность результата измерений и способов выражения этих результатов.

Измерения классифицируются по следующим признакам:

1. По характеристике точности:

А)   Равноточные   измерения   –   это   ряд   измерений   какой-либо

физической величины выполненных при одинаковых условиях (одно и тоже средство измерения, параметры среды, один и тот же оператор и т.д.)

Б)   Неравноточные   измерения   –   это   ряд   измерений   какой-либо физической величины выполненных либо разными по точности приборами, либо при разных условиях измерения.

2. По числу измерений

А) Однократные измерения – это одно измерение одной величины, т. е.

число измерений равно числу измеряемых величин (измерение, выполненное один раз).

Практическое применение такого вида измерений всегда сопряжено с большими   погрешностями,   поэтому   следует   проводить   не   менее   трѐх однократных   измерений   и   находить   конечный   результат   как   среднее арифметическое значение.

Б) Многократные измерения – измерения одной и той же физической величины  результат  которого  получен  из  нескольких  следующих  друг  за другом измерений.

3. По изменению измеряемой величины во времени

А) 	Статические 	при 	которых 	измеряемая 	величина 	остается

постоянной во времени. Например, измерения длины пожарного рукава.

Б)  Динамические  при  которых  измеряемая  величина  изменяется  во времени. Например, скорость распространения пламени, измерение давления и температуры при сжатии газа в цилиндре двигателя.

4. По метрологическому назначению

А)   Технические   –   обычно   используются   в   ходе   контроля   при

изготовлении изделий.

Б) Метрологические	– предназначаются для воспроизведения единиц

физических  величин  или  для  передачи  их  размера  рабочим  средством измерений.

5. По выражению результатов измерения

А)  Абсолютные  –  измеряемые  в  кг.,  м.,  Н  и  т.д.  –  измерение,

основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант.

Например, измерение силы F = mg основано на измерении основной величины – массы m и использовании физической постоянной g.

Б) Относительные – измерение отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерение изменения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную. Например, измерение   активности   радионуклида   в   источнике   по   отношению   к активности радионуклида в однотипном источнике, аттестованном в качестве эталонной меры активности.

6. По способу получения числового значения физической величины

А)   Прямые   –   это   измерения,   при   которых   искомое   значение

физической величины получают непосредственно.

Примерами прямых служат измерения длины тела линейкой, массы при

помощи 	весов 	и 	др. 	Прямые 	измерения 	широко 	применяются 	в машиностроении,   а   также   при   контроле   технологических   процессов (измерение давления, температуры и др.).

Б)   Косвенные   –   это   измерения,   при   которых   искомое   значение физической  величины  получают  на  основании  прямых  измерений  других физических величин.

Примеры косвенных измерений: определение объема тела по прямым измерениям 	его 	геометрических 	размеров, 	нахождение 	удельного электрического сопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного сечения.

Косвенные  измерения  широко  распространены  в  тех  случаях,  когда искомую 	величину 	невозможно 	или 	слишком 	сложно 	измерить непосредственно или когда прямое измерение дает менее точный результат. Роль 		их 		особенно 	велика 	при 		измерении 	величин, 	недоступных непосредственному   экспериментальному   сравнению,   например   размеров астрономического или внутриатомного порядка.

В)  Совместные  измерения  –  одновременное  измерение  двух  или нескольких не одноименных ФВ для определения зависимости между ними. Примерами совместных измерений являются определение длины стержня в

зависимости от его 	температуры 	или 	зависимости 	электрического сопротивления проводника от давления и температуры.

Г) 	Совокупные	– 	это 	одновременное 	измерение 	нескольких одноименных  физических  величин,  а  искомое  значение  величин  находят путем  решения  системы  уравнений,  получаемых  при  прямых  измерениях различных сочетаний этих величин.

Примером 	совокупных   измерений 	является   определение 	массы отдельных гирь набора (калибровка по известной массе одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний гирь).

Метод измерений	– это приѐм или совокупность приѐмов сравнения измеряемой   физической   величины   с   еѐ   единицей   в   соответствие   с реализованным принципом измерений.

Методы  измерений  определяются  видом  измеряемых  величин,  их размерами, требуемой точностью результата, требуемой быстротой процесса измерения и прочими данными.

Наибольшее 	распространение, 	на 	практике, получили 	прямые измерения из-за их простоты и скорости исполнения.

Прямые измерения можно производить следующим методами, которые можно разделить на две основных группы:

1. Метод непосредственной оценки  – значение величины определяют непосредственно  по  отсчѐтному  устройству  мерительного  прибора	(силу тока по амперметру, массы – по циферблатным весам и т.д.).

2. Метод сравнения с мерой	– измеряемую величину сравнивают с величиной воспроизводимой мерой (измерение массы рычажными весами с уравновешиванием гирями).

А) Дифференциальный метод  – метод сравнения с мерой, при котором на  измерительный  прибор  действует  разность  измеряемой  величины  и известной величины, воспроизводимой мерой  (измерения, выполняемые при проверке мер длины сравнением с образцовой мерой на компараторе).

Б) Нулевой метод  – метод сравнения с мерой, когда результирующий эффект	воздействия  на  прибор  сравнения  доводят  до  нуля  (измерение электрического сопротивления мостом с полным его уравновешиванием).

В) Метод совпадений – метод сравнения с мерой, при котором разность между   измеряемой   величиной   и   величиной   воспроизводимой   мерой, измеряют,   используя   совпадения   отметок   шкал   прибора   (измерение линейных размеров с помощью штангенциркуля).

Г) Метод замещения – метод сравнения с мерой, когда измеряемую величину 	замещают 	известной 	величиной 	воспроизводимой 	мерой (взвешивание с поочерѐдным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашу весов).