Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему: «Основы измерений .» На 17.10.24г сделайте конспект

Выполненное задание отправляйте на почту: mihailovna.olia2017@yandex.ru

Тема. Основы измерений

1.1. Основы теории измерений

На   результат   измерения   влияет   множество   различных   факторов (влияющие   факторы). 	При 	подготовке 	и   проведении 	высокоточных измерений   в   метрологической   практике   учитывают   влияние   объекта измерения,  субъекта  (эксперта  или  экспериментатора),  метода  измерения, средства измерения, условий измерения.

Объект   измерения   должен   быть   всесторонне   изучен.   Так,   при измерении  плотности  вещества  должно  быть  гарантировано  отсутствие инородных включений, при измерении диаметра вала нужно быть уверенным в том, что он круглый. В зависимости от характера объекта и цели измерения учитывают   (или   отвергают)   необходимость   корректировки   измерений. Например, 	при 	измерении 	площадей 		сельскохозяйственных 	угодий пренебрегают 	кривизной 	земли, 	что 	нельзя 	делать 	при 	измерении поверхности  океанов.  При  измерении  периода  обращения  3емли  вокруг Солнца   можно   заранее   пренебречь   его   неравномерностью,   а   можно, наоборот, сделать ее объектом исследования.

Субъект,  т.  е.  оператор  привносит  в  результат  измерения  элемент субъективизма, который по возможности должен быть сведен к минимуму. Он зависит от квалификации оператора, санитарно-гигиенических условий труда, 	его 	психофизиологического 	состояния, 	учета 	эргономических требований при взаимодействии оператора с СИ. Санитарно-гигиенические условия включают такие факторы, как освещение, уровень шума, чистота воздуха, микроклимат.

Как известно, освещение может быть естественным и искусственным. Наиболее 	благоприятным 		является 		естественное 	освещение, производительность 	труда 	при 	котором 	на 	10% 	выше, 		чем 	при искусственном.   Дневной   свет   должен   быть   рассеянным,   без   бликов.

Искусственное   освещение   помещений   должно   быть   люминесцентным, рассеянным.

Люди с нормальным зрением способны различать мелкие предметы лишь при освещенности не менее 50–70 лк. Максимальная острота зрения наступает   при   освещенности   600–1000   лк.   В   оптимальных   условиях продолжительность ясного видения (с хорошей остротой) при непрерывной работе составляет 3 ч. Уровень шума в лабораториях не должен превышать 40-45 дБ.

Важное   значение   имеют   собранность,   настроение,   режим   труда эксперта. Наибольшая работоспособность отмечается в утренние и дневные часы – с 8 до 12 и с 14 до 17. В период с 12 до 14 ч и в вечерние часы работоспособность,   как   правило,   снижается,   а   в   ночную   смену   она минимальна.

Измерительные приборы размещают в поле зрения оператора в зоне, ограниченной   углами   ±30°   от   оси   в   горизонтальной   и   вертикальной плоскостях. Отсчетные устройства должны располагаться перпендикулярно линии   зрения   оператора.   Оптимальное   расстояние   от   шкалы   до   глаз оператора   определяется   высотой   знака,   подлежащего   считыванию.   По контрастности отметки шкал должны на порядок отличаться от фона.

По 	данным 	профессора 	М.Ф. 	Маликова, 	в 	зависимости 	от индивидуальных   особенностей   операторов,   связанных   с   их   реакцией, измерительными  навыками  и  т.п.,  неточность  глазомерного  отсчета  по шкалам измерительных приборов достигает ±0,1 деления шкалы.

Метод измерения. Очень часто измерение одной и той же величины постоянного размера разными методами дает различные результаты, причем каждый из них имеет свои недостатки и достоинства. Искусство оператора состоит 	в 	том, 	чтобы 	соответствующими 	способами 	исключить, компенсировать   или   учесть   факторы,   искажающие   результаты.   Если измерение не удается выполнить так, чтобы исключить или компенсировать какой-либо фактор, влияющий на результат, то в последний в ряде случаев вносят поправку.

Поправки могут быть аддитивными (от лат. additivus — прибавляемый) и  мультипликативными  (от  лат.  multipico  —  умножаю).  Например,  для расчета 	сопротивления 	измеряют 	значение 	электрического 	тока, протекающего  через  резистор,  и  падение  напряжения  на  нем.  При  этом возможны 	два 	варианта 		включения 	вольтметра 	и 	амперметра 	и соответственно   различные   аддитивные   поправки.   В   одном   случае.   из показания амперметра нужно вычесть ток, протекающий через вольтметр, в другом — из показания вольтметра нужно вычесть падение напряжения на амперметре. Другой пример (по учету мультипликативной поправки): при измерении ЭДС вольтметром учитывают сопротивление источника питания путем   умножения   показания   вольтметра   на   поправочный   множитель, определяемый расчетным путем.

Влияние СИ на измеряемую величину во многих случаях проявляется как  возмущающий  фактор.  Например,  ртутный  термометр,  опущенный  в пробирку  с  охлажденной  жидкостью,  подогревает  ее  и  показывает  не первоначальную   температуру   жидкости,   а   температуру,   при   которой устанавливается термодинамическое равновесие. Другим фактором является инерционность   СИ.   Некоторые   СИ   дают   постоянно   завышенные   или постоянно  заниженные  показания,  что  может  быть  результатом  дефекта изготовления, некоторой нелинейности преобразования. Эти особенности СИ выявляются 	при 	их 	метрологическом 	исследовании. 	По 	итогам устанавливается аддитивная или мультипликативная поправка в виде числа или  функции,  она  может  задаваться  графиком,  таблицей  или  формулой. Например,   если   вследствие   дефекта   изготовления   стрелка   на   шкале удлинений разрывной машины в исходном положении устанавливается не на нуле, а на делении 5 мм, то все результаты будут иметь систематическую погрешность  5  мм,  на  которую  нужно  делать  аддитивную  поправку  при подсчете.

Условия измерения – совокупность влияющих величин, описывающих состояние 	окружающей 	среды 	и 	средства 	измерений: 	температура окружающей среды, влажность, атмосферное давление, напряжение в сети и многое другое.

Рассмотрев  факторы,  влияющие  на  результаты  измерений,  можно сделать следующие выводы: при подготовке к измерениям они должны по возможности исключаться, в процессе измерения компенсироваться, а после измерения учитываться.

Учет   указанных   факторов   предполагает   исключение   ошибок   и внесение поправок к измеренным величинам.

Появление  ошибок  вызвано  недостаточной  надежностью  системы,  в которую входят оператор, объект измерения, СИ и окружающая среда. В данной системе могут происходить отказы аппаратуры, отвлечение внимания человека, описки в записях, сбои в аппаратуре, колебания напряжения в сети.

При   однократном   измерении   ошибка   может   быть   выявлена   при сопоставлении  результата  с  априорным  представлением  о  нем  или  путем логического   анализа.   Измерения   повторяют   для   устранения   причины ошибки.

При  многократном  измерении  одной  и  той  же  величины  ошибки проявляются   в   том,   что   результаты   отдельных   измерений   заметно отличаются  от  остальных.  Если  отличие  велико,  ошибочный  результат необходимо отбросить.

Качество   измерений   является   главным   фактором   производства, базирующегося 	на 	быстропротекающих 	процессах, 	автоматических процессах, на большом числе измеряемых величин. Нередко причиной брака продукции  становятся  неверно  назначенные  СИ  (в  первую  очередь  по точности).  Бывает  и  так,  что  СИ  вовсе  не  назначаются  там,  где  это необходимо, из-за их отсутствия. Как показывает анализ [50], если весь брак, причиной  которого  являются  недостатки  метрологической  деятельности, принять за 100%, то брак продукции вследствие неправильно выбранных или совсем не назначенных СИ составит 48,5%; из-за неумелого применения СИ, отсутствия  метрологических  аттестованных  методик  измерения  и  низкой квалификации операторов — 46%; 5,5%; обусловливается неисправностью СИ.

1.2. Методика выполнения измерений

На 	обеспечение 	качества 	измерений 	направлено 	применение аттестованных  методик  выполнения  измерений  (МВИ).  Ст.  9,  11  и  17 Федерального  закона  «Об  обеспечении  единства  измерений»  включают положения, относящиеся к МВИ. В 1997 г. начал действовать ГОСТ 8.563— 96 «ГСИ. Методики выполнения измерений».

Методика выполнения измерений – совокупность операций и правил, выполнение  которых  обеспечивает  получение  результатов  измерений  с известной погрешностью. Как видно из определения, под МВИ понимают технологический 	процесс 	измерений. 	МВИ 	– 	это, 	как 	правило, документированная   измерительная   процедура.   МВИ   в   зависимости   от сложности и области применения излагают в следующих формах: отдельном документе   (стандарте,   рекомендации   и   т.п.);   разделе   стандарта:   части технического документа (разделе ТУ, паспорта).

Аттестация   МВИ   –   процедура   установления   и   подтверждения соответствия МВИ предъявляемым к ней метрологическим требованиям.

При  разработке  МВИ   одним   из  основных  исходных   требований является   требование   к   точности   измерений.   Эти   требования   должны устанавливать   в   виде   пределов   допускаемых   значений   характеристик абсолютной и относительной погрешности измерений.

Наиболее   распространенным   способом   выражения   требований   к точности измерений являются границы допускаемого интервала, в котором с заданной вероятностью Р должна находиться погрешность измерении.

Если граница симметрична, то перед их числовым значением ставятся знаки «±». Если заданное значение вероятности равно единице (Р=1), то в качестве 	требований 	к 	точности 	измерений 	используются 	пределы допускаемых значений погрешности измерений. При этом вероятность Р=1 не указывается.

Ответственным этапом является оценивание погрешности измерений

путем

анализа

возможных

источников

и

составляющих

погрешности

измерений

методических

составляющих

(например,

погрешности,

возникающие

при

отборе

и

приготовлении

проб,

инструментальных

составляющих 	(допустим, 	погрешности, 	вызываемые 	ограниченной разрешающей   способностью   СИ);   погрешности,   вносимые   оператором (субъективные погрешности).