Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «Рубка.» На 17.10.24 . Сделать краткий конспект и заполняем таблицы обязательно

Выполненное задание отправляйте на почту: mihailovna.olia2017@yandex.ru

Ручной пневматический молоток (рис. 2.6, а), относящийся к первой группе, состоит из ствола 8, ударника 7, воздухораспреде- лительного 5 и пускового 3 устройств. Пусковое устройство приво- дится в действие рукояткой 1. В корпус пускового устройства вмонтированы клапан 4 и штуцер 2, в конце ствола запрессована втулка 10, в которую входит хвостовик 9 зубила. Возвратно- поступательное движение ударника осуществляется при пооче- редной подаче воздуха в полости цилиндра по каналам воздухорас- пределительного устройства и ствола. Частота ударов зубила со- ставляет 2 800 … 3 000 в минуту. Защиту от вибраций при работе молотка обеспечивают специальные рукоятки, изолированные от корпуса амортизаторами. Для предупреждения вылета инструмен- та при холостых ходах предусмотрено специальное устройство.

Пневматическая шлифовальная машина используется для за- чистки сварных швов и подготовки поверхностей под дальнейшую обработку. Наибольшее распространение получили шлифоваль- ные машины с прямым расположением шпинделя (рис. 2.6, б).

Прямая пневматическая шлифовальная машина, у которой ось шпинделя соосна с осью вала двигателя, состоит из корпуса 3 с вмонтированным в него пневматическим ротационным двигате- лем, рукоятки 5 с пусковым механизмом и плоского шлифовально- го круга 6, расположенного на шпинделе 1 и закрытого кожухом 2. Пуск машины осуществляют нажатием на курок 4 пускового меха- низма, при этом открывается доступ воздуха к ротационному дви- гателю.

При выполнении рубки возможно появление различного рода дефектов (табл. 2.2).

| таблица 2.2. типичные дефекты при рубке, причины их появления и способы предупреждения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дефект | Причина | Способ предупреждения |
| Рубка листовой стали в тисках |  |  |
| Обрубленная кромка детали криволинейна | Заготовка слабо зажа- та в тисках | Прочно закреплять заготовку в тисках |
|  | Перекос разметоч- ных рисок | Соблюдать правила разметки |
|  | Перекос заготовки в тисках | Устанавливать заго- товку в тисках точно по разметочной риске |
| «Рваная» кромка детали | Неправильно за- точенное или тупое зубило | Перед рубкой убе- диться в правильной заточке зубила |
|  | Рубка выполнялась слишком сильными ударами | Силу удара коорди- нировать в зависи- мости от толщины заготовки |
| Прорубание канавок |  |  |
| «Рваные» кромки канавки | Неправильная заточ- ка крейцмейселя | Крейцмейсель зата- чивать с поднутрени- ем режущей кромки |
| Глубина канавки неодинакова по ее длине | В процессе рубки не производилось регу- лирование угла на- клона крейцмейселя | При рубке толщину снимаемого слоя ме- талла, а следователь- но, и глубину канавки регулировать накло- ном крейцмейселя |

Продолжение табл. 2.2

| Дефект | Причина | Способ предупреждения |
| --- | --- | --- |
| Сколы на конце ка- навки | Не обрублена фаска на заготовке | Перед началом рубки поверхности заго- товки, особенно из хрупкого металла, необходимо срубить фаски на ребре заго- товки в месте выхода крейцмейселя |
| Срубание слоя металла на широкой поверхности |  |  |
| Грубые «завалы» и зарубы на обработан- ной поверхности | Рубка осуществля- лась тупым зубилом | Перед началом рубки заточить зубило |
|  | Неправильная уста- новка зубила в про- цессе рубки | Установить зубило под углом к обрабатывае- мой поверхности не менее 30° |
|  | Неравномерность силы удара молотком по зубилу в процессе рубки | Обеспечить посто- янство силы удара, используя в работе один его тип (кисте- вой, локтевой или плечевой) |
| Сколы на кромке детали | Не обрублены фаски на заготовке | Перед рубкой широ- кой поверхности за- готовки, особенно из хрупкого материала, необходимо срубить фаски на всех ребрах заготовки |
| Рубка листовой, полосовой и прутковой стали на плите |  |  |
| Кромка обрубленной детали не прямо- линейна | Нарушение правил разметки заготовки | Следить за прямо- линейностью риски разметки |
|  | Рубка выполнялась не по разметочной риске | Точно устанавливать зубило на риску |
| Кромка обрубленной детали имеет глубо- кие зарубы и сколы | Неправильная заточ- ка зубила | Заточить зубило в соответствии с видом материала заготовки |

Окончание табл. 2.2

| Дефект | Причина | Способ предупреждения |
| --- | --- | --- |
|  | Неточная установка | Установить зубило |
|  | зубила на разметоч- | точно на разметоч- |
|  | ную риску | ную риску |
|  | Рубка выполнялась | Изменить характер |
|  | слишком слабыми | удара (кистевой — на |
|  | ударами | локтевой или локте- вой — на плечевой) |