МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГАПОУ« Казанский политехнический колледж»

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Палей С.Ф.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Методические указания посвящены правилам и порядку подбора ограждающих конструкций гражданских зданий по теплотехническим показателям. Расчет основан на соблюдении санитарно-гигиенических условий и условий энергосбережения.

Рассмотрены примеры подбора ограждающих конструкций. Методические указания рекомендуются студентам специальностей 080207

очной формы обучения.

Введение

От теплотехнических качества наружных ограждений зданий зависит:

- благоприятный микроклимат зданий, то есть обеспечение температуры и влажности воздуха в помещении не ниже нормативных требований;

- количество тепла, теряемого зданием в зимнее время;

- температура внутренней поверхности ограждения, гарантирующая от образования на ней конденсата;

- влажностный режим ограждения, влияющий на теплозащитные качества ограждения и его долговечность.

Создание микроклимата внутри помещения обеспечивается за счет:

- соответствующей толщины ограждающей конструкции;

- мощности систем отопления, вентиляции или кондиционирования.

Методика теплотехнического расчета основана на том, что оптимальная толщина ограждающей конструкции находится исходя из:

- климатических показателей района строительства;

- санитарно-гигиенических и комфортных условий эксплуатации зданий и помещений;

- условий энергосбережения.

Методика теплотехнического расчета заключается в определении экономически целесообразного сопротивления теплопередаче наружной ограждающей конструкции.

При этом сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче.

В методических указаниях рассматривается расчет однородных и многослойных конструкций.

- Определение конструкции наружного ограждения здания

Согласно задания на курсовое проектирование, зная район строительства принять и обосновать принятую конструкцию ограждения. Разобраться с данным типом ограждающих конструкций по учебнику или пособию (смотри рекомендуемую литературу к курсовому проекту).

В зависимости от района строительства может применяться однородная

(однослойная) или многослойная ограждающая конструкция.

Так, в районах с жарким, сухим климатом, с положительной температурой в зимний период по /2/ возможно применение в наружных стеновых конструкциях:

- однородной каменной кладки;

- облегченной (трехслойной) каменной кладки с утеплителем из: а) керамзитового гравия;

б) шлака;

в) легкого поризованного бетона; г) шлакоблоков, газопеноблоков.

В панельном домостроении предусмотрено применение одно- или двухслойных панелей. Второй наружный слой железобетонной конструкции выполняется из легкого поризованного бетона. Соединяются отдельные слои конструкции гибкими связями. Наружный теплоизоляционный слой требует обязательной фактурной отделки высококачественной штукатуркой или керамической фасадной плиткой.

В районах с холодным, влажным климатом по /2/ в качестве стеновых ограждений применяются многослойные конструкции с высокоэффективным теплоизоляционным слоем. Располагаться теплоизоляционный слой должен внутри конструкции. Такое расположение материала обеспечивает его максимальную эффективность.

Допускается расположение теплоизоляционного материала снаружи здания (по фасаду) или внутри помещения только при его реконструкции /3/.

В качестве теплоизоляционного материала применяют:

- жесткие и полужесткие минераловатные плиты;

- пенополистирол (литой и плитный);

- пенопласт (литой и плитный);

- пенополиуретан.

Обеспечение санитарно-гигиенических и комфортных условий эксплуатации зданий означает то, что принятая конструкция ограждений должна обеспечить необходимую температуру и влажность воздуха, согласно СНиП для данного вида зданий.

Условия энергосбережения выполняются в том случае, если принятая конструкция стен и покрытия позволяет при меньших энергозатратах (уменьшение температуры теплоносителя с 90 до 60…70 оС) обеспечить в здании необходимую (согласно СНиП) температуру и влажность воздуха, т.е. обеспечить оптимальный микроклимат в здании.

- Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

o

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rо следует принимать не менее требуемых значений R тр, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле (1) и условий энергосбережения по таблице 1.

В таблице 1 приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче для зданий, строительство которых предполагается после 1 января 2000 года согласно /1/.

Таблица	1	-	Требуемое	сопротивление	теплопередаче	ограждающих конструкций

| Здания и помещения | Градусо- сутки отопитель ного периода, оС.сут | Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций не менее Roтр, м2 . оС/Вт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стен | покрытий и перекры- тий над проездам и | перекрытий чердачных, над холодными подполь- ями и подвалами | окон и балкон- ных дверей | фонарей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилые, лечебно- профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,30 | 0,30 |
|  | 4000 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,45 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,60 | 0,40 |
|  | 8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,70 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,75 | 0,50 |
|  | 12000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,80 | 055 |
| Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 2000 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 0,30 | 0,30 |
|  | 4000 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,40 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 0,50 | 0,40 |
|  | 8000 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,60 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,70 | 0,50 |
|  | 12000 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,80 | 0,55 |
| Производственные с сухим и нормальными режимами | 2000 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,25 | 0,20 |
|  | 4000 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0,30 | 0,25 |
|  | 6000 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 0,35 | 0,30 |
|  | 8000 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,40 | 0,35 |
|  | 10000 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,45 | 0,40 |
|  | 12000 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 0,50 | 0,45 |
| Примечание - Промежуточные значения Roтр следует определять интерполяцией |  |  |  |  |  |  |

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяем по формуле:

o

R тр =

n  (tв  tн )

tн 

,	(1)

в

где n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по таблице 3;

tв - расчетная температура внутреннего воздуха, оС, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;

tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, оС, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, приложение А;

 tн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 2;

в	- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих

конструкций, принимаемый по таблице 4.

o

o

Примечание  -  требуемое  сопротивление  теплопередаче	R тр дверей и окон должно быть не менее 0,6 . R тр стен зданий и сооружений, определяемого

по формуле (1).

Таблица 2 - Значение нормируемого температурного перепада по /1/

| Здания и помещения | Нормируемый температурный перепад  tн, оС, для |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наружных стен | покрытий и чердачных перекрытий | перекрытий над проездами, подвалами и подпольями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Жилые, лечебно-профилак- тические и детские учреж- дения, школы, интернаты | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
| 2 Общественные, кроме ука- занных в п.1, администра- тивные и бытовые, за исклю- чением помещений с влажным или мокрым режимом | 4,5 | 4,0 | 2,5 |
| 3 Производственные с сухим и нормальным режимами | (tв-tр), но не более 7 | 0,8(tв-tр), но не более 6 | 2,5 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом | (tв-tр) | 0,8(tв-tр) | 2,5 |
| 5 Производственные здания со значительными избытками явного тепла (более 23 Вт/м) | 12 | 12 | 2,5 |
| Обозначения, принятые в таблице 2: tв- то же, что в формуле (1); tр- температура точки росы, оС, при расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым по ГОСТ 12.1.005-88, СНиП 2.04.05-91 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений |  |  |  |

Таблица 3 - Значение коэффициента n по /1/

| Ограждающие конструкции | Коэффициент n |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне | 1 |
| 2 Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне | 0,9 |
| 3 Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах | 0,75 |
| 4 Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли | 0,6 |
| 5 Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли | 0,4 |

Таблица 4 - Значение коэффициента теплоотдачи по /1/

| Внутренняя поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи  , Вт/(м2 . оС) в |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию между гранями соседних ребер h  0,3 2 | 8,7 |
| 2 Потолков с выступающими ребрами при отношении ребер h  0,3 2 | 7,6 |
| 3 Зенитных фонарей | 9,9 |
| Примечание - коэффициент теплоотдачи в внутренней поверхности ограждающих конструкций живодноводческих и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии со СНиП 2.10.03-84 |  |

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле:

ГСОП =  (tв  - tот.пер.). zот.пер ,	(2)

где	tв - то же, что в формуле (1);

tот.пер.- - средняя температура отопительного периода, оС;

zот.пер	-		продолжительность	отопительного	периода,	сут.,	со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной 8 оС по приложению А. Термическое		сопротивление	R,	(м2		.	оС)/Вт,	слоя		многослойной конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции

определяем по формуле:

R =   ,	(3)



где  - толщина слоя, м;

  расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, с учетом условий эксплуатации ограждающих конструкций, Вт/ (м2 . оС), принимаемый по приложению Г.

Для определения условий эксплуатации ограждающих конструкций (А и Б) необходимо:

- по приложению Б определить зону влажности района строительства;

- по таблице 5 определить влажностный режим помещений.

Таблица 5 - Определение влажностного режима помещений

| Режим | Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 12 оС | св. 12 до 24 оС | св. 24 оС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сухой | До 60 | До 50 | До 40 |
| Нормальный | Св.60 до 75 | Св.50 до 60 | Св.40 до 50 |
| Влажный | Св.75 | Св.60 до 75 | Св.50 до 60 |
| Мокрый | - | Св. 75 | Св. 60 |

По приложению В определить условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности.

Сопротивление теплопередаче Rо, (м2 . оС)/Вт, ограждающей конструкции следует определять по формуле:

Ro =

- Rк

1



в

+ 1  ,	(4)

н

где

в - то же, что в формуле (1);

Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м2 . оС)/Вт,

определяемое:

- для однородной (однослойной) по формуле (3);

- для многослойной по формуле (5).

н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/( м2 . оС) принимается по таблице 6.

Таблица 6 - Значение коэффициента теплоотдачи для зимних условий

| Наружная поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи для зимних условий,  н Вт/(м2 . оС) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне) | 23 |
| 2 Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне | 17 |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом | 12 |
| 4 Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими подпольями, расположен- ными ниже уровня земли | 6 |

Термическое сопротивление Rк, (м2 . оС)/Вт, ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями согласно (1) будем определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:

Rк = R1 +  R2 + R3 +…+ Rn + Rв.п.,	(5)

где	R1,	R2,…Rn	-	термические	сопротивления	отдельных	слоев ограждающей конструкции, (м2 . оС)/Вт, определяемое по формуле (3);

Rв.п	-	термическое	сопротивление	замкнутой	воздушной	прослойки, принимаем по приложению Д.

Примечания

- Если в конструкции запроектирована воздушная прослойка, вен- тилируемая наружным воздухом, то слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью ограждения при  определении Rк.

- Допускается в курсовом проектировании не учитывать теплопроводные металлические включения в конструкциях стен (арматурные гибкие связи в многослойных конструкциях).

- Замкнутые воздушные прослойки в наружных стенах допускается предусматривать высотой не более высоты этажа и не более 6м.

- Пример расчета многослойной ограждающей конструкции здания из мелкоштучных элементов

Требуется определить толщину наружной стены жилого здания. Исходные данные:

- район строительства - г. Курган;

- ограждающая конструкция - наружная стена из силикатного и керамического облицовочного кирпича с утеплителем из пенополистирола  =  40 кг/м3 (вид утеплителя принят в зависимости от района строительства);

- температура внутреннего воздуха tв + 20 оС, (п.6 таблица 8

относительная влажность воздуха - =50% СНиП 2.08.01-89 Жилые здания);

- температура наиболее холодной  пятидневки  обеспеченностью  0,92 tн5= минус 37 оС ( по приложению А);

- средняя t отопительного периода tот.пер. = минус 8,7 оС (по приложению

А);

- продолжительность	отопительного	периода	Zот.пер.  =217	суток	(по

приложению А);

- зона влажности - З - сухая (по приложению Б);

- влажностный режим помещений - сухой (таблица 5).

Конструкция стены принята в соответствии с рисунком 1.

| 1  | кладка из керамического пустотного кирпича =1000 кг/м3 на цементно-песчаном растворе, толщина =120мм; |
| --- | --- |
|  2  | утеплитель из пенополистирола =40 кг/м3 |
| 3  | кладка из силикатного кирпича на цементно- песчанном растворе, толщиной =250 мм |
| Рисунок 1 - Расчетная схема стены |  |

Примечание- Наличие гибких связей в кладке и их теплопроводность не учитываем.

Величины теплотехнических показателей и коэффициентов:

- n=1 (по таблице 3);

- tн =4 (по таблице2);

- в =8,7 (по таблице 4);

- н =23 (по таблице 6);

-	к.н.

=0,47 (по приложению Г) (наружный слой стены);

- к.в. =0,76 (по приложению Г) (внутренний слой стены) (утеплитель);

- ут

=0,041 (по приложению Г).

Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов слоев (  ) определены для условия эксплуатации ограждающих конструкций - А (см. приложение В).

  - Определение	требуемых	сопротивлений	теплопередаче ограждающей конструкции

Для определения толщины ограждающей конструкции найдем:

о

а) требуемое сопротивление теплопередаче R тр исходя из санитарно- гигиенических и комфортных условий по формуле (1):

в

R тр = n  (tв  tн )  1 (20  (37))  1,64 (м2 . оС)/Вт

о	tн 

4  8,7

о

б)	требуемое	сопротивление	теплопередаче	R пр	по	условиям

энергосбережения по таблице 1:

ГСОП= (tв - tот.пер).Zот.пер= (20-(-8,7)).217=6228 оС . сут Интерполяцией по таблице 1 определяем:

о

R пр = 3,58 (м2 . оС)/Вт.

о	о

Далее в расчетах будем применять Rопр как максимальное из R тр и R пр.

  - Определение толщины конструкции стены

Так, как толщины наружной и внутренней кирпичных кладок известны и составляют:

- наружная кладка из керамического кирпича - 0,12 м;

- внутренняя кладка из силикатного кирпича - 0,25 м.







Расчетом необходимо определить требуемую толщину утеплителя. Толщину утеплителя будем определять по формуле:

Rо=

1  R  1

 1  1   2  3  1

(4)



в

о

Примем Ro = R пр.

к

н	в	1	2

3	н

Тогда R пр=

1  1   2  3  1

о

Отсюда

в	1	2	3	н

  

 (Rпр  1  1  3  1 )  0,041 (3,58  1

 0,12  0,25 



1 )  0,116м

2	2	о

в	1

3	н

8,7

0,47

0,76	23

где

 2 - толщина утеплителя,м.

Округляем толщину утеплителя до 0,12 м (кратно размерам кирпича). Тогда с учетом размеров вертикальных растворных швов равных 10мм общая толщина наружной стены будет равна: 120+20+120+250=510 мм = 0,51 м.

В пояснительную записку теплотехнический расчет оформлен в табличной форме по приложению Е.

- Пример расчета многослойной ограждающей конструкции панельного жилого здания

Требуется	определить	конструкцию	и	толщину	наружной	стеновой панели жилого здания.

Исходные данные:

- район строительства - г, Курган;

- зона влажности - 3 - сухая (приложение Б);

- влажностный режим помещения - сухой (таблица 5);

- условия эксплуатации ограждающей конструкции - А (приложение В);

- ограждающая конструкция - сборная керамзитобетонная трехслойная стеновая панель со слоем эффективного утеплителя.

В зависимости от района строительства принимаю теплоизоляционный слой из пенопласта плотностью 100. Толщину теплоизоляционного слоя необходимо определить.

Теплотехнический расчет стеновой конструкции выполнен в табличной форме (приложение Е).

| 1  | керамзитобетон =1000 кг/м3, толщиной 100мм; |
| --- | --- |
|  2  | утеплитель - пенопласт =100 кг/м3 |
| Рисунок 2 - Расчетная схема стены |  |

Таблица… - Теплотехнический расчет стены

| Наименование показателей, единицы измерения |  | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | условные обозначе- ния | 1 |  2 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 Расчетная температура внутреннего воздуха, оС |  | tв | +20 | +20 |
| 2 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки (по 0,92), оС |  | tн5 | минус 37 |  |
| 3 Нормируемый температурный перепад, оС |  | tн | 4 | 4 |
| 4 Коэффициент теплоотдачи, | Вт/(м2. оС) | в | 8,7 | 8,7 |
| 5 Коэффициент для зимних условий, Вт/(м2. оС) |  |  н | 23 | 23 |
| 6 Требуемое сопротивление теплопередаче из санитарно-гигиенических и комфортных условий, (м2. оС)/Вт |  | R тр o | 1,64 | 1,64 |
| 7 Градусо-сутки отопительного периода, оС. сут ГСОП= (tв - tот.пер).Zот.пер |  | ГСОП | 6228 |  |
| 8 Средняя t отопительного периода, | оС | tот.пер. | минус 8,7 |  |
| 9 Продолжительность отопительного периода, сут. |  | Zот.пер. | 217 | 217 |
| 10 Приведенное сопротивление теплопередаче из условия энергосбережения |  | R пр o | 3,58 | 3,58 |
| 11 Толщина слоя, | м |  | 0,20 | Х |
| 12 Расчетный коэффициент теплопроводности материала при условии эксплуатации А, Вт/(м2. оС) |  |  | 0,33 | 0,05 |
| 13 Толщина утеплителя, так как Rопр> R тр, то о      Rпр  1  1  1  2 2  о      в 1 н  | м |  2 | - | 0,14 |

Вывод: толщина утеплителя принимается равной 150 мм, тогда общая толщина панели - 350 мм.

Список использованных источников

- СНиП II-3-79* Строительная теплотехника. - М.: Минстрой России, 1995.-29с.

- СНиП	2.01.01-82	Строительная	климатология	и	геофизика.	-М.:

Стройиздат,1983.-56с.

- СНиП 2.08.01-90 Жилые здания. -М.: Госстрой СССР, 1990. - 35с.

- Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий: Учебник для ВУЗов / Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 272с.

- Маклакова Т.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: ВШ, 1998.- 400с.

Приложение А

(справочное)

Данные для теплотехнического расчета по /2/

Таблица А.1

| Город | температура холодной пятидневки TBS | температура отопительной периода ton | Продолжи - гельность отопительного периода Zo n | Город | температура холодной пятидневки TRW | температура отопительной периода Топ | Продолжи- тельНОСТЬ отопительного периода Zon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Барнаул | -39 | -8,3 | 219 | Краснодар | -19 | 1,5 | 152 |
| Бийск | -38 | -8,7 | 222 | Новороссийск | -13 | 4,4 | 134 |
| Астрахань | -23 | -1,6 | 172 | Сочи | -3 | 6,4 | 90 |
| Уфа | -35 | -6,6 | 214 | Красноярск | -39 | -7,2 | 235 |
| Белгород | -23 | -2,2 | 196 | Куйбышев | -30 | -6,1 | 206 |
| Брянск | -26 | -2,6 | 206 | Курган | -37 | -8,7 | 217 |
| Владимир | -28 | -4,4 | 217 | Курск | -26 | -3 | 198 |
| Волгоград | -25 | -3,4 | 182 | Ленинград | -26 | -2,2 | 219 |
| Вологда | -31 | -4,8 | 228 | Липецк | -27 | -3,9 | 199 |
| Череповец | -31 | -4,3 | 225 | Магадан | -29 | -9,6 | 278 |
| Воронеж | -26 | -3,4 | 199 | Йошкар-Ола | -34 | -6,1 | 220 |
| Горький | -30 | -4,7 | 218 | Саранск | -30 | -4,9 | 210 |
| Иваново | -29 | -4,4 | 217 | Москва | -26 | -3,6 | 213 |
| Братск | -43 | -10,3 | 245 | Мурманск | -27 | -3,3 | 281 |
| Иркутск | -37 | -8,9 | 241 | Новгород | -27 | -2,6 | 220 |
| Тайшет | -40 | -8,5 | 244 | Новосибирск | -39 | -9,1 | 227 |
| Нальчик | -18 | -0,4 | 170 | Омск | -37 | -9,5 | 220 |
| Калининград | -18 | -0,6 | 195 | Бузулук | -32 | -6,5 | 204 |
| Калинин | -29 | -3,7 | 219 | Оренбург | -31 | -8,1 | 201 |
| Калуга | -27 | -3,5 | 214 | Шарлык | -33 | -7,1 | 213 |
| Петропавловск- Камчатский | -20 | -2,1 | 259 | Орел | -26 | -3,3 | 207 |
| Петрозаводск | -29 | -з,з | 242 | Пенза | -29 | -5,1 | 206 |
| Ухта | -31 | -4,4 | 258 | Пермь | -35 | -6,4 | 226 |
| Кемерово | -39 | -8,8 | 232 | Арсеньев | -30 | -8,6 | 200 |

Продолжение приложения А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киров | -33 | -5,8 | 231 | Владивосток | -24 | -4,8 | 201 |
| Кострома | -31 | -4,5 | 224 | Псков | -26 | -2 | 212 |
| Ростов-на-Дону | -22 | -1,1 | 175 | Киев | -22 | -1,1 | 187 |
| Рязань | -27 | -4,2 | 212 | Ялта | -6 | 5,2 | 126 |
| Саратов | -27 | -5 | 193 | Одесса | -18 | 1 | 165 |
| Нижний Тагил | -36 | -6,6 | 238 | Харьков | -23 | -2,1 | 189 |
| Екатеринбург | -35 | -6,4 | 228 | Чернигов | -23 | -1,7 | 191 |
| Смоленск | -26 | -2,7 | 210 | Брест | -20 | -0,4 | 186 |
| Кисловодск | -16 | -0,4 | 179 | Минск | -25 | -1,2 | 203 |
| Ставрополь | -19 | -0,3 | 169 | Ташкент | -15 | 2,4 | 130 |
| Тамбов | -28 | -4,2 | 202 | Актюбинск | -31 | -7,3 | 203 |
| Казань | -32 | -5,7 | 218 | Эмба | -30 | -6,9 | 197 |
| Томск | -40 | -8,8 | 234 | Караганда | -32 | -7,5 | 212 |
| Тула | -27 | -3,8 | 207 | Кустанай | -35 | -8,7 | 213 |
| Сургут | -43 | -9,7 | 257 | Барнаул | -33 | -6,4 | 208 |
| Тюмень | -37 | -7,5 | 220 | Уральск | -31 | -6,5 | 199 |
| Уренгой | -46 | -13 | 284 | Целиноград | -35 | -8,7 | 215 |
| Ижевск | -34 | -6 | 223 | Тбилиси | -8 | 4,2 | 152 |
| Ульяновск | -31 | -5,7 | 213 | Гагра | -2 | 7,5 | 124 |
| Николаевск- на-Амуре | -35 | -11,2 | 221 | Сухуми | -3 | 7 | 122 |
| Хабаровск | -31 | -10,1 | 205 | Батуми | -1 | 7,6 | 121 |
| Магнитогорск | -34 | -7,9 | 218 | Баку | -4 | 5,1 | 119 |
| Челябинск | -34 | -7,3 | 218 | Вильнюс | -23 | -0,9 | 194 |
| Чебоксары | -32 | -5,4 | 217 | Кишинев | -16 | 0,6 | 166 |
| Ярославль | -31 | -1,5 | 222 | Рига | -20 | -0,4 | 199 |
| Ворошиловград | -25 | -1,6 | 180 | Таллин | -22 | -0,8 | 221 |
| Днепропетровск | -23 | -1 | 175 | Архангельск | -31 | -4,7 | 251 |
| Донецк | -23 | -1,8 | 183 | Элиста | -23 | - 1,8 | 176 |
| Самарканд | -13 | 2,8 | 132 | Майкоп | -19 | 1,7 | 154 |
| Алма-ата | -25 | -2,1 | 166 | Грозный | -18 | 0,4 | 164 |

Приложение В

(справочное)

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности по /1/

Таблица В.1

| Влажностный режим помещений (по табл. 1) | Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности (по прил. Б) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сухой | нормальный | влажный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сухой | А | А | Б |
| Нормальный | А | Б | Б |
| Влажный или мокрый | Б | Б | Б |

Приложение Г

(справочное)

Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций по /1/

Таблица Г.1

| Материал | Плот- ность  п кг/м3 | Расчетные коэффициенты (при условии эксплуатации по прил.3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теплопроводности  , Вт/(м. оС) |  | теплоусвоения S, Вт/(м. оС) |  |
|  |  | А | Б | А | Б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Бетоны и растворы |  |  |  |  |  |
| 1 Железобетон | 2500 | 1,92 | 2,04 | 17,98 | 18,95 |
| 2 Туфобетон | 1200 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,20 |
| 3 Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1200 | 0,44 | 0,52 | 6,36 | 7,57 |
| 4 Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1000 | 0,33 | 0,41 | 5,03 | 6.13 |
| 5 Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 800 | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 |
| 6 Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1200 | 0,52 | 0,58 | 6,77 | 7,72 |

Продолжение таблицы Г.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1000 | 0,41 | 0,47 | 5,49 | 6,35 |
| 8 Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800 | 0,29 | 0,35 | 4,13 | 4,90 |
| 9 Газо- и пенобетон | 1000 | 0,41 | 0,47 | 6,13 | 7,09 |
| 10 Газо- и пенозолобетон | 1000 | 0,44 | 0,50 | 6,86 | 8,01 |
| 11 Цементо-песчаный раствор | 1800 | 0,76 | 0,93 | 9,60 | 11,09 |
| 12 Сложный раствор (песок, известь, цемент) | 1700 | 0,70 | 0,87 | 8,95 | 10,42 |
| 13 Известково-песчаный раствор | 1600 | 0,7 | 0,81 | 8,69 | 9,76 |

| II Кирпичные кладки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Кирпичная кладка из сплошного глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,7 | 0,81 | 9,20 | 10,12 |
| 15 Кирпичная кладка из сплошного силикатного кирпича на цементно- песчаном растворе | 1800 | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,90 |
| 16 Кирпичная кладка из керамического пустотного кирпича плотностью 1300 кг/м3 на цементно- песчаном растворе | 1400 | 0,52 | 0,58 | 7,01 | 7,56 |
| III Теплоизоляционные материалы |  |  |  |  |  |
| 17 Плиты мягкие, жесткие и полужесткие минерало- ватные на синтетическом и битумном связующих | 350 | 0,09 | 0,11 | 1,46 | 1,72 |
| 18 Плиты мягкие, жесткие и полужесткие минерало- ватные на синтетическом и битумном связующих | 300 | 0,087 | 0,09 | 1,32 | 1,44 |
| 19 Плиты мягкие, жесткие и полужесткие минерало- | 200 | 0,076 | 0,08 | 1,01 | 1,11 |

Продолжение таблицы Г.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ватные на синтетическом и битумном связующих |  |  |  |  |  |
| 20 Плиты мягкие, жесткие и полужесткие минерало- ватные на синтетическом и битумном связующих | 100 | 0,06 | 0,07 | 0,64 | 0,73 |
| 21 Плиты мягкие, жесткие и полужесткие минерало- ватные на синтетическом и битумном связующих | 50 | 0,052 | 0,06 | 0,42 | 0,48 |
| 22 Минераловатная плита "Бетон элемент БАТТС" | 90 | 0,042 | 0,045 | - | - |
| 23 Минераловатная плита "Кавити БАТТС" для | 45 | 0,047 | 0,044 | - | - |

| кирпичных кладок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 Пенополистирол | 150 | 0,052 | 0,06 | 0,89 | 0,99 |
| 25 Пенополистирол | 100 | 0,041 | 0,052 | 0,65 | 0,82 |
| 26 Пенопласт ПХВ-1 | 125 | 0,06 | 0,064 | 0,86 | 0,99 |
| 27 Пенопласт ПХВ-1 | 100 | 0,05 | 0,052 | 0,68 | 0,70 |
| 28 Пенополиуретан | 80 | 0,05 | 0,05 | 0,67 | 0,70 |
| 29 Пенополиуретан | 40 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | 0,42 |
| 30 Гравий керамзитовый | 800 | 0,21 | 0,23 | 3,36 | 3,60 |
| 31 Гравий керамзитовый | 400 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 1,99 |
| 32 Перлитопластобетон | 200 | 0,052 | 0,06 | 0,93 | 1,01 |
| 33 Перлитопластобетон | 100 | 0,041 | 0,05 | 0,58 | 0,66 |
| IV материалы кро- вельные, гидроизоля- ционные |  |  |  |  |  |
| 34 Рубероид | 600 | 0,17 | 0,17 | 3,53 | 3,53 |
| Бикрост |  |  |  |  |  |
| Бутиза |  |  |  |  |  |
| Стеклоизол |  |  |  |  |  |
| V Металлы |  |  |  |  |  |
| 35 Сталь листовая (профлист) ГОСТ 10884-81 | 7850 | 58 | 58 | 126,5 | 126,5 |

Приложение Д

(справочное)

Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек по /1/

| Толщина воздушной прослойки, м | Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, Rв II, (м2. оС)/Вт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горизонтальной при потоке тепла снизу вверх и вертикальной |  | горизонтальной при потоке тепла сверху вниз |  |
|  | при температуре воздуха в прослойке |  |  |  |
|  | положитель- ной | отрицатель- ной | положитель- ной | отрицатель- ной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| 0,03 | 0,14 | 0.16 | 0,16 | 0,21 |
| 0,05 | 0,14 | 0.17 | 0,17 | 0,22 |
| 0,1 | 0,15 | 0.18 | 0,18 | 0,23 |
| 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 0,2-0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |

Примечание - При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза.

Приложение Е

(рекомендуемое)

Пример оформления теплотехнического расчета в табличной форме

Таблица …

| Наименование показателей, единицы измерения | Значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | услов- ные обозна- чения | 1 |  2 |  п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Расчетная температура внутреннего воздуха, оС | tв |  |  |  |
| 2 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки (по 0,92), оС | tн5 |  |  |  |
| 3 Нормируемый температурный перепад, оС | tн |  |  |  |
| 4 Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2. оС) | в |  |  |  |
| 5 Коэффициент для зимних условий, Вт/(м2. оС) |  н |  |  |  |
| 6 Требуемое сопротивление теплопередаче из санитарно-гигиенических и комфортных условий, (м2. оС)/Вт | R тр o |  |  |  |
| 7 Градусо-сутки отопительного периода, оС. сут ГСОП= (tв - tот.пер).Zот.пер | ГСОП |  |  |  |
| 8 Средняя t отопительного периода, оС | tот.пер. |  |  |  |
| 9 Продолжительность отопительного периода, сут. | Zот.пер. |  |  |  |
| 10 Приведенное сопротивление теплопередаче из условия энергосбережения | R пр o |  |  |  |
| 11 Толщина слоя, м |  |  |  |  |
| 12 Расчетный коэффициент теплопроводности материала при условии эксплуатации А, Вт/(м2. оС) |  |  |  |  |
| 13 Толщина утеплителя, м так как Rопр> R тр, то о      Rпр  1  1  ...   п  1  2 2  о       в 1 п н  |  2 |  |  |  |