Технология производства кисломолочных напитков ряженки и катыка

Задание

- Изучить теоретический материал.

- Составить краткий конспект.

- Дополнить технологическую схему ряженки и катыка резервуарным способом.

- Составить процессуальную схему производства ряженки и катыка термостатным способом.

- Купить или сфотографировать катык и ряженку , сделать их описание согласно  маркировки и этикетки. Указать ГОСТ и ТУ

- Ответит на вопросы

Теоретический материал

Ряженка и катык кисломолочные напитки вырабатываемые из  пастеризованного молока подвергшегося томлению  с применением закваски и бакконцентратов для ряженки, состоящие из термофильных молочнокислых стрептококков с добавлением или без добавления болгарской молочнокислой палочки; для катыка –(2,5%) чистых культур термофильных стрептококков (2,45%) чистых культур болгарской палочки  (0,05%) чистых культур ацидофильной палочки. Ряженка национальный русский продукт, катык- национальный татарский  продукт.  По органолептическим характеристикам продукт должен соответствовать требованиям таблицы1

| Наименование показателя | Характеристика |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ряженка | Катык |
| Вкус и запах | Чистые, кисломолочные, с выраженным привкусом пастеризации. |  |
| Цвет | Светло-кремовый, равномерный по всей массе |  |
| Консистенция и внешний вид | Однородная, с нарушенным сгустком, без газообразования |  |

По физико-химическим характеристикам продукт должен соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ряженка |  | Катык |
| Массовая доля жира, % | Менее0,5 обезжиренный 0,5……2,5; 3,2;..4,0……8,9 |  |  |
| Массовая доля белка, % |  | 3,0 |  |
| Кислотность, °Т | От 70 – 110вкл |  | От 85-160вкл |
| Фосфатаза или пероксидаза | отсутствует |  |  |
| Температура при выпуске с предприятия, °С | 4±2 |  |  |

Требования к сырью

Молоко коровье сырое кислотностью не более 19°Т, плотностью не менее 1028 кг/м3 по ГОСТ Р 31449;

- Молоко обезжиренное кислотностью не более 20°Т, плотностью не менее 1030г/см3; ГОСТ 31458;

- сухое обезжиренное молоко по ГОСТ Р 52791-2007;

- сливки из коровьего молока с массовой доли жира 10%, кислотность не более 19°Т, по ГОСТ 31451.

- закваски и бактериальные концентраты термофильных молочнокислых стрептококков, болгарской молочнокислой палочки по нормативной или технической документации, действующей на территории государств, принявших стандарт;

-молоко цельное сухое по ГОСТ4495;

-сливки сухие по ГОСТ1349 др.

Особенности технологии: ряженку вырабатывают  в соответствии с требованиями ГОСТа31455-2012, а катык по ТУ

Отличительной особенностью технологии производства ряженки и катыка  является тепловая обработка, которая обусловливает цвет и вкус продукта. При нагревании до температуры 95-99°С и выдержке при ней в течение 3-4 часов молочный сахар взаимодействуют с аминокислотными белков, в результате чего образуются меланоидины, которые придают молоку кремовый оттенок; происходит так же изменения аминокислот с образованием реактивно способных сульфидных групп, вступающих во взаимодействие с некоторыми компонентами молока с образованием соединений, имеющих специфический вкус и запах пастеризации. При топлении влага частично испаряется , а массовая доля жира в молоке повышается, что необходимо учитывать при нормализации. ( Жн.м = ( Жг.п  -0,15) При производстве ряженки и катыка сначала проводят предварительную пастеризацию при температуре  примерно 85+2 0С, с выдержкой 15-20 сек. И направляют в промежуточный резервуар. После пастеризуют в трубчатой пастеризационной установке до 99 0С без выдержки. Затем направляют в специальный резервуар для томления 3-4 часа при этом каждый час на 2-3 минуты включается мешалка для предотвращения на поверхности молока слоя, состоящая из белка и жира, температура 95-99°С-происходит реакция Майера, резервуары должны быть закрытыми, в межстенное пространство резервуара подаётся горячая вода или пар. По окончании топления подача пара в рубашку резервуара прекращается и смесь охлаждается до температуры сквашивания для ряженки-  40-45 0С  ; для катыка 37-39 0С. Далее вносят закваску, перемешивают и оставляют в покое. Сквашивание продолжается для- ряженки-3-4часа, для катыка- 4-5 часов до кслотности сгустка для ряженки 65-70 0Т, для катыка 85-900Т. После нарастания кислотности сгусток охлаждают до температуры 25 0 С и направляют на розлив.

Технология производства ряженки и катыка

Приемка молока -Очистка молока – Охлаждение- Резервирование

Нормализация

Молоко для производства ряженки и катыка нормализуют по массовой доле жира  с учетом………

Подогрев и очистка

Нормализованная смесь поступает в АППОУ для молока , где нагревается в секции регенерации до ……. и подается	 в …….

Подогрев и гомогенизация. Очищенная смесь возвращается в следующую секцию регенерации и подогревается до …….       Подогретая смесь направляется в ………Гомогенизация молока способствует значительному увеличению  вязкости сгустков и снижению их способности отделять сыворотку. Режимы гомогенизации ……и Р= 15,5 ± 2,5 МПа .

Пастеризация

Нормализованную смесь пастеризуют при температуре ……..°С с выдержкой      , с целью

Охлаждение смеси.

После пастеризации смесь охлаждается до температуры 4 +2 0С,  и направляют в промежуточный резервуар.

Нормализованная пасеризованная смесь насосом подается в трубчатую пасеризационную установку , где сначала попадает в нижний цилиндр и подогревается до 55  0С. Затем проходит в верхний цилиндр , где подогревается до температуры ………., и направляется в резервуар для томления.

Томление

температура ……………, продолжительность, во время томления смесь перемешивают ……………

Охлаждение до температуры заквашивания

Для ряженки-  …… 0С        для катыка …….0С

Заквашивание

Смесь заквашивают закваской     для ряженки ……………для катыка    в соотношении …. в массе 5%  . Закваску вносят в потоке с использованием насоса-дозатора одновременно с нормализованной смесью, или после наполнения резервуара . Во время внесения закваски смесь  перемешивают для равномерного распределения закваски и недопущения хлопьев белка. Перемешивание……….мин.

Сквашивание

при температуре для ряженки ……: для катыка ……; продолжительность для ряженки …..до кислотности сгустка…. Продолжительность для катыка …..до кислотности сгустка….

Охлаждение сгустка перед розливом  до температуры для ряженки и для катыка……..

Розлив, упаковка. маркировка

Упаковку и маркировку продукта производят в соответствии с требованиями действующего стандарта на данный продукт или ТУ.

Охлаждение

По окончании розлива упакованный продукт помещают в холодильную камеру  и охлаждают до температуры 4+ 2 0С После этого технологический процесс считается законченным и продукт готов к реализации.

Вопросы

1.Режимы  и продолжительность сквашивания ряженки и катыка

2. Титруемая кислотность готового продукта катыка и ряженки.

3 Состав вносимой микрофлоры закваски катыка и ряженки

4.Цель томления молока, режимы

Литература

Сборник стандартов

1.ГОСТ 31454-2012 Кефир. Технические условия

2.ГОСТ 31449-2013   Молоко коровье сырое. Технические условия

Основные источники:

3. Карпеня, М. М. Технология производства молока и молочных продуктов: учебное пособие / М.М. Карпеня, В.И. Шляхтунов, В.Н. Подрез. — Минск: Новое знание;Москва: ИНФРА-М, 2022. — 410 с.: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010304-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1841087

Дополнительные источники:

4. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов.-3-е изд., перераб. и доп.-СПб.: ГИОРД, 2021.

5.Крусь Г.Н. Технология молока и молочных продуктов. -М.: КолосС,2015

Интернет-ресурсы:

6.Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" [Электронный ресурс]: базы и банки данных / DigitalDistributionCenter. - Interactiveed. ... version. - Электрон.текстовые дан. - М.: ООО «Центр цифровой дистрибуции», 2008-2011.

7.Переработка молока [Электронный ресурс]: интернет портал о молочной промышленности и технологиях переработки молока. - Электрон.текстовые дан. - М.: Издательский дом "Отраслевые Ведомости".

8.znanium.com – Электронная библиотечная система.