Охрана труда. Основы  электробезопасности и меры защиты от

поражения электрическим током

Задание: Изучить материал по электробезопасности на предприятии.

В конспектах ответить на вопросы:

1. Что такое электробезопасность?

2. Виды электротравм?

3. Четыре стадии воздействия электрического тока на организм человека.

4. Профессиональные заболевания.

5. Ответственность за электрохозяйство.

6. Присвоение групп по электробезопасности.

7. Средства коллективной защиты от поражения электрическим током.

8.  Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током.

9. Перечислите помещения по степени опасности поражения электрическим током.

1. Основные термины:  Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Требования электробезопасности изложены в Межотраслевых правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, ГОСТах и других нормативных правовых актах. Требования, содержащиеся в этих актах, распространяются на всех Потребителей, работников всех организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также на физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих в электроустановках монтажные, наладочные, ремонтные и строительные работы, испытания и измерения (электротехнический персонал). Потребитель – организации всех форм собственности и организационно - правовых форм, индивидуальные предприниматели и граждане (владельцы электроустановок напряжением выше 1000 В), эксплуатирующие действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно (ПТЭЭП п.1.1.2).  Электроустановка - совокупность аппаратов, машин, приспособлений, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенная для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии.

2. Опасные и вредные производственные факторы, связанные с использованием электрической энергии:  Факторами опасного и вредного воздействия на человека, связанными с использованием электрической энергии, являются:  протекание электрического тока через организм человека;  воздействие электрической дуги;  воздействие биологически активного электрического поля;  воздействие биологически активного магнитного поля; воздействие электростатического поля;  воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ).  Биологически активными являются электрические и магнитные поля, напряженность которых превышает предельно допустимые уровни (ПДУ) – гигиенические нормативы условий труда.  Опасные и вредные последствия для человека от воздействия электрического тока, электрической дуги, электрического и магнитного полей, электростатического поля и ЭМИ проявляются в виде электротравм, механических повреждений и профессиональных заболеваний. Степень воздействия зависит от экспозиции фактора, в том числе: рода и величины напряжения и тока, частоты электрического тока, пути тока через тело человека, продолжительности воздействия электрического тока или электрического и магнитного полей на организм человека, условий внешней среды.  Экспозиция - количественная характеристика интенсивности и продолжительности действия вредного фактора.

Электротравмы: локальные поражения тканей (металлизация кожи, электрические знаки и ожоги) и органов (резкие сокращения мышц, фибриляция сердца, электроофтальмия, электролиз крови) являются результатом воздействия электрического тока или электрической дуги на человека. По степени воздействия на организм человека различаются четыре стадии:  I – слабые, судорожные сокращения мышц; II – судорожные сокращения мышц, потеря сознания;  III - потеря сознания, нарушение сердечной и дыхательной деятельности;  IV – клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения.  Механические повреждения, явившиеся следствием воздействия вредных факторов, связанных с использованием электрической энергии (падение с высоты, ушибы), также могут быть отнесены к электротравмам. Кроме того, электрический ток вызывает непроизвольное сокращение мышц (судороги), которое затрудняет освобождение человека от контакта с токоведущими частями. Профессиональные заболевания проявляются, как правило, в нарушениях функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. У людей, работающих в зоне воздействия электрического и магнитного полей, электростатического поля, электромагнитных полей радиочастот, появляются раздражительность, головная боль, нарушение сна, снижение аппетита, нарушение репродуктивной функции и др. Следствием воздействия вредных факторов могут явиться болезни глаз или лейкемия (белокровие).

3. Порядок назначения лиц, ответственных за электрохозяйство и присвоение группы по ЭБ. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:  V – в электроустановках выше 1000 В;  IV – в электроустановках до 1000 В. Присвоение группы по электробезопасности является необходимым условием для получения допуска к обслуживанию и эксплуатации действующих электроустановок. Лицам моложе 18 лет не разрешается присваивать группу выше II.  Группа I присваивается персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, с оформлением в журнале установленной формы. Удостоверение не выдается. Присвоение группы I производится путём проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретённых навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение группы I по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III, назначенный распоряжением руководителя организации.  Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.

4. Средства коллективной защиты от поражения электрическим током:

1. Защитное заземление. 2. Зануление. 3. Защитное отключение. 4. Применение низких напряжений. 5. Двойная изоляция. 6. Оградительное устройство. 7. Сигнализация, блокировка, знаки безопасности, плакаты.

5. К средствам индивидуальной защиты, применяемым в электроустановках, относятся: средства защиты головы (каски); глаз и лица (очки, щитки); органов дыхания (респираторы); рук (рукавицы, перчатки); средства, страхующие от падения (пояса, канаты).

6. По степени поражения электрическим током выделяют помещения:

1. С повышенной опасностью (сырость, пыль, высокая температура, токопроводящие полы и т.д);

2. Особо опасные (особая сырость, химически активная среда, сырость+ токопроводящие полы, высокая температура+ пыль+сырость и т.д.)

3. Без повышенной опасности (отсутствуют выше перечисленные факторы).

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/

2. https://tests24.su/test-24/elektrobezopasnost/