Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «Ручная правка» На 21.10.24 . Сделать краткий конспект и заполняем таблицы обязательно

Выполненное задание отправляйте на почту: mihailovna.olia2017@yandex.ru

Тема : Ручная правка

Ручная правка заготовок выполняется в различной последова-

тельности, определяемой видом заготовки и характером ее дефор- мации.

Правку полосового проката, изогнутого по плоскости, выпол- няют в следующей последовательности:

  - отмечают границы изогнутости;

  - размещают полосу на прави́льной плите выпуклостью вверх;

  - наносят удары по выпуклости от ее края к середине, по мере выправления полосы силу удара уменьшают;

  - качество правки определяют по просвету между полосой и прави́льной плитой визуально или при помощи щупа.

Правка полосового проката, изогнутого по ребру, осуществля-

ется в следующей последовательности:

  - определяют границы изогнутости;

  - изогнутую полосу размещают на прави́льной плите и прижима- ют к ней;

  - наносят удары носком молотка вдоль ребер по всей ширине по- лосы, начиная с ее вогнутой стороны, уменьшая силу удара по мере приближения к ребру, имеющему выпуклость;

  - контроль осуществляют, проверяя зазор между выправленной полосой и прави́льной плитой.

Правка полосы со спиральной изогнутостью осуществляется

следующим образом:

  - закрепляют один конец полосы в тисках;

  - устанавливают на свободном конце полосы ручные тисочки;

  - вращают ручные тисочки в направлении, противоположном спиральной изогнутости полосы, и выправляют ее;

окончательную правку выполняют одним из описанных ранее способов;

- контроль осуществляется визуально или щупом.

Правка листового  материала  киянкой  производится  следу-

ющим образом:

- лист укладывают на прави́льную плиту и отмечают имеющиеся на нем выпуклости;

- определяют порядок нанесения ударов, зависящий от располо- жения выпуклости, и выправляют ее;

- если выпуклость находится по середине листа, то удары нано- сят от ее края к середине, постепенно уменьшая их силу и уве- личивая частоту;

- при выпуклости, расположенной на краю листа (волнистость), удары наносят от середины листа к его краям, постепенно уменьшая силу удара;

- качество правки контролируют визуально или при помощи щупа.

Правка листового материала гладилками выполняется следу-

ющим образом:

- лист укладывают на плиту выпуклостью вверх так, чтобы его края находились на плите;

- прижимают лист левой рукой к прави́льной плите, а правой пе- ремещают гладилку с небольшим усилием вдоль листа по всей его поверхности до полного выправления выпуклости;

- лист переворачивают и окончательно выправляют, постепенно уменьшая нажим на гладилку.

Рихтовка закаленных заготовок производится на рихтоваль-

ных бабках в следующей последовательности:

- определяют на заготовке границы выпуклости;

- укладывают заготовку на рихтовальную бабку так, чтобы выпу- клость прилегала к ее поверхности, т. е. заготовка была обраще- на выпуклостью вверх;

- рихтовальным молотком наносят удары по вогнутой поверхно- сти заготовки, перемещая ее при этом на рихтовальной бабке вверх и вниз;

- прямолинейность заготовки контролируют лекальной линей- кой или щупом на контрольной плите.

Правка круглого проката и труб осуществляется на винтовом

прессе следующим образом:

- определяют границы изгиба и его верхнюю точку;

- устанавливают заготовку на призмах, размещенных на столе прес- са, так, чтобы центр выпуклости совпал с осью винта пресса;

| таблица 2.3. типичные дефекты правки, причины их появления и способы предупреждения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дефект | Причина | Способ предупреждения |
| После правки обрабо- танной заготовки на ней заметны вмятины | Правка произво- дилась ударами молотка или кувалды непосредственно по заготовке | Производить правку через прокладку или надставку из мягкого материала |
| После правки ли- стового материала ки- янкой или молотком через деревянную надставку он значи- тельно деформирован | Применялись недо- статочно эффектив- ные способы правки | Осуществлять правку путем растяжения материала по краям выпуклостей, чередуя этот способ с правкой прямыми ударами |
| После рихтовки поло- са не прямолинейна по ребру | Процесс правки не окончен | Правку заканчивать ударами по ребру полосы, поворачивая ее в процессе правки на 180° |

  - прижимают призматический наконечник винта пресса, вращая его, к поверхности заготовки. Вращают винт и, увеличивая на- грузку на заготовку, выправляют ее;

  - контроль качества правки осуществляется в центрах с приме- нением установленного на стойке индикатора часового типа. При выполнении правки возможно появление различного рода

дефектов (табл. 2.3).