Инженерная графика

Сопряжение двух окружностей дугой заданного радиуса.

Заданы две окружности радиусом R1 и R2. Требуется построить сопряжение дугой заданного радиуса R.

Внешнее касание

Ход построения

Для определения центра сопряжения О проводят вспомогательные дуги: из центра О1окружности радиусом  R + R1  и из центра О2 окружности радиуса R + R2. Точка О пересечения этих дуг является центом сопряжения.

Соединяя центры О и О1, а так же О и О2 , определяют точки сопряжения (касания) К1  и  К2.

Из центра О радиусом R проводят дугу сопряжения между точками  К1  и К2

Внутреннее касание

Ход построения

При внутреннем касании выполняют те же построения, но дуги проводят радиусами

R -R1  и R - R2.

Смешанное касание

Ход построения

Центр сопряжения О находится в пересечении двух дуг, описанных из центра О1 радиусом R - R1 и из центра О2 радиусом R + R2

Примечание. При смешанном сопряжении центр О1 одной из сопрягаемых дуг лежит внутри сопрягающей дуги радиуса R , а центр О2 другой дуги – вне ее.