Тема : Санитарная обработка оборудования на молочном предприятии

- Изучить теоретический материал.

- Составить конспект.

- Подготовиться к устному опросу.

Теоретический материал.

Нарушение санитарных норм на молочном производстве может привести к попаданию вредных химических веществ в продукцию, вызывая размножение бактерий. Это может стать причиной опасности для здоровья потребителей. Качество молока и молочной продукции, а также их безопасность для здоровья людей, напрямую зависят от санитарного состояния технологического оборудования, инвентаря и тары. В соответствии с установленными законодательными нормами СанПиН 2.3.4.551-96 и Инструкцией-Письмом Минздрава РФ № 1100/100-98-115 (09.09.1998 г.), предприниматели обязаны проводить санитарную обработку предприятий, которая заключается в мойке и дезинфекции помещений, оборудования и рабочего инвентаря.

Мойка и дезинфекция технологического оборудования

Процесс мойки и дезинфекции определяется принятым и утвержденным протоколом конкретного производства.

Мойкой принято называть мероприятия по ежедневной гигиене и уборке с помощью ветоши, щеток, губок, моющих средств (МС) и чистой воды определенной температуры.

Такая уборка эффективно удаляет остатки жидкостей, заквасок, мусора и грязи, оставшихся после переработки и упаковки молока.

Дезинфекция заключается в проведении мероприятий с использованием дезинфицирующих средств (ДС), изготовленных на основе щелочей, окислителей, НУК, газов, органических веществ, солей тяжелых металлов.

Если мойка и дезинфекция не проводятся должным образом на производстве, то это может отразиться на вкусе и качестве продукта, во многих случаях снижая их биологическую ценность.

Мойка молочного оборудования проводится после каждого его использования, а генеральная вместе с дезинфекцией – не менее одного раза в неделю. Если по протоколу они нужны чаще, например, есть санитарные предписания от Роспотребнадзора в сезоны эпидемий, то количество мойки и дезинфекции увеличивают.

Внутренняя мойка трубопроводов. CIP мойка.

Циркуляционная мойка CIP является наиболее распространенной на молочных предприятиях. С ее помощью моющие и дезинфицирующие растворы циркулируют по замкнутому циклу заводских трубопроводов, что позволяет эффективно очищать и дезинфицировать оборудование.

Централизованная мойка обрабатывает различные группы оборудования и тары, которые соприкасаются с холодным молоком, включая цистерны, емкости, насосы, трубопроводы, резервуары и творогоизготовители, а также инвентарь и тару для холодных продуктов и установки для тепловой обработки молочных продуктов.

Управляя температурой моющих растворов и физико-химическими характеристиками составов, можно повысить качество и скорость мойки. Концентрация составов контролируется протоколом и лабораторными стандартами.

При соблюдении предписаний, касающихся регулярной санитарной обработки молочных производств, достигаются все виды чистоты, влияющие на сохранность баланса питательных веществ, состав микроэлементов и витаминов, обеспечение безопасности и пользы для человеческого организма.

Основные требования к дезинфекции и мойке

Основные требования к дезинфекции и мойке на предприятиях молочной промышленности связаны с соблюдением концентрации МС и ДС, а также установлением рекомендуемой стандартной температуры моющих и дезинфицирующих растворов.

Запрещено использовать слишком холодную или горячую температуру, так как это может снизить качество мойки и повлиять на физико-химические свойства поверхностей и технических изделий. Перед использованием МС и емкости, в которых находился продукт, а также доильные аппараты, необходимо промыть теплой водой.

Детальная мойка и дезинфекция оборудования проводятся несколько раз в месяц, включая замачивание отдельных элементов в МС и ДС, промывку проточной циркуляционной системой и дезинфекцию. Для предотвращения образования молочного камня, который способствует размножению патогенных бактерий, используют составы с кислотами и проводят ручную или механическую очистку при определенной температуре.

Рекомендуемая стандартная температура моющих и дезинфицирующих растворов должна составлять +40-50°С, с продолжительностью воздействия на рабочие площади в течение 15 минут.

Какие вещества используются для дезинфекции

Для дезинфекции промышленных помещений и оборудования используются физические и химические методы.

Физические методы включают:

- обработку высокими температурами,

- ультрафиолетовое и кварцевое облучение,

- ультразвуковое воздействие.

Химический метод основан на использовании противомикробных препаратов, таких как:

- щелочи,

- кислоты,

- альдегиды,

- спирты,

- фенолы.

Для достижения максимальной эффективности, препараты применяются в определенной концентрации. Некоторые из них могут использоваться в качестве антисептиков для рук персонала. При санитарной обработке оборудования на молочных производствах используют только те составы, которые не оказывают токсического воздействия на человека и не влияют на формулу молока и других продуктов из него.

Этапы санитарной обработки оборудования

Стадии последовательности мойки и дезинфекции молочного производства включают в себя следующие шаги:

-Удаление остатков продукта сливом, выскребанием, воздействием напора жидкости или сжатым воздухом.

-Размачивание и ополаскивание водой рыхлых загрязнений.

-Промывка с моющими составами.

-Тщательное ополаскивание чистой водой.

-Дезинфекция физическими или химическими веществами.

-При необходимости, окончательная промывка очищенной водой.

Перед тем как приступить к санитарной обработке, персонал тщательно удаляет остатки молочного продукта с производственной линии и доильных аппаратов. Процесс выполняется по окончании каждой смены.

При использовании концентрированных растворов щелочей и кислот, с учетом температуры, любое оборудование и трубопроводы на молочном производстве становятся стерильными.

Бактериологическая чистота достигается только при помощи дезинфекции. Здесь стоит обратить внимание на следующий нюанс. Для некоторых продуктов, таких как: стерилизованное молоко и УВТ-молоко, нужна будет не только стерилизация самого продукта, но и всего используемого оборудования, до полного удаления микробов с рабочих поверхностей.

Практически на каждом предприятии, производящем молочную продукцию, собственники стараются использовать автоматическое контролирующее устройство, которое следит за состоянием моющих растворов. Контроль за процессом возлагается на специальный лабораторный отдел.

Санитарная обработка оборудования на молочном предприятии считается обязательным мероприятием, сохраняющим здоровье работников и способствующим выпуску безопасной, качественной продукции.

Литература

1.Бредихин, С. А. Технология и техника переработки молока : учебное пособие / С. А. Бредихин. - 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 443 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010051-7. –

2. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=352826

2.Карпеня, М. М. Технология производства молока и молочных продуктов : учебное пособие / М. М. Карпеня, В. И. Шляхтунов, В. Н. Подрез. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 410 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010304-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=329750

Интернет-ресурсы:

1.Электронная библиотечная система  http://znanium.com/

2.Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

3.http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

4.http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов

5.Электронный сайт ПАО «НЛМК» http://www.nlmk.ru/our_operations/production

Сервисы и инструменты:

1.Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3.https://disk.yandex.ru/