Уважаемые  студенты!

Внимательно изучите тему «Твердость металлов» На 22.10.24г. Внимательно прочитайте и законспектируйте лекцию ,обязательно зарисуйте .

Выполненное задание отправляйте на почту : mihailovna.olia2017@yandex.ru

Способы определения твёрдости металлов

Твердость - это сопротивление, которое одно тело оказывает проникновению в не- го другого, более твердого тела.

Наиболее распространенными способами измерения твердости являются метод Бринелля и метод Роквелла.

а) Метод Бринелля устанавливает условные числа твердости НВ путем вдавли- вания в поверхность испытываемого материала стального закаленного шарика при определенной нагрузке и измерения диаметра отпечатка.

Твердость по Бринеллю

Нагрузка

Твердость по Бринеллю: НВ =

Р - нагрузка; D - диаметр шарика; d - диаметр отпечатка;	= 3,14

Метод Бринелля применяется для определения твердости чугуна и незакален- ной стали.

Размерность НВ - МПа (кгс/мм2).

Пример обозначения твердости стали 40Х:

НВ 2129 МПа (или НВ 217 кгс/мм2).

б) Метод Роквелла устанавливает числа твердости трех градаций HRA, HRB и HRC путем вдавливания в поверхность испытываемого материала алмаз- ного наконечника (шкалы А и С) или стального шарика (шкала В).

При измерении числа твердости по Роквеллу наконечник вдавливается в образец под действием двух последовательно прилагаемых сил:

- предварительной Р0;

- общей Р=Р1+Р0.

Твердость по Роквеллу:

- при измерении по шкалам А и С:

HR= 100-е,

- при измерении по шкале В:

HR= 130-е,

где е = (h - h0)/ 0,002 где:

h0 - глубина внедрения наконечника (шарика) в металл под действием предва- рительной нагрузки Р0,

h - общая глубина внедрения наконечника (шарика) после снятия основной нагрузки с оставлением предварительной нагрузки Р0.

Шкала С применяется для определения твердости закаленных металлов. Шкала В - для мягких материалов.

Шкала А - для очень твердых материалов (твердых сплавов). Пример обозначения твердости закаленной стали:

Твердость рабочей части 63…66 HRC